Техническое задание

Дверь ПВХ 900х2000 мм со стеклом

Все размеры, конфигурации, уточняются Исполнителем на месте после заключения контракта перед началом его исполнения.

Товар должен быть укомплектован фурнитурой обеспечивающей монтаж двери в месте установки.

Цена контракта  включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе:

-  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование,

- таможенные пошлины, лицензионные сборы, выплаченные или подлежащие к выплате в соответствии с законодательными и нормативными актами на день проведения торгов и другие обязательные платежи;

-  расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара по адресу Заказчика,

-  монтаж и прочие расходы, необходимые для исполнения Контракта.

| № п\п | Наименование товара | Требования к потребительским свойствам и техническим характеристикам | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок дверной ПВХ 900*2000 мм со стеклопакетом не менее 1038мм | Размер не менее 900*2000 мм ПВХ профиль белого цвета «сэндвич» не менее 24 мм, оцинкованный белый лист не менее 1 мм толщиной, порог алюминиевый, ширина профиля не менее 60 мм. Петля пластиковой двери (KTV) Комплект дверных петель усиленных (3шт) белого цвета * Применение: двери пвх * Монтаж на широкую, дверную створку * Монтаж левый (L) и правый (R) т- уточнить при замерах * Нагрузка двери не менее 140 кг. * 3D регулировка * Регулировка по горизонтали не более +(-)5 мм * Регулировка по вертикали не более +4;-3 мм. * Регулировка прижима не более +(-)2,5 мм. * Наплав профиля не менее 15мм не более 20,5 мм. Вид заполнения дверного проема для «сэндвич» - панель белого цвета с порогом Уплотнитель резиновый (эластомерный) черный (серый) выполнен из синтетического каучука (светлый, морозостойкий). Ручка двусторонняя скоба + роликовая защелка Замок ключ/ключ | шт. | 2 |

| Стеклопакеты | Энергосберегающий стеклопакет 2-х камерный. Вариант остекления – не менее 4М1-12-4М1-12-И4. Толщина стеклопакета не менее 36 мм. Приведенное сопротивление теплопередачи – не менее 0,68 м2 градС/Вт. Коэффициент поглощения прямого солнечного излучения не менее 0,35. Звукоизоляция – не менее 27 дБ. | ГОСТ 24866-99 |
| --- | --- | --- |
| Полиуретановая пена | Класс пожароопасности отвердевшей пены не ниже В2, прочность при растяжении не более 12 Н/см2, прочность при сжатии не более 3,5 Н/см2, теплопроводность затвердевшей пены не менее 0,03В/мК, плотность не более 20 кг/м3 | ГОСТ 25621-83 |

Общие требования к поставляемой продукции:

•	Поставляемый товар должен соответствовать стандартам качества Российской Федерации и международным сертификатам качества. Вся необходимая по законодательству Российской Федерации документация на поставляемый товар должна быть представлена Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации, при поставке данного вида товара;

•	Поставляемые товары должны быть новыми, не восстановленными и не бывшими в употреблении;

•	Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению;

•	Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при нормальных условиях транспортировки. Упаковка товара должна иметь соответствующую маркировку, содержащую сведения о товаре. Маркировка, содержащаяся на упаковке должна соответствовать маркировке, нанесенной на товар. Вся информация, нанесенная на упаковку должна быть нанесенной четко и доступной для чтения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений, обеспечивать сохранность товара при нормальных условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации).

•	Проверка целостности товара осуществляется строго в присутствии представителя Заказчика и представителя Поставщика, осуществляющего доставку товара. В случае обнаружения каких-либо внешних признаков повреждения, поставщик обязан в указанные сроки осуществить его замену.

•	В стоимость товара входит стоимость самого Товара, расходы Поставщика необходимые для исполнения Контракта, гарантийного обслуживания, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательств  по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.

Период поставки:   не позднее 31.05 2024 года дней с момента заключения контракта с учетом всех требований установленных  техническим заданием.

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с момента поставки.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Товар поставляется по адресу Заказчика силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, по адресу: г. Нижний Тагил, ст. Сан - Донато

Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.