ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий (протезы сосудистые) на 2026 год

- Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:

Согласно приложению 1.

* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.

В позициях, где характеристики товара в соответствии с КТРУ отсутствуют, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ (то есть самостоятельно устанавливает требуемые характеристики закупаемого товара).

Общие требования к продукции:

Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.

Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком.

Срок поставки Товара с момента заключения Контракта до 31.12.2026 г. Поставка Товара производится после направления заявки Заказчиком в течение 2 (двух) дней с момента направления заявки. Срочная поставка в течение 1 (одного) дня, с момента направления заявки Заказчиком. Поставщик не имеет права на поставку Товара без заявки Заказчика.

Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

Основные условия:

Адрес поставки:  194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

Начало поставок – с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена Контракта  441 402,50 рублей.

Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные  расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика.

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа),оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено.

Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.

Предоставление РУ на этапе подачи заявок обязательно. Заявки без приложенного документа не допускаются (если на данный вид товара выдается РУ, в соответствии с законодательством РФ).

Код ОКПД 2/КТРУ:

Бюджет:

Ответственное лицо: зав. Аптечным складом Абрамова Анна Георгиевна  +7(911)940-67-82 доб. __  aptekaran@list.ru

ИКЗ 26 1 7802067651 780201001 0001 172 0000 244

Заключение контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед. изм | Инструкция 1. Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики 2. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 3. Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики 4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.190-00005083 | Протез кровеносного сосуда синтетический тип 1 | Область применения | Брюшная аорта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт | 1 |
|  |  |  | Конфигурация протеза | Бифукарционный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал вязаный, из полиэфирной нити | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробное покрытие | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | ≥ 0,45 и ≤ 0,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр основного ствола | ≥ 19,5 и ≤ 20,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр обеих бранш | ≥ 9,5 и ≤ 10,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 2 | 32.50.22.190-00005083 | Протез кровеносного сосуда синтетический тип 2 | Область применения | Периферические артерии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт | 4 |
|  |  |  | Конфигурация протеза | Линейный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал вязаный, из полиэфирной нити | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробное покрытие | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | ≥ 0,45 и ≤ 0,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр протеза | ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина протеза | ≥ 40 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 3 | 32.50.22.190-00005083 | Протез кровеносного сосуда синтетический | Область применения | Периферические артерии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт | 1 |
|  |  |  | Конфигурация протеза | Линейный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Политетрафторэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | ≥ 0,5 и ≤ 0,6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр протеза | ≥ 5,8 и ≤ 6,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина протеза | ≥ 70 и ≤ 72 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Согласовано:

Инициатор закупки ____________________/ ________________

________ _________________ 2026 г.