«УТВЕРЖДАЮ»

# Начальник СУЭР и ПТО

# ФГБНУ «ИЭМ»

______________ Голубчик Д.А.

«____» ____________2026г.

Техническое задание.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным государственным заказчиком требованиям, а также максимальные и минимальные значения таких показателей и значения показателей, которые не могут изменяться.

| Наименование товара, работы, услуги | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Виброизоляторы |  |  |
| Радиальный вентилятор | Тип вентилятора | радиальный (центробежный) |  | ДО-40. 3 шт. | 2 | Шт. |
|  | Тип канала | квадратный |  |  |  |  |
|  | Вид вентилятора | низкого давления |  |  |  |  |
|  | Входной диаметр | 397 | мм |  |  |  |
|  | Выход сечение | 289 Х 280 | мм |  |  |  |
|  | Производительность min | 1,80 | м³/час |  |  |  |
|  | Производительность max | 4,20 | м³/час |  |  |  |
|  | Мощность max, | 1,47 | Вт |  |  |  |
|  | Частота вращения max | 1500 | об/мин |  |  |  |
|  | Направление вращения | правое ло |  |  |  |  |

| Наименование товара, работы, услуги | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Виброизоляторы |  |  |
| Радиальный вентилятор | Тип вентилятора | радиальный (центробежный) |  | ДО-40. 5 шт. | 1 | Шт. |
|  | Тип канала | квадратный |  |  |  |  |
|  | Вид вентилятора | низкого давления |  |  |  |  |
|  | Входной диаметр | 530 | мм |  |  |  |
|  | Выход сечение | 350 Х 350 | мм |  |  |  |
|  | Производительность min | 2,50 | м³/час |  |  |  |
|  | Производительность max | 5,60 | м³/час |  |  |  |
|  | Мощность max, | 1,1 | Вт |  |  |  |
|  | Частота вращения max | 1000 | об/мин |  |  |  |
|  | Направление вращения | левое по |  |  |  |  |

Требования к качеству товара.

Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество и безопасность  поставляемого товара должны соответствовать требованиям  Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ГОСТ, ТУ на соответствующие виды товаров. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и упущения поставщика, при соблюдении государственным заказчиком правил использования поставляемого товара. Поставщик подтверждает качество поставляемых товаров копиями действующих сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов производителя и др.

- требования к упаковке поставляемого товара:

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации для перевозки и хранения данного вида товара. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, обеспечивать сохранность товара при транспортировании и хранении. Транспортная тара должна быть без повреждений. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет поставщик. Упаковка должна содержать информацию о заводе-изготовителе. Маркировка, этикетки и наклейки на упаковке и товаре должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

- требования к гарантии на поставляемый товар:

Срок гарантии поставщика должен быть не меньше, установленного срока гарантии производителя. В случае если срок гарантии не установлен производителем, то срок гарантии поставщика должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока. При обнаружении государственным заказчиком в период гарантийного срока некачественного товара (брак, производственный дефект) или некомплектность товара поставщик обязан заменить или доукомплектовать такой товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления поставщика государственным заказчиком об обнаружении такого товара. Расходы по возврату товара и его замене, либо доукомплектованию производятся за счет средств поставщика и государственным заказчиком не возмещаются.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ:

| Дата | Подпись |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ведущий инженер группы обслуживания вентиляционных холодильных установок СУЭР и ПТО Бондаренко А.В. 8 961-046-86-87 e-mail: bоndarenko.av@iemspb.ru |