Приложение №1

Описание объекта закупки:

| Наименование/код ОКПД2/КТРУ | Характеристики требования к качеству | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 26.51.52.130 «Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов» | Манометры МТ-100 1,6 МПа (трубная резьба - 1/2) МФУИ.406121.001 ПС, Манометр технический предназначен для измерения избыточного давления неагрессивных, не кристаллизирующихся жидкостей, газа и пара. Вид измерительного инструмента - Механический Гарантия - 18 месяцев ### Класс защиты IP40 ### Диаметр корпуса – 10см, толщина 3 см. ### Корпус изготовлен из пластика и органического стекла. Материал штуцера, держателя - латунь. ### Тип присоединения резьбовой, штуцер М. ### Предел измерений давления 0.0 - 1.6 МПа. Д ### дата изготовление: не ранее май 2026 год ### Комплектация: Манометр - 1 штука, паспорт - 1 штука | 5 |
|  | ## Габаритные и установочные размеры манометра: - D1 - 100 мм - D2 - G1/2 - D3 - 6 мм - B - 35 мм (max) - L - 128 мм (max) F - 26 мм J - 3 мм |  |
| 28.14.20.230 Прокладки для арматуры | Прокладки для манометров Паронитовые шайбы размером 6х18х3 мм изготовлены из паронита марки ПМБ. Подходят для герметизации резьбовых соединений М20х1,5 и G1/2 в сантехнике, системах отопления, гидравлике, насосном и компрессорном оборудовании. ГОСТ 481-80. | 100 |

| Место поставки товара | 652816 Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калтан ул. Руставели., д. 24, |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка за счет поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении. |

Забродина Т.Е.

E-mail:Spu1@mail.ru