Приложение №1

Техническое задание на поставку проточного водонагревателя Thermex Topflow

| № п/п | Код по ОКПД2 | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.51.25.110 | Проточный водонагреватель Thermex Topflow | Мощность: 15 000 Вт Напряжение: 400 В Производительность, л/мин (Δt=25C): 8,5 Производительность, (Δt=35C): 6,2 Расход воды для включения: 2 л/мин Присоединительный размер: G 1/2 (резьба трубная цилиндрическая наружная, внутренний диаметр трубы 1/2'') Рабочее давление: 0,1 МРа Степень защиты: IP 25 Класс энергоэффективности: А Установка: Вертикальная Цифровой дисплей: Да Защита от включения без воды: Да Термозащита: Да Подводка: Нижняя | штука | 4 |

Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки: 7 (семь) календарных дня со дня заключения контракта.

2. Место поставки:   163000  г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, склад.

3. Документы к товару: при поставке Поставщик обязуется предоставить на весь товар:

- паспорт;

- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4. Гарантийный срок товара составляет не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки.

5. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства.

6. Цена контракта включает в себя: расходы на  упаковку, перевозку до места поставки, разгрузку