ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (ОКПД2 80.20.10.000)

1. Технические требования по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

Исполнитель должен иметь необходимую лицензию, согласно Федеральному закону                     от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

При оказании услуг должны выполняться требования:

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-01-96 – «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности на объектах Заказчика;

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, государственных стандартов, санитарных норм и иных нормативных актов, установленных для данного вида услуг.

Техническое обслуживание (ТО) - проведение инженерно-технических мероприятий результатом, которых является работоспособность системы на длительный срок эксплуатации без ухудшения ее эксплуатационных характеристик. Техническое обслуживание включает в себя:

-  контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

- проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации.

  - 2. Перечень оборудования:

  - Таблица № 1

| - Технические средства охраны | - Количество условных установок за 1 | - Количество приоров и материалов | - Количество условных установок |
| --- | --- | --- | --- |
| - Шлейфы сигнализации |  |  |  |
| - шлейф сигнализации длиной до 10 м | - 0,02 | ## 1 | ## 0,02 |
| - на каждый последующий десяток метров | - 0,01 | ## 10 | - 0,10 |
| - разветвительные коробки, устройства соединительные | ## 0,02 | ## 3 | ## 0,06 |
| ## выносные (задающие) элементы шлейфа (резисторы, диоды, и т. п.) | ## 0,01 | ## 2 | - 0,02 |
| - Приборы приемно-контрольные |  |  |  |
| - прибор приемно-контрольной средней (1-5) информационной емкости с одним задействованным входом | - 0,3 | - 1 | - 0,30 |
| - аккумуляторная батарея емкостью до 360 А-ч напряжением |  |  |  |
| - 12В | - 1,5 | - 1 | - 1,5 |
| - Оповещатели |  |  |  |
| - Типа – «Свирель», «Маяк», «Табло» | - 0,1 | - 1 | - 0,10 |
| - Пожарные извещатели |  |  |  |
| - Дымовой типа – ИП212 | - 0,1 | - 12 | - 1,20 |
| - Всего условных установок на объекте: | - 3,30 |  |  |

3. Перечень работ по техническому обслуживанию:

1. осуществление работ ля содержания средств в исправном состоянии, с периодичность 1 раз в месяц;

2. Устранение неисправностей по вызову Заказчика в кратчайшее время. Неисправности, возникшие по вине Заказчика, устраняются Исполнителем не чаще двух раз в месяц;

3. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации технических средств (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, обязательных для исполнения Заказчиком);

4. При выходе из строя элементов системы:

- в период действия гарантии на узлы и элементы системы при отсутствии вины Заказчика поставку оборудования и его замену осуществляет организация, выполнявшая работы по монтажу и наладке системы;

- по истечению года гарантии Заказчик приобретает необходимое оборудование, а Исполнитель выполняет работы по его замене за счет стоимости технического обслуживания.

4. Место оказания услуг: Отдел государственного контроля надзора и охраны ВБР по Брянской и Смоленской областям, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, 103.

5. Срок оказания услуг: по 31.12.2026.

Начальник отдела осуществления закупок

и обеспечения деятельности                                                                                           А.Ю. Малягин