Техническое задание

Наименование: оборудование для системы контроля и управления доступом.

Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

|  | АКБ 12в 17ач | 1 | Полная мощность, В·А 204 Цвет Оранжевый, синий Тип аккумулятора AGM, Pb (свинцово-кислотный) Емкость, А•ч 17 Клеммы Болт Входное напряжение 13,7 В Выходное напряжение 12 В Длина, мм 181 Ширина, мм 77 Высота, мм 167 Размеры, мм 181*77*167 Вес товара, г 5600 Гарантия не менее 365 дней Срок службы не менее 8 лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | АКБ 12в 9ач | 1 | Полная мощность, В·А 108 Цвет Оранжевый, синий Тип аккумулятора AGM, Pb (свинцово-кислотный) Емкость, А•ч 9 Клеммы F2 Входное напряжение 13,7 В Выходное напряжение 12 В Длина, мм 151 Ширина, мм 65 Высота, мм 94 Размеры, мм 151x65x94 Вес товара, г 2650 Гарантия не менее 365 дней Срок службы не менее 8 лет |
| 3 | Считыватель Matrix –II(EK) | 1 | Цвет Серый Тип RFID карт Em-marine Вид питания 12 В Размеры, мм 85х44х18 Вес товара, г 150 |
| 4 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 | 1 | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АБ 17Ач (возможность подключения внешних АБ 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от КЗ, от переполюсовки АБ. - Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АБ) и замыкания клемм - Рекомендуемый резервный ИП Аккумуляторные батареи - Защита от короткого замыкания или перегрузки по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности - Контроль напряжения АБ и исправности цепей ее подключения - Автоматическое отключение АБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности - Защита от превышения допустимого напряжения на АБ - Световая индикация и звуковая сигнализация аварийных состояний - Работа на нагрузку с большими пусковыми токами без разряда АБ: при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. - Выход "Авария сети" для дистанционной сигнализации - Тип монтажа – поверхностный, настенный Тип Блок сигнально-пусковой Цвет Белый Степень защиты IP30 Размеры, мм 255х310х95 Вес товара, г 2500 |
| 5 | Доводчик 120 кг. | 1 | Доводчик двери DL77N морозостойкий, можно эксплуатировать при температуре не ниже -35° и не выше +50° при соблюдении правил сезонной регулировки. Тип Доводчик дверной Максимальный вес двери, кг 125 Конструкция доводчика Рычажный, Гидравлический Монтаж доводчика Верхний Усилие закрывания EN4, EN5 Мин. температура эксплуатации, °С -35 Макс. температура эксплуатации, С° 50 Цвет Темно-серый Гарантия не менее 2 года |
| 6 | Замок электромеханический DB1520 | 1 | Тип Электронный замок Цвет Серый металлик Тип механизма Электромеханический Вид замка Врезной Мин. рабочая температура, °С 0 Макс. рабочая температура, °С 60 Вид питания 12в Количество ключей, шт 1 Размеры, мм 200х32х42 Особенности фурнитуры Бесшумная защелка Вес товара, г 820 Срок службы не менее 8 лет |

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент»

Требования к товару: Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Монтаж и расходные материалы входят в стоимость оборудования.

Поставка товара осуществляется за счет поставщика.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.