| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство спортивной площадки (укладка резинового покрытия) в МКДОУ №164 г. Кирова |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Покрытия |  |  |  |  |  |
| Устройство основания под резинку |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 30,00 |  | 10*10*0,3 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (20 см) | м3 | 20,00 |  | 10*10*0,2 |
| 2.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 22,00 |  |  |
| 3 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 | м3 | 22,00 |  |  |
| 4 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами | м2 | 100,0 |  | 10*10 |
| 4.1 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 110,0 |  |  |
| 5 | Изготовление деревянных щитов разборно-переставной опалубки в построечных условиях, площадь щитов: свыше 2 м2 (40м длина, высота 0,1 м) | м2 | 4,0 |  | 40*0,1 |
| 5.1 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,0112 |  |  |
| 5.2 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,2056 |  |  |
| 6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (вес 1 м арматуры А500С 6 мм=0,22 кг, ячейка 150 мм.; 10/0,15*2*10=1340м 0,22*1340=294,8 кг) | т | 0,2948 |  | 0,22*1340/1000 |
| 6.1 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 6 мм | т | 0,2948 |  |  |
| 7 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 10,0 |  | 100*0,1 |
| 7.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 10,2 |  |  |
| Устройство резинового покрытия |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом | м2 | 100 |  |  |
| 9 | Резиновая крошка цветная (цвет по согласованию) | м2 | 100 |  |  |