Техническое задание

на проведение работ по промывке системы отопления

Наименование объекта закупки: Проведение работ по промывке-опрессовке системы отопления Объекта.

Заказчик: Федеральное агентство водных ресурсов.

Место выполнения работ: 249968, Калужская область, Медынский район, 
д. Радюкино.

Срок выполнения работ: с «10» по «24» августа 2026 года.

Условия выполнения работ:

- Выполнение работы своими силами и исключительно собственным оборудованием (генераторная установка, компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментами.

- Проведение следующих (обязательных) мероприятий: ревизия оборудования, гидравлические испытания и промывка, опрессовка системы отопления на Объекте, присоединенного к тепловым сетям теплоснабжающей организации.

- Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников каждого стояка и сдачей теплоснабжающей организации.

- Работы принимаются после их предъявления инспектору теплоснабжающей организации в установленные государственным контрактом сроки, а также подписания двухстороннего акта готовности системы отопления Объекта.

- Подрядчик в ходе работ обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.

- Работы по промывке системы отопления проводятся в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

- Работы считаются выполненными после подписания соответствующего Акта выполненных работ. (При наличии Акта гидравлических испытаний и Акта промывки системы теплоснабжения, утвержденных теплоснабжающей организацией (далее - Акты).

Перечень работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Опрессовка системы отопления |  |  |
| Слив воды из системы | 1000 м3 объема подземного сооружения | 6 |
| Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 40-70 мм. (б-40мм.-662 м., б-50мм.-43 м., d-70-64 м.). | км трубопровода | 0,769 |
| Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм | км трубопровода | 0,098 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. (d-4 0мм. -662 м., с1-50мм.-43 м.) | 100 м трубопровода | 7,05 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. (б-100мм.-98 м., d-70-64 м.) | 100 м трубопровода | 1,62 |
| Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема подземного сооружения | 6 |

Условия и порядок приемки выполненных работ:

1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ и подписания Актов, указанных в п.7 настоящего Технического задания направляет Заказчику, подписанный Акт выполненных работ в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при необходимости) в 1-ом экземпляре.

2. Приемка Заказчиком включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов;

б) проверку предоставленных Актов на соответствие требованиям, изложенным 
в Техническом задании.

- Приемка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Для проверки соответствия выполненных работ в части их соответствия условиям Технического задания Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению привлекает экспертов, экспертные организации.

- Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Технического задания. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

- В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований технического задания, не препятствующие приемке выполненных работ,  в заключении могут содержаться предложения об устранении выявленных недостатков, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке предоставленных неисключительных прав Заказчик будет учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

- Приемка выполненных работ осуществляется административно-хозяйственной комиссией Заказчика (далее – Комиссия) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления документов в соответствии с п.1 настоящего раздела технического задания:

- в случае отсутствия замечаний члены Комиссии осуществляют приемку выполненных работ, подписывают Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и направляют на подписание Подрядчику. Подрядчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, подписывает его со своей стороны и направляет Заказчику. После подписания Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 членами Комиссии и Подрядчиком, Заказчик утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и подписывает Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Подрядчику. Надлежащим образом, выполненными считаются работы со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ. Подрядчик имеет право участвовать в приемке совместно с Заказчиком.

- в случае отказа от приемки выполненных работ Комиссия направляет Подрядчику мотивированный отказ от принятия выполненных работ с указанием выявленных в них несоответствий или недостатков и (или) к представленным документам, с указанием срока их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия, недостатки выполненных работ и (или) представленных документов в сроки, указанные в мотивированном отказе. Устранение замечаний/недостатков осуществляются силами и средствами Подрядчика или с привлечением третьих лиц.

- В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

- Повторная приемка осуществляется в соответствии с п. 7. настоящего раздела Технического задания.

- Если отступления в выполненных работах от условий технического задания или иные недостатки выполненных работ не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от работ и потребовать возмещения причиненных убытков.

Стоимость и Оплата

- Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной утвержденным Актом приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписанным Актом выполненных работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Датой завершения приемки считается дата утверждения Акта приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписания Акта выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

- В цену закупки входит стоимость услуг, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, других обязательств и затрат, связанных с исполнением настоящего Технического задания.