Описание объекта закупки

| № п/п | Код КТРУ, Наименование товаров по КТРУ, ОКПД2 |  | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (показатели и единицы измерения) |  |  | Значения показателей товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование необходимости использования дополнительной характеристики (при наличии описания товара в позиции каталога), либо общее обоснование характеристик (при отсутствии описания товара в позиции каталога) |  |  |  | Единица измерения количества |  |  |  | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение диапазона Диапазон >;>= (в случае указания числовых значений), либо вариант №1 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> >;>=) |  |  |  |  |  |  |  | Максимальное значение диапазона Диапазон <;<=(в случае указания числовых значений), либо вариант №2 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> <;<=) |  |  |  |  | Конкретное значение характеристики |  |  |  |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32.50.13.110-00005159 Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования |  | Набор ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен предназначен для введения в вены медикаментозных и инфузионных растворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  | штука |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  | Катетер устанавливается по методу Сельдингера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен состоит из катетера, проводника металлического j-образного, дилататора, интродьюсерной иглы, фиксатора, зажима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наборы поставляются стерильными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер без антимикробного покрытия состоит из основной трубки, изготовленной из рентгеноконтрастного полиуретана и соединённой с ней через соединительный узел подводящей трубки с канюлей. На основной трубке расположены метки на длине 15 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Метки необходимы для определения метрических показателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр катетера |  | ≥1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр катетера |  | ≥0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина катетера |  | ≥300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективная длина катетера |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводник металлический j-образный изготовлен из нержавеющей стали, имеет j-образный кончик, который обеспечивает максимально комфортное заведение катетера, облегчая его установку и предотвращая ранение стенки сосуда. Проводник помещен в полимерный чехол с выпрямителем, который способствует введению проводника одной рукой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводника |  | ≥0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для сочетания составных частей набора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника |  | ≥600 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла интродьюсерная представляет собой трубку из нержавеющей стали с острозаточенным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр интродьюсерной иглы |  | ≥1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективная длина интродьюсерной иглы |  | ≥70 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от дистального конца катетера до первой метки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дилататор представляет собой полипропиленовую трубку с конусообразным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока в катетере в минуту |  | ≥40 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Необходимо для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр дилататора |  | ≥2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для сочетания составных частей набора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективная длина дилататора |  | ≥85 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КТРУ: 14.12.30.190-00000177 Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная ОКПД2: 14.12.30.190 |  | Шапочка хирургическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 11000 |  |  |
|  |  |  | Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Обычно изготавливается из армированной бумаги или нетканых материалов. Изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение: Со стягивающей резинкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемые размерные характеристики: Диаметр |  |  | ≥ 18 |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемые размерные характеристики: Диаметр по резинке (в собранном состоянии) |  |  | ≥ 80 |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип "Шарлотта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготавливаются из нетканого материала "Спанбонд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса на 1 квадратный метр |  |  | ≥24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | После длительного ношения резинка не оставляет следов на коже. Не токсичны, не вызывают аллергических реакций и кожных раздражений при эксплуатации. Не пропускают влагу но имеет хорошую воздухопроницаемость. После себя не оставляет ворсинок на коже или волосах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество резинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шапочки имеют один из цветов: голубой, белый, зелёный. Индивидуальная упаковка -наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок хранения установленный производителем, месяц |  |  | - ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса шапочки |  |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КТРУ 21.20.24.160-00000001 Салфетка для очищения/дезинфекции медицинских изделий ОКПД2: 21.20.24.160 |  | Салфетка для очищения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 40000 |  |  |  |
|  |  |  | Описание: Влажный, предварительно обработанный материал, предназначенный для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью очищения и/или уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Салфетки пpeднaзнaчeны для пpимeнeния в кaчecтвe aнтимикpoбнoгo и cтepилизующeгo cpeдcтвa для oбpaбoтки инcтpумeнтoв и paзличныx медицинских изделий. Салфетка представляет собой основу из нетканого текстилеподобного материала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса (без пропитки) материала салфетки на один квадратный метр площади: |  | ≥ 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Салфетки изготовлены из нетканого материала, они не оставляют на поверхности волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв, что подтверждено клиническими испытаниями. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, включая процент содержания действующего вещества в растворе, а также маркировочный знак стерилизации и габариты салфетки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемые размерные характеристики: Длина салфетки |  | ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Салфетка пропитанная раствором Изопропано́ла высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал с фольгой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемые размерные характеристики: длина салфетки |  | >55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности: |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: Упaкoвaны в индивидуaльный пaкeтик из мнoгocлoйнoгo мaтepиaлa c выcoкими бapьepными cвoйcтвaми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В каждой салфетке содержится раствор Изопропано́ла. |  | >0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При обработке время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КТРУ 21.20.24.150-00000050, Вата |  | Медицинская хирургическая вата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 70 |  |
|  |  |  | Описание: Изделие, предназначенное для использования в качестве абсорбента, изготавливаемое из нестерильной массы ваты или искусственных волокон, сформированное в виде непрерывного отрезка (рулона) и, как правило, используемое в качестве впитывающего средства общего назначения или для набивки в лечебных учреждениях или домашних условиях; это не бинт и не специализированная повязка. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 Грамм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хирургическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нестерильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип укладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рулон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влажность |  |  |  |  |  |  | ≤ 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки |  |  | ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень белизны |  |  | - ≥ 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Засоренность |  |  |  |  |  |  | ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав |  |  | хлопковая |  |  |  | хлопко-вискозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности, установленный производителем |  |  | ≥ 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поглотительная способность |  |  | ≥ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бумажная экологичная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерилизация паровым методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выписка из реестра ТПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КТРУ 20.14.20.000-00000002, Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий ОКПД2 20.14.20.000 |  | Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 28 |  |
|  |  |  | Индикатор предназначен для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях путем обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков), стиральных порошков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав индикатора: индикатор представляет собой порошки амидопирина и анилина солянокислого, расфасованные в стеклянные флаконы или полимерные банки и изопропилового спирта в полиэтиленовом флаконе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инидкатор в комплекте из 3 флаконов, готовый к применению при смешивании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При положительной пробе: появление на тампонах или салфетках фиолетового, переходящего в розово-сиреневое или буроватое окрашивание не позднее чем через 1 минуту, после контакта индикаторного раствора с загрязненным участком, свидетельствует о наличии следов крови или других загрязнений на медицинских изделиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Указание номера регистрационного удостоверения, информации о производителе, сроке годности - на флаконе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество амидопирина в составе |  |  | ≥9 |  |  |  | ≤ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество анилина солянокислого в составе |  |  | ≥0,12 |  |  |  | ≤ 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности индикатора, месяц |  |  | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём флакона |  |  | - ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество спирта изопропилового в составе |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  |  | ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  |  |  |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КТРУ 20.14.20.000-00000002, Индикатор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств ОКПД2 20.14.20.000 |  | Индикатор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 28 |  |
|  |  |  | Индикатор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств на основе спирт изопропиловый с фенолфталеином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав индикатора для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств: фенолфталеин, спирт изопропиловый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инидкатор в жидком виде во флаконе, готовый к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При положительной фенолфталеиновой пробе о наличии на изделиях остаточных количеств щелочи свидетельствует появление малинового окращивания реактива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Указание номера регистрационного удостоверения, информации о производителе, сроке годности, температуры хранения на флаконе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фенолфталеина в составе |  |  | ≥0,9 |  |  |  | ≤ 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная концентрация щелочи, определяемая индикатором |  |  |  |  |  |  | ≤ 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грамм/литр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности индикатора, месяц |  |  | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём флакона |  |  | - ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество спирта изопропилового в составе |  |  | ≥ 98,8 |  |  |  | ≤ 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  |  | ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  |  |  |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КТРУ 32.50.50.190-00001080, Держатель электрода электрохирургический, одноразового использования |  | Инструмент для коагуляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Описание: Стерильный переносной компонент электрохирургической системы, предназначенный для обеспечения электрического соединения между генератором системы и съемным электродом на его дистальном конце, что позволяет хирургу осуществлять контролируемые манипуляции с электродом во время проведения хирургической операции; электрод к данному виду не относится. Изделие, как правило, имеет форму ручки с перманентно присоединенными кабелями для подключения к генератору; изделие не предназначено для использования во время аргон-усиленной электрохирургии. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монополярный держатель в виде ручки с гибким стержнем (канюлей) для коагуляции с функцией аспирации жидкости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрод должен быть полым. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На держателе должно быть отверстие для контроля всасывания жидкости. В держатель должен быть встроен коннектор для отводящей трубки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина канюли |  |  |  | ≥ 152 |  |  |  | ≤ 152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия канюли должен быть 3,3 мм (10 Fr). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Держатель должен иметь встроенный ВЧ-кабель длиной |  |  |  | ≥ 3 |  |  |  | ≤ 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий кончик канюли должен быть из токопроводящего материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КТРУ 32.50.13.139-00000019, Степлеры сшивающие хирургические: кожный |  | Степлер кожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | Вид инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с фиксированной рабочей частью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. Предпочтительное решение для точной и удобной фиксации скобы. Для визуализации наличия скоб и их количества в степлере. Для визуализации наличия скоб и их количества в степлере. Для сшивания стандартных тканей в пластической, торакальной, кардиохирургии, комбустиологии. Для фиксации краев раны. Для снижения трения и адгезии ткани при установке и последующей экстракции скоб. Обеспечение безопасности пациента за счет предотвращения перекрестных инфекций во время выполнения операций. Готовность к использованию после снятия упаковки, для безопасности пациента за счет предотвращения перекрестных инфекций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оснащен прозрачной концевой частью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скоб в степлере |  |  |  |  |  |  |  | < 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штуки |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скоб до прошивания |  |  |  | ≥ 10,2 |  |  |  | ≤ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скоб в закрытом состоянии |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота закрытой скобы |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкала количества скоб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скобы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота скоб до прошивания |  |  |  | ≥ 2,5 |  |  |  | ≤ 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие однократного применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр сечения скоб до прошивания |  |  |  | ≥ 0,4 |  |  |  | ≤ 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная индивидуальная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КТРУ 32.50.13.190-00007495, Степлеры сшивающие хирургические. Удалитель скоб |  | Удалитель скоб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | металлическая рабочая часть (бранши); полимерные ручки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. Высокие антикоррозийные свойства материала браншей. Оптимальная длина для работы в области сформировавшегося шва. Для легкого и аккуратного проникновения рабочих частей под скобу и её удаления оптимальная длина для правильного позиционирования в области шва. Для тактильного ощущения работы инструментом. Для обеспечения беспрепятственного заведения браншей под скобку максимально существующего диаметра для данного типа изделий. Для удобства захвата инструмента, предотвращение усталости руки при длительной работе. Для безопасного удаления скоб без повреждения тканей. Для снижения распространения инфекций, увеличивает эффективность и безопасность процедур. Изделие готово к использованию после снятия упаковки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструктивные особенности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выемка для скоб на дистальных концах нижней бранши; пружинящий механизм на одной из бранши |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина удалителя |  |  |  | ≥ 10 |  |  |  | ≤ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина бранши |  |  |  | ≥ 1,0 |  |  |  | ≤ 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между верхней и нижней браншами в состоянии покоя |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлиненная овальная форма одной из ручек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничитель смыкания браншей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие одноразового использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная индивидуальная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КТРУ 32.50.50.190 32.50.50.190-00000915, Индикатор химический/физический для контроля стерилизации |  | Лента липкая для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 99 |  |
|  |  |  | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  | Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. Высокие антикоррозийные свойства материала браншей. Оптимальная длина для работы в области сформировавшегося шва. Для легкого и аккуратного проникновения рабочих частей под скобу и её удаления оптимальная длина для правильного позиционирования в области шва. Для тактильного ощущения работы инструментом. Для обеспечения беспрепятственного заведения браншей под скобку максимально существующего диаметра для данного типа изделий. Для удобства захвата инструмента, предотвращение усталости руки при длительной работе. Для безопасного удаления скоб без повреждения тканей. Для снижения распространения инфекций, увеличивает эффективность и безопасность процедур. Изделие готово к использованию после снятия упаковки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для использования с изделиями или отдельными упаковками с целью подтверждения того, что данные изделия или упаковки прошли стерилизационную обработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одноразовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод закладки индикатора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лента липкая для паровой, этиленоксидной, формальдегидной, радиационной стерилизации без индикатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования к свойствам изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие требованиям ГОСТ ISO 11140-1-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лента без индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина ленты: |  |  |  | ≥ 17 |  |  |  | ≤ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина ленты: |  |  |  | ≥ 45 |  |  |  | <50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа химического индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клеевой слой на обратной стороне индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КТРУ 32.50.13.110-00005799, ОКПД2 32.50.13.110 Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  | Катетер уретральный баллонный, тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание: Гибкая трубка с надуваемым баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре или ложе предстательной железы, для взрослого или пациента детского возраста, для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения (например, при увеличении простаты); некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Большинство моделей широко известны как катетер Фолея, изделие вводится профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  | штука |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Вариант исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Двухходовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мужской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидрофильное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр катетера, Fr |  |  |  | ≥ 18 |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Френч |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительный баллон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина |  |  |  | ≥ 180 |  |  |  | ≤450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр катетера |  |  |  | ≥ 4,4 |  |  |  | ≤ 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Миллиметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для необходимой пропускной способности катететера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка канала для раздувания баллона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жёлтый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая кодировка канала для раздувания баллона, для визуального определения размера медицинским персоналом в условиях операционной или процедурного кабинета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок сохранения стерильности со дня стерилизации |  |  |  | ≥ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для длительного хранения и дальнейшего использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления катетера: натуральный латекс с силиконовым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие (наличие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для быстроты и безболезненности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем баллона |  |  |  | ≥ 3 |  |  |  | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кубический сантиметр; миллилитр |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КТРУ 32.50.13.110-00005798, ОКПД2 32.50.13.110 Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  | Катетер уретральный баллонный, тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание: Гибкая трубка с надуваемым баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре или ложе предстательной железы, для взрослого или пациента детского возраста, для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения (например, при увеличении простаты); некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Большинство моделей широко известны как катетер Фолея, изделие вводится профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  | штука |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Вариант исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Двухходовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мужской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидрофильное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр катетера, Fr |  |  |  | ≥ 22 |  |  |  | ≤26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Френч |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительный баллон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Латекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина |  |  |  | ≥ 220 |  |  |  | ≤450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр катетера |  |  |  | ≥ 5,3 |  |  |  | ≤ 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Миллиметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для необходимой пропускной способности катететера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка канала для раздувания баллона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фиолетовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая кодировка канала для раздувания баллона, для визуального определения размера медицинским персоналом в условиях операционной или процедурного кабинета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок сохранения стерильности со дня стерилизации |  |  |  | ≥ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для длительного хранения и дальнейшего использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления катетера: натуральный латекс с силиконовым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие (наличие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для быстроты и безболезненности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем баллона |  |  |  | ≥ 3 |  |  |  | ≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кубический сантиметр; миллилитр |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | КТРУ 32.50.50.190-00000232, Набор для дренирования закрытой раны ОКПД2: 32.50.50.190 |  | Сильфон для дренирования закрытой раны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Описание: ОДНОРАЗОВЫЕ ДРЕНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА - применяются для активного дренирования ран до и после операций. Механизм действий направлен на создание условий для беспрепятственного оттока отделяемого из области операционной раны наружу при помощи различных отводящих приспособлений устанавливаемых в рану и вакуума создающегося камерой типа гармошка. Низковакуумное дренирование снижает риск повреждения тканей и не нарушает гемостатические процессы в ране. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство для активного дренирования ран однократного применения предназначено для осуществления дренирования ран за счёт эффекта вакуума, который создается путем присоединения узла дренирования к сжатому гофрированному баллону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дренажный узел представляет собой пробку с дренажными трубками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр дренажных трубок, тип 3 |  |  |  |  | ≥ 9 |  |  |  | ≤ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость баллона составляет 500 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие невозвратного клапана на внутренней стороне пробки баллона, который препятствует случайному попаданию биологической жидкости обратно в дренажную трубку и обеспечивает закрытость дренажей от контакта с внешней средой при отсоединении пробки от баллона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина дренажных трубок, тип1 |  |  |  |  | > 370 |  |  |  | ≤ 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина дренажных трубок, тип2 |  |  |  |  | ≥500 |  |  |  | ≤ 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина дренажных трубок, тип3 |  |  |  |  | ≥680 |  |  |  | ≤ 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковано герметично по 1 набору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробка оснащена воздушным клапаном, который обеспечивает удобство в работе персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество узлов |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | КТРУ 32.50.13.190-00007054 Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии, ОКПД2: 32.50.13.190 |  | Устройство трансфузионное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | Описание: Система (устройство) для переливания/вливания крови - предназначена для использования с трансфузионными пакетами и стеклянными флаконами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В состав устройства входит: защитный колпачок (не менее 2шт), игла пластиковая, капельница с фильтром, прозрачная соединительная, гибкая трубка 150 см, коннектор, воздухозаборный клапан, роликовый регулятор, игла металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр иглы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18G |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина иглы |  |  |  |  | ≥ 30 |  |  |  | ≤ 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла с трехгранной копьевидной заточкой, игла покрыта силиконом для безболезненного введения. Устройство прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром; латексного инъекционного узла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капельно-фильтрующий узел должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 175 мкм с коэффициентом фильтрации не менее 60 % при переливании не менее 0,75 дм крови. Конструкция капельного элемента должна обеспечивать образование не менее 15 капель из (1.0 ± 0,1) г при скорости потока (50 ± 5) капель в минуту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина трубки |  |  |  |  | > 140 |  |  |  | ≤ 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркировка красным цветом для облегчения идентификации отличия от инфузионных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длинная гибкая трубка с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие ГОСТу 25047-87, ГОСТ 50444-92 ( Разд.3,4) , ГОСТ ISO 10993-1-2011,ГОСТ ISO 10993-4-2011,ГОСТ ISO 10993-5-2011,ГОСТ ISO 10993-10 -2011,ГОСТ ISO 10993-11 -2011,ГОСТ ISO 10993-12 -2011,ГОСТ Р 52770-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка: Индивидуальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | КТРУ 32.50.13.190-00007054 Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии, ОКПД2: 32.50.13.190 |  | Система для инфузии с глубокой фильтрацией препаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Описание: Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Устройство обычно включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций, используется для гравитационного внутривенного введения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Воздушный фильтр обеспечивает защиту лекарственного средства от микробной контаминации и позволяет предотвратить проникновение эндотоксинов в систему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Гидрофобный фильтр первичного наполнения расположенный на разъеме люер лок препятствует утечки раствора, первичное наполнение происходит автоматически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Эластичный прозрачный фильтрующий узел для визуального контроля скорости инфузии, встроенный фильтр для компактности устройства и фильтрации. Эластичный материал позволяет осуществить заполнение инфузионным раствором одним нажатием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация без металлической иглы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вращающийся люер-лок коннектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Y-образный инъекционный порт для болюсного введения препаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Y-образный клапан безыгольного доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковано герметично по 1 штуке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Не содержит латекса /не содержит ПВХ /не содержит фталатов. Указание на упаковке в виде специальных обозначений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ячейка воздушного фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сроки поставки: в 2026 году - в течение 3 рабочих дня с даты подачи заявки.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев (обоснование включения дополнительной информации - требования действующего законодательства; потребность заказчика с учетом планируемого срока потребления товара при организации оказания медицинской помощи.

Общие требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться в стандартной таре и (или) упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На товаре не должно быть механических повреждений. Приемка товара осуществляется строго в соответствии с указанными характеристиками.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Приемка товара осуществляется единовременно путем передачи Поставщиком товара, а также соответствующих закрывающих документов по Контракту, а также декларации о соответствии (сертификат соответствия), обязательных для данного вида товара, и иных документов (при наличии), подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (выписки из РПП, сертификат (паспорт) качества производителя, инструкция по эксплуатации и др.).

Товар должен быть поставлен в полном комплекте. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара или всего объема, в случае выявления каких-либо недостатков. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). В случае поставки некомплектного или бракованного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

В заявке участника Заказчику необходимо получить от участника информацию относительно конкретных характеристик предлагаемых к поставке товаров, стран происхождения (торговых наименований при наличии) данных товаров, а также копии регистрационных удостоверений (либо информацию о них) для идентификации предлагаемых к поставке товаров изделиям медицинского назначения, а также соответствия предлагаемого к поставке товара национальному режиму. При подаче заявки участник должен предоставить вышеуказанную информацию, необходимую для идентификации товара, а также направления и заключения контракта в установленный срок. Информация должна быть направлена участником в составе заявки. В случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара, предложение участника может быть отклонено ввиду признания несоответствия характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания – описания объекта закупки (описание ОЗ).

Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них), конкретных характеристик предлагаемых товаров, а также выписки из реестра ТПП (только при указании наличия таких выписок в техническом задании) на все товары, присутствующие в лоте.

В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.