ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку электромеханических замков для деревянных дверей

1. Предмет договора:

Установка (монтаж) электромеханических замков на деревянные двери в помещениях ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон» по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 125/69.

2. Цель:

Установка (монтаж) электромеханических замков на деревянные двери главного входа и запасного выхода, сопряжение их с системой СПС и СОУЭ в целях соблюдения требований антитеррористической защищенности объекта.

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Кол- во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главный вход |  |  |
| 1 | Демонтаж замка врезного электромеханического типа EL 502/50/001000 / из деревянной двери из массива дуба (главный вход) | 1 | шт. |
| 2 | Демонтаж кабеля многожильного 6м типа EA 211/000000 / | 1 | шт. |
| 3 | Демонтаж кабелепрохода 323мм типа EA 280/100000 / | 1 | шт. |
| 4 | Монтаж кабелепрохода 323мм типа EA 280/100000 / | 1 | шт. |
| 5 | Монтаж кабеля многожильного 6м типа EA 211/000000 / | 1 | шт. |
| 6 | Монтаж замка врезного электромеханического типа EL 502/50/001000 / в деревянную дверь из массива дуба (главный вход) | 1 | шт. |
| 7 | Монтаж цилиндра CY 002 C chrome / | 1 | шт. |
| 8 | Проверка работоспособности в системе контроля и управления доступом | 1 | усл. |
|  | Запасный выход |  |  |
| 1 | Демонтаж замка врезного электромеханического типа EL 502/50/000000 из деревянной двери из массива дуба (запасный выход) | 1 | шт. |
| 2 | Демонтаж кабеля многожильного 6м типа EA 211/000000 / | 1 | шт. |
| 3 | Демонтаж кабелепрохода 323мм типа EA 280/100000 / | 1 | шт. |
| 4 | Монтаж кабелепрохода 323мм типа EA 280/100000 / | 1 | шт. |
| 5 | Монтаж кабеля многожильного 6м типа EA 211/000000 / | 1 | шт. |
| 6 | Монтаж замка врезного электромеханического типа EL 502/50/000000 в деревянную дверь из массива дуба (запасный выход) | 1 | шт. |
| 7 | Монтаж цилиндра CY 002 C chrome / | 1 | шт. |
| 8 | Проверка работоспособности в системе контроля и управления доступом | 1 | усл. |
|  | Монтажные и пусконаладочный работы |  |  |
| 1 | Общая проверка работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре при тревоге с разблокировкой двери | 2 | усл. |

3.2. Характеристики выполняемых работ.

Основание на изготовление и установку: Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Поставщик обязан поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.

Особые условия установки: работы проводятся в ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон» на объекте «Дом братьев Мартын, XIX в.» без остановки рабочего процесса с 09-00 до 18-00.

Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых Поставщиком работ, все работы по восстановлению берет на себя Поставщик за свой счет.

3.3. Требования к оборудованию и материалам:

При производстве работ необходимо применять современные материалы российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Все поставляемые товары и комплектующие, используемые при выполнении работ должны быть новыми, не использованными, не прошедшими восстановление или замену.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений и нарушений целостности при транспортировке.

Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением сертификатов соответствия и паспортов.

Товар (электромеханические замки) поставляется в полной комплектации завода - изготовителя.

Товар (электромеханические замки) должен соответствовать требованиям ГОСТ 23118¬2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

3.4. Особые условия:

Поставщик должен иметь документы и право выполнения данного вида работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

При проведении пожароопасных работ на объекте Поставщик обязан руководствоваться требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При выполнении работ должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара и выполнения работ

Место поставки товара и выполнения работ: Помещения «вестибюль» и «пост охраны» по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 125/69.

Сроки поставки товара и выполнения работ: с момента подписания договора в течение 5 рабочих дней.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийный срок составляет не менее 1 (одного) года с даты подписания акта выполненных работ.

- Порядок формирования цены договора (цены лота)

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, хранения на складе Исполнителя, доставки Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, сборки, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалист 1 категории 	            	_______________			       Серго А.В.