### Технические характеристики термостата воздушного ТВ-20-ПЗ-«К»

Назначение: обеспечение температурного режима термостатирования при проведении бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, клинических, вирусологических и биохимических исследований [1][3].

Основные технические характеристики:

- Полезный объём камеры: 20 л [1][2][3].

- Габаритные размеры (Ш × Г × В): 360 × 430 × 535 мм (±15 мм) [1][3].

- Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В): 250 × 300 × 286 мм (±10 мм) [1][3].

- Температурный диапазон: от температуры окружающей среды +5 °C до +70 °C [1][2][3].

- Дискретность задаваемой температуры: 0,1 °C [1][3].

- Допустимое отклонение температуры в контрольных точках: не более ±1 °C [1][3].

- Время достижения установившегося режима (при 37 °C): не более 2 ч (120 мин) [1][3].

- Время непрерывной работы: не менее 500 ч [1][3].

- Мощность: 0,3 кВт (300 Вт) [1][3].

- Питание: 220 В / 50 Гц [1][3].

- Масса: 21 кг (±2,1 кг) [1][3].

- Количество полок: 2–4 шт. [1][3].

- Минимальный шаг расположения полок: 50 мм [1][3].

- Размеры полок: 286 × 226 мм [1][3].

- Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь (лёгкая очистка, устойчивость к контаминации) [2][3].

- Конструкция дверей: две двери, одна из которых — дополнительная стеклянная (позволяет наблюдать за процессами без нарушения герметичности) [1][2][3].

- Индикация: цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере [1][2][3].

- Особенности конструкции:

  - полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры (предотвращает пересушивание проб) [1][2][3];

  - защита от перегрева [2];

  - освещение внутри камеры [1].

- Средний срок службы: не менее 10 лет [1][3].

- Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (но не более 24 месяцев со дня изготовления) [3].

- Регистрационное удостоверение: ФСР 2009/05335 от 15.06.2015 (выдано Росздравнадзором) [3].

Страна производства: Россия.