Техническое задание

на поставку клапанов обратных для нужд МУП «Водоканал».

	№ п/п
	Наименование Товара
	Характеристики Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Коды ОКПД2 и ОКВЭД2

	1
	Клапан обратный поворотный однодисковый межфланцевый 19ч21бр по ГОСТ Р 53671-2009

«Арматура трубопроводная. 

Затворы и клапаны обратные»

ДУ50 Ру16


	Условный проход – 50мм
Условное давление – до 1,6 МПа
Траб. от 0о до +225оС 
Рабочая среда – питьевая вода в системах холодного водоснабжения, соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01
Направление подачи рабочей среды – под диск. 
Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
Материалы конструкции:
· Материал корпусных деталей:
· Корпус, захлопка – серый чугун СЧ18
· Ось – сталь 20Х13
· Наплавка уплотнительных поверхностей – латуньЛЦ40С
· Класс герметичности – D по ГОСТ Р 54808-2011«Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»
	шт
	2
	ОКПД 2 28.14.11.131 – клапана обратные


1.Требования к качеству и гарантийному сроку поставляемого товара:

1.1. Товар должен отвечать требованиям ГОСТ, СанПиН, также и иным действующим нормативным правовым актам. Иметь сертификаты соответствия, удостоверения качества, маркировочные ярлыки, декларации о соответствии качества продукции, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, подтверждающие качество поставляемых товаров и их соответствие требованиям законодательства РФ.

1.2.Товар должен быть новым, не бывшим в употребление. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от общего срока годности.

1.3.Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года.

1.4.Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. 

2. Условия, место доставки и срок поставки товара:

2.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Срок поставки товара: Поставка Товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями Договора. Место доставки товара: МУП «Водоканал», г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2.  Поставка Товара осуществляется в течение 5-и рабочих дней с момента заключения Договора. 

2.3. Оплата   по   настоящему Договору   осуществляется   по   безналичному   расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

             Начальник ОСК __________________ Цапурин И.В.

