| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ ремонту системы ГВС и ХВС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм |  | м | 1 |
| 2 | 'Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 1 |
| 3 | Отвод 90 гр. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  | шт | 1 |
| 4 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа |  | шт | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм |  | м | 3 |
| 6 | Разборка трубопроводов их водогазопроводных труб диаметром свыше 32 до 40 мм |  | м | 15,5 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм |  | м | 15,5 |
| 8 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладки пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм |  | шт | 13 |
| 9 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, размеры 40*6,7 мм |  | м | 14,5235 |
| 10 | Муфта пропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40*32 мм |  | шт | 1 |
| 11 | Муфта пропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм |  | шт | 4 |
| «Подрядчик»: |  | «Заказчик»: |  |  |
|  |  | Заведующий МКДОУ № 124 г. Кирова_________________/О.В. Черных |  |  |