Приложение № 1

«Описание объекта закупки»

Спецификация

на поставку запасных частей для насосов пожарных автомобилей

Объект закупки: запасные части для пожарных насосов НЦПН-40/100-В1У ОКПД-2 28.13.32.110.

Поставляемый товар новый не восстановленный, не бывший в употреблении, не допускается поставка товара по восстановленным эксплуатационным свойствам.

Срок предоставления гарантии производителя: установлен производителем и указан в сопроводительной документации к товару.

Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям |  |  | Инструкция по заполнению | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и другие характеристики объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ | Максимальные и/или минимальные значения показателей, значения показателей | Единица измерения характерис тики |  |  |  |
| 1. | Вал насоса | Назначение | Вал насоса предназначен для передачи крутящего момента от карданной линии на рабочее колесо |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 4 |
|  |  | Материал изготовления стали | 40Х |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 400 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость | С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2. | Рабочее колесо | Назначение | Рабочее колесо предназначено для создания избыточного давления в насосе и подачи жидкости (воды или пенного раствора) к очагу возгорания |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 4 |
|  |  | Наружный диаметр | 290 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество лопаток | 7 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество разгрузочных (перепускных) отверстий | 7 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость | С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3. | Пеносмеситель (в сборе) | Назначение | Пеносмеситель предназначен для забора в поток воды пенообразователей в необходимой концентрации (4-6%), для получения воздушно-механической пены |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 3 |
|  |  | Комплектация | – диффузор (эжектор) -1 шт.; – сопло - 1 шт.; – кран пробковый - 1 шт.; – дозатор со шкалой - 1 шт.; – обратный лепестковый клапан - 1 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип | ГПС-600 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость | С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4. | Набивка уплотнительная | Назначение | Набивка уплотнительная предназначена для уплотнения вала в уплотнительном блоке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 6 |
|  |  | Длина | 187 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Ширина | 6 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота | 6 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вес | 0,04 | кг. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость | С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5. | Прокладка для вентиля | Назначение | Прокладка предназначена для герметизации клапана вентиля и перекрытия водного потока |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 4 |
|  |  | Диаметр прокладки | 90,5 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия | 6 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость | С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6. | Прокладка для вентиля | Назначение | Прокладка предназначена для герметизации клапана вентиля и перекрытия водного потока |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 4 |
|  |  | Диаметр прокладки | 85,5 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия | 6 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость | С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7. | Стакан | Назначение | Стакан предназначен для установки сальниковой набивки и сборки уплотнительного блока |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1 |
|  |  | Диаметр корпуса | 133 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия | 72 | мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость | С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Начальник отдела технического обеспечения

подполковник внутренней службы											И.Г. Прохоров