### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. На поставку управляемого коммутатора в рамках закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ

1. Предмет закупки
Поставка управляемого коммутатора D-Link EasySmart L2 Switch с поддержкой PoE (модель DGS-1100-18PV2/A3A) или эквивалент с аналогичными характеристиками в количестве 1 (одной) штуки.

2. Назначение оборудования
Коммутатор предназначен для организации проводной сетевой инфраструктуры с поддержкой питания устройств по технологии PoE. Должен обеспечивать подключение и питание точек доступа Wi-Fi, IP-камер и иных сетевых устройств с соблюдением требований к надёжности, управляемости и безопасности сети.

3. Технические характеристики оборудования

Поставщик обязан поставить коммутатор, соответствующий следующим требованиям:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип устройства | Управляемый коммутатор уровня L2 (EasySmart) |
| Количество портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE | Не менее 16 |
| Количество комбо-портов 1000Base-T/SFP | Не менее 2 |
| Стандарт PoE | Поддержка IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE+) |
| Максимальная мощность на один PoE-порт | Не менее 30 Вт |
| Общий бюджет PoE | Не менее 130 Вт |
| Пропускная способность коммутационной матрицы | Не менее 36 Гбит/с |
| Размер таблицы MAC-адресов | Не менее 8 000 записей |
| Поддержка VLAN | Не менее 256 VLAN (IEEE 802.1Q) |
| Функции управления трафиком | Поддержка QoS (приоритизация трафика), IGMP Snooping |
| Функции безопасности | Поддержка Port Isolation, Loopback Detection, Storm Control |
| Дополнительные функции | Наличие функции PD Alive (автоперезагрузка зависших PoE-устройств), поддержка PoE по расписанию |
| Управление | Веб-интерфейс, поддержка SNMP, консольный порт |
| Энергосберегающие технологии | Поддержка D-Link Green (автоотключение неактивных портов) |
| Материал корпуса | Металлический корпус |
| Рабочая температура | От −5 °C до +50 °C |
| Габариты (Д × Ш × В) | Не более 280 × 230 × 44 мм |
| Вес | Не более 2,1 кг |

4. Требования к комплектации
В комплект поставки должны входить:

- коммутатор в заводской упаковке;

- комплект крепёжных элементов для монтажа в 19″ стойку;

- кабель питания;

- краткое руководство пользователя (на русском языке) или доступ к электронной версии документации;

- гарантийный талон.

5. Требования к гарантии и обслуживанию

- Гарантийный срок на оборудование — не менее 12 месяцев с момента поставки и ввода в эксплуатацию.

6. Требования к документации
Вместе с оборудованием Поставщик обязан предоставить:

- сертификаты соответствия (обязательная сертификация, если применимо);

- декларацию о соответствии требованиям ТР ТС (при наличии);

- инструкцию по установке и настройке (на русском языке или с переводом).

7. Условия поставки

- Место поставки: [Проспект Ленина дом 8А].

- Срок поставки: 31 июля 2026 г.

- Погрузка/разгрузка и транспортировка оборудования осуществляется Поставщиком и входит в стоимость контракта.

8. Порядок приёмки
Приёмка товара осуществляется по следующим критериям:

- соответствие поставленного оборудования заявленным в ТЗ характеристикам;

- отсутствие внешних повреждений;

- полнота и корректность сопроводительной документации;

9. Прочие требования

- Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), выпущенным не ранее 2024 года.

- Маркировка и интерфейс управления должны поддерживать русский язык либо иметь официальную локализацию от производителя.

II. На поставку управляемого коммутатора в рамках закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ

1. Предмет закупки
Поставка управляемого коммутатора D-Link DGS-1100-08PV2/A4A (L2) с поддержкой PoE (или эквивалент с аналогичными характеристиками) в количестве 2(двух) штук.

2. Назначение оборудования
Коммутатор предназначен для организации проводной сетевой инфраструктуры с поддержкой питания устройств по технологии PoE. Должен обеспечивать подключение и питание сетевых устройств (точек доступа Wi-Fi, IP-камер, VoIP-телефонов и т. д.) с соблюдением требований к надёжности, управляемости и безопасности сети.

3. Технические характеристики оборудования

Поставщик обязан поставить коммутатор, соответствующий следующим требованиям:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип устройства | Управляемый коммутатор уровня L2 |
| Количество портов 10/100/1000Base-T (1 Гбит/с) с поддержкой PoE | Не менее 8 |
| Стандарт PoE | Поддержка IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE+) |
| Общий бюджет PoE | Не менее 64 Вт |
| Максимальная мощность на один PoE-порт | Не менее 30 Вт |
| Пропускная способность коммутационной матрицы | Не менее 16 Гбит/с |
| Размер таблицы MAC-адресов | Не менее 4 000 записей |
| Поддержка VLAN | Не менее 256 VLAN (IEEE 802.1Q) |
| Функции управления трафиком | Поддержка QoS (приоритизация трафика), IGMP Snooping |
| Функции безопасности | Поддержка Port Isolation, Loopback Detection, Storm Control |
| Дополнительные функции | Наличие функции PD Alive (автоперезагрузка зависших PoE-устройств), поддержка PoE по расписанию, энергосберегающая технология D-Link Green |
| Управление | Веб-интерфейс, поддержка SNMP, консольный порт |
| Рабочая температура | От 0 °C до +50 °C |
| Габариты (Д × Ш × В) | Не более 280 × 180 × 44 мм |
| Вес | Не более 1,2 кг |
| Материал корпуса | Металлический корпус |
| Способ монтажа | Возможность настольного размещения и монтажа в 19″ стойку |

4. Требования к комплектации
В комплект поставки должны входить:

- коммутатор в заводской упаковке;

- комплект крепёжных элементов для монтажа в 19″ стойку;

- кабель питания;

- краткое руководство пользователя (на русском языке) или доступ к электронной версии документации;

- гарантийный талон.

5. Требования к гарантии и обслуживанию

- Гарантийный срок на оборудование — не менее 12 месяцев с момента поставки и ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание, включая замену неисправного оборудования в течение не более 15 рабочих дней с момента выявления неисправности.

6. Требования к документации
Вместе с оборудованием Поставщик обязан предоставить:

- сертификаты соответствия (обязательная сертификация, если применимо);

- декларацию о соответствии требованиям ТР ТС (при наличии);

- инструкцию по установке и настройке (на русском языке или с переводом).

7. Условия поставки

- Место поставки: [Проспект Ленина дом 8А].

- Срок поставки: 31 июля 2026 г.

- Погрузка/разгрузка и транспортировка оборудования осуществляется Поставщиком и входит в стоимость контракта.

8. Порядок приёмки
Приёмка товара осуществляется по следующим критериям:

- соответствие поставленного оборудования заявленным в ТЗ характеристикам;

- отсутствие внешних повреждений;

- полнота и корректность сопроводительной документации;

9. Прочие требования

- Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), выпущенным не ранее 2024 года.

- Маркировка и интерфейс управления должны поддерживать русский язык либо иметь официальную локализацию от производителя.

III.

На поставку внешнего жёсткого диска в рамках закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ

1. Предмет закупки
Поставка внешнего жёсткого диска Toshiba Canvio Basics (или эквивалент с аналогичными характеристиками), 1 ТБ, форм-фактор 2.5″, интерфейс USB 3.2 Gen 1, чёрного цвета в количестве [указать количество] штук.

2. Назначение оборудования
Внешний жёсткий диск предназначен для резервного копирования, хранения и переноса данных. Должен обеспечивать надёжное хранение информации с возможностью быстрого доступа к файлам при подключении к ПК или ноутбуку.

3. Технические характеристики оборудования

Поставщик обязан поставить внешний жёсткий диск, соответствующий следующим требованиям:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Модель | Toshiba Canvio Basics (артикул HDTB410EK3AA или эквивалент с аналогичными характеристиками) |
| Объём накопителя | Не менее 1000 ГБ (1 ТБ) |
| Форм-фактор | 2.5″ |
| Интерфейс подключения | USB 3.2 Gen 1 (совместим с USB 2.0) |
| Скорость передачи данных | Не менее 5 Гбит/с (поддержка USB 3.2 Gen 1) |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Тип накопителя | HDD |
| Файловая система | NTFS (готовая к использованию в ОС Windows) |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | Через USB-порт (без внешнего блока питания) |
| Габариты (Д × Ш × В) | Не более 140 × 78 × 14 мм |
| Вес | Не более 150 г |
| Рабочая температура | От 5 °C до 50 °C |
| Ударостойкость | Наличие защиты от ударов при работе и транспортировке |

4. Требования к комплектации
В комплект поставки должны входить:

- внешний жёсткий диск в заводской упаковке;

- кабель USB Type-A — USB Micro-B (или USB Type-C, если предусмотрено моделью) длиной не менее 0,3 м;

- краткое руководство пользователя (на русском языке) или доступ к электронной версии документации;

- гарантийный талон.

5. Требования к гарантии и обслуживанию

- Гарантийный срок на оборудование — не менее12 месяцев с момента поставки и ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание, включая замену неисправного оборудования в течение не более 14 рабочих дней с момента выявления неисправности.

6. Требования к документации
Вместе с оборудованием Поставщик обязан предоставить:

- сертификаты соответствия (обязательная сертификация, если применимо);

- декларацию о соответствии требованиям ТР ТС (при наличии);

- инструкцию по установке и использованию (на русском языке или с переводом).

7. Условия поставки

- Место поставки: [Проспект Ленина 8А].

- Срок поставки: 31 июля 2026 г.

- Погрузка/разгрузка и транспортировка оборудования осуществляется Поставщиком и входит в стоимость контракта.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении.

8. Порядок приёмки
Приёмка товара осуществляется по следующим критериям:

- соответствие поставленного оборудования заявленным в ТЗ характеристикам;

- отсутствие внешних повреждений корпуса и кабеля;

- полнота и корректность сопроводительной документации;

9. Прочие требования

- Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), выпущенным не ранее 2024 года.