ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на поставку беспилотного авиационного комплекса
(Комплектация DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) или эквивалент)

1. Общие требования к закупке

1.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием.
1.2. Год выпуска оборудования: не ранее 2024 года.
1.3. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара.

2. Технические характеристики и требования к эквивалентности

| Наименование параметра / функционального требования | Требуемое значение (минимальные/максимальные показатели) |
| --- | --- |
| Взлетная масса | Не более 1100 грамм |
| Максимальное время полета | Не менее 50 минут на одном полностью заряженном аккумуляторе |
| Максимальная скорость полета | Не менее 25 м/с (в спорт-режиме) |
| Максимальное сопротивление ветру | Не менее 12 м/с |
| Дальность передачи цифрового видеосигнала | Не менее 15 км в условиях прямой связи |
| Система стабилизации (подвес) | Наличие 3-осевого механического гиростабилизированного подвеса с возможностью вращения в горизонтальной плоскости на 360° и наклоном вверх не менее чем на 70° |
| Количество оптических камер | Не менее 3 независимых оптических модулей, жестко закрепленных на одном подвесе (широкоугольный, среднефокусный телеобъектив, длиннофокусный телеобъектив) |
| Разрешение матрицы основной камеры | Не менее 100 Мп |
| Физический размер матрицы основной камеры | Не менее 4/3 дюйма CMOS |
| Максимальное разрешение видеосъемки | Не менее 6K при 60 кадрах/с или 4K при 120 кадрах/с |
| Оптический зум (суммарный по камерам) | Наличие фиксированного оптического приближения на кратностях 3х и 6х без потери качества изображения |
| Встроенная флэш-память БПЛА | Не менее 64 ГБ |
| Система обнаружения препятствий | Всенаправленная (360 градусов), с обязательным наличием лазерного сканера (LiDAR) для стабильной работы в условиях критически недостаточной освещенности (от 0.1 люкс) |
| Функция возврата домой (RTH) | Наличие интеллектуального автоматического построения 3D-маршрута возврата на точку взлета, в том числе при потере спутникового навигационного сигнала |

3. Требования к пульту дистанционного управления

- Тип пульта: Профессиональный, со встроенным специализированным дисплеем (использование стороннего мобильного телефона или планшета для базового управления и вывода видеопотока не допускается).

- Диагональ встроенного дисплея: Не менее 5.5 дюймов.

- Разрешение встроенного дисплея: Не менее 1920×1080 пикселей (Full HD).

- Яркость экрана: Не менее 700 нит для обеспечения читаемости при прямых солнечных лучах.

- Время непрерывной автономной работы пульта: Не менее 3 часов от одного заряда встроенной батареи.

4. Требования к составу поставляемого комплекта

Поставляемый комплект должен быть расширенным (Fly More Combo или эквивалент) и включать следующие элементы:

- Беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер) с интегрированной съемной защитой подвеса и камер — 1 шт.

- Пульт дистанционного управления со встроенным ЖК-дисплеем — 1 шт.

- Интеллектуальная аккумуляторная полетная батарея — не менее 3 шт. суммарно в комплекте поставки.

- Зарядный концентратор (хаб) с возможностью последовательной автоматической зарядки не менее 3 аккумуляторных батарей — 1 шт.

- Адаптер питания сетевой с поддержкой режима быстрой зарядки, выходная мощность не менее 100 Вт — 1 шт.

- Комплект запасных оригинальных малошумных пропеллеров (пара «сонаправленный + противонаправленный») — не менее 4 пар.

- Специализированная транспортная сумка или защитный полужесткий кейс с наплечным ремнем для размещения всего комплекта — 1 шт.

- Комплект необходимых интерфейсных и силовых соединительных кабелей (USB Type-C) — 1 комплект.

5. Требования к документации и комплектности

5.1. Поставщик обязан предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке.
5.2. Комплект поставки должен содержать оригинальный гарантийный талон от производителя или авторизованного сервисного центра.