ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, сборку и установку мобильной туалетной кабины

Общие сведения:

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк „Нижняя Кама“» (ФГБУ НП «Нижняя Кама»).

Место доставки, сборки и установки: Республика Татарстан, Елабужский район, лесной массив Малый бор, туристско-рекреационный комплекс «Малый бор». Координаты: 52.1901° с.ш., 55.7731° в.д.

Цель приобретения: Обеспечение санитарно-гигиенических потребностей посетителей экологической тропы «Малый бор».

Технические характеристики поставляемого изделия: Мобильная туалетная кабина с накопительным баком (далее — МТК) со следующими характеристиками:

Тип: утеплённая модель для всесезонной эксплуатации.

Габаритные размеры: 1120 х 1120 х 2400 мм.

Накопительный бак: цельнолитой прочный без швов, объёмом не менее 300 литров.

Требования к материалу:

- высочайший уровень ударопрочного пластика;

- устойчивый к сильным внешним воздействиям;

- кабина не должна повредится и деформироваться при температуре зимой до -50 градусов и летом до +50 градусов).

Оснащение внутри кабинки:

- Система обогрева внутреннего пространства (конвектор)

- Электрическое освещение салона

- Рукомойник с раковиной объёмом не менее 10 л и зеркалом

- Крыша из светопроницаемого материала для естественного освещения днём.

Базовая комплектация: бумагодержатель, крючок для одежды, проушины для навесного замка, сиденье и крышка на баке.

Требования к работам по установке:

Поставщик обязан выполнить работы по подготовке ровной горизонтальной площадки размером не менее 1500 x 1500 мм с плотным основанием (асфальт, бетон, асфальтная крошка).

Кабина должна быть полностью автономной и не требовать подключения к инженерным сетям.

Место установки должно обеспечивать беспрепятственный подъезд ассенизационной техники для обслуживания накопительного бака.

Комплектность и документация: Поставка включает паспорт изделия, гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на изделие составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи выполненных работ.

Гарантия распространяется на производственные дефекты при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.