Техническое задание на закупку электронного стрелкового тренажёра

1. Общие сведения

Объект закупки: электронный стрелковый тренажёр (интерактивный тир) для отработки навыков стрельбы, фиксации результатов и конструирования упражнений.

Количество комплектов: 1.

Цель закупки: организация учебного процесса по огневой подготовке (отработка техники прицеливания и стрельбы, формирование устойчивых стрелковых навыков, контроль и анализ результатов).

2. Состав поставки

| № | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение – виртуальный тренажёр для отработки навыков стрельбы из стрелкового оружия с сохранением результатов тренировки и возможностью конструирования стрелковых упражнений (бессрочная лицензия) | 1 ед. | Лицензии должны быть оформлены на юридическое лицо-заказчика; допускается поставка в виде электронных ключей активации с возможностью установки на 3 рабочих места |
| 2 | Автомат лазерный АК-74 (видимый луч) | 3 шт. | Макет автомата с интегрированным лазерным модулем; питание автономное; класс лазерной безопасности не ниже 1-го |
| 3 | Пистолет лазерный ПМ (видимый луч) | 3 шт. | Макет пистолета Макарова с интегрированным лазерным модулем; питание автономное; класс лазерной безопасности не ниже 1-го |
| 4 | Камера-детектор (распознавание видимых лучей) | 1 шт. | Устройство для регистрации координат лазерного пятна и передачи данных в ПО |

3. Технические и функциональные требования к компонентам

3.1. Программное обеспечение (1 лицензия)

ПО должно обеспечивать:

Отработку стрелковых навыков для АК-74 и ПМ в различных условиях (разные дистанции, положения для стрельбы, сценарии).

Сохранение результатов каждого стрелка с привязкой к идентификатору пользователя, дате и типу упражнения; хранение статистики не менее 1 года.

Конструктор упражнений: возможность создавать, редактировать и удалять упражнения; задавать параметры мишеней, условия зачёта, штрафы, лимиты времени и количества выстрелов.

Импорт пользовательских мишеней (в распространённых графических форматах) с разметкой зон поражения и назначением баллов.

Режимы стрельбы: одиночные выстрелы, скоростная стрельба, стрельба с переносом огня, стрельба из-за укрытия, стрельба после перемещения и т. п.

Автоматическую оценку результатов по заданным критериям и формирование отчётов (в т. ч. в формате PDF/Excel).

Поддержку одновременной работы не менее 3 стрелков (или последовательной работы с разделением профилей).

Регистрацию в Едином реестре российских программ для ЭВМ.

Совместимость с ОС Windows 10/11 (64-bit), минимальные требования к ПК: процессор не ниже Intel Core i5, ОЗУ от 8 ГБ, видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения графики, разрешение экрана не ниже Full HD.

Лицензия — бессрочная, без ограничений по количеству обновлений в течение гарантийного срока. Техническая поддержка — не менее 12 месяцев с момента поставки.

3.2. Лазерный автомат АК-74 (3 шт.)

Требования:

Макет автомата АК-74 (металлический) с интегрированным лазерным модулем, генерирующим видимый красный луч (длина волны ~650 нм).

Класс лазерной безопасности — не ниже 1-го по ГОСТ 31581-2012.

Мощность излучения — не более 1 мВт.

Длительность импульса — не более 50 мс.

Автономное питание (аккумулятор), количество имитационных выстрелов на одной зарядке — не менее 100 000.

Зарядка через стандартный интерфейс USB-C.

Выверка луча по механическому прицелу выполнена на заводе-изготовителе.

Масса — ориентировочно 3–3,5 кг (для реалистичности удержания и отдачи по ощущениям).

В комплекте: автомат, зарядное устройство, паспорт изделия, сертификат соответствия.

3.3. Лазерный пистолет ПМ (3 шт.)

Требования:

Макет пистолета ПМ (металлический) с интегрированным лазерным модулем, видимый красный луч (~650 нм).

Класс лазерной безопасности — не ниже 1-го.

Мощность — не более 1 мВт, длительность импульса — не более 50 мс.

Автономное питание, не менее 100 000 имитационных выстрелов.

Зарядка через стандартный интерфейс USB-C.

Масса — не менее 0,67 кг.

В комплекте: пистолет, зарядное устройство, паспорт, сертификат.

3.4. Камера-детектор (1 шт.)

Требования:

Назначение: регистрация координат лазерного пятна на рабочей поверхности (экране/стене) и передача данных в ПО для расчёта точки попадания.

Тип сенсора: CMOS.

Разрешение: не менее 640×480 пикселей (желательно 1024×768).

Частота кадров: не менее 30–60 кадров/сек.

Интерфейс подключения: USB 2.0/3.0.

Точность регистрации попадания: не хуже 2–3 мм на типовой дистанции 5–10 м.

Поддержка автоматической и ручной калибровки рабочей области.

Время реакции системы на выстрел: не более 0,1 сек.

В комплекте: камера, крепёжное устройство (кронштейн/струбцина), кабель, паспорт, сертификат.

4. Требования к поставке и приёмке

Состояние товара: новый, не бывший в употреблении, без следов ремонта и восстановления.

Упаковка: заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении.

Документы: сертификаты/декларации соответствия, паспорта изделий, гарантийные талоны, документы на ПО (лицензионное соглашение, ключи активации).

Срок поставки: не более 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты приёмки.

Ввод в эксплуатацию: поставщик обязан выполнить установку ПО, калибровку оборудования, обучение персонала (не менее 2 человек) и сдать систему в работу с демонстрацией всех функций.

5. Условия эксплуатации

Помещение: закрытое, с возможностью затемнения рабочей зоны; дистанция стрельбы - от 3 до 15 м.

Рабочая поверхность: однотонный экран либо светлая стена без бликов; размер - не менее 2×2 м.

Освещение: регулируемое, без прямых солнечных лучей на рабочую зону.

Безопасность: соблюдение требований по работе с лазерными изделиями (класс 1, безопасен при нормальной эксплуатации).