### УТВЕРЖДАЮ

### Проректор по научно-производственной 
деятельности

### ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ

### ______________И.Г. Асылбаев

### « ___ » _____________ 2026 г.

Техническое задание на приобретение 
оборудования

по служебному заданию на проведение НИР и ОКР

по теме «Разработка самоходной роботизированной платформы»

1. Назначение / цели использования Реализация студенческого инновационного проекта по разработке самоходной роботизированной платформы с модулем косилки, спутникового позиционирования с режимом кинематики в реальном времени (ГНСС-РТК).

2. Действующий ГОСТ, технический регламент, иной документ, применяемый в национальной системе стандартизации нет.

3. Описание товара с указанием значимых функциональных, качественных, технических, эксплуатационных характеристик закупаемого товара

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (неизменяемое или максимальное/минимальное, или варианты значений, или диапазон значений) |  |  |
| 1 | Модуль управления бортовым и навесным оборудованием | 1 | Напряжение питания, В | 12 | шт | 1 |
|  |  | 2 | Ток нагрузки, А, не менее | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Функции | Коммутация периферии; мониторинг напряжений/токов; защита от КЗ и перегрева |  |  |
| 2 | Несущая рама стальная с крепежом | 1 | Материал | Сталь конструкционная | шт | 1 |
|  |  | 2 | Габариты, мм | ~1100×600×50 |  |  |
|  |  | 3 | Конструкция | Рамная база из профильной трубы, листов и уголков |  |  |
|  |  | 4 | Комплектация | Крепёжные элементы, отверстия для монтажа подсистем |  |  |
|  |  | 5 | Покрытие | Грунтовка+окраска антикоррозийная |  |  |
| 3 | Комплект проводов, коннекторов и изоляционных материалов | 1 | Материал жил | Медь многопроволочная (гибкая, класс 5) | шт | 1 |
|  |  | 2 | Сечение силовых проводов, мм² | 2.5-10 |  |  |
|  |  | 3 | Сечение сигнальных проводов, мм² | 0.2-0.75 |  |  |
|  |  | 4 | Тип изоляции проводов | Хладостойкая (ХЛ), термостойкая (для высокотемпературных зон) |  |  |
|  |  | 5 | Тип силовых разъёмов | Anderson 50A (или аналог IP65/IP67) |  |  |
|  |  | 6 | Тип сигнальных разъёмов | Влагозащищённые промышленные (класс защиты не ниже IP65) |  |  |
|  |  | 7 | Термоусадочные материалы | Трубки с клеевым слоем, диаметр 2-20 мм |  |  |
|  |  | 8 | Герметизирующие материалы | Силиконовый герметик (температурынй диапазон -60…+250 ºС |  |  |
|  |  | 9 | Комплектация | Достаточная для полной сборки и коммутации платформы, модуля газонокосилки и системы управления |  |  |
| 4 | Базовая станция ГНСС-РТК | 1 | Поддерживание системы | GPS; ГЛОНАСС; Galileo; BeiDou | шт | 1 |
|  |  | 2 | Формат коррекции | RTCM 3.x |  |  |
|  |  | 3 | Канал передачи | Радиоканал 868 МГц и/или NTRIP через Enthernet |  |  |
|  |  | 4 | Точность =, см, не хуже | ±3 |  |  |
|  |  | 5 | Частота обновления, ГЦ, не менее | 20 |  |  |
|  |  | 6 | Антенна | Геодезическая, усиление ≥5.5 dBi, LNA 38±2 dB |  |  |
|  |  | 7 | Питание | 48 B POE |  |  |
|  |  | 8 | Класс защиты, не ниже | IP67 |  |  |
| 5 | Роверный модуль ГНСС-РТК | 1 | Тип | RTK- ровер с поддержкой многчастотного приёма | шт | 1 |
|  |  | 2 | Поддерживаемые системы | GPS; ГЛОНАСС; Galileo; BeiDou |  |  |
|  |  | 3 | Точность в динамике, см, до | ±3 |  |  |
|  |  | 4 | Частота обновления, Гц, не менее | 10 |  |  |
|  |  | 5 | Время инициализация FIX, с, не более | 30 |  |  |
|  |  | 6 | Интерфейсы | URAT; CAN; I2C |  |  |

4 Требования по комплектации: все компоненты должны быть новыми, сопроводительной документацией.

5 Срок поставки (определяется конкретным периодом в календарных или рабочих днях) 10 рабочих дней.

6 Периодичность поставки (единовременно; партиями по графику с приложением графика поставки; партиями по заявкам Заказчика с указанием порядка подачи заявок, их приема и исполнения Поставщиком и т.д.) единовременная поставка.

7 Место поставки Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 34.

8 Срок гарантии производителя/поставщика (определяется конкретным периодом в годах, месяцах) – 12 месяцев с момента поставки оборудования.

9 Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам – нет.

10 Требования по техническому обучению Поставщиком персонала Заказчика работе на поставленном оборудовании – нет.

11 Требования к сопроводительной документации (технический паспорт, сертификаты соответствия, ветеринарные справки, инструкции, сервисная, ремонтно-техническая и прочая документация) - паспорт изделия – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

12 Дополнительные требования: упаковка должна представлять собой деревянный ящик (брус 3/4 сорт (ГОСТ 8486-86) не менее 25 х 50 мм, шероховатость не выше 1600 мкм и трехслойная фанера (ГОСТ 3916.1-96) толщиной не более 6,5 мм), или иная обеспечивающая сохранность товара.

Составил:

Доцент кафедры ЭМЭ                                                                 Валишин Д.Е.

Согласовано:

Декан Энергетического

факультета                                                                                    Линенко А.В.

Проректор по АХР                                                                       Мустафин Р.Ф.