Техническое задание

1. Наименование товара – Предусилитель синхронный

2.  Количество поставляемого товара – 1 шт.

3. Место доставки товара: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

4. Назначение- для усиления выходного сигнала/напряжения с двухфазного синхронного усилителя SR-830 Lock In Amplifier

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор на входе Входной шум 0,1 нВ √Гц Ширина полосы пропускания от 0,1 Гц до 40 Гц Усиление в 100 или 500 раз |  | Дифференциальные и несимметричные входы Изоляция >40 дБ (от 0 до 500 МГц) Возможность подключения питания от синхронных усилителей SRS |
| Режим работы | однополярный или дифференциальный |  |
| Входной шум | 0.1 нВ/√Гц |  |
| Сопротивление источника | 0.05 Ом до 1 кОм (рекомендуется) |  |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) | >120 дБ ниже 1 кГц |  |
| Диапазон синфазного сигнала | Первичная обмотка может иметь плавающее напряжение до ±100 В постоянного тока. |  |
| Усиление | 100× (только трансформатор) 500× (трансформатор и буфер) |  |
| Максимальная частота частотного диапазона: | от 0.1 Гц до 40 кГц |  |
| Изоляция | >40 дБ, от постоянного тока до 500 МГц |  |
| Выход | однополярный или дифференциальный |  |
| Максимальное выходное напряжение | 100 В (только трансформатор) 20 В (трансформатор и буфер) |  |
| Выходное сопротивление | >5 кОм (только трансформатор) <1 Ом (трансформатор и буфер) |  |
| Питание | Подается от SR510, SR530, SR810, SR830, SR850 или SR124 через управляющий кабель. Внешний источник питания ±20 В постоянного тока также может питать SR554. |  |
| Поверка не требуется |  |  |

Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому товару

Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Поставка товара осуществляется за счет поставщика до адреса заказчика.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент»