ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

| г. Москва | «____» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Россия» Ордена Ленина Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия»), выступающим от имени Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Абрамова Дениса Васильевича, действующего на основании приказа №208-ок от 18.11.2025 и Устава, с одной стороны,

и _______________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании __________, с другой стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту: «Расходы на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности» (далее – ИТСОТБ), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Московская область.

Перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ, определен в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

1.3. Объемы работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ, порядок контроля, определяются Техническим заданием на выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) дорожного хозяйства (Приложение № 2 к Контракту) (далее также – Техническое задание), Перечнем оборудования ИТСОТБ и программного обеспечения, подлежащего техническому обслуживанию на ОТИ (Приложение № 4 к Контракту), Регламентом обслуживания ИТСОТБ ОТИ (Приложение № 5 к Контракту) (далее также – Регламент обслуживания), Уровнем требований к качеству выполнения работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ (Приложение № 7 к Контракту) (далее – Уровень требований).

1.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются условия, определенные законодательством Российской Федерации, а также соглашением Сторон в том числе: предмет, цена, сроки (начальные и конечные) выполнения работ по Контракту, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту (Цена Контракта) составляет _____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС 22% (двадцать два) процента.

Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с федеральным законодательством о федеральном бюджете на соответствующий период.

2.2. Цена Контракта на период действия Контракта, является твёрдой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, без изменения предусмотренных Контрактом, объёма работы, качества, выполняемой работы и иных существенных условий Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств.

2.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом объёма работы не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом объёма выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.6. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы (прямые или косвенные), связанные с исполнением Контракта, включая расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. В случае увеличения объема выполняемых работ, а также затрат Подрядчика, оплата выполненных работ осуществляется в пределах Цены Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.8. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.9. Финансирование выполнения работ производится за счет средств Федерального дорожного фонда, выделенных на работы по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить в полном объеме, с надлежащим качеством и в установленные сроки работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить на согласование Заказчику:

- проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения надлежащего качества;

- график выполнения работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ Объектов на год с разбивкой по месяцам и видам работ и другую техническую документацию, предусмотренную Контрактом;

- информацию о привлекаемых субподрядных организациях;

- документы для оформления пропуска на ОТИ, в соответствии с Проектом обращения для получения пропуска на защищаемые объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства по форме Приложения № 8 к Контракту;

- схемы организации дорожного движения в местах производства работ на период выполнения работ на Объектах, в соответствии с Требованиями к разработке схемы организации дорожного движения в местах производства работ (Приложение № 3 к Контракту);

- информацию о сотрудниках, которые, исходя из служебных обязанностей, будут проводить работы в зоне транспортной безопасности, на критических элементах ОТИ и в помещении пункта управления ИТСОТБ ОТИ, включая серверную.

3.1.3. По письменному запросу в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставлять Заказчику документы и иную информацию о ходе выполнения работ, относящихся к предмету настоящего Контракта.

3.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

3.1.5. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Контракту, а также принимать участие в проверке качества выполнения работ.

3.1.6. Организовать и осуществлять обслуживание ИТСОТБ ОТИ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и положениями настоящего Контракта. Назначить ответственных за обслуживание ИТСОТБ на Объектах.

3.1.7. Совместно с Заказчиком осуществить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта осмотр и проверку ИТСОТБ ОТИ, в том числе оборудование состава запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП) и представить Заказчику Акт технического состояния ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения и технической документации по форме Приложения № 6 к Контракту, Акт приема-приема передачи оборудования из состава ЗИП по форме Приложения 13 к Контракту.

3.1.8. Принять на обслуживание от Заказчика ИТСОТБ ОТИ, а также эксплуатационную документацию, находящуюся на ОТИ в соответствии с Актом технического состояния ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения и технической документации по форме Приложения № 6 к Контракту.

3.1.9. При выполнении работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, обеспечить соблюдение представителями Подрядчика пропускного режима на ОТИ, правил техники безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых согласований.

3.1.10. Обеспечить соблюдение сотрудниками Подрядчика пропускного режима в соответствии с предоставленными до начала выполнения работ по Контракту необходимыми для оформления пропуска на ОТИ документами, в соответствии с Проектом обращения для получения пропуска на защищаемые объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства по форме Приложения № 8 к Контракту.

3.1.11. Обеспечить соблюдение сотрудниками Подрядчика утвержденных схем организации дорожного движения в местах производства работ.

3.1.12. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика (представителя Заказчика), которые являются обязательными для Подрядчика.

О выполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика в письменном виде.

3.1.13. Представлять Заказчику информацию о выполнении контрактных обязательств, а также незамедлительно информировать Заказчика о возникновении нештатных ситуаций.

3.1.14. Представлять (по письменному указанию Заказчика) информацию с камер видеонаблюдения компетентным органам (по их письменным запросам, оформленным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

3.1.15. Заблаговременно, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты планируемого приостановления работ, письменно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ, с указанием действий, которые, по мнению Подрядчика, необходимо совершить для целей надлежащего исполнения настоящего Контракта.

3.1.16. В случае приостановки выполнения работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ по любой причине (кроме предписания Заказчика) в срок, не превышающий 3 (Трех) часов, письменно или посредством факсимильной связи уведомить Заказчика.

3.1.17. Допустить к выполнению работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ только подготовленный и обученный персонал в соответствии с Регламентом обслуживания ИТСОТБ ОТИ (Приложение № 5 к Контракту).

3.1.18. Обеспечить круглосуточную и бесперебойную работу ИТСОТБ ОТИ.

3.1.19. Организовать взаимодействие с организациями, выполняющими функции по защите ОТИ от актов незаконного вмешательства (далее – АНВ), в том числе обучение и проверку знаний у сотрудников этой организации (подразделение транспортной безопасности) работе с ИТСОТБ, в соответствии с государственным контрактом о выполнении работ (оказании услуг) по защите от АНВ на Объектах.

3.1.20. В случае изменений технических и эксплуатационных характеристик и параметров функционирования ИТСОТБ ОТИ, выполнять работы по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ в полном объеме, в рамках Цены Контракта.

3.1.21. Принимать участие в работе комиссий по контролю за выполнением требований Контракта. Обеспечивать представителя Заказчика транспортными средствами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты необходимыми для проведения осмотра и приёмки работ и контролю за выполнением требований Контракта.

3.1.22. Обеспечить за свой счет устранение недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний), выявленных Заказчиком при контроле за выполнением работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, в течение срока, установленного Заказчиком.

3.1.23. В письменном виде информировать Заказчика обо всех случаях повреждений ИТСОТБ ОТИ, произошедших нештатных и аварийных ситуациях, их причинах и последствиях, а также докладывать о принятых мерах.

3.1.24. Обеспечить исправное техническое состояние ИТСОТБ ОТИ, в том числе оборудования включенного в состав запасных частей, инструментов и принадлежностей к элементам ИТСОТБ (далее – ЗИП) согласно Перечня оборудования ИТСОТБ входящего в состав ЗИП (Приложение № 11 к Контракту).

3.1.25. Принять по Акту приема-передачи оборудование состава ЗИП от Заказчика, согласно Перечня оборудования ИТСОТБ входящего в состав ЗИП (Приложение № 11 к Контракту).

3.1.26. Содержать в чистоте помещение под хранение ЗИП, соблюдать правила противопожарной безопасности, обеспечивать необходимый микроклимат в помещении согласно правил хранения соответствующих элементов ЗИП.

3.1.27. Обеспечивать сохранность ЗИП, назначить ответственного за учёт, приобретение, хранение и использование ЗИП сотрудника Подрядчика.

Предоставить Заказчику на согласование Журнал учёта ЗИП в сроки, указанные в п. 3.1.2 Контракта. Обеспечить надлежащее ведение Журнала учёта ЗИП ответственным сотрудником Подрядчика.

3.1.28. В случае выхода из строя оборудования ИТСОТБ ОТИ и восстановления работоспособности ИТСОТБ ОТИ с использованием оборудования ЗИП (Приложение № 11 к Контракту) осуществлять работы собственными силами и за счёт Подрядчика, без дополнительных расходов и только при уведомлении Заказчика в установленном порядке.

3.1.29. В случае выхода из строя оборудования ИТСОТБ ОТИ и восстановления работоспособности ИТСОТБ ОТИ с использованием оборудования отсутствующего в ЗИП (Приложение № 11 к Контракту) осуществлять работы собственными силами и за счёт Подрядчика, без дополнительных расходов и только при уведомлении Заказчика в установленном порядке.

Затраты на приобретение оборудования, необходимого для восстановления работоспособности ИТСОТБ ОТИ, могут быть компенсированы Заказчиком в пределах выделенных средств на соответствующие затраты Подрядчика согласно Графика финансирования работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ (Приложение № 10 к Контракту) и при предоставлении соответствующего комплекта документации.

В случае, если затраты Подрядчика на приобретение и установку оборудования превышают предусмотренные Графиком финансирования работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ (Приложение № 10 к Контракту) выделенные средства, Подрядчик приобретает и устанавливает оборудование за свой счет.

3.1.30. Осуществлять устранение недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний), выявленных в ходе производства или приемки выполненных работ.

3.1.31. При получении претензии от Заказчика, Подрядчик обязан в добровольном порядке выплатить неустойку (штрафы, пени) за нарушения условий Контракта в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии, либо предоставить мотивированные письменные возражения.

3.1.32. Нести все издержки, вызванные приостановлением работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, по вине Подрядчика, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Контракту.

3.1.33. Реализовывать в полном объёме предложения по улучшению функционирования ИТСОТБ ОТИ и их программного обеспечения.

3.1.34. По окончании срока выполнения работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ, согласно пункту 5.1 настоящего Контракта, передать Заказчику ИТСОТБ ОТИ, программное обеспечение и техническую документацию в соответствии с Актом технического состояния ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения и технической документации по форме Приложения № 6 к Контракту.

3.1.35. Иметь для работы и хранения документов с грифом «ДСП» помещения, технические и другие средства в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2051. По запросу заказчика предоставить подтверждающие документы.

3.1.36. Предоставить Заказчику документы работников Подрядчика, которые, исходя из служебных обязанностей, будут проводить работы в зоне транспортной безопасности, на критических элементах ОТИ и в помещении пункта управления ИТСОТБ ОТИ, включая серверную, в соответствии с требованием статьи 10 Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и пункта 12 Технического задания на выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ дорожного хозяйства (Приложение № 2 к Контракту).

3.1.37. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты, выполненных и принятых работ в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренным настоящим Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, соисполнителями.

Привлечение субподрядчиков, соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ, выполняемых по настоящему Контракту.

3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.

3.2.4. Беспрепятственно находиться на ОТИ для выполнения работ по Контракту при наличии пропуска установленного образца и соблюдении пропускного режима.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Назначить представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление контроля за ходом исполнения Контракта.

3.3.2. Совместно с Подрядчиком осуществить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта осмотр и проверку ИТСОТБ ОТИ.

3.3.3. Передать на обслуживание Подрядчику настоящего Контракта ИТСОТБ ОТИ, программное обеспечение и техническую документацию, находящуюся на ОТИ на основании Акта технического состояния ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения и технической документации по форме Приложения № 6 к Контракту.

3.3.4. Рассматривать письменные рекомендации Подрядчика, связанные с работой ИТСОТБ ОТИ.

3.3.5. Письменно информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации ОТИ, вследствие которых может потребоваться изменение характера работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ.

3.3.6. При отсутствии замечаний принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В период действия настоящего Контракта вносить изменения и дополнения в состав представителей (раздел 10 и пункт 3.3.1 настоящего Контракта), при этом, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее информационное письмо.

3.4.2. Вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения контрактных обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний), надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение контрактных обязательств.

3.4.3. Составлять акты о выявленных недостатках (дефектах, неисправностях, замечаниях), выдавать письменные распоряжения, предписания, которые являются обязательными для Подрядчика.

3.4.4. Запрашивать документы и иную информацию о выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.5. Осуществлять в любое время суток контроль за ходом выполнения работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ, в том числе присутствовать при выполнении работ Подрядчиком, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

3.4.6. При выявлении недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний) в работе ИТСОТБ ОТИ, в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщить по телефонной или иной связи, а в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить о выявленных недостатках (дефектах, неисправностях, замечаниях) Подрядчика.

3.4.7. В период действия настоящего Контракта письменно приглашать Подрядчика для принятия участия в совещании или комиссии по результатам выполнения работ, в целях выявления и фиксирования выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний) и определения сроков их устранения. В письме указывается дата, время и место проведения совещания (комиссии), наименование ОТИ и работы, подлежащие обсуждению или обследованию.

3.4.8. По согласованию с Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, внести изменения в условия настоящего Контракта (в том числе, в части объема выполняемых по Контракту работ), при изменении потребности в данных работах, на выполнение которых заключен Контракт, в случае, если ОТИ, указанные в Перечне объектов транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ (Приложении № 1 к Контракту), подлежат реконструкции, капитальному ремонту, ремонту.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ из средств Федерального дорожного фонда в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств.

4.2. Подрядчик выполняет работы по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ без аванса.

4.3. Подрядчик, до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным в соответствии с Графиком финансирования работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ (Приложение № 10 к Контракту), Акта приемки товаров, работ и услуг (ОКУД 0510452) (в ред. Приказа Минфина России от 30.09.2024 № 144н), представляет Заказчику счёта и счёта – фактуры, сведений о результатах выполненных работ в соответствии с пунктом 12 Технического задания на выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ дорожного хозяйства (Приложение № 2 к Контракту)

Акт приемки товаров, работ и услуг (ОКУД 0510452) (в ред. Приказа Минфина России от 30.09.2024 № 144н) считается подписанным с момента подписания данного акта посредством ЭЦП и/или собственноручно.

Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в настоящем Контракте, федеральных средств в пределах лимита бюджетных обязательств.

Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится единовременно - после окончания работ в полном объеме, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта приемки товаров, работ и услуг (ОКУД 0510452) (в ред. Приказа Минфина России от 30.09.2024 № 144н).

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта.

Окончание выполнения работ: 31 июля 2026 года.

5.2. На момент подписания настоящего Контракта даты начала и окончания выполнения работ на ОТИ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

5.3. Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение работ за исключением случаев приостановления работ на основании письменного указания Заказчика, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.4. Обо всех случаях приостановления выполнения работ, за исключением приостановления выполнения работ на основании указания Заказчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в порядке, установленном настоящим Контрактом. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению работ, и несет ответственность за просрочку выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.5. В случае если Подрядчик нарушает начальные (конечные) и (или) промежуточные сроки выполнения работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, если сдача результата работ к конечному сроку становится невозможной.

5.6. В случае если выполнение работ в установленные настоящим Контрактом сроки становится невозможным, Подрядчик обязан незамедлительно после возникновения таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом Заказчика с указанием действий, которые, по мнению Подрядчика, необходимо предпринять для целей надлежащего исполнения настоящего Контракта. Заказчик обязан рассмотреть такое обращение Подрядчика в разумные сроки и направить Подрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

5.7. Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомлять Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок. Неисполнение данной обязанности лишает Подрядчика права ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.3. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

6.6. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объём выполненных работ, сроки, оговорённые настоящим Контрактом.

6.7. Подрядчик несет перед Заказчиком имущественную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями) работ, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями).

6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 (Десять процентов) %

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей, за любое из следующих нарушений:

6.12.1. при установлении Заказчиком нарушений по качеству выполнения работ за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с условиями Контракта (каждое последующее нарушение);

6.12.2. за нарушение Подрядчиком правил техники безопасности, требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ – за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);

6.12.3. за неявку полномочных представителей Подрядчика, приглашенных Заказчиком для участия в совещаниях, в комиссии по обследованию ОТИ, составления акта, фиксирующего нарушения – за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);

6.12.4. в случае нарушения требований, предусмотренных любым из пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24, 3.1.25, 3.1.26, 3.1.27, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.30, 3.1.33 3.1.34, 3.1.35, 3.1.36, 3.1.39, 5.4, 5.7, 10.3, 10.5, 11.4 Контракта – за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);

6.12.5. при нарушении Подрядчиком требований документов, предусмотренных настоящим Контрактом (приложениями к Контракту) и обязательных при выполнении работ, требований Заказчика, независимо от времени их выявления, подтвержденных актами проверок – за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);

6.12.7. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком любого иного обязательства, определенного условиями Контракта и не имеющее стоимостное выражение.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.16. Штрафные санкции оформляются письменно, Заказчик готовит и передаёт Подрядчику претензию, оформленную в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Контракта.

6.17. Подрядчик обязан в добровольном порядке выплатить штрафные санкции за нарушения условий Контракта в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии, либо в иной срок, установленный Заказчиком.

6.18. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не означает отказа Заказчика от права на возмещение в полном объёме убытков (сверх суммы штрафных санкций), возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

6.19. Штрафные санкции, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с настоящим разделом, должны быть оплачены Подрядчиком путём перечисления денежных средств в доход федерального бюджета с оформлением в установленном законодательством Российской Федерации порядке по банковским реквизитам, указанным в претензии, с представлением Заказчику документального подтверждения такого перечисления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

Перечисление средств в доход федерального бюджета необходимо оформлять как налоговый платеж.

6.20. Подрядчик принимает необходимые меры, направленные на урегулирование претензий, требований, судебных исков и т.п. третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения (действий или бездействий) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении работ.

Подрядчик самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами и компенсирует убытки, в том числе ущерб включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения (действий или бездействий) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную и (или) иную собственность.

6.21. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в том числе просрочки исполнения обязательств по Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования, указанные в претензии за счёт обеспечения исполнения Контракта.

6.22. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных документов, которые Подрядчик должен соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику все убытки (включая но не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), возникшие вследствие назначения соответствующего административного наказания.

6.23. Документами и материалами, фиксирующими факт нарушения, предусмотренных настоящим Контрактом обязательств и возникновения обязательств Подрядчика оплатить Заказчику неустойку (штрафы и пени), предусмотренные настоящим разделом, является любое из следующих (но не ограничиваясь нижеуказанным перечнем):

- двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

- односторонний акт Заказчика в случае отказа Подрядчика направить своего представителя, неприбытия его в установленный срок, либо уклонения Подрядчика от составления или подписания двустороннего акта в течение 3 (Трёх) календарных дней, с даты получения соответствующего требования, либо в срок, установленный Заказчиком;

- акты контрольно - надзорных органов;

- видеозаписи и (или) фотоснимки фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

6.24. Стороны пришли к соглашению, что в случае, если в адрес Подрядчика Заказчиком будет направлено письменное обращение с уведомлением о возникшем споре и (или) уведомлением о наличии претензии в связи с исполнением настоящего Контракта и необходимости их урегулирования (в том числе, но не ограничиваясь этим: уведомление, требование, претензия, предписание), и оно будет оставлено Подрядчиком без рассмотрения и (или) без ответа на него Заказчику (оформленного в письменном виде), то все судебные расходы, связанные со спорами по вопросам, которые были упомянуты и (или) так или иначе относятся к направленному в адрес Подрядчика письменному обращению, возлагаются в полном объеме на Подрядчика, если только Подрядчиком не будет доказано, что отсутствие ответа обусловлено тем, что такое обращение не было доставлено в адрес Подрядчика.

Стороны договорились, что условие настоящего пункта является соглашением Сторон о распределении судебных расходов по требованию об уплате их в добровольном или взыскании их в судебном порядке, и оформления отдельного дополнительного соглашения не требует.

6.25. Подрядчик несёт имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительной организации работ (действия или бездействия Подрядчика) в зоне проведения работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в течение 2 (Двух) дней.

Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения работ и принять дополнительное соглашение, с указанием порядка выполнения работ, без изменения даты окончания выполнения работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

7.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

Если Стороны не смогут в течение 10 (Десяти) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

8.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде дополнительных соглашений и приложений к Контракту, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении возможно по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, то по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

в) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренного Контрактом.

г) иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для изменения существенных условий Контракта по соглашению Сторон.

8.4. Изменения условий настоящего Контракта не освобождают Подрядчика от ответственности за соответствующие нарушения, если такие нарушения были допущены Подрядчиком до внесения соответствующих изменений в условия настоящего Контракта.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе, а в случаях, предусмотренных п. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан расторгнуть Контракт в одностороннем порядке (т.е. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта) в следующих случаях:

9.2.1. при нарушении Подрядчиком любого из существенных условий Контракта;

9.2.2. при задержке Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (Пять) календарных дней от дня начала выполнения работ по Контракту, определённого пунктом 6.1 Контракта, по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.2.3. при нарушении (два и более раза) Подрядчиком требований по качеству выполнения работ;

9.2.4. при установлении факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

9.2.5. по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктами 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.4. Если Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение им своих обязанностей по Контракту, то обеспечение исполнения Контракта в размере, предусмотренном документацией о закупке, остается безвозмездно у Заказчика.

9.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

10.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет заместитель начальника ФКУ Упрдор «Россия» Швецов Владимир Владимирович, который, с момента заключения настоящего Контракта, будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Контракта, а также осуществлять контроль за ходом выполнения контрактных обязательств.

10.2. Интересы Подрядчика по представляет _____________________, действующий на основании Устава, который с момента заключения настоящего Контракта осуществляет контроль качества оказания услуг и сроков их проведения, регулирует вопросы, возникающие при исполнении Контракта.

10.3. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядчиков, соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицензиями, разрешениями, допусками, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

10.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде (по почтовому адресу или по электронному адресу (с последующим предоставлением оригиналов документов (при необходимости), указанным в разделе 14 Контракта, либо вручением под расписку уполномоченному представителю Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом).

Срок предоставления ответа Подрядчика на запрос, письмо, иное обращение Заказчика не должен превышать 3 (Три) рабочих дня, если иные сроки не установлены Заказчиком.

10.5. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на ОТИ, предоставлять необходимую информацию в, на бумажном и электронном носителях, в том числе в графическом виде, в объеме, необходимом для проведения совещаний, а также принимать участие в проверке качества выполненных работ на ОТИ. При этом Заказчик в приглашениях обязан указать повестку дня (перечень планируемых к обсуждению вопросов).

Совещания и их решения оформляются протоколами. Протокол и его решения считаются согласованными и принятыми участниками к исполнению в случае отсутствия письменных возражений в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения совещания.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, детали и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

11.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы и установленное оборудование, материалы, программное обеспечение составляет 12 (Двенадцать) месяцев (но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем) с даты подписания документа о приемке выполненных работ.

11.3. В случае, если в период гарантийной эксплуатации ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения обнаружатся недостатки (дефекты, неисправности, замечания), Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию (установлению) недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний), возникших в гарантийные сроки эксплуатации ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения, в котором указывается дата, время, место и оборудование, и (или) работы, подлежащие обследованию для фиксирования выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний) в соответствующем акте и определения сроков их устранения.

11.4. Для участия в комиссии по обследованию и составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты, неисправности, замечания), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя.

11.5. В случае установления Заказчиком несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта, законодательству Российской Федерации, Заказчик оформляет акт выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний), в котором указывает недостатки (дефекты, неисправности, замечания) и сроки их устранения.

Акт выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний) оформляется в присутствии представителя(ей) организации, выполняющей работы по защите ОТИ дорожного хозяйства от АНВ в 2 (Двух) экземплярах и передается Подрядчику (представителю Подрядчика) с отметкой в получении.

При отказе Подрядчика (представителя Подрядчика) в получении Акта выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний), в него вносится запись об отказе получения, а сам Акт выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний) считается переданным.

Требования об устранении выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний) являются обязательными для Подрядчика, за невыполнение требований Контрактом предусмотрена ответственность.

11.6. При неявке представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения и составления соответствующего акта, Заказчик имеет право составить Акт выявленных недостатков (дефектов, неисправностей, замечаний) с привлечением (участием) представителя(ей) организации, выполняющей работы по защите ОТИ дорожного хозяйства от АНВ и передать оформленный акт Подрядчику, либо привлечь независимого эксперта, все расходы за услуги которого, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Подрядчика.

11.7. Выявленные в период гарантийной эксплуатации ИТСОТБ ОТИ недостатки (дефекты, неисправности, замечания) Подрядчик обязан устранять за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.

12.3. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

В случае не достижения согласия в результате переговоров спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.

Претензия должна содержать следующие данные:

- наименование контрагента;

- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта;

- указание об исполнении обязательств (устранении недостатков) в соответствии с условиями Контракта;

- расчет суммы требований по претензии и реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства;

- срок исполнения обязательств (устранения недостатков) контрагентом и (или) срок ответа на претензию;

- дата и регистрационный номер претензии;

- подпись уполномоченного лица Стороны, направившей претензию (далее – Заявитель).

12.4. Документы, приложенные к претензии, представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

12.5. Претензионный порядок включает:

12.5.1. вручение под расписку или направление заявителем письменной претензии заинтересованной Стороне заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или ценным почтовым отправлением с описью вложения.

12.5.2. рассмотрение претензии и подтверждающих материалов заинтересованной Стороной.

12.5.3. письменное уведомление заявителя заинтересованной Стороной об удовлетворении претензии (полностью или частично) или письменный мотивированный отказ в удовлетворении претензии. При этом указанное уведомление (отказ) должно поступить заявителю не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии заинтересованной Стороной.

12.5.4. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки Сторона вправе предъявить иск в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12.6. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Исполнителем конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней.

12.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт сторона, требовавшая назначения экспертизы.

12.8. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней.

12.9. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12.10. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, заказного письма или передается под расписку, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

12.11. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

12.12. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся ОТИ, в средствах массовой информации и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.13. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.14. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его размещения в единой информационной системе и подписания обеими Сторонами, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и действует до полного выполнения обязательств Сторон.

12.15. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

12.16. Настоящий Контракт заключается в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

По соглашению Сторон в дополнение к электронной форме, на основании письменного обращения Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих необходимость оформления дополнительных экземпляров Контракта на бумажном носителе, настоящий Контракт может быть составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на бумажных носителях, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.17. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя организации у одной из Сторон настоящего Контракта, другой стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, в письменной форме на официальном бланке организации направляется письменное сообщение с приложением копий, подтверждающих документов.

Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

| 1. | Перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ. | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Техническое задание на выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ дорожного хозяйства. | Приложение № 2 |
| 3. | Требования к разработке схемы организации дорожного движения в местах производства работ. | Приложение № 3 |
| 4. | Перечень оборудования ИТСОТБ и программного обеспечения, подлежащего техническому обслуживанию на ОТИ. | Приложение № 4 |
| 5. | Регламент обслуживания ИТСОТБ ОТИ. | Приложение № 5 |
| 6. | Акт технического состояния ИТСОТБ ОТИ, программного обеспечения и технической документации (форма). | Приложение № 6 |
| 7. | Уровень требований к качеству выполнения работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ. | Приложение № 7 |
| 8. | Проект обращения для получения пропуска на защищаемые объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства (форма). | Приложение № 8 |
| 9. | Акт проверки выполнения требований государственного контракта по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ. | Приложение № 9 |
| 10. | График финансирования работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ. | Приложение № 10 |
| 11. | Перечня оборудования ИТСОТБ входящего в состав ЗИП. | Приложение № 11 |
| 12. | Акт приема-передачи оборудования состава ЗИП. | Приложение № 12 |
| 13. | Регламент использования ЗИП | Приложение № 13 |

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Россия» Ордена Ленина Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия») Юридический адрес:143002, Московская область, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 139; Фактический адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80. корп. 5А; Телефон: 8(499)654-01-05 /Факс: 8(499)654-01-08; ИНН: 7714125897; КПП: 503201001; ОГРН: 1027700048551; ОКВЭД: 52.21.22; ОКПО: 18456433; ОКОГУ: 1326060; ОКФС: 12; ОКОПФ: 75104; ОКТМО: 46755000125; УФК по Нижегородской области (ФКУ Упрдор «Россия») л/с: 03481388580; р/сч: 03211643000000013234; корр/сч: 40102810745370000024; БИК: 012202102; fuadcr@centrdor.ru ОКЦ №1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород |  |
| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |

Приложение № 1

к Государственному контракту №

от «____» _______2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ.

| № п/п | Наименование ОТИ | Категория ОТИ | Длина, м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост через Канал им. Москвы на км 79+436 (левый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | II | 306,7 | Единый ПУ |
| 2 | Мост через Канал им. Москвы на км 79+436 (правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | II | 306,7 |  |
| 3 | Мост через Канал им. Москвы на км 26+051 (левый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | II | 490,76 | Единый ПУ |
| 4 | Мост через Канал им. Москвы на км 26+051 (Правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | II | 490,76 |  |
| 5 | Путепровод через местная автодорога на км 25+569 (левый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | III | 60,18 |  |
| 6 | Путепровод через местная автодорога на км 25+569 (правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | III | 60,18 |  |
| 7 | Путепровод через Новое шоссе на км 26+463 (левый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | III | 66,48 |  |
| 8 | Путепровод через Новое шоссе на км 26+463 (правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна | III | 66,48 |  |

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту №

от «____» _______________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ дорожного хозяйства.

| 1. Основание для выполнения работ: | - Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; - Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»; - Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»; - Разработанная проектная и исполнительная документация по оснащению инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства; - Утвержденные Планы обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (План ОТБ ОТИ). - Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 № 2051 «Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Цель выполнения работ: | Поддержание в исправном, работоспособном состоянии систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) для защиты объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства. Обеспечение непрерывного, круглосуточного, бесперебойного функционирования ИТСОТБ. |  |
| 3. Заказчик: | ФКУ Упрдор «Россия» |  |
| 4. Подрядчик: | Определяется по результатам открытого конкурса. |  |
| 5. Источник финансирования: | Федеральный дорожный фонд |  |
| 6. Оснащенные ИТСОТБ объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства (далее Объекты): | Указаны в Приложении №1 к Контракту |  |
| 7. Исходные материалы: | Материалы, передаваемые при заключении Контракта на выполнение работ (согласно Контракта): - технический паспорт объекта (при наличии); - техническая исполнительная документация (при наличии); - проектная и исполнительная документация на оснащение Объектов ИТСОТБ; - технические паспорта, сертификаты качества, Инструкции по эксплуатации; - Планы обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. |  |
| 8. Виды работ: | Проведение работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ Объектов и работ по восстановлению (замене) оборудования, вышедшего из строя, в послегарантийный период, в том числе по системам: - Система телевизионного наблюдения; - Система контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации; - Система связи и оповещения; - Система электропитания и охранного освещения; - Система инженерных заграждений обеспечения транспортной безопасности; - Система передачи данных и извещений. |  |
| 9.Местоположение объектов: | Московская область |  |
| 10. Общие требования | Выполнение работ по техническому обслуживанию и восстановлению (замене) оборудования вышедшего из строя осуществлять в соответствии с требованиями Контракта, Технического задания, Регламентом технического обслуживания, Уровнем требований к качеству работ по содержанию и техническому обслуживанию ИТСОТБ. Содержание и обслуживание ИТСОТБ должно включать в себя: - ежемесячное, ежеквартальное и полугодовое техническое обслуживание оборудования и технических средств (систем), кабельных линий; - восстановление работоспособности (ремонт/замена) ИТСОТБ, в случае выхода из строя, с выездом на место расположения элементов подсистемы ИТСОТБ по устной или письменной заявке Заказчика (либо организации оказывающей услуги по защите ОТИ от АНВ) в установленные сроки; - квартальное техническое обслуживание ИТСОТБ при переходе на весенне – летнюю и осенне – зимнюю эксплуатацию; - организация и сопровождение доведения данных, полученных от систем ИТСОТБ, до пользователей в соответствии с требованиями Заказчика; - сопровождение прикладного программного обеспечения; - ведение технической документации. |  |
| 11. Требования к содержанию производимых работ на Объектах. | Техническое обслуживание ИТСОТБ включает в себя: - инструментальный контроль состояния соединений в системах ИТСОТБ, автоматов защиты сети приборов, восстановление работоспособности (ремонт/замена) в случае необходимости; - визуальный осмотр и проверку целостности оборудования систем ИТСОТБ, кабельных линий, проводов и шин заземления, восстановление работоспособности (ремонт/замена) в случае необходимости; - настройку и техническое обеспечение приема-передачи данных с систем ИТСОТБ, программного обеспечения; - обеспечение безотказной работы всех систем ИТСОТБ и программного обеспечения; - проверку и восстановление работоспособности (ремонт/замена), источников бесперебойного питания (ИБП), при необходимости; - проверку времени бесперебойной работы оборудования от ИБП; - обеспечение бесперебойной работы резервного источника электроснабжения (дизель-генераторной установки – ДГУ), в том числе в период планового или аварийного отключения основного источника электроснабжения, проверку и восстановление работоспособности (ремонт), при необходимости. - раз в полгода (май, октябрь) калибровку приборов, а также каждый раз после обслуживания и/или ремонта; - анализ и коррекцию получаемых данных с систем (при необходимости). Система телевизионного наблюдения: - Внешний осмотр системы, проверка креплений, подтяжка крепежа камер, ИК-прожекторов (при наличии) и кабельных линий. Тестирование работы системы телевизионного наблюдения. - Внешний осмотр видеокамер и ИК-прожекторов (при наличии): надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, направленность; отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины). - Внешняя чистка видеокамер и ИК-прожекторов (при наличии): устранение внешних загрязнений гермокожуха видеокамеры, протирка спиртосодержащим составом стекла гермокожуха. - Внутренний осмотр гермокожухов: вскрыть гермокожух, проверить герметичность, проверить надёжность кабельных соединений, проверить систему обогрева, при необходимости провести подстройку объектива видеокамеры. - Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках, удаление загрязнений с поверхности бесперебойных источников питания. - Проверка купольной поворотной камеры: с помощью средств управления камерой проверить угол обзора, плавность перемещения изображения, скорость перемещения, фокусировку, зуммирование, цветопередачу. - Проверка и регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей, измерение электрических параметров блоков питания. - Проверка функционирования ПО АРМ видеонаблюдения: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. - Чистка и проверка внутренних частей АРМ видеонаблюдения: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа. - Внешний осмотр видеорегистратора, коммутатора: исправность проводов соединения оборудования в аппаратной стойке U19; дефекты корпуса (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); проверка легкости нажатия клавиш; удалить пыль с наружных частей оборудования. - Ремонт, восстановление работоспособности (замена) оборудования вышедшего из строя, в послегарантийный период. - Проверка на актуальность и обновление антивирусных баз, проверка на вредоносное ПО. - Ведение технической документации. Система контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации: - Внешний осмотр элементов системы, проверка креплений, подтяжка крепежа уличных активных извещателей и кабельных линий. Тестирование работы системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. - Проверка работоспособности приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, пульта контроля и управления, извещателей пожарных ручных, извещателей пожарных и охранных, источников резервного питания. - Проверка работы считывателей электромагнитных карт: убедиться в считывании электромагнитной карты с расстояния указанного в паспорте на считыватель; проверить работу звуковой и световой индикации считывателей. - Проверка функционирования ПО АРМ системы охранной сигнализации: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. - Проверка на актуальность и обновление антивирусных баз, проверка на вредоносное ПО. - Чистка и проверка внутренних частей АРМ системы охранной сигнализации: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа. - Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю охранному объемному «Годограф», «Трезор», проверка напряжения питания, помеховой обстановки, границ зоны обнаружения. - Внешний осмотр первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарный инвентарь), контроль сроков эксплуатации; - Внешний осмотр, проверка работоспособности, чистка внешних и внутренних поверхностей. - Ремонт, восстановление работоспособности (замена) оборудования вышедшего из строя, в послегарантийный период. - Ведение технической документации Система связи и оповещения: - Внешний осмотр системы, проверка креплений, подтяжка крепежа громкоговорителей и кабельных линий. Тестирование работы системы. - Проверка работы консоли оператора на всех режимах: провести тестовую проверку работы консоли оператора. - Внешний осмотр консоли оператора на предмет механических повреждений, надежности разъемных соединений. - Внешний осмотр стоечного оборудования системы связи и оповещения: исправность проводов соединения оборудования; правильное и качественное подключение коммутационных разъемов оборудования; дефекты корпусов (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); проверка легкости нажатия клавиш; удалить пыль с наружных частей. - Ремонт, восстановление работоспособности (замена) оборудования вышедшего из строя, в послегарантийный период. - Ведение технической документации. Система электропитания и охранного освещения: - Внешний осмотр системы оборудования электроснабжения, проверка креплений, подтяжка крепежей и кабельных линий. Тестирование работы системы и оборудования электроснабжения коммутационных и протяжных шкафов: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, целостность заземления, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины). - Внутренний осмотр коммутационных шкафов: вскрытие шкафа, проверка герметичности, надежность работы запорного механизма, проверка надёжности кабельных соединений, осмотр аппаратов на наличие видимых дефектов, повреждений (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов, однократная попытка включения при выявлении таковых. - Проверка работоспособности резервной системы электропитания с использованием дизель – генераторной установки (ДГУ). - Содержание и обслуживание с учетом сроков экплуатации и выработки моточасов, в том числе заправка дизель – генераторной установки (ДГУ) дизельным топливом, в случае аварийной работы; - Внешний осмотр опор освещения: наличие и исправность ламп, целостность крышек полых опор, целостность светильников, отсутствие коррозии. Замена ламп и ремонт светильников при необходимости. - Чистка светильников и световых прожекторов. - Внешний и внутренний (без снятия оперативной панели) осмотр силовых распределительных пунктов: надежность работы запорного механизма, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов. - Ремонт, восстановление работоспособности (замена) оборудования вышедшего из строя, в послегарантийный период. - Ведение технической документации. Система инженерных заграждений обеспечения транспортной безопасности: - Внешний осмотр и удаление загрязнений, в том числе растительности, с заграждений из металлической сварной сетки типа «Махаон», шлагбаумов, механических и электромеханических замков. - Обслуживание противотаранных инженерных заграждений: очистка наружных поверхностей, огрунтовка, окраска огрунтованных поверхностей. - Обслуживание кондиционеров: чистка фильтров, теплообменников, дренажной системы, лопастей вентилятора и генератора, дозаправка хладагентом (при необходимости). - Ремонт, восстановление работоспособности (замена) оборудования вышедшего из строя, в послегарантийный период. - Ведение технической документации. Система передачи данных и извещений: - Внешний осмотр и контроль параметров настроек коммутационного оборудования. - Обеспечение линий связи для бесперебойной передачи видеоинформации в Центр управления производством Заказчика и в центр мониторинга Заказчика. - Ведение технической документации. |  |
| 12. Перечень работ технического обслуживания на оборудовании | Видеокамера стационарная: 1. Проверка состояния установочного кронштейна и его крепления. 2.Удаление пыли с герметичного бокса телекамеры, проверка его состояния, осмотр защитного стекла на предмет запыления и запотевания. При необходимости очистка защитного стекла от пыли. 3.Вскрытие бокса. При необходимости очистка объектива от пыли, удаления следов запотевания. 4.Проведение внешнего осмотра блока питания и надежности его крепления в боксе. 5.Проверка состояния проводов, подключенных к блоку питания, и качества их подсоединения. 6.Зачистка контактов при обнаружении следов окисления. 7.Проверка питающего напряжения 220В и регулировка выходного напряжения блока питания. 8. Проверка работоспособности электроподогрева. 9. Восстановление герметичности бокса. 10. Проверка параметров выходных сигналов телекамеры при ее работе на эквивалент нагрузки. и на реальную нагрузку. 11. Проверка работоспособности видеокамеры. Видеокамера поворотная: 1.Проверка состояния установочного кронштейна и его крепления. 2.Удаление пыли с герметичного бокса телекамеры, проверка его состояния, осмотр защитного стекла на предмет запыления и запотевания. При необходимости очистка защитного стекла от пыли. 3.Вскрытие бокса. При необходимости очистка объектива от пыли, удаления следов запотевания и замена селикагеля. 4.Проведение внешнего осмотра блока питания и надежности его крепления в боксе. 5.Проверка состояния проводов, подключенных к блоку питания, и качества их подсоединения. 6.Зачистка контактов при обнаружении следов окисления. 7.Проверка питающего напряжения 220В и регулировка выходного напряжения блока питания. 8. Проверка работоспособности электроподогрева. 9. Восстановление герметичности бокса. 10. Проверка параметров выходных сигналов телекамеры при ее работе на эквивалент нагрузки и на реальную нагрузку. 11. Проверка работоспособности видеокамеры. 12. Проверка и регулировка механизма изменения направления обзора видеокамеры. Цифровой видеорегистратор, видеосервер: 1. Проверка, загрузка, настройка драйверов монитора. 2. Проверка, загрузка, настройка драйверов устройств управления. 3. Проверка работоспособности блока оперативной памяти. 4. Проверка работоспособности в целом. 5. Проверка и настройка адаптера связи по внешнему каналу. 6. Проверка питающего напряжения. 7. Проверка и регулировка выходных напряжений блока питания. Монитор: 1. Проверка состояния монитора путем внешнего осмотра. 2. Удаление пыли и грязи с аппаратуры. 3. Проверка состояния соединительных кабелей и качества их подключения к монитору и другим устройствам. 4. Проверка состояния коммутационных разъемов и при необходимости чистка их от следов окисления. 5. Проверка возможности и плавности регулировки яркости свечения экрана и контрастности изображения. 6. Проверка питающего напряжения 220В. 7. Проверка и регулировка выходных напряжений блока питания. Пульт управления: 1. Внешний осмотр пульта управления. Удаление пыли и грязи с пульта. 2. Проверка пульта за первый шлейф, четкости работы кнопок пульта. Замена неисправных кнопок. 3. Проверка за второй шлейф, четкости работы кнопок пульта. Замена неисправных кнопок. 4. Проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов пульта. 5. Удаление следов окисления с контактов и монтажа. 6. Проверка и регулировка выходного напряжения блока питания. Агрегат бесперебойного питания, блок (резервного) питания: 1. Внешний осмотр, удаление пыли с корпуса и монтажа. 2. Проверка подключения соединительных проводов. 3. При необходимости удаление следов окисления в местах соединения. 4. Проверка питающего напряжения 220В. 5. Проверка и регулировка выходного напряжения блока питания. 6. Проверка срабатывания устройства при отключении питающего напряжения 220 В. 7. Проверка состояния аккумуляторной батареи. 8. Проверка работы зарядного устройства. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный: 1. Внешний осмотр. Удаление пыли с корпуса и монтажа. 2. Проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов пульта. 3. Удаление следов окисления с контактов. 4. Проверка и регулировка выходного напряжения блока питания. 5. Проверка работы микропроцессора. 6. Проверка прибора управления за первый шлейф. 7. Проверка прибора управления за последующие шлейфы 8. Проверка работы при срабатывании датчиков. 9. Проверка параметров входных и выходных сигналов. 10. Измерение электрического сопротивления шлейфов. 11. Проверка питающего напряжения 220В, целостности предохранителей. Системный блок, сервер: 1. Проверка, загрузка, настройка драйверов монитора. 2. Проверка, загрузка, настройка драйверов устройств управления. 3. Проверка работоспособности блока оперативной памяти. 4. Проверка работоспособности в целом. 5. Проверка и настройка адаптера связи по внешнему каналу. 6. Проверка питающего напряжения. Проверка и регулировка выходных напряжений блока питания. 7. Проверка работоспособности программного обеспечения программно-аппаратных комплексов. 8. Проверка работоспособности программного обеспечения (антивирусная система, операционная система). Извещатель: 1. Внешний осмотр. Удаление пыли с прибора. Вскрытие прибора и удаление пыли из оптической камеры. 2. Проверка работоспособности. 3. Проверка юстировки датчика. 4. При необходимости проверка чувствительности датчика. 5. Проверка питающего напряжения. 6. Регулировка взаимного положения магнита и обмотки. 7. Проверка сопротивления замкнутых контактов. 8. Проверка надежности подключения соединительных линий. 9. Удаление следов окисления на контактных соединениях. 10. Проверка выходного сигнала прибора. Оповещатель: 1. Внешний осмотр. Удаление пыли с прибора. 2. Проверка работоспособности. 3. При необходимости проверка чувствительности датчика. Усилитель: 1.Внешний осмотр, удаление пыли с корпуса и монтажа. 2.Проверка состояния соединительных кабелей и качества их подключения к другим устройствам. 3.Проверка состояния коммутационных разъемов и при необходимости чистка их от следов окисления и коррозии. 4.Проверка питающего напряжения 220 В. 5.Проверка и регулировка выходного напряжения блока питания 6.Проверка параметров входных и выходных сигналов, при необходимости регулировка выходных сигналов. Телекоммуникационное оборудование: 1. Оперативная замена оборудования в процессе эксплуатации. 2.Контроль технического состояния оборудования. 3. Проверка работоспособности и технического состояния отдельных систем (модулей). 4. Детальная проверка узлов оборудования. 5. Устранение неисправностей в работе оборудования и сетей. 6. Проведение регламентных и профилактических работ. 7. Организация ремонта оборудования. 8.Техническое сопровождение телекоммуникационного оборудования 9. Оперативный контроль состояния функционирования оборудования и состояния интерфейсов. 10. Мониторинг загрузки каналов. 11. Установка и внесение изменений в конфигурацию оборудования. 12. Распределение сетевых адресов. Сервер и шкафы серверные в комплекте: 1. Проверки работоспособности системы в целом; 2. Протирка видеосервера, экрана монитора, клавиатуры, мыши; 3. Диагностика системных ресурсов и дисковых массивов на наличие ошибок; 4. Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт; 5. Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения; 6. Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера. Шкаф АВР: 1. Проверки работоспособности системы в целом. 2. Удаление пыли. 3. Диагностика возможных неисправностей оборудования и ремонт. 4. Удаление следов окисления на контактных соединениях. 5. Проверка питающего напряжения. ДГУ, включая вспомогательное оборудование: 1. Проверки работоспособности системы в целом. 2. Удаление пыли. 3. Осмотр электропроводок и основных частей. 4. Плановое (регламентное) и ежедневное ТО. 5. Плановые (тестовые) пуски ДГУ. |  |
| 13. Общие требования к выполнению работ по восстановлению (замене) вышедшего из строя оборудования систем ИТСОТБ | Подрядчиком при выполнении работ по восстановлению (замене) вышедшего из строя оборудования систем ИТСОТБ применяется оборудование находящиеся в составе запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП) Заказчика в соответствии с регламентом ЗИП. Состав (перечень оборудования) ЗИП Заказчика передается Подрядчику в момент подписания Акта технического состояния Объекта в соответствии с условиями Контракта. По окончанию выполнения работ по Контракту Подрядчик передает оборудование из состава ЗИП Заказчику. В случае, если при восстановлении работоспособности систем (ремонт/замена) ИТСОТБ в составе ЗИП Заказчика отсутствует аналогичное оборудование, то Подрядчик закупает оборудование за свой счет согласно условиям Контракта и выполняет необходимые для бесперебойного и непрерывного функционирования систем ИТСОТБ работы по восстановлению (замене) вышедшего из строя оборудования при уведомлении Заказчика в установленном порядке. Затраты на приобретение оборудования, необходимого для восстановления работоспособности ИТСОТБ ОТИ, могут быть компенсированы Заказчиком в соответствии с условиями Государственного Контракта. В случае необходимости замены оборудования, вышедшего из строя в послегарантийный период, приобретаемое Подрядчиком новое оборудование должно соответствовать требованиям ПП РФ от 26.09.2016г № 969, а подбор и установка оборудования должны быть произведены Подрядчиком в том числе в соответствии с утвержденным Планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. |  |
| 14. Требования к Подрядчику | Подрядчик обязан обеспечить проведение работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ Объектов и работ по восстановлению (замене) оборудования, вышедшего из строя, в послегарантийный период в соответствии с требованиями Контракта. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на Объектах материалами, изделиями и инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ. Подрядчик обязан иметь для производства работ поверенное (если предусмотрено документацией) оборудование, в том числе и от производителя элементов ИТСОТБ Объектов, предусмотренное эксплуатационной документацией. Подрядчик обязан применять для замены вышедших из строя узлов и деталей ИТСОТБ Объектов оригинальные комплектующие изделия фирмы производителя оборудования. Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащее использованию, а также согласовывает с Заказчиком технологии и методы производства работ. Без согласования с Заказчиком материалы и оборудование для производства работ не применяются. Подрядчик, выполняющий работы по техническому обслуживанию, системы охранно-пожарной сигнализации и системы связи и оповещения, обязан иметь и предоставить Заказчику в установленном порядке лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с Перечнем работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений, указанным в Положении «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128): 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. В целях выполнения требований ст.10 Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» Подрядчик представляет в адрес Заказчика документы в отношении работников, которым, исходя из служебных обязанностей, необходимо будет проводить работы в зоне транспортной безопасности, на критических элементах ОТИ и в помещении пункта управления ИТСОТБ, включая серверную, в соответствии с перечнем: - справку или копию справки об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления; - медицинское заключение или копию медицинского заключения, подтверждающее отсутствие психических заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании; - медицинское заключение или копию медицинского заключения, подтверждающее отсутствие противопоказаний к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности; -документ, подтверждающий отсутствие административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; - заключение органов внутренних дел о возможности допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. До начала производства работ Подрядчик обязан представить в установленном порядке Заказчику на утверждение схему организации движения и ограждения места работ, разработанную в соответствии с Требованиями к разработке схемы организации дорожного движения в местах производства работ (приложение №3 к Государственному контракту). В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении работ утвержденная схема организации движения и ограждения места работ должна находиться у производителя работ непосредственно на объекте. Подрядчик при производстве работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства работ. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие требования», «Национальный стандарт Российской Федерации Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и быть выполнены с применением светоотражающей пленки ЗМ инженерного типа. Знаки должны быть применены в соответствии с категорией автомобильной дороги. Подрядчик обязан ежемесячно представлять сведения о результатах выполненных работ, включающие в себя: - выполненные регламентные работы по обслуживанию (наименование ОТИ, дата, вид работ, исполнитель работ); - выполненные работы по устранению неисправностей (замене) вышедшего из строя оборудования (наименование ОТИ, вид неисправности, дата поступления заявки, дата устранения неисправности, описание работ по устранению неисправности, исполнитель работ); - комплект фотоматериалов, отражающих процесс регламентных работ по обслуживанию ИТСОТБ, в объёме не менее 10 штук на каждый ОТИ. Фотоматериалы небходимо предоставлять с указанием даты, времени и координат (местоположения ОТИ). Качество предоставленных фотоматериалов должно удостоверять весь комплекс выполненных работ на каждом ОТИ. |  |
| 15. Требования к разработке документации | Подрядчик обязан разработать и предоставить на согласование Заказчику: - проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов производимых работ по каждой системе с целью обеспечения надлежащего качества; - график выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ на предстоящий календарный год с разбивкой по месяцам, объектам и видам работ; - другую техническую документацию, предусмотренную Контрактом. |  |
| 16. Перечень нормативной-технической документаци* | ГОСТ Р 12.1.019-2017. | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. |
|  | ГОСТ 2.004-88 | ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах ввода ЭВМ. |
|  | ГОСТ Р 58945-2020 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
|  | ГОСТ Р 59793-2021 | Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания |
|  | ГОСТ Р 59792-2021 | Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. |
|  | ГОСТ Р 50923-96 | Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения. |
|  | ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) | Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения |
|  | ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987) | Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 50948-2001 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности. |
|  | ГОСТ Р 52870-2007 | Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения |
|  | ГОСТ Р 53114-2008 | Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ 12.1.006-84 | Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. |
|  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
|  | ГОСТ Р 50009-2000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 50776-95 | Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования, раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. |
|  | ГОСТ Р 54831-2011 | Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 50777-2014 | Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52436-2024 | Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52933-2008 | Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 53114-2008 | Обеспечение информационной безопасности в организации. |
|  | ГОСТ IEC 60065-2024 | Аудио, видео и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности. |
|  | ГОСТ 34593-2019. | Межгосударственный стандарт. Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, взрыву и пулестойкость" |
|  | ГОСТ Р 51242-98 | Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проёмов. |
|  | РД 25.952-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирования. |
|  | РД 50-682-89 | Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения. |
|  | Р 102-2024 | Методические рекомендации. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации |
|  | Р 78.36.007-99 | Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации. |
|  | СП 47.13330.2016 | Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. |
|  | СНиП 12-01-2004. | Организация строительства |
|  | СП 24.13330.2021 | Свод правил. Свайные фундаменты. |
|  | ГОСТ 12.1.030-81. | Электробезопасность, защитное заземление, зануление. |
|  |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание |
|  |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание |
|  | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н | Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте |
|  | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 | Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |

*В случае если указанные нормативно-технические акты будут изменены или отменены, Стороны будут руководствоваться соответственно измененным нормативно-техническим актом либо нормативно-техническим актом, принятым взамен отмененного, при этом внесения изменений в Контракт в части корректировки наименования нормативно-технических актов не требуется.

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Государственному контракту № А

от «____» _______________ 2026г.

Требования

к разработке схемы организации дорожного движения в местах производства работ.

Для организации и обеспечения безопасности дорожного движения в местах производства работ на автомобильных дорогах ФКУ Упрдор «Россия» Подрядчик должен разработать схему (проект) организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, руководствуясь соответствующими требованиями технических регламентов, национальных стандартов, Правил, отраслевых дорожных методик, настоящим ТЗ по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах с соблюдением требований по охране труда, установленными нормативными правовыми актами.

Подрядчик разрабатывает схему (проект) организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в масштабе для участка временного изменения движения.

На схеме указывают:

- ширину проезжей части и обочин, разделительных полос, тротуаров и пешеходных дорожек, специально устроенных объездов;

- временные дорожные знаки (с привязкой), светофоры, существующую и временную дорожную разметку, ограждающие и направляющие устройства, сигнальные фонари, расположение автомобиля прикрытия, машин с технологическим оборудованием и механизмов, другие технические средства;

- закрытые чехлами или демонтированные дорожные знаки, демаркированную дорожную разметку.

Подрядчик приступает к проведению дорожных работ при наличии утвержденной 
ФКУ Упрдор «Россия» схем организации движения и ограждения места производства дорожных работ.

При выполнении работ, связанных с переносом или переустройством инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, кабели и т. д.) схемы необходимо согласовывать со всеми заинтересованными организациями.

Для организации движения в местах производства дорожных работ необходимо применять следующие временные технические средства организации движения (ТСОД):

- временные дорожные знаки;

- временную разметку проезжей части;

- ограждающие и направляющие устройства;

- средства освещения;

- средства сигнализации;

- прочие технические средства.

Применение инновационных технических средств возможно при наличии положительных результатов испытаний, проводимых в установленном порядке.

Установка, содержание и демонтаж технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, прочих технических средств, применяемых для обустройства мест производства работ, осуществляется за счет Подрядчика.

Уполномоченные лица Подрядчика ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены должны проверять наличие технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ. При необходимости заменяют пришедшие в негодность или устанавливают отсутствующие средства.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований обеспечения безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ осуществляют подразделения ГИБДД.

ФКУ Упрдор «Россия» осуществляет контроль соответствия утвержденной схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Отклонение от утвержденной схемы организации дорожного движения в местах производства дорожных работ, а также применение неисправных технических средств недопустимо.

На многополосных дорогах временные дорожные знаки, расположенные справа по ходу движения, должны дублироваться слева по ходу движения в случаях, предусмотренных ГОСТ Р 52289-2019. При наличии разделительной полосы - временные дорожные знаки должны дублироваться на разделительной полосе.

Места производства дорожных работ в темное время суток должны быть обустроены искусственным электроосвещением.

При проведении долгосрочных дорожных работ сроком от 2-х недель и более в зоне предупреждения должен быть установлен информационный щит, сообщающий водителям о приближении к месту производства дорожных работ.

На многополосных дорогах информационный щит дублируют с обеих сторон дороги. Лицевая поверхность информационного щита должна быть изготовлена из световозвращающей пленки желтого цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290–2004 (с 1 января 2026 ГОСТ Р 52290-2024), надписи должны быть черного цвета.

На информационном щите должна быть размещена следующая информация:

- наименование выполняемых работ;

- протяженность участка производства работ;

- наименование заказчика работ;

- наименование организации, производящей дорожные работы;

- сроки выполнения проводимых работ;

- служебные телефоны ответственных лиц.

На участке временного изменения движения постоянные дорожные знаки, действие которых распространяется на участок производства работ, но противоречит временной схеме организации дорожного движения, на период дорожных работ закрывают чехлами или демонтируют.

Для плавного и безопасного изменения скорости движения транспортных средств перед участком проведения дорожных работ последовательное снижение скорости производят ступенями с шагом не более 20 км/ч.

При долгосрочных дорожных работах на многополосных дорогах для сохранения оптимальной пропускной способности участка дороги не следует ограничивать скорость движения менее 60 км/ч.

Движение со скоростью менее 60 км/ч в местах производства дорожных работ допускается в случаях, когда отсутствует разделительная полоса между транспортными потоками встречного направления, геометрические параметры дороги, условия работ или погодные условия не позволяют осуществлять движение с большей скоростью.

При невозможности обеспечить на двухполосных дорогах минимальную ширину проезжей части равную 6,0 м пропуск транспорта встречных направлений осуществляют:

- поочередно по одной полосе;

- по существующему числу полос, с расширением проезжей части за счет обочины.

Ширина полосы проезжей части для пропуска транспортных средств на участках проведения работ в рабочей зоне должна быть не менее ширины основной полосы движения. Допускается уменьшение ширины полосы движения транспортных средств до 3,0 м.

В начале зоны отгона должен быть размещен комплекс мобильный, устанавливаемый за линией временных ограждений.

Для контроля установленного скоростного режима в начале зоны отгона должен быть установлен переносной комплекс фото-, видеофиксации.

Перед рабочей зоной в случаях сужения проезжей части необходимо обеспечивать плавное изменение траектории движения транспортных средств на протяжении длины зоны отгона.

Минимальную длину зоны отгона на многополосных дорогах (ширина полосы движения 3,75 м), при перестроении на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей, принимают  согласно таблице 1.

Таблица 1 – Минимальная длина зоны отгона на многополосных дорогах

| Количество Закрываемых полос | Скорость движения, км/ч | Длина зоны отгона, не менее, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 60 |
|  | 60 | 90 |
| 2 | 50 | 120 |
|  | 60 | 175 |
| 3 | 50 | 180 |
|  | 60 | 260 |

Минимальную длину зоны отгона на дорогах шириной полосы движения 3,0-3,5 м принимают согласно таблице 2.

Таблица 2 – Минимальная длина зоны отгона при ширине проезжей части 3,0-3,5 м

| Ширина проезжей части, закрытая для движения транспортных средств | Скорость движения, км/ч | Длина зоны отгона, не менее, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 20 |
|  | 60 | 30 |
| 2 | 50 | 35 |
|  | 60 | 45 |
| 3 | 50 | 50 |
|  | 60 | 70 |

На двухполосных дорогах при поочередном пропуске встречных транспортных средств по одной полосе, длина отгона должна составлять от 5 до 10 м при светофорном регулировании или регулировании с помощью регулировщиков, 15 м – при применении знаков 2.6 и 2.7.

При долговременных работах на многополосных дорогах длина продольной буферной зоны должна составлять не менее 80 м при максимально разрешенной скорости движения 50 км/ч, и 100 м при максимально разрешенной скорости движения 60 км/ч. На двухполосных дорогах соответственно при скорости движения 50 км/ч - не менее 15 м, 60 км/ч – 20 м.

Если буферная зона попадает на участок с ограниченной видимостью, ее следует продлить до начала этого участка.

При передвижных дорожных работах длина буферной зоны должна быть равна расстоянию от автомобиля прикрытия до машины (механизма), производящей работы.

В буферной зоне не допускается размещение строительных материалов, техники и нахождение рабочих.

Длину рабочей зоны определяют с учетом технологии производства работ и экономической целесообразности.

Ширина поперечной буферной зоны должна быть не менее:

- 0,5 м при максимально разрешенной скорости движения 60 км/ч;

- 0,3 м при максимально разрешенной скорости движения 50 км/ч.

Длина зоны возвращения должна быть равна расстоянию от конца рабочей зоны до места установки последнего направляющего устройства.

Длина отгона в зоне возвращения при долгосрочных и краткосрочных стационарных работах и длине рабочей зоны более 30 м, должна быть:

- 30 м на полосу на многополосных дорогах (при ширине полосы 3,75 м);

- 20 м на полосу на двухполосных дорогах (при ширине полосы 3,5 м).

При долгосрочных и краткосрочных стационарных работах и длине рабочей зоны менее 30 м, при поочередном пропуске по одной полосе встречных транспортных средств, зону возвращения не оборудуют.

Длительность циклов работы передвижных и/или постоянных светофоров должна корректироваться с учетом неравномерности интенсивности движения в течении суток для исключения формирования очередей транспортных средств из 12 автомобилей и более.

При невозможности обеспечить на двухполосных дорогах минимальную ширину проезжей части равную 6,0 м пропуск транспортных средств встречных направлений осуществляют:

- поочередно по одной полосе;

- по существующему числу полос, с расширением проезжей части за счет обочины.

Поочередное движение по одной полосе организуют в случае невозможности обеспечить пропуск транспортных средств по существующим полосам движения при уменьшении их ширины менее 3,0 м.

В этих случаях встречный разъезд по одной полосе регулируется либо при помощи светофоров, либо знаками   2.6  «Преимущество встречного движения» и 2.7 «Преимущество перед встречным движением».

Светофорное регулирование в местах производства долгосрочных работ следует вводить, если длина участка проведения работ от 50 до 300 м при интенсивности движения менее 250 авт/ч.

Допускается регулирование с помощью регулировщика.

Регулирование встречного разъезда с помощью знаков 2.6 «Преимущество встречного движения» и 2.7 «Преимущество перед встречным движением» допускается применять на участках проведения работ протяженностью менее 50 м с интенсивностью движения менее 250 авт/ч в двух направлениях, при условии обеспечения расстояния видимости встречного автомобиля с обеих его сторон.

Для пропуска транспортных средств по обочинам или разделительной полосе на период производства дорожных работ при необходимости они должны быть укреплены, расширены и иметь покрытие по типу проезжей части.

Расстановку необходимых средств осуществляют непосредственно перед началом производства работ, в следующем порядке:

- дорожные знаки;

- дорожные светофоры;

- дорожная разметка;

- направляющие устройства;

- ограждающие устройства.

Для изменения траектории движения транспортных средств, разделения транспортных потоков попутных и встречных направлений, а также для ограждения зоны производства работ (при отсутствии разрытий) применяют направляющие пластины с расстоянием между соседними пластинами – от 5 до 15 м.

Допускается использовать пластины высотой не менее 1,0 м, шириной не менее 0,3 м. В верхней части пластины должно быть предусмотрено  крепление для сигнального фонаря желтого цвета. Пластина должна быть вставлена в пластиковую или резиновую утяжеленную подставку-основание либо в направляющее основание (делиниатор).

Пластины должны иметь наклонные, под углом 45°, чередующиеся световозвращающие полосы белого и красного (оранжевого) цвета шириной 20 см по вертикали, светотехнические характеристики  которых должны соответствовать требованиям  таблиц 3–4.

| Цвет световозвра-щателя | Удельный коэффициент силы света, кд·лк-1·м-2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | при равномерной укладке стеклосфер в световозвращающей пленке, не менее | при ячеистой структуре световозвращающей пленки, не менее |
| Красный | 10 | 25 |
| Белый | 50 | 180 |
| П р и м е ч а н и е –Угол отклонения = 20°, а угол освещения = 5 °. |  |  |

Т а б л и ц а 3 – Удельный коэффициент силы света

Т а б л и ц а 4 – Коэффициент отражения

| Цвет световозвращателя | Коэффициент отражения, %, не менее |
| --- | --- |
| Красный | 5 |
| Белый | 35 |

Рекомендуется применять делиниаторы двух типоразмеров по высоте бордюра: I тип высотой от 25 до 150 мм для – изменения траектории движения транспортных средств, II тип высотой от 150 до 250 мм – для разделения транспортных потоков. Ширина делиниаторов должна быть не менее 250 мм.

В исключительных случаях, если пропуск транспортных средств встречных направлений осуществляется по полосам шириной 3,0 м дляразделении транспортных потоков допускается использовать гибкие сигнальные столбики (вехи) красного (оранжевого) цвета с сечением в форме кольца диаметром 70 мм и высотой от 500 до 750 мм.

Подвесные и вставные сигнальные фонари применяются в сочетании с блоками парапетного типа, и вертикальными пластинами.

Для обозначения мест производства работ  и световой сигнализации в темное время суток и при недостаточной видимости допускается использовать светодиодные (источника питания в 12В) или ламповые  сигнальные фонари с цветом плафона красным либо оранжевым. Мощность ламп в фонарях не должна превышать 15-25 Вт.

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Государственному контракту №

от «___» _________ 2026г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (СИСТЕМ) И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НА ОБЪЕКТЕ:

| «Мост через Канал им. Москвы на км 79+436 (левый, правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна» - Оборудование инженерных заграждений № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. 1.1; Инженерные заграждения с креплением к земле устой 1. 1.1.1; Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей; п.м.; 36. 1.1.2; Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ; п.м.; 36. 1.1.3; Калитка с механическим замком; шт.; 1. 1.2; Инженерные заграждения с креплением к земле устой 2. 1.2.1; Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей; п.м.; 36. 1.2.2; Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ; п.м.; 36. 1.2.3; Калитка с механическим замком; шт.; 1. 1.3; Инженерные заграждения с креплением к земле территория ПУ. 1.3.1; Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей; п.м.; 50. 1.3.2; Козырьковые заграждения КЗР-125 с укреплённой на них АКЛ; п.м.; 50. 1.3.3; Калитка с э/м замком; шт.; 1. 1.4; Противотаранные заграждения. 1.4.1; Противотаранные заграждения из швеллера №12 (стойки и перекладины); шт.; 55. 1.5; Инженерные заграждения промежуточных опор мостового сооружения с креплением к конструкции ОТИ. 1.5.1; Козырьковые заграждения КЗР-125 с укреплённой на них АКЛ; п.м.; 100. - Оборудование системы связи и оповещения № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. Станционное оборудование. Консоль микрофонная; шт.; 1. Автоматический селектор зон; шт.; 1. Аварийный автоматический селектор зон; шт.; 1. Усилитель мощности; шт.; 1. Цифровой модуль речевых сообщений; шт.; 1. Блок защиты от молний; шт.; 1. Громкоговоритель; шт.; 10. Блок розеток; шт.; 1. Комплект кабелей заземления, 7 шт.; шт.; 1. Клеммная колодка; шт.; 1. Кабель нуль-модемный 15м; шт.; 1. Штекер TRS; шт.; 6. Кабельные линии. Кабель ВВГнг 2x1,5; м; 550. Кабель ВВГнг 2x4,0; м; 930. Кабель микрофонный КММ 2х0,12; м; 20. Кабель ПВ3 1,5; м; 30. Коробка ответвительная KF9025; шт.; 24. Клемма техпроводная 282-601; шт.; 10. - Оборудование системы телевизионного наблюдения № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-в. Оконечное оборудование. IP Камера поворотная (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) с ИК-подсветкой; шт.; 5/4. IP Камера (в термокожухе) (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием); шт.; 13/14. IP Камера стационарная (в термокожухе) (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием); шт.; 4. IP Камера стационарная (в термокожухе) (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием); шт.; 2. IP Камера (в термокожухе) (4МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием); шт.; 3. IP Камера стационарная (4MP, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) с ИК-подсветкой; шт.; 1. Камера купольная (2МР, 2.8мм) с ИК-подсветкой; шт; 1. Внешний активный микрофон; шт; 2. Источник питания 12в; шт; 1. Неуправляемый коммутатор 5 портов; шт; 1. ИК прожектор тип 1; шт.; 24. ИК прожектор тип 2; шт.; 4. Станционное и серверное оборудование. Шкаф напольный 38U; шт.; 1. Модуль на 2 вентилятора; шт.; 1. Полка консольная, 1U, 19"; шт.; 2. Комплект кабелей заземления для шины и стойки; шт.; 1. Блок розеток; шт.; 1. Направляющие уголки (L=720мм) компл. 2шт.; шт.; 3. Шина заземления (медная) горизонтальная; шт.; 1. Кабельный организатор 1U с кольцами; шт.; 2. Комплект монтажный (болт М6, квадратная гайка, шайба (10шт.); шт.; 5. Комплект кабелей заземления, 7 шт.; шт.; 1. Кросс оптический 19 на 8 портов; шт.; 1. Одномодовый оптический пигтейл FC9/25 SM 1,5м; шт.; 8. Проходной адаптер FC-FC, SM; шт.; 8. Комплект деталей для защиты места сварки; шт.; 8. Одномодовый оптический патч-корд FC/PC-LC/PC дуплексный 1м.; шт.; 4. Одномодовый оптический патч-корд LC/PC-LC/PC дуплексный 3м.; шт.; 1. Модуль двухволоконный, 131 нм, SM, LC, IND, 10км; шт.; 4. Источник питания 12В/2А; шт.; 1. Коммутатор; шт.; 1. Монитор 23”; шт.; 3. Кабель VGA-VGA, 10м; шт.; 2. АРМ оператора с специализированным ПО; шт.; 1. Мышь оптическая; шт.; 1. Клавиатура; шт.; 1. Цифровой видеорегистратор на 32 IP устройств; шт.; 1. Специальный видеорегистратор для фиксации а/м номеров на 2 канала; шт.; 1. Жёсткий диск 3,5 SATA 2ТБ; шт.; 7. Источник бесперебойного питания 3000ВА; шт.; 2. Штекер 8P8C; шт.; 12. Штекер кабельный приборный; шт.; 2. Сетевой фильтр; шт.; 1. ПО удалённого рабочего места администратора; шт.; 1. 19" панель PS-3U с DIN-рейкой; шт.; 1. Клеммная колодка; шт.; 1. Шкафы оптические уличные. ШК1:. Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек; шт.; 1. DIN-рейка металлическая 7,5x35x360; ш .; 3. Кронштейн 10 мм - 4 шт.; шт.; 1. Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32; шт.; 5. Оптический кросс со сплайс пластиной; шт.; 1. Адаптер проходной LC-LC SM; шт.; 1. Патч-корд ШОС-2.0-LC/PC-LC/UPC-SM-1м; шт.; 1. Пигтейл LC/UPC 1м; шт.; 2. Коммутатор PoE af/at, 8 портов; ш .; 1. SFP модуль двухволоконный, одномодовый; шт.; 1. Автоматический выключатель 1А; шт.; 8. Автоматический выключатель 6А; шт.; 1. Источник питания для коммутатора 48в; шт.; 1. Грозозащита тип 1; шт.; 6. Шина нулевая в корпус на DIN-рейку, 7 отверстий; шт.; 2. ШК2:. Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек; шт.; 1. DIN-рейка металлическая 7,5x35x360; шт.; 3. Кронштейн 10 мм - 4 шт.; шт.; 1. Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32; шт.; 5. Оптический кросс со сплайс пластиной; шт.; 1. Адаптер проходной LC-LC SM; шт.; 1. Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м; шт.; 1. Пигтейл LC/UPC 1м; шт.; 2. Коммутатор PoE af/at, 8 портов; шт.; 1. SFP модуль двухволоконный, одномодовый; шт.; 1. Автоматический выключатель 1А; шт.; 4. Автоматический выключатель 6А; ш .; 1. Источник питания для коммутатора 48в; шт.; 1. Грозозащита тип 1; шт.; 6. Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий; шт.; 2. ШК3:. Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек; шт.; 1. DIN-рейка металлическая 7,5x35x360; шт.; 3. Кронштейн 10 мм - 4 шт.; шт.; 1. Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32; шт.; 5. Оптический кросс со сплайс пластиной; шт.; 1. Адаптер проходной LC-LC SM; шт.; 1. Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м; шт.; 1. Пигтейл LC/UPC 1м; шт.; 2. Коммутатор PoE af/at, 8 портов; шт.; 1. SFP модуль двухволоконный, одномодовый; шт.; 1. Автоматический выключатель 1А; шт.; 4. Автоматический выключатель 6А; шт.; 1. Источник питания для коммутатора 48в; шт.; 1. Источник питания AC/24V для поворотной камеры; шт.; 2. Грозозащита тип 1; шт.; 6. Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий; шт.; 2. ШК4:. Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек; шт.; 1. DIN-рейка металлическая 7,5x35x360; шт.; 3. Кронштейн 10 мм - 4 шт.; шт.; 1. Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32; шт.; 5. Оптический кросс со сплайс пластиной; шт.; 1. Адаптер проходной LC-LC SM; шт.; 1. Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м; шт.; 1. Пигтейл LC/UPC 1м; шт.; 2. Коммутатор PoE af/at, 8 портов; шт.; 1. SFP модуль двухволоконный, одномодовый; шт.; 1. Трансформатор 220/24В; шт.; 1. Автоматический выключатель 1А; шт.; 5. Автоматический выключатель 6А; шт.; 1. Источник питания для коммутатора 48в; шт.; 1. Грозозащита тип 1; шт.; 5. Грозозащита тип 2; шт.; 1. Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий; шт.; 2. Кабельные линии. Кабель ВВГнг-LS 3x2,5; м; 550. Кабель ВВГнг-LS 2x2,5; м; 930. Кабель ВВГнг-LS 1x6; м; 15. Кабель оптоволоконный ОККМ(н)-01-6х4Е3-(2,7); м; 1200. Кабель сигнальный FTP уличный; м; 1150. Кабель сигнальный UTP4-C5E-SOLID; м; 60. - Оборудование системы управления доступом и охранной сигнализации № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. Периферийное оборудование. Блок обнаружения электронный охранной сигнализации вибросейсмический; к-т; 1. Элемент вибрационный чувствительный длиной до 200 м; к-т; 1. Считыватель Proximity карт; к-т; 2. Датчик магнитогерконовый; к-т; 1. Электромагнитный замок с напряжением питания 24В, с комплектом крепления; к-т; 2. Извещатель охранный объемный радиоволновой; шт.; 1. Извещатель охранный поверхностный звуковой; шт.; 3. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный; шт.; 6. Извещатель охраный оптико-электронный линейный; к-т; 8. Доводчик двери; к-т; 2. Источник питания РИП-24; к-т; 2. Аккумулятор 12В, емкость 40 Ач; шт.; 4. Станционное оборудование. ПЭВМ в корпусе mini-tower платформа x64 c жестким диском и видеокартой; шт.; 1. 24" ЖК монитор; шт.; 1. Комплект Клавиатура + мышь USB; к-т; 1. Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ; к-т; 1. Пульт контроля и управления "С2000М"; к-т; 1. Кабель подключения пульта "С2000" к персональному компьютеру; к-т; 1. Контроллер доступа "С2000-2"; к-т; 1. Контроллер двухпроводной линии “С2000-КДЛ”; к-т; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20", серия 02; к-т; 1. Сетевой фильтр на 5 розеток, длина кабеля 3м; к-т; 1. Источник вторичного электропитания РИП-12 исп. 06; к-т; 1. Аккумулятор 12В, емкость 40 Ач; шт.; 2. ИБП 3000VA; к-т; 1. Принтер лазерный А4; к-т; 1. Считыватель Proximity карт; к-т; 2. Блок защиты линии питания от грозовых разрядов и опасных перенапряжений аппаратуры; к-т; 3. Программное обеспечение. Операционная система для ПК семейства Windows; к-т; 1. Антивирусное ПО; к-т; 1. АРМ «Орион» исп.10; к-т; 1. Сервер «Орион Про»; к-т; 1. Администратор базы данных «Орион Про»; к-т; 1. Оперативная задача «Орион Про» исп.10; к-т; 1. Генератор отчетов «Орион Про»; к-т; 1. Материалы. Коробка распределительная 4/25; к-т; 1. Коробка распределительная 4/100; к-т; 1. Коробка распределительная 4/1; шт.; 6. Шнур питания 220В вилка ЕВРО; шт.; 2. Провод ПВ-3 2,5; м; 15. Кабельные линии. Кабель ТПВнг 5x2x0,5; м; 5. Кабель ТПВнг 10x2x0,5; м; 30. Кабель ВВГчг 2x2,5; м; 35. Кабель КМПВнг-LS 2x0,5; м; 140. Кабель КМПВнг-LS 7x0,5; м; 40. Кабель ВВГчг 3x2,5; м; 35. Кабель КССПВэп 4x2x0,52; м; 5. Провод МГШВ1х0,5; м; 5. - Оборудование системы пожарной сигнализации № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. Станционное оборудование. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"; к-т; 1. Коробка распределительная УК-2П; шт.; 6. Оконечное оборудование. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный; шт.; 8. Извещатель пожарный ручной; шт.; 1. Световое табло "ВЫХОД"; шт.; 1. Оповещатель охранно-пожарный звуковой; шт.; 2. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный; шт.; 1. Кабельные линии. Кабель ШВВП 2x0,5; м; 5. Кабель КСПВнг LS 2x0.5; м; 40. Кабель КМВВнг LS 2x2x0,5; м; 30. Кабель ВВГчг 2x2,5; м; 5. Кабель ВВГчг 3x2,; м; 10. Провод МГШВ 1х0,5; м; 1. - Оборудование караульного помещения № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. Мебель. Стол рабочий угловой 90°; шт.; 1. Стол письменный; шт.; 1. Тумба выкатная; шт.; 1. Подставка под системный блок; шт.; 2. Кресло оператора; шт.; 2. Стол письменный; шт.; 1. Стул ИЗО (ткань черная/черный); шт.; 3. Шкаф для документов (стеклянные двери); шт.; 1. Шкаф для одежды; шт.; 1. Умывальник с подогревом; шт.; 1. Вертикальные жалюзи тканевые (на окна); шт.; 3. Бытовая техника. Холодильник; шт.; 1. Микроволновая печь; шт.; 1. Чайник электрический. Сплит-система; шт.; 3. Конвекторы электрические; шт.; 2. Прочее оборудование. Мобильная туалетная кабина; шт.; 1. Средства пожаротушения. 6.4.1; Колба порошковая; шт.; 2/1. 6.4.2; Огнетушитель ОП-2; шт.; 2. 6.4.3; Огнетушитель ОУ-2; шт.; 1. - Оборудование электрического освещения и силовое электрооборудование № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. Вводно-распределительное устройство в караульном помещении. Шкаф навесной, металлический; шт.. Выключатель автоматический трехполюсный 32А; шт.; 1. Выключатель автоматический однополюсный 16А; шт.; 8. Выключатель автоматический однополюсный 10А; шт.; 1. Устройство защитного отключения 4-х пол. 40/0,ЗА; шт.; 1. Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,03 А; шт.; 2. Счетчик электрической энергии 380/220В, 5-60А; шт.; 1. Аварийный источник электроснабжения. Контейнерная дизельная электростанция SDMO T33K/Wex/Auto в комплекте, в т.ч.:; к-т; 1. Аккумуляторная батарея 70Ач; шт.; 1. Огнетушитель (колба порошковая); шт.; 1. Светильник с аварийным блоком питания и люминесцентными лампами 2х8 Вт.; шт.; 1. Электрооборудование и установочные изделия. Потолочный светильник с люминисц. лампами; шт.; 6. Настенный светильник; шт.; 1. Прожектор световой; шт.; 1. Кабельные линии. Кабель ВВГнг 3x1,5; м; 5. Кабель ВВГнг 3x2,5 кв.мм; м; 50. Кабель ВВГнг 5x6 кв.мм; м; 10. Провод 1x10 кв.мм; м; 10. - Оборудование внешнего электроснабжения № п/п; Наименование; ед. изм.; кол-во. Кабельные линии. Кабель самонесущий с алюминиевыми жилами (СИП); м; 240. Кабель ВВГнг 5х25; м; 35. Линейная арматура для подвеса кабеля; к-т; 1. Контур заземления; к-т; 1. 9. Оборудование системы передачи данных |
| --- |
| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| 9.1. | Антенна-усилитель LTE 25dB (внешняя) | шт. | 1 |
| 9.2. | Мачта | шт. | 1 |
| 9.3. | Гермобокс | шт. | 1 |
| 9.4. | Комплект питания PoE | шт. | 1 |
| 9.5. | Маршрутизатор 4G | шт. | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (СИСТЕМ) И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НА ОБЪЕКТЕ:

«Мост через Канал им. Москвы на км 26+051 (левый, правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна»

- Оборудование инженерных заграждений

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 1 |  |  |
| 1.1.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 24 |
| 1.1.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 24 |
| 1.1.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.2 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 2 |  |  |
| 1.2.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 24 |
| 1.2.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 27 |
| 1.2.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.3 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 3 |  |  |
| 1.3.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 23 |
| 1.3.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 23 |
| 1.3.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.4 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 4 |  |  |
| 1.4.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 24 |
| 1.4.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 27 |
| 1.4.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.5 | Инженерные заграждения с креплением к земле территория ПУ |  |  |
| 1.5.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 42 |
| 1.5.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125 с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 42 |
| 1.5.3 | Калитка с э/м замком | шт. | 1 |
| 1.6 | Противотаранные заграждения и шлагбаумы |  |  |
| 1.6.1 | Противотаранные заграждения из швеллера №12 (стойки и перекладины) | шт. | 12 |
| 1.6.2 | Шлагбаум | шт. | 3 |
| 1.7 | Инженерные заграждения промежуточных опор мостового сооружения с креплением к конструкции ОТИ |  |  |
| 1.7.1 | Козырьковые заграждения КЗР-125 с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 240 |

- Оборудование системы связи и оповещения

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станционное оборудование |  |  |
|  | Консоль микрофонная | шт. | 1 |
|  | Автоматический селектор зон | шт. | 1 |
|  | Аварийный автоматический селектор зон | шт. | 1 |
|  | Усилитель мощности | шт. | 1 |
|  | Цифровой модуль речевых сообщений | шт. | 1 |
|  | Блок защиты от молний | шт. | 1 |
|  | Громкоговоритель (звуковой прожектор) | шт. | 17 |
|  | Блок розеток | шт. | 1 |
|  | Комплект кабелей заземления, 7 шт. | шт. | 1 |
|  | Клеммная колодка | шт. | 1 |
|  | Кабель нуль-модемный 15м | шт. | 1 |
|  | Штекер TRS | шт. | 6 |
|  | Кабельные линии |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 2x1,5 | м | 2750 |
|  | Кабель ВВГнг 2x4,0 | м | 2700 |
|  | Кабель микрофонный КММ 2х0,12 | м | 20 |
|  | Кабель ПВ3 1,5 | м | 30 |

- Оборудование системы телевизионного наблюдения

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оконечное оборудование |  |  |
|  | IP Камера поворотная (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) с ИК-подсветкой | шт. | 5/2 |
|  | IP Камера (в термокожухе) (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) | шт. | 1 |
|  | IP Камера стационарная (в термокожухе) (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) | шт. | 6 |
|  | IP Камера стационарная (в термокожухе) (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) | шт. | 30/33 |
|  | IP Камера стационарная (в термокожухе) (2МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) | шт. | 2 |
|  | ИК прожектор тип 1 | шт. | 32 |
|  | ИК прожектор тип 2 | шт. | 6 |
|  | IP Камера стационарная цилиндрическая (4MP, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) с ИК-подсветкой | шт. | 1 |
|  | Камера купольная (2МР, 2.8мм) с ИК-подсветкой | шт | 1 |
|  | Внешний активный микрофон | шт | 2 |
|  | Источник питания | шт | 1 |
|  | Неуправляемый коммутатор 5 портов | шт | 1 |
|  | Станционное и серверное оборудование |  |  |
|  | Шкаф напольный 38U | шт. | 1 |
|  | Модуль на 2 вентилятора | шт. | 1 |
|  | Полка консольная, 1U, 19" | шт. | 1 |
|  | Комплект кабелей заземления для шины и стойки | шт. | 1 |
|  | Блок розеток | шт. | 1 |
|  | Направляющие уголки (L=720мм) компл. 2шт. | шт. | 3 |
|  | Шина заземления (медная) горизонтальная | шт. | 1 |
|  | Кабельный организатор 1U с кольцами | шт. | 2 |
|  | Комплект монтажный (болт М6, квадратная гайка, шайба (10шт.) | шт. | 5 |
|  | Комплект кабелей заземления, 7 шт. | шт. | 1 |
|  | Кросс оптический 19 на 8 портов | шт. | 1 |
|  | Одномодовый оптический пигтейл FC9/125 SM 1,5м | шт. | 8 |
|  | Проходной адаптер FC-FC, SM | шт. | 8 |
|  | Комплект деталей для защиты места сварки | шт. | 8 |
|  | Одномодовый оптический патч-корд FC/PC-LC/PC дуплексный 1м. | шт. | 4 |
|  | Одномодовый оптический патч-корд LC/PC-LC/PC дуплексный 3м. | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 1 |
|  | Модуль двухволоконный, 1310 нм, SM, LC, IND, 10км | шт. | 4 |
|  | Источник питания 12В/2А | шт. | 1 |
|  | Коммутатор, 12 портов | шт. | 1 |
|  | Монитор 23 | шт. | 4 |
|  | Кабель VGA-VGA, 10м | шт. | 3 |
|  | ИБП 1000ВА | шт. | 1 |
|  | АРМ оператора со специализированным ПО | шт. | 1 |
|  | Мышь оптическая | шт. | 1 |
|  | Клавиатура | шт. | 1 |
|  | Цифровой видеорегистратор на 24 IP устройств | шт. | 2 |
|  | Специальный видеорегистратор для фиксации а/м номеров на 2 канала | шт. | 1 |
|  | Жёсткий диск 3,5 SATA 2ТБ | шт. | 12 |
|  | Источник бесперебойного питания 3000ВА | шт. | 3 |
|  | Штекер 8P8C | шт. | 12 |
|  | Штекер кабельный приборный | шт. | 2 |
|  | Кабель ПВС 3х2,5 | м | 6 |
|  | Сетевой фильтр | шт. | 1 |
|  | ПО удалённого рабочего места администратора | шт. | 1 |
|  | Клеммная колодка | шт. | 1 |
|  | Коммутатор, 8 портов | шт. | 1 |
|  | Видеорегистратор для фиксации номеров на 4 канала | шт. | 1 |
|  | Шкафы оптические уличные |  |  |
|  | ШК 1.1: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 1 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 1 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 2 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый SFG-L01 | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 2 | шт. | 2 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 1.2: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 1 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м | шт. | 1 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 2 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Источник питания AC/24V для поворотной камеры | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 3 |
|  | Грозозащита тип 2 | шт. | 1 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 1.3: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 1 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 1 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 2 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 2 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 1.4: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 1 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 1 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 2 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Источник питания AC/24V для поворотной камеры | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 4 |
|  | Грозозащита тип 2 | шт. | 1 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 1.5: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Шкаф кроссовый настенный мини-8 со сплайс-пластиной, SC | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Источник питания 24в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 3 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 1.6: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 2 | шт. | 3 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 1.7: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 3 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 1.8: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка BF106 металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 2 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 2.1: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 1 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 1 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 1 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 2 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 2.2: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка BF106 металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 1 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 1 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 2 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Источник питания AC/24V для поворотной камеры | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 2 |
|  | Грозозащита тип 2 | шт. | 1 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 2.3: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка BF106 металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс КРУН-8 со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 2 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 2.4: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Источник питания AC/24V для поворотной камеры | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 4 |
|  | Грозозащита тип 2 | шт. | 1 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 2.5: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Источник питания 24в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 4 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 2.6: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 4 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 3 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | ШК 2.7: |  |  |
|  | Шкаф коммутационный 400*500*210 с монтажной платой, без реек | шт. | 1 |
|  | DIN-рейка металлическая 7,5x35x360 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 10 мм - 4 шт. | шт. | 1 |
|  | Муфта вводная МВПнг для металлорукава 32 | шт. | 5 |
|  | Оптический кросс со сплайс пластиной | шт. | 1 |
|  | Адаптер проходной LC-LC SM | шт. | 2 |
|  | Патч-корд ШОС-2.0-LC/UPC-LC/UPC-SM-1м дуплекс | шт. | 2 |
|  | Пигтейл LC/UPC 1м | шт. | 4 |
|  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
|  | SFP модуль двухволоконный, одномодовый | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 6А | шт. | 1 |
|  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
|  | Грозозащита тип 1 | шт. | 4 |
|  | Шина нулевая в корпусе на DIN-рейку, 7 отверстий | шт. | 2 |
|  | Кабельные линии |  |  |
|  | Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 | м | 1650 |
|  | Кабель ВВГнг-LS 2x2,5 | м | 3400 |
|  | Кабель ВВГнг-LS 1x6 | м | 18 |
|  | Кабель оптоволоконный ОККМ(н)-01-6х4Е3-(2,7) | м | 3400 |
|  | Кабель сигнальный FTP уличный | м | 3400 |
|  | Кабель сигнальный UTP4-C5E-SOLID | м | 50 |

Оборудование системы управления доступом и охранной сигнализации

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периферийное оборудование |  |  |
|  | Блок обнаружения электронный охранной сигнализации вибросейсмический с монтажным и ремонтным комплектами | к-т | 1 |
|  | Элемент вибрационный чувствительный длиной до 200 м | к-т | 1 |
|  | Считыватель Proximity карт | к-т | 2 |
|  | Датчик магнитоконтактный | к-т | 2 |
|  | Электромагнитный замок с комплектом крепления | к-т | 2 |
|  | Извещатель охранный объемный радиоволновой | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 6 |
|  | Доводчик двери | к-т | 2 |
|  | Источник питания РИП-24 | к-т | 1 |
|  | Аккумулятор 12В, емкость 40 Ач | шт. | 2 |
|  | Станционное оборудование |  |  |
|  | ПЭВМ в корпусе mini-tower платформа x64 c жестким диском и видеокартой | шт. | 1 |
|  | 24" ЖК монитор | шт. | 1 |
|  | Комплект клавиатура + мышь USB | к-т | 1 |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | к-т | 1 |
|  | Пульт контроля и управления "С2000М" | к-т | 1 |
|  | Кабель подключения пульта "С2000" к персональному компьютеру | к-т | 1 |
|  | Контроллер доступа "С2000-2" | к-т | 2 |
|  | Контроллер двухпроводной линии “С2000-КДЛ” | шт. | 1 |
|  | Сетевой фильтр на 5 розеток, длина кабеля 3м | к-т | 1 |
|  | Источник вторичного электропитания РИП-12 исп. 06 | к-т | 1 |
|  | Аккумулятор 12В, емкость 40 Ач | шт | 2 |
|  | ИБП 3000VA | к-т | 1 |
|  | ИБП 1000VA | шт. | 1 |
|  | Принтер лазерный А4 | к-т | 1 |
|  | Блок защиты линии питания от грозовых разрядов и опасных перенапряжений аппаратуры | к-т | 3 |
|  | Программное обеспечение |  |  |
|  | Операционная система для ПК семейства Windows | к-т | 1 |
|  | Антивирусное ПО | к-т | 1 |
|  | АРМ «Орион» исп.20 | к-т | 1 |
|  | Сервер «Орион Про» | к-т | 1 |
|  | Администратор базы данных «Орион Про» | к-т | 1 |
|  | Оперативная задача «Орион Про» исп.20 | к-т | 1 |
|  | Генератор отчетов «Орион Про» | к-т | 1 |
|  | Материалы |  |  |
|  | Коробка распределительная 4/25 | к-т | 1 |
|  | Коробка распределительная 4/100 | к-т | 1 |
|  | Коробка распределительная 4/1 | шт. | 6 |
|  | Шнур питания 220В вилка | шт. | 2 |
|  | Провод ПВ-3 2,5 | м | 15 |
|  | Кабельные линии |  |  |
|  | Кабель ТПВнг 5x2x0,5 | м | 5 |
|  | Кабель ТПВнг 10x2x0,5 | м | 30 |
|  | Кабель ВВГчг 2x2,5 | м | 35 |
|  | Кабель КМПВнг-LS 2x0,5 | м | 140 |
|  | Кабель КМПВнг-LS 7x0,5 | м | 40 |
|  | Кабель ВВГчг 3x2,5 | м | 35 |
|  | Кабель КССПВэп 4x2x0,52 | м | 5 |
|  | Провод МГШВ1х0,5 | м | 5 |

Оборудование системы пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станционное оборудование |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | к-т | 1 |
|  | Коробка распределительная | шт. | 6 |
|  | Оконечное оборудование |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт. | 8 |
|  | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
|  | Световое табло "ВЫХОД" | шт. | 1 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт. | 2 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт. | 1 |
|  | Кабельные линии |  |  |
|  | Кабель ШВВП 2x0,5 | м | 5 |
|  | Кабель КСПВнг LS 2x0.5 | м | 40 |
|  | Кабель КМВВнг LS 2x2x0,5 | м | 30 |
|  | Кабель ВВГчг 2x2,5 | м | 5 |
|  | Кабель ВВГчг 3x2,5 | м | 10 |
|  | Провод МГШВ 1х0,5 | м | 1 |

Оборудование караульного помещения

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мебель |  |  |
|  | Стол рабочий угловой 90° | шт. | 1 |
|  | Стол письменный | шт. | 1 |
|  | Тумба выкатная | шт. | 2 |
|  | Подставка под системный блок | шт. | 2 |
|  | Кресло оператора | шт. | 2 |
|  | Стол письменный | шт. | 1 |
|  | Стул ИЗО (ткань черная/черный) | шт. | 3 |
|  | Шкаф для документов (стеклянные двери) | шт. | 1 |
|  | Шкаф для одежды | шт. | 1 |
|  | Умывальник с подогревом | шт. | 1 |
|  | Вертикальные жалюзи тканевые (на окна) | шт. | 3 |
|  | Бытовая техника |  |  |
|  | Холодильник | шт. | 1 |
|  | Микроволновая печь | шт. | 1 |
|  | Чайник электрический |  | 1 |
|  | Сплит-система | шт. | 3 |
|  | Конвекторы электрические | шт. | 2 |
|  | Прочее оборудование |  |  |
|  | Мобильная туалетная кабина | шт. | 1 |
|  | Средства пожаротушения |  |  |
|  | Колба порошковая | шт. | 2/1 |
|  | Огнетушитель ОП-2 | шт. | 2 |
|  | Огнетушитель ОУ-2 | шт. | 1 |

Оборудование электрического освещения и силовое электрооборудование

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вводно-распределительное устройство в караульном помещении |  |  |
|  | Шкаф навесной, металлический | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 32А | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 16А | шт. | 8 |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 10А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения 4-х пол. 40/0,ЗА | шт. | 1 |
|  | Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,03 А | шт. | 5 |
|  | Контактор 230В, 24А | шт. | 4 |
|  | Аварийный источник электроснабжения |  |  |
|  | Контейнерная дизельная электростанция SDMOT33K/Wex/Auto в комплекте, в т.ч.: | к-т | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея 70Ач | шт. | 1 |
|  | Огнетушитель (колба порошковая) | шт. | 1 |
|  | Светильник | шт. | 1 |
|  | Электрооборудование и установочные изделия |  |  |
|  | Потолочный светильник | шт. | 6 |
|  | Настенный светильник | шт. | 1 |
|  | Прожектор световой | шт. | 1 |
|  | Розетка электрическая IP23 | шт. | 10 |
|  | Кабельные линии |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3x1,5 | м | 35 |
|  | Кабель ВВГнг 3x2,5 кв.мм | м | 200 |
|  | Кабель ВВГнг 5x6 кв.мм | м | 10 |
|  | Провод 1x10 кв.мм | м | 10 |

Оборудование внешнего электроснабжения

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрический шкаф в ТП (на границе разграничения балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности)) |  |  |
|  | Шкаф навесной, металлический | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 40А | шт. | 1 |
|  | Счетчик электрической энергии 380/220В, 5-60А | шт. | 1 |
|  | Кабельные линии |  |  |
|  | Кабель самонесущий с алюминиевыми жилами (СИП) | м | 450 |
|  | Кабель ВВГнг 5х25 | м | 30 |
|  | Линейная арматура для подвеса кабеля | к-т | 1 |
|  | Контур заземления | к-т | 1 |

Оборудование системы передачи данных

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна-усилитель LTE 25dB (внешняя) | шт. | 1 |
|  | Мачта | шт. | 1 |
|  | Гермобокс | шт. | 1 |
|  | Комплект питания PoE | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор 4G | шт. | 1 |
|  | Модем универсальный 2G/3G/4G | шт. | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (СИСТЕМ) И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НА ОБЪЕКТЕ:

«Путепровод (левый, правый) на км 25+569 автомобильной дороги А-104 Москва-Дмитров-Дубна»

| - Оборудование инженерных заграждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во |
| 1.1 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 1 |  |  |
| 1.1.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 36 |
| 1.1.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 30 |
| 1.1.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.2 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 2 |  |  |
| 1.2.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 35 |
| 1.2.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 29 |
| 1.2.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.3 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 3 |  |  |
| 1.3.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 35 |
| 1.3.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 29 |
| 1.3.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.4 | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 4 |  |  |
| 1.4.1 | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 41 |
| 1.4.2 | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 35 |
| 1.4.3 | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.5 | Противотаранные заграждения |  |  |
| 1.5.1 | Противотаранные заграждения из швеллера №12 (стойки и перекладины) | шт. | 3 |
| 1.6 | Инженерные заграждения промежуточных опор мостового сооружения с креплением к конструкции ОТИ |  |  |
| 1.6.1 | Козырьковые заграждения КЗР-125 с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 192 |
| - Оборудование системы охранной сигнализации |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 2.1 | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 2 |
| 2.2 | Блок сигнально-пусковой | шт. | 2 |
| 2.3 | Преобразователь интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 2 |
| 2.4 | Промышленный источник питания 12в | шт. | 2 |
| 2.5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 4 |
| 2.6 | Электромагнитное реле 12в | шт. | 4 |
| 2.7 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный | шт. | 12 |
|  | Кабельные линии |  |  |
| 2.8 | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 15 |
| 2.9 | Кабель сигнальный, витая пара, категория 5е, 4х2х0,52 | м | 10 |
| 2.10 | Кабель сигнальный, для внешней прокладки, кат. 5е, 4х2х0,52 | м | 2000 |
| 2.11 | Разъём 8P8C | шт. | 10 |
| 2.12 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | м | 1000 |
| - Оборудование системы громкоговорящего оповещения |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 3.1 | Рупорный громкоговоритель 30 Ватт | шт. | 5/4 |
| 3.2 | Прибор речевого оповещения Рупор-200 | шт. | 1 |
| 3.3 | Нагреватель | шт. | 1 |
| 3.4 | Терморегулятор | шт. | 1 |
| 3.5 | Аккумулятор 12В, 17Ач | шт. | 2 |
| 3.6 | Шкаф RAL7035, с МП 600х600х350mm | шт. | 1 |
| 3.7 | Устройство защиты цепей питания с переменным напряжением (100-120V AC) | шт. | 2 |
| 3.8 | Розетка | шт. | 1 |
| 3.9 | DIN-рейка металлическая 7,5х35 | м | 1,8 |
| 3.10 | Ограничитель перенапряжений питания 220В УЗП-220 | шт. | 1 |
| 3.11 | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 |
| 3.12 | Разъём 8P8C | шт. | 2 |
|  | Кабельные линии |  |  |
| 3.13 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | м | 180 |
| 3.14 | Коробка распределительная | шт. | 4 |
| 3.15 | Коробка ответвительная с сальниками | шт. | 4 |
| 3.16 | Кабельсигнальный UTP4-C5E-solid-OUTDOOR 40 | м | 20 |
| 3.17 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | м | 184 |
| - Оборудование системы телевизионного наблюдения |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Оборудование ШК 1.1 |  |  |
| 4.1 | Шкаф коммутационный 600*600*250 | шт. | 1 |
| 4.2 | Нагреватель | шт. | 1 |
| 4.3 | Терморегулятор | шт. | 1 |
| 4.4 | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 2/1 |
| 4.5 | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 3/2 |
| 4.6 | SFP-модуль | шт. | 2 |
| 4.7 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 4.8 | Розетка | шт. | 1 |
| 4.9 | Ограничитель перенапряжений питания 220В | шт. | 1 |
| 4.10 | Шкаф кроссовый настенный со спайс-пластиной, SC | шт. | 1 |
| 4.11 | Пигтейл оптический LC-PC | шт. | 4 |
| 4.12 | Проходной адаптер DLC-DLC-SM | шт. | 2 |
| 4,13 | Патчкорд оптический DLC/UPC-DLC/UPC SM 1м | шт. | 2 |
| 4.14 | КЗ Комплект для заземления в шкаф | шт. | 1 |
| 4.15 | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 |
| 4.16 | Однопортовая громозащита Ethernet 10/100 Мбит/с для устройства с PoE | шт. | 6 |
| 4.17 | Разъём 8P8C | шт. | 12 |
|  | Оборудование ШК 1.2 |  |  |
| 4,18 | Шкаф коммутационный 600*600*250 | шт. | 1 |
| 4.19 | Нагреватель | шт. | 1 |
| 4.20 | Терморегулятор | шт. | 1 |
| 4.21 | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
| 4.22 | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
| 4.23 | SFP-модуль | шт. | 2 |
| 4.24 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 4.25 | Однопортовая грозозащита | шт. | 51/1 |
| 4.26 | Источник питания 24 В 4.5 А переменного тока БП-М 24-4,5 | шт. | 5 |
| 4.27 | Розетка | шт. | 1 |
| 4.28 | Ограничитель перенапряжений питания 220В | шт. | 1 |
| 4.29 | Шкаф кроссовый настенный со спайс-пластиной, SC | шт. | 1 |
| 4.30 | Пигтейл оптический LC-PC | шт. | 4 |
| 4.31 | Проходной адаптер DLC-DLC-SM | шт. | 2 |
| 4.32 | Патчкорд оптический DLC/UPC-DLC/UPC SM 1м | шт. | 2 |
| 4.33 | КЗ Комплект для заземления в шкаф | шт. | 1 |
| 4.34 | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 |
| 4.35 | Однопортовая громозащита Ethernet 10/100 Мбит/с для устройства с PoE | шт. | 4 |
| 4.36 | Разъём 8P8C | шт. | 8 |
|  | Видеокамеры |  |  |
| 4.37 | Видеокамера стационарная цилиндрическая (5МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) с ИК-подсветкой | шт. | 10 |
|  | Система натяжения кабелей и кабель |  |  |
| 4.38 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | м | 180 |
| 4.39 | Узел крепления УК-П-02 (оцинковка) | шт. | 10 |
| 4.40 | Крюк для плоских поверхностей | шт. | 4 |
| 4.41 | Трос для растяжки DIN 3055, 3060, 3068 6мм | м | 100 |
| 4.42 | Подвесы для крепления кабеля к стальным тросам | шт. | 2 |
| 4.43 | Анкерный натяжной зажим AC7 500 | шт. | 2 |
| 4.44 | Зажим поддерживающий типа ППО-6,5/8,0-06 | шт. | 4 |
| 4.45 | Талреп С+О М12 | шт. | 4 |
| 4.46 | Коуш 6 мм | шт. | 8 |
| 4.47 | Зажим для тросса 6мм | шт. | 16 |
| 4.48 | Кабель оптический ОПД-1х4/5х8Е-12 | м | 310 |
| 4.49 | Кабель сигнальный UTP-P 4x2 cat 5e Out | м | 440 |
| - Оборудование системы электрического освещения и силового электрооборудования |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 5.1 | Шкаф компактный распределительный навесной, 400х300х210 мм, IP65 | шт. | 1 |
| 5.2 | Ограничитель перенапряжения T1 1P 25кА 255В, тип 1 | шт. | 1 |
| 5.3 | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 2 |
| 5.4 | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 3 |
| 5.5 | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 2 |
| 5.6 | Прожектора |  |  |
| 5.7 | Прожектор светодиодный, 2900 Лм, IP65 | шт. | 8 |
| 5.8 | Кабеленесущая система и кабель |  |  |
| 5.9 | Деталь закладная фундамента ЗФ-30/12/Д500-3,0-б (ТАНС.31.006.000) | шт. | 4 |
| 5.10 | Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.042.000) | шт. | 4 |
| 5.11 | Стяжной хомут для фазных жил меннее 70 мм2 (Е778) | шт. | 18 |
| 5.12 | Саммонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами, (СИП-" 2х16) | м | 226 |
| 5.13 | Бугель (NB20) | шт. | 14 |
| 5.14 | Анкерный кронштейн (CA16) | шт. | 5 |
| 5.15 | Натяжной зажим для СИП с сечением нулевой жилы 6-25 мм2 (DN123) | шт. | 5 |
| 5.16 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 3,5 |
| 5.17 | Зажим для ЗП6 (P72) | упак | 7 |
| 5.18 | Плашечный зажим (CD35) | шт. | 9 |
| 5.19 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 | шт. | 100 |
| 5.20 | Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) | шт. | 1 |
| 5.21 | Шина заземления (ВВ 10 Е) | шт. | 2 |
| 5.22 | Шина зануления (ВВ 10 Е) | шт. | 2 |
| 5.23 | Пластина для ввода кабеля abstop 400x250 (13+1 отверстие) | шт. | 1 |
| 5.24 | Труба водогазопроводная ВГП 65х4см1-3сп/пс, (ГОСТ 3262-75) | м | 12 |
| 5.25 | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 222 |
| 5.26 | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | м | 35 |
| 5.27 | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 1450 |
| 5.28 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | м | 50 |
| 5.29 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 |
| 5.30 | Труба ПНД гибкая двустенная для прокладки кабеля под землей, (NR063) | м | 168 |
| 5.31 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм | м | 7 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (СИСТЕМ) И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НА ОБЪЕКТЕ:

«Путепровод через Новое шоссе на км 26+463 (левый, правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна»

| - Оборудование инженерных заграждений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1 |  | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 1 |  |  |
| 1.1.1 |  | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 41 |
| 1.1.2 |  | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 37 |
| 1.1.3 |  | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.2 |  | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 2 |  |  |
| 1.2.1 |  | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 36 |
| 1.2.2 |  | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 32 |
| 1.2.3 |  | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.3 |  | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 3 |  |  |
| 1.3.1 |  | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 34 |
| 1.3.2 |  | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 28 |
| 1.3.3 |  | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.4 |  | Инженерные заграждения с креплением к земле устой 4 |  |  |
| 1.4.1 |  | Инженерные заграждения, состоящие из металлических стоек квадратного сечения и 3d сетчатых панелей | п.м. | 78 |
| 1.4.2 |  | Козырьковые заграждения КЗР-125с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 30 |
| 1.4.3 |  | Калитка с механическим замком | шт. | 1 |
| 1.6 |  | Шлагбаумы |  |  |
| 1.6.1 |  | Шлагбаумы | шт. | 1 |
| 1.7 |  | Инженерные заграждения промежуточных опор мостового сооружения с креплением к конструкции ОТИ |  |  |
| 1.7.1 |  | Козырьковые заграждения КЗР-125 с укреплённой на них АКЛ | п.м. | 192 |
| - Оборудование системы охранной сигнализации |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 2.1 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-10 | шт. | 2 |
| 2.2 |  | Преобразователь интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet С2000-Ethernet | шт. | 2 |
| 2.3 |  | Устройство радиоприёмное тревожной сигнализации | шт. | 1 |
| 2.4 |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 2 |
| 2.5 |  | Промышленный источник питания 12в | шт. | 2 |
| 2.6 |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 4 |
| 2.7 |  | Электромагнитное реле 12в | шт. | 4 |
| 2.8 |  | Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная | шт. | 2 |
| 2.9 |  | Извещатель охранный линейный оптико-электронный | шт. | 12 |
| 2.10 |  | Модуль расширения тревожной сигнализации | шт. | 1 |
|  |  | Кабельные линии |  |  |
| 2.11 |  | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 15 |
| 2.12 |  | Кабель сигнальный, витая пара, категория 5е, 4х2х0,52 | м | 10 |
| 2.13 |  | Кабель сигнальный, для внешней прокладки, кат. 5е | м | 2100 |
| 2.14 |  | Разъём 8Р8С | шт. | 10 |
| 2.15 |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | м | 1000 |
| 2.16 |  | Навесной замок Булат ВС2Б-10 | шт. | 4 |
| - Оборудование системы громкоговорящего оповещения |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 3.1 |  | Микрофон настольный | шт. | 1 |
| 3.2 |  | ПО "Аудио Сервер" | шт. | 1 |
| 3.3 |  | Рупорный громкоговоритель 30 Ватт | шт. | 5/4 |
| 3.4 |  | Прибор речевого оповещения Рупор-200 | шт. | 1 |
| 3.5 |  | Нагреватель | шт. | 1 |
| 3.6 |  | Терморегулятор | шт. | 1 |
| 3.7 |  | Аккумулятор 12В, 17Ач | шт. | 2 |
| 3.8 |  | Шкаф RAL7035, с МП 600х600х350mm | шт. | 1 |
| 3.9 |  | Устройство защиты цепей питания с переменным напряжением (100-120V AC) | шт. | 2 |
| 3.10 |  | Розетка | шт. | 1 |
| 3.11 |  | Ограничитель перенапряжений питания 220В УЗП-220 | шт. | 1 |
| 3.12 |  | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 2 |
| 3.13 |  | Шина N нулевая на большом изоляторе на Din-рейку 12 отверстий | шт. | 4 |
|  |  | Кабель |  |  |
| 3.14 |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | м | 180 |
| 3.15 |  | Разъём 8P8C | шт. | 2 |
| 3.16 |  | Кабель сигнальный UTP4-C5E-solid-OUTDOOR 40 | м | 90 |
| 3.17 |  | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | м | 800 |
| - Оборудование системы телевизионного наблюдения |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  | Оборудование ШК 1.1 |  |  |
| 4.1 |  | Шкаф коммутационный 600*600*250 | шт. | 1 |
| 4.2 |  | Нагреватель | шт. | 1 |
| 4.3 |  | Терморегулятор | шт. | 1 |
| 4.4 |  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 2/1 |
| 4.5 |  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 2/1 |
| 4.7 |  | SFP-модуль | шт. | 2 |
| 4.8 |  | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 4.9 |  | Розетка | шт. | 1 |
| 4.10 |  | Ограничитель перенапряжений питания 220В | шт. | 1 |
| 4.11 |  | Шкаф кроссовый настенный со спайс-пластиной, SC | шт. | 1 |
| 4.12 |  | Пигтейл оптический LC-PC | шт. | 4 |
| 4.13 |  | Патчкорд оптический DLC/UPC-DLC/UPC SM 1м | шт. | 2 |
| 4,14 |  | Проходной адаптер DLC-DLC-SM | шт. | 2 |
| 4.15 |  | КЗ Комплект для заземления в шкаф | шт. | 1 |
| 4.16 |  | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 |
| 4.17 |  | Однопортовая громозащита Ethernet 10/100 Мбит/с для устройства с PoE | шт. | 6/5 |
| 4.18 |  | Разъём 8P8C | шт. | 12 |
|  |  | Оборудование ШК 1.2 | шт. |  |
| 4.19 |  | Шкаф коммутационный 600*600*250 | шт. | 1 |
| 4.20 |  | Нагреватель | шт. | 1 |
| 4.21 |  | Терморегулятор | шт. | 1 |
| 4.22 |  | Источник питания для коммутатора 48в | шт. | 1 |
| 4.23 |  | Коммутатор PoE af/at, 8 портов | шт. | 1 |
| 4.25 |  | SFP-модуль | шт. | 2 |
| 4.26 |  | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 4.27 |  | Розетка | шт. | 1 |
| 4.28 |  | Ограничитель перенапряжений питания 220В | шт. | 1 |
| 4.29 |  | Шкаф кроссовый настенный со спайс-пластиной, SC | шт. | 1 |
| 4.30 |  | Пигтейл оптический LC-PC | шт. | 4 |
| 4.31 |  | Патчкорд оптический DLC/UPC-DLC/UPC SM 1м | шт. | 2 |
| 4.32 |  | Проходной адаптер DLC-DLC-SM | шт. | 2 |
| 4.33 |  | КЗ Комплект для заземления в шкаф | шт. | 1 |
| 4.34 |  | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 1 |
| 4.35 |  | Однопортовая грозозащита | шт. | 5 |
| 4.36 |  | Разъём 8P8C | шт. | 10 |
|  |  | Оборудование ПУ | шт. |  |
| 4.37 |  | Цифровой видеорегистратор на 21/Р устройства | шт. | 1 |
| 4.38 |  | Жесткий диск SATA-3Tb | шт. | 2 |
| 4.39 |  | АРМ оператора | шт. | 1 |
| 4.40 |  | Монитор 27” | шт. | 2 |
| 4.41 |  | Мышь оптическая | шт. | 1 |
| 4.42 |  | Клавиатура | шт. | 1 |
| 4.43 |  | SPF-модуль | шт. | 2 |
| 4.44 |  | Пигтейл оптический LC-PC | шт. | 4 |
| 4.45 |  | Проходной адаптер DLC-DLC-SM | шт. | 2 |
| 4.46 |  | Патчкорд оптический DLC/UPC-DLC/UPC SM | шт. | 2 |
|  |  | Видеокамеры |  |  |
| 4.47 |  | Видеокамера стационарная цилиндрическая (5МР, вариофокальный объектив с изменяемым фокусным расстоянием) с ИК-подсветкой | шт. | 11 |
|  |  | Система натяжения кабелей и кабель |  |  |
| 4.48 |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | м | 180 |
| 4.49 |  | Узел крепления УК-П-02 (оцинковка) | шт. | 7 |
| 4.50 |  | Крюк для плоских поверхностей | шт. | 2 |
| 4.51 |  | Трос для растяжки DIN 3055, 3060, 3068 6мм | м | 50 |
| 4.52 |  | Подвесы для крепления кабеля к стальным тросам | шт. | 2 |
| 4.53 |  | Анкерный натяжной зажим AC7 500 | шт. | 4 |
| 4.54 |  | Зажим поддерживающий типа ППО-6,5/8,0-06 | шт. | 3 |
| 4.55 |  | Талреп С+О М12 | шт. | 2 |
| 4.56 |  | Коуш 6 мм | шт. | 4 |
| 4.57 |  | Зажим для тросса 6мм | шт. | 8 |
| 4.58 |  | Кабель сигнальный UTP-P 4x2 cat 5e Out | м | 470 |
| 4.59 |  | Кабель оптический ОПД-1х4/5х8Е-12 | м | 280 |
| - Оборудование системы электрического освещения и силового электрооборудования |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 5.1 |  | Шкаф компактный распределительный навесной, 400х300х210 мм, IP65 | шт. | 1 |
| 5.2 |  | Ограничитель перенапряжения T1 1P 25кА 255В, тип 1 | шт. | 1 |
| 5.3 |  | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 2 |
| 5.4 |  | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 3 |
| 5.5 |  | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 2 |
|  |  | Прожектора |  |  |
| 5.6 |  | Прожектор светодиодный, 2900 Лм, IP65 | шт. | 8 |
|  |  | Кабеленесущая система и кабель |  |  |
| 5.7 |  | Деталь закладная фундамента ЗФ-30/12/Д500-3,0-б (ТАНС.31.006.000) | шт. | 2 |
| 5.8 |  | Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.042.000) | шт. | 2 |
| 5.9 |  | Стяжной хомут для фазных жил менее 70 мм2 (Е778) | упак | 1 |
| 5.10 |  | Самонесущий изолированный провод с алюминевыми жилами, (СИП-2 2х16) | м | 122 |
| 5.11 |  | Бугель (NB20) | шт. | 4 |
| 5.12 |  | Комплект промежуточной подвески (СИП) | компл. | 1 |
| 5.13 |  | Анкерный кронштейн (CA16) | шт. | 2 |
| 5.14 |  | Натяжной зажим для СИП с сечением нулевой жилы 6-25 мм2 (DN123) | шт. | 2 |
| 5.15 |  | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 3 |
| 5.16 |  | Зажимы для соединения СИП с кабелем (P 151+BI) | упак | 1 |
| 5.17 |  | Зажим для ЗП6 (P72) | упак | 1 |
| 5.18 |  | Плашечный зажим (CD35) | шт. | 7 |
| 5.19 |  | Колпачок изолирующий (CE6-35) | упак | 1, |
| 5.20 |  | Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) | шт. | 1 |
| 5.21 |  | Шина заземления (ВВ 10 Е) | шт. | 2 |
| 5.22 |  | Шина зануления (ВВ 10 Е) | шт. | 2 |
| 5.23 |  | Пластина для ввода кабеля 400x250 (13+1 отверстие) | шт. | 1 |
| 5.24 |  | Труба водогазопроводная ВГП 65х4см1-3сп/пс, (ГОСТ 3262-75) | м | 18 |
| 5.25 |  | Кабель огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 307 |
| 5.26 |  | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | м | 32 |
| 5.27 |  | Кабель силовой огнестойкий марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 1150 |
| 5.28 |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | м | 45 |
| 5.29 |  | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 |
| 5.30 |  | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 8 |
| 5.31 |  | Труба ПНД гибкая двустенная для прокладки кабеля под землей, (NR063) | м | 178 |
| 5.32 |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм | м | 7 |

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Исполнителя: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Государственному контракту№

от «___» ______2026г.

Регламент обслуживания ИТСОТБ ОТИ.

- Общие указания.

Настоящий Регламент является документом, определяющим объём и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства указанных в Приложении № 1 к Контракту (далее – Объекты):

На каждом из объектов реализовано оснащение ИТСОТБ по типовой схеме, включающей в себя следующие инженерно-технические системы и оборудование:

система инженерных заграждений обеспечения транспортной безопасности;

система телевизионного наблюдения (СТН);

система контроля и управления доступа (СКУД) и охранно- пожарной сигнализации (СОС);

система передачи данных и извещений (СПД);

система связи и оповещения (ССО);

система электропитания и охранного освещения.

Всё оборудование имеет круглосуточный режим работы, отключение допускается только для проведения соответствующих регламентных работ или ремонта (замены).

Настоящий Регламент является основным документом, определяющим объём и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ, своевременное и качественное выполнение которых обеспечивает требуемый уровень эксплуатационной надёжности и готовности системы в целом.

Перечень совместно применяемых документов:

- Проектная и исполнительная документация на оснащение объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства ИТСОТБ;

- Эксплуатационная документация на все виды ИТСОТБ (паспорта, инструкции по эксплуатации, формуляры, поставляемые совместно с ИТСОТБ);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811)

Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания (ТО):

- полугодовое;

- ежеквартальное;

- ежемесячное.

- Меры безопасности

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на Объектах данным Регламентом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также иными действующими нормативно-техническими документами.

Работы по техническому обслуживанию высоко расположенных частей (оборудования) ИТСОТБ должны выполняться с применением специально предназначенных для этих целей лестниц (стремянок) или иных механизмов и приспособлений Альпинистского снаряжения.

Работы по техническому обслуживанию прилегающих к проезжим зонам мостов частей (оборудования) ИТСОТБ, должны сопровождаться установкой временных дорожных знаков, обеспечивающих организацию объезда автотранспортом зоны обслуживания и ремонта, согласно соответствующей утвержденной схемой организации дорожного движения в местах производства работ на период выполнения работ.

Для предотвращения ошибочной подачи напряжения на оборудование, с которым работает обслуживающий персонал, подключать источники электроэнергии к сети допускается с разрешения должностного лица, ответственного за проведение данного вида работ.

В случае возникновения аварийных ситуаций, работу по техническому обслуживанию следует прекратить и принять меры по устранению аварийной ситуации. Продолжать работу по техническому обслуживанию следует только после полной ликвидации причин и условий, вызвавших аварийную ситуацию.

- Порядок регламентных работ

3.1 Требование к персоналу, выполняющему регламентные работы.

К проведению регламентных работ допускается персонал:

- в возрасте не моложе 18 лет;

- прошедший медицинский осмотр, в соответствии с требованиями ст. 10 16-ФЗ и имеющий справки из медицинских учреждений и соответствующих компетентных органов;

- имеющий свидетельство об аттестации, выданное уполномоченным органом в области обеспечения транспортной безопасности, имеющий право выполнять работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности. (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2023 № 1518 и Постановление Правительства РФ от 01.06.2023 № 905«О порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности»);

- для обслуживания оборудования энергоснабжения – специалисты, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, а руководитель работ не ниже IV;

- для техника – наличие удостоверения электромонтера по обслуживанию электроустановок 5 разряда;

- прошедшим специальную подготовку и проверку знаний схем и безопасных методов эксплуатации электрооборудования;

- имеющий практический опыт проведения испытаний в условиях действующих электроустановок не менее 3 лет.

Специалисты, участвующие в выполнении регламентных работ по обслуживанию Автоматизированных рабочих мест, должны иметь не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

3.2 Организация проведения работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ.

Работы по техническому обслуживанию ИТСОТБ должны проводиться в сроки, установленные графиком проведения работ по плановому техническому обслуживанию и согласованные с Заказчиком. В случае получения от Заказчика предписания (составлении акта проверки) на устранение недостатков при выполнении работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ такие работы проводятся в сроки, установленные в предписании (акте) Заказчика.

Все проведенные работы по техническому обслуживанию каждой из инженерных систем (оборудования) должны фиксироваться в Журнале учета технического обслуживания и ремонта оборудования. Форма журнала указана в Приложении №1 к Регламенту технического обслуживания ИТСОТБ.

Описание выполненных работ должно соответствовать регламентам.

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Подрядчика и Заказчика.

Работы, связанные с остановкой и/или отключением технологического оборудования, должны согласовываться со всеми смежными службами Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения работ.

Подрядчик производит осмотр и проверку инженерно-технических средств (систем), с целью поддержания оборудования в исправном, работоспособном состоянии. При обнаружении неисправностей, неполадок, сбоя в работе систем или наступлению ситуации, способной привести к неисправности (сбою), персонал Подрядчика принимает меры для их устранения.

В случае возникновения нештатной ситуации в работе ИТСОТБ, оборудования (выхода из строя, отказа), Подрядчик получает от Заказчика или представителя организации, выполняющей работы по защите ОТИ от АНВ, в устной или письменной форме, по телефону Заявку на выполнение необходимых (внеплановых) работ.

Время исполнения заявки об устранении неисправностей ИТСОТБ или элемента(ов) ИТСОТБ с учётом времени прибытия, оценки ситуации, технического обслуживания и ремонта должно составлять при штатной или нештатной ситуации не более 48 часов с момента получения заявки Подрядчиком.

В период введения на ОТИ повышенных уровней безопасности время исполнения заявки об устранении неисправностей ИТСОТБ или элемента(ов) ИТСОТБ сокращено до 24 часов путём направления Заказчиком в адрес Подрядчика отдельного предписания.

По согласованию с Заказчиком и при соответствующем обосновании срок исполнения заявки об устранении неисправностей ИТСОТБ или элемента(ов) ИТСОТБ может быть продлён.

Время получения и выполнения заявки, причина невыполнения и необходимые меры для успешного выполнения заносятся в «Журнал учета неисправностей систем ИТСОТБ». Форма журнала указана в Приложении № 2 к Регламенту технического обслуживания ИТСОТБ.

При штатной или аварийной ситуаций вызов представителя Подрядчика осуществляется Заказчиком или организацией, выполняющей работы по защите ОТИ от АНВ, любым доступным способом, в том числе:

- устно по телефону;

- письмом в адрес Подрядчика , указанного в Контракте;

- по адресу электронной почты.

Неисправности, выявленные при проведении работ, подлежат устранению:

  - немедленно, если неисправность может привести к выходу из строя ИТСОТБ;

  - при проведении очередного, более трудоемкого вида технического обслуживания ИТСОТБ, если неисправность не требует срочного устранения по согласованию с Заказчиком.

По прибытию на объект Подрядчик обязан провести обследование оборудования и выявление причин выхода из строя:

- осуществить опрос эксплуатирующего персонала, сотрудников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по защите ОТИ от АНВ;

- убедиться, что данная ситуация не угрожает дальнейшему выведению сопряженных систем ИТСОТБ из строя, при обнаружении дальнейшей угрозы принять меры по её немедленному предотвращению;

- выявить причину отключения оборудования (системы);

- устранить причину и её последствия (произвести ремонт оборудования на месте, заменить оборудование, используя ЗИП, при невозможности заменить оборудование из состава ЗИП, в кратчайшие сроки отправить оборудование на диагностику и дальнейший ремонт).

При невозможности устранить неисправность элементов ИТСОТБ на месте, Подрядчик должен принять все меры для обеспечения эксплуатации систем с минимально-возможным ограничением их функций на время проведения ремонтно-восстановительных работ (замене) вышедшего из строя оборудования.

По результатам возникновения неисправностей и выполненных работ Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика отчёт о причинах неисправности элементов ИТСОТБ.

По окончании проведения ремонтно-восстановительных работ (замены) вышедшего из строя оборудования, оборудование систем должно быть приведено в исходное положение, обеспечивающее заданные (штатные) режимы их работы.

После устранения неисправностей, аварий, время фиксирования аварии или аварийной ситуации, принятые меры и результаты мероприятий, также заносятся в «Журнал учета неисправностей систем ИТСОТБ». Информация об устранении неисправностей элементов ИТСОТБ предоставляется Заказчику не позднее 4-х часов с момента их устранения.

В случае выхода из строя оборудования ИТСОТБ и необходимости замены (временной замены) такого оборудования Подрядчик может использовать аналогичное оборудование из состава ЗИП.

Подрядчик осуществляет содержание (учёт, хранение, приобретение, использование) резервного фонда оборудования и материалов (ЗИП).

В случае замены оборудования, вышедшего из строя в послегарантийный период, Подрядчик производит подбор, замену, установку этого оборудования, в соответствии с утвержденным Планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

3.3 Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы связи и оповещения.

Работы по техническому обслуживанию системы громкоговорящего оповещения производятся в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| № | Вид выполняемой работы | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр системы, проверка креплений, подтяжка крепежа громкоговорителей и кабельных линий. Тестирование работы системы. | Ежемесячно |
| 2 | Проверка работы консоли оператора на всех режимах: провести тестовую проверку работы консоли оператора. | Ежемесячно |
| 3 | Упорядочивание кабелей с помощью кабельных органайзеров, стяжек и маркировочного оборудования. | Ежемесячно |
| 4 | Внешний осмотр консоли оператора на предмет механических повреждений, надежности разъемных соединений. | Ежемесячно |
| 5 | Проверка функционирования ПО АРМ системы, взаимодействие с системой охранной сигнализации (при наличии возможности). | Ежемесячно |
| 6 | Внешний осмотр стоечного оборудования системы связи и оповещения: исправность проводов соединения оборудования; правильное и качественное подключение коммутационных разъемов оборудования; дефекты корпусов (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); проверка легкости нажатия клавиш; удалить пыль с наружных частей. | Ежемесячно |
| 7 | Ведение технической документации | После выполнения работ |

3.4 Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы телевизионного наблюдения.

Работы по техническому обслуживанию системы охранного телевидения производятся в соответствии с  таблицей 2.

Таблица 2.

| № | Вид выполняемой работы | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр системы, проверка креплений, подтяжка крепежа камер, ИК - прожекторов и кабельных линий. Тестирование работы системы телевизионного наблюдения. | Ежемесячно |
| 2 | Внешний осмотр видеокамер и ИК - прожекторов: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, направленность; отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины). | Ежемесячно |
| 3 | Внешняя чистка видеокамер и ИК - прожекторов: устранение внешних загрязнений термокожуха видеокамеры, протирка спиртосодержащим составом стекла термокожуха. | По мере необходимости (но не реже 1 раза в месяц) |
| 4 | Внутренний осмотр термокожухов: вскрыть термокожух, проверить герметичность, проверить надёжность кабельных соединений и состояние контактов (разъемов), проверить систему обогрева, при необходимости провести подстройку объектива видеокамеры. | По мере необходимости (но не реже 1 раза в месяц) |
| 5 | Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках, удаление загрязнений с поверхности бесперебойных источников питания. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка купольной поворотной камеры: с помощью средств управления камерой проверить угол обзора, плавность перемещения изображения, скорость перемещения, фокусировку, зуммирование, цветопередачу. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка и регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей, измерение электрических параметров блоков питания. | Ежемесячно |
| 8 | Проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) системы телевизионного наблюдения непосредственно на Объекте и у Заказчика (при наличии). Обновление антивирусных программ (при наличии), проверка на наличие вредоносного ПО, обновление операционных систем. | Ежемесячно |
| 9 | Чистка и проверка внутренних частей АРМ видеонаблюдения: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа. | Ежемесячно |
| 10 | Внешний осмотр видеорегистратора, коммутатора: исправность проводов соединения оборудования в аппаратной стойке U19; дефекты корпуса (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); контроль работоспособности системы вентиляции и охлаждения серверов; проверка легкости нажатия клавиш; удалить пыль с наружных частей оборудования. | Ежемесячно |
| 11 | Упорядочивание кабелей с помощью кабельных органайзеров, стяжек и маркировочного оборудования. | Ежемесячно |
| 12 | Ведение технической документации | После выполнения работ |

3.5 Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации.

Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации производятся в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

| № | Вид выполняемой работы | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр элементов системы, проверка креплений, подтяжка крепежа уличных активных извещателей и кабельных линий. Тестирование работы системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежемесячно |
| 2 | Проверка работоспособности приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, пульта контроля и управления, извещателей пожарных ручных, извещателей пожарных и охранных, источников резервного питания. | Ежемесячно |
| 3 | Проверка работы считывателей электромагнитных карт: убедиться в считывании электромагнитной карты с расстояния указанного в паспорте на считыватель; проверить работу звуковой и световой индикации считывателей. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка функционирования ПО АРМ системы охранной сигнализации: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. | Ежемесячно |
| 5 | Обновление антивирусных программ, проверка на вредоносное ПО. | Ежемесячно |
| 6 | Чистка и проверка внутренних частей АРМ системы охранной сигнализации: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю охранному объемному, проверка напряжения питания, помеховой обстановки, границ зоны обнаружения. | Ежемесячно |
| 8 | Внешний осмотр, проверка работоспособности, чистка внешних и внутренних поверхностей, замена картриджа принтера. | Ежемесячно |
| 9 | Ведение технической документации | После выполнения работ |

3.6. Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы инженерных заграждений обеспечения транспортной безопасности.

Работы по техническому обслуживанию системы инженерных заграждений обеспечения транспортной безопасности производятся в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

| № | Вид выполняемой работы | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, растительности. Удаление загрязнений, растительности и мусора с заграждений из металлической сварной сетки, колючей проволоки, механических шлагбаумов, подиумов для постов малой охраны (при наличии). | Ежемесячно |
| 1.2 | Внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, удаление загрязнений и мусора с информационных табличек, дорожных знаков и переносных стоек дорожных знаков (при наличии). | Ежемесячно |
| 2.1 | Уборка снега и наледи от элементов ИТСОТБ, наличие которых вблизи оборудования ИТСОТБ может привести к выходу из строя или частичному повреждению такого оборудования. | По мере необходимости |
| 2.2 | Покос травы вокруг отдельно стоящих элементов ИТСОТБ защищаемого объекта транспортной инфраструктуры, внутри территории ПУ ОТБ | По мере необходимости |
| 3 | Проверка наличия крепления (хомутов, стяжек и пр.) и прочности крепления болтовых соединений, механических замков, смазка механических замков. | Ежемесячно |
| 4 | Устранение дефектов (наличие ржавчины и пр.) на противотаранных инженерных заграждениях, отдельных элементах металлических ограждений, лестниц, креплений, консолей оборудования: очистка наружных поверхностей, огрунтовка, окраска огрунтованных поверхностей, проверка крепления болтовых соединений (при наличии). | По мере необходимости |
| 5 | Внешний осмотр здания пункта управления ИТСОТБ, постов малой охраны (при наличии), хозяйственного блока (при наличии), в т.ч. под хранение ЗИП (при наличии) на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, протечки кровли, герметичности окон. Восстановление лакокрасочного покрытия стеновых панелей, устранение выявленных дефектов. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности конвекторов и кондиционеров. Чистка внутренних поверхностей. Обслуживание кондиционеров: чистка/замена фильтров, теплообменников, дренажной системы, лопастей вентилятора, замена и ремонт поврежденных элементов, дозаправка хладагентом (при необходимости). | Ежемесячно |
| 7 | Внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений корпуса туалетных кабин. Проверка крепления болтовых соединений, механических замков, смазка механических замков туалетных кабин. Откачка и вывоз содержимого накопительных баков туалетных кабин. | Ежемесячно |
| 8 | Ведение технической документации | Ежемесячно |

3.7 Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы электропитания и охранного освещения.

Работы по техническому обслуживанию оборудования электроснабжения производятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811) и таблицей 5.

Таблица 5.

| № | Вид выполняемой работы | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр системы оборудования электроснабжения, проверка креплений, подтяжка крепежей и кабельных линий. Тестирование работы системы оборудования электроснабжения коммутационных и протяжных шкафов: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, целостность заземления, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины) | Ежемесячно |
| 2 | Упорядочивание кабелей с помощью кабельных органайзеров, стяжек и маркировочного оборудования. | Ежемесячно |
| 3 | Внутренний осмотр коммутационных шкафов: вскрытие шкафа, проверка герметичности, надежность работы запорного механизма, проверка надёжности кабельных соединений, осмотр аппаратов на наличие видимых дефектов, повреждений (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов, однократная попытка включения при выявлении таковых. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности резервной системы электропитания с использованием дизель – генераторной установки. Проведение регламентных работ по обслуживанию дизель-генераторных установок с учетом сроков эксплуатации и выработки моточасов. | Ежемесячно (в соответствии с требованиями завода-изготовителя) |
| 5 | Обеспечение в баках дизель-генераторных установок необходимого уровня (объёма) топлива, обеспечивающего бесперебойное функционирование ИТСОТБ при отсутствии внешнего электроснабжения, включая организацию доставки топлива для дозаправки ДГУ | Ежемесячно (при необходимости) |
| 6 | Внешний осмотр опор освещения, прожекторов охранного освещения: наличие и исправность ламп, целостность крышек полых опор, целостность светильников, отсутствие коррозии. Замена ламп и ремонт светильников. | Ежемесячно |
| 7 | Чистка светильников и световых прожекторов от пыли и грязи. Проверка надежности крепления, подтяжка крепежных элементов. | Ежемесячно |
| 8 | Внешний и внутренний (без снятия оперативной панели) осмотр силовых распределительных пунктов: надежность работы запорного механизма, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов. | Ежемесячно |
| 9 | Предоставление показаний с приборов учета электроэнергии в адрес Заказчика и соответствующие энергосетевые организации. | Ежемесячно |
| 10 | Ведение технической документации | После выполнения работ |

3.8. Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы передачи данных и извещений.

Работы по техническому обслуживанию системы передачи данных и извещений производятся в соответствии с  таблицей 6.

Таблица 6.

| № | Вид выполняемой работы | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр и контроль параметров сети передачи данных, настроек коммутационного оборудования | Ежемесячно |
| 2 | Контроль положения внешней антенны-усилителя | Ежемесячно |
| 3 | Обеспечение линий связи для передачи видеоинформации в ЦУП Заказчика и центр мониторинга Заказчика. | Ежемесячно |
| 4 | Ведение технической документации | После выполнения работ |

- Действия персонала при штатном режиме работы

При функционировании оборудования в штатном режиме обслуживающий персонал при выполнении работ должен руководствоваться разделом 3 данного Регламента.

- Действия персонала при возникновении нештатных ситуаций

Ликвидация нештатных ситуаций производится силами и средствами Подрядчика .

Под нештатной понимается ситуация, при которой возможна эксплуатация инженерно-технических систем с ограничениями.

К нештатным ситуациям, относятся выходы из строя оконечного (периферийного) оборудования инженерно-технических систем, в т.ч.:

- видеокамер;

- ИК-прожекторов (при наличии);

- громкоговорителей;

- световых прожекторов;

- неполадки в работе дизель-генераторных установок;

- извещателей, оповещателей и т.п.

В случае выявления нештатной ситуации, Заказчик и/или организация, оказывающая услуги по охране (защите) ОТИ ДХ подает заявку на внеочередное выполнение работ в устной (по телефону) или письменной форме.

Подрядчик обязан явиться на Объект в течение 12 часов с момента получения заявки. Время исполнения заявки Подрядчиком при нештатной ситуации не должно превышать 48 часов с момента ее получения.

При нештатной ситуации в период введения на ОТИ повышенных уровней безопасности срок прибытия Подрядчика по заявке (вызову) на Объект должен составлять не более 4 часов. При этом Заказчик заранее уведомляет Подрядчика об изменившихся условиях режима защиты на ОТИ.

При невозможности выполнить заявку в установленный срок, по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме и согласовывает с ним срок выполнения заявки.

Время получения и выполнения заявок, причина невыполненных заявок и необходимые меры для их успешного выполнения заносятся в «Журнал учета неисправностей систем ИТСОТБ», находящийся на объекте.

- Действия персонала при возникновении аварийных ситуаций

Ликвидация аварийных ситуаций производится силами и средствами Подрядчика.

Под аварийной понимается ситуация, при которой полностью невозможна корректная эксплуатация одной и более инженерно-технической системы . К аварийным ситуациям относятся:

- несанкционированное отключение (выход из строя) серверного оборудования систем;

- сбои программного обеспечения;

- несанкционированное отключение внешнего электроснабжения;

- сбой в работе дизель-генераторной установки и т.п.

При возникновении аварийной ситуации Заказчик осуществляет вызов представителя Подрядчика любым доступным способом.

Подрядчик обязан явиться на Объект в течение 6 часов с момента вызова и незамедлительно приступить к работам по уточнению и устранению выявленных неисправностей и устранить неисправности в срок, в соответствии с Уровнем требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств (систем) (Приложение №8 к Контракту).

При аварийной ситуации в период введения на ОТИ повышенных уровней безопасности срок прибытия Подрядчика по заявке (вызову) на Объект должен составлять не более 4 часов. При этом Заказчик заранее уведомляет Подрядчика об изменившихся условиях режима защиты на ОТИ.

По прибытию на объект Подрядчик обязан провести обследование оборудования и выявление причин выхода из строя:

- осуществить опрос эксплуатирующего персонала;

- убедиться, что данная ситуация не угрожает дальнейшему выведению сопряженных систем ИТСОТБ из строя, при обнаружении дальнейшей угрозы принять меры по её предотвращению;

- выявить причину отключения оборудования (системы);

- устранить причину и её последствия (произвести ремонт оборудования на месте, заменить оборудования, используя запасные части, инструменты, принадлежности – далее также ЗИП (при наличии), при невозможности заменить оборудование из состава ЗИП, отправить оборудование на диагностику и дальнейший ремонт).

При невозможности устранить аварийную ситуацию на месте, Подрядчик должен принять все меры для обеспечения эксплуатации систем с минимально-возможным ограничением их функций на время проведения ремонтно-восстановительных работ.

По окончании проведения ремонтно-восстановительных работ, оборудование систем должно быть приведено в исходное положение, обеспечивающее заданные (штатные) режимы их работы.

После устранения неисправностей, аварий, время фиксирования аварии или аварийной ситуации, принятые меры и результаты мероприятий, также заносятся в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта оборудования».

Журнал заполняется лицом, проводившим работы, после завершения работ и проверки оборудования системы ИТСОТБ.

- Дополнительные требования к работам.

# Выполнение отдельных видов работ по обслуживанию ИТСОТБ, не указанных в Техническом задании и Регламенте технического обслуживания, выполняются Подрядчиком в рамках настоящего Контракта.

Работы по техническому обслуживанию ИТСОТБ могут включать работы по отдельному заданию Заказчика, связанные с частичным изменением конфигурации отдельных ИТСОТБ (при необходимости) с целью повышения защищённости Объекта или группы Объектов в соответствии с утвержденным Планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

Приложение: №1 Журнал учета технического обслуживания и ремонта оборудования ИТСОТБ;

№2 Журнал учета неисправностей систем ИТСОТБ.

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Регламенту технического обслуживания ИТСОТБ

Форма

Журнал учета технического обслуживания и ремонта оборудования ИТСОТБ

| Наименование оборудования | Инвентарный номер оборудования | Дата и время прекращения работы оборудования | Причина прекращения работы оборудования | Перечень ремонтных работ, результаты | Дата, время пуска оборудования в эксплуатацию | Исполнитель ремонтных работ (фамилия и инициалы) | Подпись в приеме и сдаче работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сдал | Принял |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» __________________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: __________________ м.п. |
| --- | --- |

Форма утверждена:

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Регламенту технического обслуживания ИТСОТБ

Форма

Журнал учета неисправностей систем ИТСОТБ

| Дата заявки на устранение неисправности | Вид неисправности | Срок выполнения заявки | Причина невыполнения заявки | Меры, необходимые для выполнения заявки | Исполнитель ремонтных работ (фамилия и инициалы) | Подпись в приеме и сдаче работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сдал | Принял |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия __________________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: __________________ м.п. |
| --- | --- |

Форма утверждена:

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Государственному контракту №

от «____» _______2026г.

Форма

АКТ

технического состояния ИТСОТБ, программного обеспечения

и технической документации

На основании государственного контракта № ________ от «___» _______20__г. на выполнение работ по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности, заключенного между ФКУ Упрдор «Россия», как Заказчиком, и ________________________________, как Подрядчиком.

Комиссия в составе:

Представителей Заказчика ____________________________

Представителей Подрядчика ___________________________

произвела осмотр и проверку ИТСОТБ, программного обеспечения и технической документации передаваемых на обслуживание, находящихся на Объекте________________________ согласно "Перечня оборудования ИТСОТБ и программного обеспечения, подлежащего техническому обслуживанию на ОТИ" (Приложение №4 к государственному контракту № ____ от "___" _________ 20__г).

Установлено: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, описание технического состояния ИТСОТБ, программного обеспечения и технической документации, передаваемых на обслуживание)

_____ от «___» _______20__г.

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» __________________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: ____________________ м.п. |
| --- | --- |

Форма утверждена:

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Государственному контракту №

от «____» _______2026 г.

УРОВЕНЬ

требований к качеству выполнения работ по обслуживанию ИТСОТБ

| № п/п | Требования | Допустимые отклонения от требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие у работников, сотрудников специальных инструментов, механизмов для осуществления технического обслуживания ИТС. | нет |
|  | Наличие соответствующих документов (удостоверение личности, свидетельство о допуске к данного вида работам, документ о прохождении обучения, аттестации и т.п.) у работников Подрядчика. | нет |
|  | Соблюдение сроков прибытия по заявке (вызову) на объект: |  |
| 3.1 | - в случае нештатной ситуации не более 12 ч. - в случае нештатной ситуации в период введения на ОТИ повышенных уровней безопасности не более 4 ч. | нет |
| 3.2 | - в случае аварийной ситуации не более 6 ч. - в случае аварийной ситуации в период введения на ОТИ повышенных уровней безопасности не более 4 ч. | нет |
|  | Отражение результатов работ по заявке (вызову) в Журнале технического обслуживания | нет |
|  | Обеспечение бесперебойной работы оборудования (элементов) каждой из систем |  |
| 5.1. | - система видеонаблюдения | Не более 2-х видеокамер (ИК-прожекторов) на объекте |
| 5.2. | - система связи и оповещения | Не более 2-х громкоговорителей на объекте |
| 5.3. | - система охранной сигнализации | Не более 1-го датчика на объекте |
| 5.4. | - система пожарной сигнализации | нет |
| 5.5. | - система охранного освещения | не более 1 прожектора на объекте |
|  | Своевременное информирование Заказчика, о неполадках и неисправностях в отношении ИТС, обнаруженных при проведении регламентных работ. | Незамедлительно с момента возникновения ситуации. |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию всех систем ИТСОТБ в соответствии с Регламентом технического обслуживания (приложение № 5 к Контракту). | нет |
|  | Выполнение Подрядчиком требований ГОСТ и других нормативных технических документов (в том числе Руководства по эксплуатации) | нет |
|  | Соблюдение Подрядчиком графика проведения работ по плановому техническому обслуживанию и сроков исполнения заявок | нет |

*Примечание:

Нарушение Подрядчиком Уровня требований к качеству работ по техническому обслуживанию ИТСОТБ фиксируется Актом, подписанным Заказчиком (представителем Заказчика) и представителем организации, выполняющей функции по защите ОТИ от АНВ.

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Государственному контракту №

от «____» _______2026г.

Форма

Проект обращения для получения пропуска на защищаемые объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства.

| Наименование организации | Заместителю начальника ФКУ Упрдор «Россия» ФИО |
| --- | --- |
| ____________________№______________________ На №_____________ от_______________________ |  |

Просим Вас согласовать выдачу пропусков на охраняемые (защищаемые) объекты транспортной инфраструктуры (наименование сооружений) следующим сотрудникам и технике, в связи с производством работ (указать вид работ: содержание, ремонт, капремонт, гарантийные работы, обследование и т.д.) по Государственному контракту №____ от ______г. Сроки выполнения работ с ______г. по ______г.

Приложение: список сотрудников и техники на __ листах.

Руководитель организации						          ФИО

(генподрядчик)

Внимание! Письмо с приложением составляется в 2-х экземплярах

Исполнитель

8(ххх)ххх-хх-хх

Приложение к письму

«Наименование организации» № ______ от _____г.

Согласовано.                             						Утверждаю.

Заместитель начальника							Руководитель

ФКУ Упрдор «Россия»                              				        (наименование организации)

_____________ФИО										    			_____________ФИО

(печать)																		(печать)

Государственный контракт №___________ от ___________г.

Вид работ: __________________________________________.

Наименование искусственных сооружений: _____________.

Сроки выполнения работ: с__________ г. по _____________г.

Сведения об организации, допущенной к выполнению работ на охраняемые (защищаемые) объекты транспортной инфраструктуры

| Полное и краткое наименование организации | Юридический и фактический адрес | Вид деятельности | ФИО руководителя | Контактные данные руководителя организации (раб. тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Список сотрудников, допущенных на охраняемые (защищаемые) объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Полное и краткое наименование организации | ФИО | Должность | Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) | Дата рождения, место рождения | Место регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* оформление разового пропуска возможно только по представлению копии паспорта

*оформление постоянного пропуска возможно только для руководящего состава организации (руководитель, главный инженер, прораб, мастер и т.п.) при предоставлении фотографии размером 3х4см и копии паспорта.

* постоянный пропуск подлежит сдаче по истечении срока действия, в противном случае возможно применение штрафных санкций.

Список техники, допущенной на охраняемые (защищаемые) объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Полное и краткое наименование организации | Вид транспортного средства | Марка, модель, цвет | Регистрационный знак | ФИО и занимая должность управляющего транспортным средством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* постоянный пропуск на транспортное средство подлежит сдаче по истечении срока действия, в противном случае возможно применение штрафных санкций.

Составил:  _____________________________________        ___________  	  ________________

(должность, наименование организации)                                             (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Виза сотрудника, курирующего выполнение работ               ___________  	  ________________

(ФКУ Упрдор «Россия»)(подпись)

(Ф.И.О.)

Форма утверждена:

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Государственному контракту №

от «____» ________2026г.

Форма

АКТ

проверки выполнения требований государственного контракта по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ

«____»                   20     год

Комиссия в составе:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

проверила выполнение условий Государственного контракта №_______ от «____»_________20__ года на объекте транспортной инфраструктуры:

________________________________________________________________________________________

В ходе проверки установлено:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Ежемесячные работы по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры ______________________________________________________________________

выполняются в полном / неполном объеме. Техническое состояние средств ИТСОТБ удовлетворительное / неудовлетворительное.

Члены комиссии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

# Форма утверждена:

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _____________ м.п. |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Государственному контракту |  |  |  |
|  |  |  | от «_____»__________2026г. |  |
| 2026 год |  |  |  |  |
| График финансирования |  |  |  |  |
| работ по обслуживанию ИТСОТБ ОТИ |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта | Общая стоимость | Стоимость пообъектно |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Мост через Канал им. Москвы на км 79+436 (левый, правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна | 572 800,00 | 190 900,00 |  |
|  | Мост через Канал им. Москвы на км 26+051 (левый, правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна Путепровод через местная автодорога на км 25+569 (левый, правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна Путепровод через Новое шоссе на км 26+463 (левый, правый) автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна |  | 381 900,00 |  |
|  | от Заказчика: | от Подрядчика: |  |  |
|  | И.о. начальника |  |  |  |
|  | ФКУ Упрдор «Россия» |  |  |  |
|  | __________________ Д.В. Абрамов | ____________ |  |  |
|  | М.П. | М.П. |  |  |

Приложение № 11

к Государственному контракту

от «___» _________ 2026г.

Перечень оборудования ИТСОТБ входящего в состав ЗИП:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| . |  |  |  |

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: ______________________ м.п. |
| --- | --- |

*Примечание: Столбцы 1-4 заполняются после заключения Контракта, проведения осмотра и составления Акта приема-передачи оборудования состава ЗИП

Форма утверждена

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 12

к Государственному контракту

от «____» _______2026г.

Форма

АКТ

приема-передачи оборудования состава ЗИП

На основании государственного контракта № ________ от «___»_______20__г. на выполнение работ по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности, заключенного между ФКУ Упрдор «Россия», как Заказчиком, и ________________________________ , как Подрядчиком.

Комиссия в составе:

Представителей Заказчика ____________________________

Представителей Подрядчика ___________________________

произвела осмотр и проверку ИТСОТБ, программного обеспечения и технической документации передаваемых на обслуживание, находящихся на Объекте________________________согласно " Перечня оборудования ИТСОТБ входящего в состав ЗИП " (Приложение №11 к государственному контракту № ____ от "___" _________ 20__г).

Установлено: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, описание технического состояния ИТСОТБ, программного обеспечения и технической документации, передаваемых на обслуживание)

_____ от «___»_______20__г.

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» _________________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: ______________________ м.п. |
| --- | --- |

Форма утверждена:

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 13

к Государственному контракту №

от «____» _______2026г.

Регламент использования оборудования инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности из состава запасных частей и принадлежностей

- В соответствии с заключенным Государственным контрактом и на основании акта приема-передачи оборудования состава запасных частей и принадлежностей (далее – ЗИП), в соответствии с формой (Приложение №13 к Контракту), Подрядчик по Государственному контракту (далее – Подрядчик) обязуется принять у Заказчика оборудование инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТСОТБ) входящее в состав ЗИП.

- Подрядчик осуществляет содержание, учёт, хранение оборудования и материалов ЗИП на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства (далее – ОТИ ДХ).

  - Оборудование из состава ЗИП хранится на ОТИ ДХ

  - Подрядчик обязан вести Журнал использования оборудования ЗИП в электронном виде.

- В случае выхода из строя оборудования ИТСОТБ установленного на ОТИ ДХ и в целях бесперебойного функционирования ИТСОТБ Подрядчик обязуется немедленно демонтировать вышедшее из строя оборудование, заменить на аналогичное, письменно уведомить Заказчика о выполнении работ с использованием оборудования из состава ЗИП в течение 3 (трех) рабочих дней.

- В целях выяснения причины неисправности, Подрядчик обязан провести диагностику демонтированного оборудования.

  - В случае, если Подрядчик не может произвести диагностику неисправности самостоятельно, Подрядчик обязан привлечь стороннюю организацию для диагностического обследования и предоставления соответствующего акта о диагностике/технического заключения о возможности/невозможности дальнейшего использования оборудования.

  - Подрядчик обязуется предоставить Заказчику акт о диагностике/техническое заключение, вышедшего из строя оборудования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчика, в соответствии с п. 3 настоящего Регламента (данный срок может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком).

- На основании акта о диагностике вышедшего из строя оборудования, Исполнителем, по согласованию с Заказчиком принимается решение о дальнейшем использовании вышедшего из строя оборудования ИТСОТБ.

6.1 В случае, если акт о диагностике/техническое заключение вышедшего из строя оборудования ИТСОТБ подтверждает ремонтопригодность оборудования, Подрядчик обязуется своими силами провести восстановление данного оборудования и оперативно установить его на ОТИ ДХ с обязательным письменным уведомлением Заказчика и внесением записи в Журнал использования оборудования ЗИП, в срок не более 3 (трех) рабочих дней.

6.2 Изъятое из состава ЗИП оборудование подлежит возврату в состав ЗИП при восстановлении работоспособности вышедшего из строя оборудования ИТСОТБ с обязательным внесением записи в Журнал использования оборудования ЗИП в срок не более 3 (трех) рабочих дней.

6.3 В случае, если акт о диагностике/техническое заключение вышедшего из строя оборудования ИТСОТБ подтверждает не ремонтопригодность демонтированного оборудования ИТСОТБ, данное оборудование подлежит списанию.

Приложение: форма журнала использования оборудования ЗИП

| Журнал использования оборудования из состава ЗИП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/ГК | Состояние: | Наименование оборудования ЗИП | Дата изъятия из ЗИП | Объект | Основание для изъятия (письмо) |
|  | новое |  |  |  |  |
|  | б/у |  |  |  |  |
|  | после ремонта |  |  |  |  |

| Журнал использования оборудования вышедшего из строя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/ГК | Наименование оборудования вышедешего из строя | Позиция № п/п по Контрактной ведомости (Приложение №4 к ГК) | Дата основания изъятия (письмо) | Объект | Акт технического состояния | Состояние: | Вывод |
|  |  |  |  |  |  | исправно | Номер позиции ЗИП (№4/24/ХХХ) |
|  |  |  |  |  |  | неисправно | Утилизация |

| От Заказчика: И.о. начальника ФКУ Упрдор «Россия» ______________ Д.В. Абрамов м.п. | От Подрядчика: _______________ м.п. |
| --- | --- |

В случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Место, отмеченное* заполняется по результатам Конкурса.

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 10 процентов Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Место, отмеченное* заполняются по результатам Конкурса.

___________________________________________________________________________________________________________

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом рассчитывается в следующем порядке:

а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) Цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Место, отмеченное* заполняется по результатам Конкурса.