ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексную поставку и установку элементов по устройству фундамента, несущего основания, полового покрытия и кровельной системы пространственного сооружения

1. Общие положения и особые условия выполнения работ

1.1. Предметом настоящей закупки является выполнение комплекса работ для пространственной конструкции с габаритными размерами 4000х8000 мм, включая устройство свайного поля, монтаж несущего силового каркаса, настил полового покрытия, формирование ограждающих конструкций со светопрозрачными проемами, а также возведение стропильной системы с финишным кровельным покрытием.
1.2. Окончательное планово-высотное положение элементов, точная конфигурация узлов сопряжения, углы наклона скатов кровельной системы, геометрия и точное расположение оконных проемов, а также финишная схема раскладки материалов определяются Заказчиком на этапе подписания Контракта или непосредственно в ходе выполнения работ посредством направления эскизных схем и писем. Поставщик обязан учесть данные риски в рамках своего ценового предложения.
1.3. Специфика места выполнения работ: Объект Заказчика расположен в границах особо охраняемой природной территории. На данной территории действует строгий правовой режим, установленный Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Положением о конкретной ООПТ. Поставщик обязан в полном объеме соблюдать установленные экологические запреты и ограничения. Незнание специфики режима ООПТ не освобождает Поставщика от ответственности за срыв сроков или нарушение природоохранного законодательства.

2. Технические требования к материалам и комплектации

2.1. Фундаментная система

- Винтовые сваи: Для создания опорного основания поставляются металлические винтовые сваи в количестве не менее 15 штук. Диаметр ствола сваи должен составлять не менее 89 мм, общая длина — не менее 2500 мм. Толщина стенки ствола и лопасти подбирается Исполнителем самостоятельно для обеспечения несущей способности конструкции с учетом специфика грунтов на ООПТ. Сваи должны иметь заводское многослойное антикоррозийное покрытие и финишную покраску специализированными составами, устойчивыми к агрессивным средам.

- Оголовки: В комплекте поставляются оголовки для винтовых свай в количестве не менее15 штук. Габаритные размеры площадки — не менее 150х150 мм. Оголовки должны пройти антикоррозийную обработку и покраску в тон свайных опор. Все соединительные, анкерные и крепежные детали, необходимые для жесткой фиксации свай и оголовков, входят в комплект поставки.

2.2. Несущее основание и половое покрытие

- Силовой каркас: Для формирования несущей платформы поставляется брус хвойных пород (сосна, ель или аналоги по согласованию с Заказчиком) с поперечным сечением не менее 100х150 мм. Шаг установки элементов лаг не должен превышать 600 мм между осями. Точная схема сопряжения лаг с оголовками и метод их гидроизоляции согласовываются с Заказчиком по месту.

- Половое покрытие: Для устройства финишного настила пола конструкции поставляется доска обрезная половая хвойных пород (сосна, ель) в общем объеме не менее 32 кв.м в пересчете на чистую закрываемую площадь. Линейные параметры единицы поставляемого пиломатериала должны составлять не менее 150х50х6000 мм. Доска должна соответствовать высоким эксплуатационным характеристикам, исключающим сквозные выпавшие сучки и обзол на пластях.

- Специфика монтажа покрытия: Настил пола площадью 32 кв.м выполняется Исполнителем «под ключ». Схема раскладки шестиметровой доски на геометрической площади 4х8 метра, направление укладки (продольное или поперечное), а также необходимость устройства компенсационных технологических зазоров определяются Заказчиком непосредственно на объекте. Все соединительные, стыковочные и крепежные детали (включая усиленные оцинкованные метизы, способные надежно удерживать доску толщиной 50 мм от коробления) поставляются в комплекте в объеме, достаточном для обеспечения монолитности структуры пола. Исполнитель самостоятельно рассчитывает риски возникновения отходов (обрезков) пиломатериала при подгонке под конфигурацию сооружения и учитывает их в стоимости контракта.

2.3. Кровельная система и сопутствующие конструкции

- Кровельное покрытие: Защитно-декоративное покрытие крыши конструкции 4х8 метров выполняется из металлочерепицы. Профиль, толщина стального листа, цвет и тип полимерного покрытия (глянец/мат/пурал) выбираются Заказчиком на этапе монтажа. Комплект должен содержать исчерпывающее количество доборных элементов (коньки, торцевые, карнизные планки, ендовы, уплотнители, оцинкованные кровельные саморезы с ЭПДМ-прокладкой в цвет кровли) для обеспечения полной герметичности строения.

3. Требования к логистике, монтажу и режиму ООПТ

3.1. Режимно-пропускной контроль: Допуск персонала, автотранспорта и строительной техники Поставщика на территорию ООПТ осуществляется исключительно на основании специальных разрешений (пропусков), оформляемых в администрации ООПТ.
3.2. Обязанность по сбору, подготовке, согласованию и своевременной подаче полного пакета документов для получения пропусков (включая документы на транспортные средства, водительские удостоверения, паспорта рабочих, сертификаты на технику и т.д.) целиком и полностью возлагается на Поставщика.
3.3. Заказчик не несет ответственности за задержки в выполнении работ, связанные со сроками рассмотрения заявлений на выдачу пропусков администрацией ООПТ, отказом в выдаче разрешений или изменением регламента работы пропускной системы. Возможные простои техники и бригад по указанным причинам не являются основанием для продления сроков Контракта.

3.4. Ограничения по технике и логистике: Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и промежуточное складирование материалов собственными силами. В связи с природоохранным статусом территории, использование тяжелой строительной и сваебойной техники может быть ограничено администрацией ООПТ. Завинчивание свай, поднос бруса и досок (в случае невозможности близкого подъезда) осуществляются силами Поставщика, в том числе вручную или механическими средствами малой механизации, исключающими повреждение почвенно-растительного покрова и ландшафта.

3.5. Монтаж и интеграция элементов: Все работы по сборке свайного основания, лаг, пола и кровельной системы осуществляются «под ключ». Исполнитель обязан обеспечить антисептическую и огнебиозащитную обработку всех деревянных элементов (цвет и марка — по согласованию с Заказчиком) непосредственно в процессе сборки.

3.6. По окончании работ Поставщик производит полную очистку прилегающей территории, а также утилизацию и вывоз всех видов образовавшихся отходов (включая металлическую стружку, опилки, обрезки, упаковочные материалы) строго за пределы границ ООПТ на специализированные полигоны с предоставлением подтверждающих документов.

4. Порядок приемки и гарантии

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно. Заказчик вправе осуществлять скрытый надзор на любом этапе сборки. В случае возникновения сомнений в качестве Поставщик обязан за свой счет произвести частичный демонтаж элементов для демонстрации соответствия.
4.2. Гарантийный срок на весь комплекс поставки и монтажа составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки.