Техническое задание

Бельё нательное трикотажное хлопчатобумажное зимнее.

Настоящее техническое задание распространяется на бельё нательное трикотажное хлопчатобумажное зимнее серо-синего цвета предназначенное для сотрудников МЧС России (далее – бельё) .

Фуфайка и кальсоны теплые предназначены для обеспечения личного состава МЧС России, должны изготавливаться из полотна трикотажного хлопчатобумажного темно-синего цвета.

Количество и размеры поставляемой продукции

| рост | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | - | 3 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |
| 4 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | 1 | - |  |
| 5 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 2 |  |
| 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |  |
| Итого: | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 50 |

Основные параметры и характеристики (свойства)

Бельё изготавливается из полотна трикотажного хлопчатобумажного переплетением футерованным покровным на базе кулирной глади с ворсованием.

Внешний вид.

Фуфайка (рис. 1) прямого силуэта. Рукава втачные одношовные с притачными манжетами шириной 5,5 +/- 0,2 см. Вырез горловины округлой формы окантован сложенной вдвое бейкой. Ширина бейки горловины в готовом виде 3,0 +/- 0,1 см. Кальсоны тип В (рис. 1) без боковых швов, с двойным гульфиком, одинарной ластовицей и одинарной вставкой сзади. По низу кальсон манжеты шириной 6,5 +/- 0,2 см. Вырез гульфика окантован бейкой. По верху кальсон проложена эластичная лента. Бейку и манжеты белья изготавливают из трикотажного полотна ластичного переплетения (раппорт 1х1).

Требования к изготовлению

Классификация и виды стежков, строчек и швов, требования к пошиву – по ГОСТ 12807-2003, ГОСТ 10399-87.

Швы должны быть прочными, аккуратными, с правильной ровной строчкой, без пропусков и дефекта прорубки. Концы швов закреплены, а концы нитей обрезаны. В изделиях не должно быть производственно-швейных дефектов и пороков трикотажного полотна, превышающие нормы для первого сорта по ГОСТ 1136-81.

Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.

Трикотажное полотно, применяемое для изготовления белья, по параметрам изготовления характеристикам качества должно соответствовать «Типовому технологическому режиму производства трикотажного полотна и купонов на кругловязальных машинах для бельевых изделии (вязание и отделка) ГОСТ 28554-90.

Хлопчатобумажная пряжа, используется гребенная в соответствии с требованиями ГОСТ 9092-81.

Применяемое трикотажное полотно должно быть отварено, отбелено (предварительные отделочные операции), окрашено (гладкокрашеное) активными красителями. Полотно должно быть с влажно-тепловой обработкой, подвержено сушке и стабилизации.

Устойчивость окраски применяемого полотна должна соответствовать группе «особо прочная» по ГОСТ 2351-88.

Комплектность.

Белье состоит из фуфайки и кальсон.

Маркировка.

Для индивидуальной маркировки белья теплого применяется товарный ярлык.

Товарный ярлык должен крепиться на: фуфайке справа, с изнаночной стороны задней части, на расстоянии 1-3 см от шва притачивания отделочной бейки к горловине; кальсонах справа, с изнаночной стороны передней части на расстоянии 1-3 см от верха изделия.

Дополнительно на кальсонах на передней части с лицевой стороны на расстоянии 1,0 см от шва подгибки настрачивается контрольная лента с обозначениями условного размера и роста. Крепление ярлыка и контрольной ленты, осуществляются методом настрачивания, на расстоянии 2,0мм от края.

Упаковка.

Белье должно аккуратно сложено в соответствии с ГОСТ 19159-85. Каждый комплект уложен в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Затем 5 комплектов складывают пачкой, перевязывают крестообразно тесьмой и на верхнее изделие наклеивают упаковочный ярлык.

Гарантия поставщика.

Поставщик гарантирует качество предлагаемого к поставке белья требованиям Заказчика, а также замену предлагаемого к поставке белья, при несоответствии его качества требованиям  задания  (при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации) - в течение всего гарантийного срока:

- гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

Товар должен быть новый (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).