ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

На  проведение работ  по  техническому  обслуживанию  и  текущему ремонту  технологического оборудования для «спецпрачечной»

- Виды и периодичность выполняемых работ:

- Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями, включает в себя регламентированное и техническое текущее обслуживание;

- технический осмотр и проверка работоспособности Оборудования проводится 1 (один) раз в месяц;

- текущий ремонт - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки;

- срочный ремонт для устранения возникших неисправностей - в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения заявки от Заказчика;

- замена или восстановление отдельных быстроизнашивающихся деталей осуществляется по мере необходимости, исходя из технического состояния Оборудования, за счёт Исполнителя в соответствии с п. 5.7 Контракта.

Требования к гарантийным обязательствам: гарантия на оказанные услуги не менее 6 месяцев и не менее гарантийного срока Производителя на заменяемую деталь.

2. Место проведения работ: ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, НСО, р.п. Кольцово

3. Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.

| № п/п | Наименование (инвентарный номер) | Ед изм. | Кол-во месяцев | Технические характеристики | Наименование услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стиральная машина «Вязьма» Л-25-22-люкс (промышленная) Инв. № 31950709 | Усл.ед | 10 | Номинальная загрузочная масса не более 25 кг; автоматический вид управления | Техническое обслуживание стиральных машин 1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд специалистов на объект Заказчика - Проверка легкости хода и включения машины - Проверка и регулировка натяжения ремней привода стирального барабана - Регулировка загрузочного люка - Смазка подшипников, петель и загрузочного люка согласно эксплуатационной документации - Регулировка зазоров внутреннего барабана - Подтягивание ремней привода - Проверка крепления электрических соединений, - Проверка изоляции электрооборудования - Замена и ремонт изношенных деталей 1.12. Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования 1.13 .Чистка фильтров на подаче воды 1.14. Чистка (декальцинация) бака и нагревательных элементов от накипи. |
| 2 | Стиральная машина LG F1029ND Инв. № 31964736 | Усл.ед. | 10 | Номинальная загрузочная масса не более 6 кг; автоматический вид управления | Техническое обслуживание стиральных машин 1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд специалистов на объект Заказчика - Проверка легкости хода и включения машин - Проверка и чистка фильтра сливной помпы - Регулировка загрузочного люка - Смазка подшипников, петель и загрузочного люка согласно эксплуатационной документации - Регулировка зазоров внутреннего барабана - Подтягивание ремней привода - Проверка крепления электрических соединений, - Проверка изоляции электрооборудования - Замена и ремонт изношенных деталей 1.12. Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования 1.13 .Чистка фильтров на подаче воды 1.14. Чистка (декальцинация) бака и нагревательных элементов от накипи. |
| 3 | Центрифуга «Вязьма» ЛЦ-10 люкс Инв. № 31950704 | Усл.ед. | 10 | Номинальная загрузочная масса не более 10 кг; геометрический объём барабана не более 50 см³ | Техническое обслуживание центрифуги - Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд на объект специалистов - Выявление неисправностей, дефектов - Регулировка тормозной системы в центрифуге - Смазка барабана, вала и т.д, согласно эксплуатационной документации - Регулировка люка, тормоза, приводного ремня, резиновых амортизаторов - Проверка блокирующих устройств 3.8.Замена или ремонт изношенных деталей - Профилактический ремонт электродвигателя и электрооборудования 3.10.Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования |
| 4 | Сушильная машина «Вязьма» ЛС-10 Инв. № 31950690 | Усл.ед. | 10 | Номинальная загрузочная масса не более 10 кг; автоматический вид управления | Техническое обслуживание сушильного барабана - Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд специалистов на объект - Проверка правильности, легкости хода и включения барабана - Смазка подшипников и других частей, согласно эксплуатационной документации - Проверка всех резьбовых соединений - Проверка крепления электрических соединений, - Проверка изоляции электрооборудования - Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования. 2.9.Замена или ремонт изношенных деталей 2.10.Проверка на эффективность работы принудительной вентиляции |
| 5 | Пресс гладильный КП-521 Инв. № 31974020 | Усл.ед. | 10 | Электросеть трёхфазного тока: 380 В, 50 Гц; сжатый воздух: 0,4–0,6 МПа; холодная вода: 0,2–0,4 МПа | Техническое обслуживание пресса гладильного - Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд на объект специалистов - Выявление неисправностей, дефектов - Зачистка контактов пускателей - Смазка подшипников и других частей пресса, согласно эксплуатационной документации. - Замена масла в редукторе - Замена манжет, пневмоклапанов, редуктора - Замеры сопротивления изоляции электрических цепей и сопротивления между заземляющим болтом и металлическими частями катка - Чистка и замена чехла гладильной плиты - Профилактический ремонт автоматики, нагревательных элементов, электродвигателя вентилятора Замена или ремонт изношенных деталей. |
| 6 | Пресс гладильный КП-521 Инв. № 31974022 | Усл.ед. | 10 | Электросеть трёхфазного тока: 380 В, 50 Гц; сжатый воздух: 0,4–0,6 МПа; холодная вода: 0,2–0,4 МПа | Техническое обслуживание пресса гладильного - Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд на объект специалистов - Выявление неисправностей, дефектов - Зачистка контактов пускателей - Смазка подшипников и других частей пресса, согласно эксплуатационной документации. - Замена масла в редукторе - Замена манжет, пневмоклапанов, редуктора - Замеры сопротивления изоляции электрических цепей и сопротивления между заземляющим болтом и металлическими частями катка - Чистка и замена чехла гладильной плиты - Профилактический ремонт автоматики, нагревательных элементов, электродвигателя вентилятора Замена или ремонт изношенных деталей. |
| 7 | Компрессор К-1 Инв. № 31974023 | Усл.ед. | 10 | Номинальная производительность (привед. к усл. всасывания): 0,16 м³/мин (±10%); конечное давление: не более 1,0 МПа; ёмкость ресивера: не менее 0,100 м³ | Техническое обслуживание компрессора 1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд специалистов на объект Заказчика - Проверка легкости хода и включения машины - Проверка и регулировка натяжения ремней привода, при необходимости замена - Регулировка прессостата, проверка манометра контрольным прибором. - Проверка уровня масла, доливка или замена согласно эксплуатационной документации - Слив конденсата из ресивера. |
| 8 | Стиральная машина LG Life's Good Инв. № 31975952 | Усл.ед. | 10 | Номинальная загрузочная масса не более 8 кг; автоматический вид управления | Техническое обслуживание стиральных машин 1.1 .Периодичность обслуживания: ежемесячно - Выезд специалистов на объект Заказчика - Проверка легкости хода и включения машины - Проверка и чистка фильтра сливной помпы - Регулировка загрузочного люка - Смазка подшипников, петель и загрузочного люка согласно эксплуатационной документации - Регулировка зазоров внутреннего барабана - Подтягивание ремней привода - Проверка крепления электрических соединений, - Проверка изоляции электрооборудования - Замена и ремонт изношенных деталей 1.12. Замеры сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью (корпусом) оборудования 1.13 .Чистка фильтров на подаче воды 1.14. Чистка (декальцинация) бака и нагревательных элементов от накипи. |