Приложение

к договору №___________________________

Техническое задание

Поставка  расходных материалов и комплектующих оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС (ФГИС СЭМПЛ) (вне рамок информационно-коммуникационных технологий)

- Наименование и количество расходных материалов и комплектующих для оборудования Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц
ФСИН России:

| Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Зарядное устройство для МКУ (5В, 2А) | шт. | 10 |
| Крышка-пломба для МЭБ | шт. | 250 |
| Гайка специальная для МЭБ | шт. | 46 |

Электронный браслет (ЭБ) – электронное устройство, надеваемое на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное для длительного ношения на теле и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. Конструкционно ЭБ состоит из герметичного корпуса ЭБ с электронными компонентами, ремня (базовая версия ЭБ имеет в составе комплект замка).

Ремень – часть конструкции ЭБ, обеспечивающая крепление ЭБ на осужденном и замыкание электрической цепи.

Комплект замка – часть конструкции ЭБ, обеспечивающая  скрепление двух ремней и замыкание электрической цепи.

Стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный приём и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении или на установленной территории, а также оповещение о попытках снятия, повреждения электронного браслета и иных нарушениях.

Мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при нахождении подозреваемого или обвиняемого вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) – федеральная государственная информационная система (паспорт ФС-77120261от 16.07.2012) Федеральной службы исполнения наказаний, предназначенная для обеспечения дистанционного надзора за лицами, находящимся под домашним арестом, а также осужденными к наказанию в виде ограничения свободы и контроля выполнения ими предписанных ограничений путем их индивидуальной идентификации и контроля их местонахождения в установленных местах в соответствии с расписанием, в том числе с применением спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS. Система обеспечивает сбор, накопление, обработку  и хранение необходимой для этого информации, ее предоставление путем формирования выходных форм документов и отчетов различного назначения.

Описание системы:

СЭМПЛ – организационная, методическая и техническая основа обеспечения исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера с ограничением свободы, а также мер пресечения, не связанных с лишением свободы. СЭМПЛ может применяться для контроля:

осужденных к ограничению свободы;

лиц, отбывающих наказание в виде ограничения свободы и других видов альтернативных наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы;

лиц, освобожденных условно-досрочно;

подследственных, подозреваемых и обвиняемых лиц, ограниченных домашним арестом или имеющих обязанность ограничения перемещения;

других категорий лиц.

СЭМПЛ является распределенной, многозвенной информационной системой, которая строится с использованием архитектуры клиент/сервер.

Правовые основания использования СЭМПЛ

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации наказании в виде ограничения свободы».

Статья 60  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает использование уголовно-исполнительными инспекциями аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, перечень которых определяется Правительством РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказаний для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы».

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2012 № 553 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых исправительными центрами для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и для получения необходимой информации о поведении осужденных к принудительным работам».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений»

Структура системы

СЭМПЛ включает следующие компоненты:

коммуникационная подсистема, реализующая информационный протокол обмена данными с контрольными устройствами, а также обеспечивающая первичное хранение полученных данных;

подсистема хранения обработанных данных мониторинга;

подсистема обработки данных (сервер приложений);

картографическая подсистема;

клиентское приложение, развернутое на автоматизированном рабочем месте администратора сервера мониторинга территориального органа ФСИН России позволяет вносить в систему и удалять из неё подконтрольных лиц, регистрировать в системе новое оборудование и активировать его, управлять правами доступа пользователей;

клиентское приложение, развернутое на автоматизированном рабочем месте оператора стационарного пульта мониторинга позволяет назначать подконтрольным лицам ограничения, контролировать их исполнение  и формировать отчеты на основе данных мониторинга;

оконечное оборудование: мобильное контрольное устройство, стационарное контрольное устройство, электронный браслет, устройство активации.

Гарантийный срок поставщика и производителя на товар должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки товара.

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не меньше, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Ремни и комплект замка базовой версии ЭБ предназначены для однократного использования, ремень модернизированного ЭБ предназначен для многоразового использования.

Ремни, соответствующие данному техническому заданию, должны быть взаимозаменяемыми с ремнями, в модернизированных электронных браслетах, эксплуатируемых во ФСИН России (Приложение 1, 2).

Гайки и крышки–пломбы, соответствующие данному техническому заданию, должны быть взаимозаменяемыми с гайками и крышками–пломбами, в электронных браслетах, эксплуатируемых во ФСИН России

2.2. Требования к Товару:

Товар должен передаваться Заказчику без повреждений.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

2.3. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям:

# Требования к специальным гайкам

1. Для крепления ремней к ЭБ должны использоваться специальные гайки, которые закручиваются и откручиваются специальным инструментом.

2. Гайки должны быть изготовлены из нержавеющей стали для предотвращения возможной коррозии при контакте с агрессивными средами.

3. Гайки должны быть изготовлены из магнитной стали, а в инструмент для завинчивания гаек (специальная отвёртка) должен быть встроен миниатюрный магнит, который должен удерживать гайку на конце отвёртки.

4. Для предотвращения несанкционированного отвинчивания гаек и снятия ремня ЭБ данное изделие должно иметь особую форму, благодаря которой, закручивание и откручивание гаек возможно только специальным инструментом, который должен иметь на торцевой поверхности выступы, которые при закручивании/откручивании входят в соответствующие вырезы на гайке.

5. Характеристики специальной гайки:

диаметр гайки - 6мм

шаг резьбы - 0,5 мм

размер вырезов на гайке -2,4мм

размеры гайки - 2,2мм х 6мм

материал - сталь 20Х13

6. Гайка должна представлять собой цилиндрическую, выпуклую с одной стороны шайбу с резьбовым отверстием посередине. На боковой поверхности гайки должны быть выполнены три прямоугольных выреза, расположенных под углом 120 градусов.

7. Гайки должны быть упакованы.

# Требования к крышке-пломбе модернизированного ЭБ

1. Крышка-пломба предназначается для пломбирования места крепления ремня к корпусу электронного браслета (ЭБ). После установки крышку-пломбу можно извлечь только, сломав её с помощью плоской отвёртки или аналогичного инструмента.

2. Крышка-пломба должна представлять собой деталь, изготовленную методом литья под давлением из пластика. Габаритные размеры должны составлять 7,3х11,1х22,4 мм. Толщина должна составлять 1 мм.

3. Крышка-пломба должна иметь упругие элементы для фиксации её в месте установки.

4. Каждая крышка-пломба должна иметь собственный неповторяющийся номер.

5. Номер крышки-пломбы должны состоять из набора букв и арабских цифр, общее количество которых не менее шести, выполненных методом гравировки.

6. Крышки-пломбы должны быть упакованы.

Примечания.

Для проверки технических характеристик, требований к гайкам, крышкам–пломбам, Государственный

заказчик предоставляет два модернизированных ЭБ, один из которых активизирован и зарегистрирован на сервере мониторинга для работы с МКУ, а второй с СКУ.

Расходные материалы: ремни модернизированного ЭБ, специальные гайки, крышка-пломба модернизированного ЭБ не подлежат обязательной сертификации. Исполнитель гарантирует, что поставляемые расходные материалы полностью удовлетворяют всем требование конструкторской документации на поставленные изделия.

Требование к зарядному устройству для МКУ

1. Зарядное устройство предназначено для преобразования переменного электрического тока в постоянный, необходимый для заряда аккумуляторной батареи МКУ.

2. Зарядное устройство должно представлять собой функционально и конструктивно законченное устройство в пластиковом корпусе.

3. Вилка зарядного устройства должна быть применима к разъёмам розетки сети электропитания тип С и F.

4. Зарядное устройство должно питаться от бытовой сети переменного напряжения 100-240 В с частотой 50 - 60 Гц, при токе 300 мА. Выходное напряжение не более 5 В, при токе не более 2 А.

Требования к упаковке

1. Упаковка изделий и эксплуатационной документации должно обеспечивать сохранность, работоспособность, товарный вид изделий при их транспортировании всеми видами транспорта.

Место поставки товара:

| Грузополучатель | Адрес | Телефоны |
| --- | --- | --- |
| ФКУ УИИ УФСИН России по Еврейской автономной области | 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, 3а | 9-50-22 – начальник учреждения; 9-50-99 - бухгалтерия; 9-50-95– заместитель начальника учреждения; |

Условия поставки:

Доставка товара осуществляется за счет Поставщика.

Поставка осуществляется с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов.

Перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

Товар поставляется до адреса «Государственного заказчика» (грузополучателя), по предварительному

согласованию (не позднее одного дня) с Грузополучателем, посредством телефонной связи.

Срок поставки:

С момента заключения Государственного контракта до 30.10.2026.

Требования к упаковке.

Упаковка изделий и эксплуатационной документации должно обеспечивать сохранность, работоспособность, товарный вид изделий при их транспортировании всеми видами транспорта.