ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень, объем закупаемых работ, порядок и условия выполнения работ

1. Общие сведения:

1.1. Наименование закупки: "Выполнение работ по инженерно-техническому обследованию конструкций здания".

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 74"А".

1.3. Объект обследования: здание мастерских, инвентарный № 205, одноэтажное кирпичное здание площадью 231,1 м 2

1.4. Срок выполнения работ: не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта 1.5. Период действия гарантии на результаты работ: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки.

2. Цель работ:

Определение технического состояния строительных конструкций, инженерных сетей здания, выявление дефектов и повреждений, оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и восстановлению несущей способности конструкций.

3. Состав работ

Исполнитель выполняет следующие виды работ в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" и ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"

3.1. Обмерные работы

определение геометрических параметров здания и отдельных конструктивных элементов;

определение геометрических параметров узлов сопряжения конструкций;

определение отклонений элементов от вертикали и горизонтали;

определение параметров стальных элементов, сварных швов, сечений деревянных конструкций;

составление архитектурно-строительных чертежей (обмерный план).

3.2. Визуальное обследование

выявление дефектов и повреждений конструкций;

фотофиксация выявленных дефектов с привязкой к осям и отметкам;

составление дефектных ведомостей.

3.3. Детально-инструментальное обследование

вскрытие конструкций (в объеме, необходимом для оценки их состояния);

откопка шурфов для обследования фундаментов;

отбор проб материалов для лабораторных испытаний;

определение параметров дефектов с помощью приборной (неразрушающей) диагностики;

установление причин возникновения дефектов;

разработка рекомендаций по устранению дефектов.

3.4. Поверочные расчеты несущих конструкций

выполнение поверочных расчетов несущей способности конструкций при обнаружении дефектов, снижающих их несущую способность;

оценка фактического запаса прочности.

3.5. Лабораторные испытания

определение параметров материалов разрушающими методами в лабораторных условиях;

определение параметров материалов неразрушающими методами непосредственно на объекте.

3.6. Составление итогового отчета

оформление технического отчета по результатам обследования в соответствии с требованиями СП 13-102-2003;

формулирование выводов о техническом состоянии конструкций (категория технического состояния согласно ГОСТ 31937-2011);

разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и устранению выявленных дефектов.

4. Требования к нормативно-технической базе

Работы выполняются в соответствии с требованиями:

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";

СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений";

ГОСТ 21.101-2020 (СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации);

ГОСТ Р 56810-2015;

ГН 2.1.7/2.2.7.02-17;

иные действующие нормативные документы в области строительства и обследования зданий.

5. Требования к исполнителю

5.1. Исполнитель должен соответствовать требованиям ст. 31 44-ФЗ (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, непроведение процедуры ликвидации, отсутствие задолженности по налогам и т. д.).

5.2. Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий, допускающего выполнение работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (в соответствии с перечнем работ Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 № 624).

5.3. Наличие аккредитованной испытательной (строительной) лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации (аттестат аккредитации с областью аккредитации, включающей испытания строительных материалов).

5.4. Наличие в штате квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт выполнения работ по обследованию зданий и сооружений.

5.5. Наличие специализированного оборудования и приборов для неразрушающего контроля, прошедших поверку/калибровку в установленном порядке.

5.6. Наличие лицензионного специализированного программного обеспечения для выполнения поверочных расчетов и оформления документации.

6. Требования к оборудованию и средствам измерений

6.1. Все средства измерений, применяемые при выполнении работ, должны быть поверены (калиброваны) в установленные сроки, иметь действующие свидетельства о поверке.

6.2. Исполнитель обеспечивает доставку оборудования и материалов до объекта собственными силами и за собственный счет.

6.3. При необходимости выполнения земляных работ (откопка шурфов) Исполнитель обеспечивает аренду специализированной техники (экскаватора) за свой счет.

7. Состав и оформление результатов работ

По результатам выполнения работ Исполнитель передает Заказчику технический отчет, который должен содержать:

7.1. Титульный лист, согласование и утверждение.

7.2. Ведомость исполнительной документации.

7.3. Введение (цели, задачи, основания для проведения обследования).

7.4. Краткую характеристику объекта (адрес, год постройки, этажность, конструктивная схема, геологические условия).

7.5. Результаты визуального обследования с дефектными ведомостями и фотофиксацией.

7.6. Результаты инструментального обследования:

данные обмерных работ с обмерными чертежами;

результаты лабораторных и натурных испытаний материалов;

данные неразрушающего контроля.

7.7. Результаты поверочных расчетов несущих конструкций.

7.8. Анализ причин возникновения дефектов.

7.9. Категорию технического состояния конструкций и здания в целом (в соответствии с ГОСТ 31937-2011).

7.10. Выводы о возможности дальнейшей эксплуатации.

7.11. Рекомендации по устранению дефектов, усилению конструкций и обеспечению безопасной эксплуатации.

7.12. Приложения: копии свидетельств о поверке приборов, аттестата аккредитации лаборатории, свидетельств СРО, протоколы лабораторных испытаний.

Отчет предоставляется в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (формат PDF, DWG/DXF для чертежей).

8. Порядок сдачи-приемки работ

8.1. Приемка работ осуществляется в соответствии со ст. 94 44-ФЗ.

8.2. По окончании работ Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и технический отчет.

8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные документы и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний.

8.4. Исполнитель устраняет замечания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней за свой счет.

8.5. При наличии замечаний Заказчик вправе привлечь независимых экспертов для проверки качества работ (за счет Исполнителя при подтверждении ненадлежащего качества).

9. Гарантии

9.1. Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ требованиям действующих нормативных документов и технического задания.

9.2. Гарантия на достоверность результатов обследования и принятых технических решений — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки.

9.3. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет выявленные недостатки в результатах работ (доработка отчета, исправление ошибок).

10. Требования к безопасности и охране труда

10.1. Все работы на объекте выполняются Исполнителем с соблюдением требований:

Трудового кодекса РФ (раздел X "Охрана труда");

СП 49.13330.2016 "Техника безопасности в строительстве";

Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте строительных конструкций (Приказ Минтруда России от 28.03.2024 № 233н).

10.2. Исполнитель несет полную ответственность за безопасность своих работников и третьих лиц при выполнении работ.

10.3. Все работы на высоте выполняются с применением сертифицированных СИЗ и допуском работников.

11.4. Восстановление мест вскрытия конструкций после обследования выполняется Заказчиком самостоятельно и в цену контракта не входит.