СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку шин и дисков в сборе для служебного автомобиля

(заполняется на основании данных победителя закупок)

| № | Наименование товара (ОКПД2 / КТРУ) | Ед. измерен. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (22.11.13.110 / 22.11.13.110-00000026) Вид шины по назначению: грузовая Индекс скорости: P, или Q, или R Категория использования шины: зимняя Наличие шипов: да Номинальная ширина профиля, мм: 185 Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине, %: 75 Номинальный посадочный диаметр обода, дюйм: 16 Способ герметизации шины: бескамерная Тип конструкции: радиальная Тип рисунка протектора: зимний | шт | 6 |  |  |
| 2. | ДИСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ (29.32.30.220 / 29.32.30.000-00000001) Ширина обода (J), дюйм: 5.5 Диаметр диска, дюйм: 16 Вылет (ET), мм: 105 Количество крепёжных отверстий, шт:6 Диаметр расположения отверстий (PCD), мм: 170 Диаметр центрального отверстия (DIA), мм: 130 Материал: Сталь Покрытие - покраска с ингибиторами коррозии для защиты от агрессивной среды | шт | 6 |  |  |
|  | И Т О Г О : |  |  |  |  |

Шина и диск должны быть совместимы между собой и с конструкцией автомобиля ГАЗель NEXT.

Шина должна быть установлена на диск в соответствии с требованиями производителя шин и дисков.

Колесо в сборе должно быть отбалансировано. Допустимый дисбаланс — не более значений, установленных производителем.

Давление в шине должно соответствовать рекомендациям производителя, но не менее 2,0 бар.

Колеса в сборе должны быть готовы к установке на транспортное средство (не требуют дополнительных работ по сборке).

На шине должна быть маркировка с указанием индекса нагрузки, индекса скорости, сезонности, наличия шипов, страны-изготовителя.

На диске должна быть маркировка с указанием максимальной нагрузки, PCD, DIA, вылета (ET).