Обоснование цены контракта (НМЦК),

заключаемого с единственным подрядчиком (поставщиком, исполнителем)

Обоснование составлено в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567

Поставка перевязочных средств и вспомогательных материалов

(указывается предмет закупки)

| Основные характеристики объекта закупки, ОКПД2 ТРУ | № п/п; Наименование товара; Характеристика товара; Кол-во; Ед.Изм.; ОКПД2. 1; Бинт медицинский нестерильный; В производстве данных бинтов используется марля отбеленная медицинская по ТУ 9393-001-10715071-2014. Поверхностная плотность используемой марли - 30±2 г/м². Характеристики: - длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см; - белизна не менее 70%; - разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 5 кгс. Нестерильный, в индивидуальной упаковке.; 1000; упаковка; 21.20.24.131. 2; Жгут кровоостанавливающий; Венозный полимерно-латексный с зажимным устройством, регулирующим силу сжатия ЖВ-01. Представляет собой эластичную резинотканевую ленту с закрепленными на ее краях наконечником с одной стороны и защелкой с другой стороны: масса жгута: не более 0,1 кг; длина жгута: 525±25 мм; защелка удерживается в корпусе при нагрузке на эластичную ленту: не менее 8кГс; жгут устройства обеспечивает растяжение: 40±10 мм при нагрузке на него 0,5кГс;; 18; упаковка; 21.20.24.162. 3; Зеркало гинекологическое по Куско; Тип фиксатора - поворотный; размер зеркала - S. Внутренний диаметр створок - 45 мм. Длина створок - 103 мм. Ширина створок - 22 мм. Материал – полистирол. Цвет – прозрачный. Одноразовое, стерильное. 1 штука в упаковке.; 500; упаковка; 32.50.13.190. 4; Зонд урогенитальный тип А; Универсальный, одноразовый, стерильный Вид биоматериала: Мазок / биологический материал со слизистой Основное применение: Цитологические исследования. Точка взятия материала: Цервикальный канал, уретра. Длина изделия: 175 мм, длина рабочей части: 25 мм, диаметр рабочей части: 3 мм Рабочая часть: Деликатная, для аккуратного взятия материала. 1 штука в упаковке.; 300; упаковка; 32.50.13.190. 5; Индикаторы химические одноразовые воздушной стерилизации; Контролируемые режимы: 180 ºС, 60 мин. 2000 штук, с журналом. Относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; - Контроль параметров стерилизации в камере стерилизатора; - Индикаторная композиция герметично запакована, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; - Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; - Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов.; 3; упаковка; 32.50.50.190. 6; Контейнер для биоматериалов стерильный; Диаметр основания, мм = 48±2 Диаметр крышки, мм = 60±2 Высота в сборе, мм = 74±2 Объем =120 мл с крышкой упаковывается в индивидуальную упаковку в трехшовный полипропиленовый пакет; 2000; упаковка; 32.50.50.190. 7; Лейкопластырь; Для влагостойкой фиксации повязок всех видов; для закрепления канюль, зондов, катетеров. Основа – тканная хлопчатобумажная. Размер 4м Х 500 см., в индивидуальной упаковке.; 144; упаковка; 21.20.24.110. 8; Марля медицинская нестерильная; Поверхностная плотность марли - 30±2 г/м². Характеристики: - длина 5,0±0,2 м, ширина 90,0±0,5 см; - белизна не менее 70%; - разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 5 кгс. Нестерильная, в индивидуальной упаковке (ролик).; 50; упаковка; 13.20.44.120. 9; Пакет для сбора и хранения медицинских отходов 500х600мм; Материал - полиэтилен низкого давления, с фальцами, с одним донным швом, цвет желтый класс Б, со стяжкой 500х600мм толщина 10мкм, 100 штук в упаковке.; 18; упаковка; 32.50.50.190. 10; Пакет для сбора и хранения медицинских отходов 600х1000мм; Материал - полиэтилен низкого давления, с фальцами, с одним донным швом, цвет желтый класс Б, со стяжкой, 600х1000мм, толщина 10мкм, 100 штук в упаковке.; 20; упаковка; 32.50.50.190. 11; Пакет для сбора и хранения медицинских отходов 700х800мм; Материал - полиэтилен низкого давления, с фальцами, с одним донным швом, цвет желтый класс Б, со стяжкой, 700х800мм, толщина 10мкм, 100 штук в упаковке.; 23; упаковка; 32.50.50.190. 12; Перчатки смотровые одноразовые (Р.S); Нестерильные, нитриловые, смотровые, на пальцах не опудренные. Размер S 100 пар в упаковке.; 100; упаковка; 22.19.60.119. 13; Перчатки смотровые одноразовые манжета с валиком (Р.L); Нитриловые, смотровые, нестерильные, текстурированные.на пальцах, неопудренные, хлоринация однократная, манжета с валиком (Р.L) 100 пар в упаковке.; 30; упаковка; 22.19.60.119. 14; Перчатки смотровые одноразовые манжета с валиком (Р.М); Нитриловые, смотровые, нестерильные, текстурированные.на пальцах, неопудренные, хлоринация однократная, манжета с валиком (Р.М) 100 пар в упаковке.; 50; упаковка; 22.19.60.119. 15; Салфетка медицинская стерильная; Представляют собой простерилизованные радиационным методом изделия следующих размеров (длина, ширина) в развернутом виде 16±1,0см х14±1,0см. Изделия уложены и герметично упакованы в потребительскую упаковку ,обеспечивающую стерильность, легкий доступ и сохранность при транспортировании, на протяжении всего срока хранения. Края салфеток завернуты внутрь, чтобы исключить попадание нитей на поверхность раны. Поверхностная плотность используемой марли - 28±2г/м². Характеристики: - разрывная нагрузка не менее 5 кгс; - капиллярность не менее 7,0 см/ч. - длина 16,0±1,0 см, ширина 14±1,0 см; - белизна не менее 80%; - количество слоев (сложений) - 2; 10 штук в упаковке; 2800; упаковка; 21.20.24.150. 16; Салфетка антисептическая спиртовая; Прединъекционная из нетканного материала, содержит не менее 1,8г раствора 70% этилового спирта. Размер 110 мм*125 мм 1 штука в стерильной упаковке.; 9600; упаковка; 21.20.24.150. 17; Салфетка медицинская стерильная; Представляют собой простерилизованные радиационным методом изделия следующих размеров (длина, ширина) в развернутом виде 45±1,5см х29±1,5см. Изделия уложены и герметично упакованы в потребительскую упаковку ,обеспечивающую стерильность, легкий доступ и сохранность при транспортировании, на протяжении всего срока хранения. Края салфеток завернуты внутрь, чтобы исключить попадание нитей на поверхность раны. Поверхностная плотность используемой марли - 28±2г/м². Характеристики: - длина 45±1,5с м, ширина 29±1,5 см; - белизна не менее 80%; - разрывная нагрузка не менее 5 кгс; - капиллярность не менее 7,0 см/ч. 5 штук в упаковке; 1080; упаковка; 21.20.24.150. 18; Скальпель хирургический стерильный Р.18; Хирургический стерильный однократного применения углеродная сталь Р.18 10 штук в упаковке.; 5; упаковка; 32.50.13.190. 19; Скальпель хирургический стерильный Р.23; Хирургический стерильный однократного применения углеродная сталь Р.23 10 штук в упаковке.; 5; упаковка; 32.50.13.190. 20; Скальпель хирургический стерильный Р.22; Хирургический стерильный однократного применения углеродная сталь Р.22 10 штук в упаковке.; 5; упаковка; 32.50.13.190. 21; Термометр медицинский; Минимальная температура измерения (°С): - 35,0 Максимальная температура измерения (°С): - 42,0. Цена деления шкалы (°С): - 0,10 Погрешность измерения (°С): ± 0,1 Длина термометра (мм): - 125 Погрешность длины термометра (мм): ± 1,0 с термометрической жидкостью без ртути в футляре.; 120; упаковка; 26.51.51.110. 22; Шприц одноразовый 10мл; Шприц медицинский одноразовый трехкомпонентный 10 мл с иглой на шприце Луер 21G 0,8 x40 мм. Трехгранная лазерная заточка иглы сводит к минимуму болевые ощущения при инъекциях; - Наконечник обеспечивает надежное соединение канюли с иглой.; 3000; упаковка; 32.50.13.110. 23; Шприц одноразовый 20мл; Шприц медицинский одноразовый трехкомпонентный 20 мл с иглой на шприце Луер 21G 0,8 x38 мм. Трехгранная лазерная заточка иглы сводит к минимуму болевые ощущения при инъекциях; - Наконечник обеспечивает надежное соединение канюли с иглой.; 500; упаковка; 32.50.13.110. 24; Цитощетка (зонд); Стерильный. Одноразовый гинекологический инструмент для взятия материала одновременно и с поверхности шейки матки, и из нижней 1/3 цервикального канала. Инструмент состоит из ручки, на которой размещена насадка — цервикальная щетка. Насадка представляет собой щеточку из множества гибких пластиковых щетинок различной длины, расположенных параллельно ручке инструмента. Инструмент обеспечивает репрезентативное атравматичное и безболезненное взятие материала с поверхности слизистой для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической практике. Длина зонда: 200 мм; Длина рабочей поверхности: 20 мм; Диаметр рабочей части: 5 мм. Стерилизация газовая. 1 штука в индивидуальной упаковке; 600; упаковка; 32.50.13.190. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения цены | Метод сопоставимых рыночных цен – выбран как приоритетный в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Пункт плана ФХД | 9.1 |
| Источник Финансирования | за счет средств субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |

Расчет ЦК

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник информации (коммерческое предложение, номер реестровой записи контракта) | коммерческое предложение № КП-161 от «04» 06 2026г. | коммерческое предложение № КП-162 от «04» 06 2026г. | коммерческое предложение № КП-160 от «04» 06 2026г. |
| Производитель (для товаров) /Поставщик, Исполнитель, Подрядчик | ООО «Солекс» | ООО «Реалфарм» | ООО «Дэлфи» |
| Цена, руб. | 410 520,56 | 437 268,60 | 426 382,04 |
| Средняя цена, руб. | 424723,73 |  |  |
| Стандартное отклонение | 13450,90691 |  |  |
| Коэффициент вариации, % | 3,17 |  |  |
| ЦК, руб. (расчетная) | 424 723,73р. |  |  |

*Столбцы «5» и «6» заполняются в случае, если коэффициент вариации, определенный в отношении трех цен, превышает 33%.

Применение национального режима по Постановлению Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875

| Объект закупки | Вид требования | Возможность неприменения запрета, ограничения |
| --- | --- | --- |
| ОКПД2: 21.20.24.131-Бинты марлевые медицинские; 32.50.13.190-Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки; 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включённые в другие группировки; 21.20.24.110-Материалы клейкие перевязочные; 13.20.44.120-Марля медицинская; 22.19.60.119-Перчатки резиновые прочие; 21.20.24.150-Изделия медицинские ватно-марлевые; 26.51.51.110- Термометры; 32.50.13.110- Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты. | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств. | Закупка у единственного поставщика |

Контрагент должен соответствовать единым требованиям к участникам закупки установленным ч. 1. ст 31. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрагент должен отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Составил:

Ответственный за осуществление закупки сотрудник контрактной службы:

Старший фармацевт поликлиники (с лазаретом)                                                                                       _________________  М.В. Бородина

«___»______________ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:

Помощник начальника академии

(по организации и сопровождению медицинского обеспечения)                                                            ________________   Е.В. Гавришев

«___» _____________2026 г.

СОГЛАСОВАНО в части ________________________количество поставляемого товара до НМЦК, в случае экономии денежных средств по

(увеличить / не увеличивать)

результатам закупочной сессии на ЕАТ:

Помощник начальника академии

(по организации и сопровождению медицинского обеспечения)                                                            ________________   Е.В. Гавришев

«___» _____________2026 г.