Техническое задание на поставку технологического оборудования.

1.Описание работ с указанием места проведения:

1.1 Покупатель АО «103 БТРЗ».

1.2 Проведение работ по настоящему техническому заданию осуществляется по адресу 672530, Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, ул. Заводская, 1.

Основание: «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение АО «103 БТРЗ».

1.3 Продавец несет расходы на доставку оборудования до цеха Покупателя.

- Редуктор цилиндрический (оси ведущего и ведомого валов параллельны) двухступенчатый горизонтальный 1Ц2У-250-40-33 используется в приводах машин и механизмов различного назначения для изменения крутящего момента и частоты вращения. Количество поставляемого оборудования – 3 шт.

2. Состояние поставляемого оборудования:

Оборудование и все его компоненты должны быть новым товаром, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, не восстановленными.

3. Параметры поставляемого оборудования:

| № | Технические характеристики: | Значение |
| --- | --- | --- |
| Редуктор цилиндрический двухступенчатый горизонтальный 1Ц2У-250-40-33 – 3шт. |  |  |
| 1 | Тип передачи | Цилиндрический |
| 2 | Количество ступеней передачи | Двухступенчатый |
| 3 | Номинальные передаточные отношения | не менее 40 |
| 4 | Расположение осей | Параллельное |
| 5 | Номинальный крутящий момент, Н*м | Не менее 5000 |
| 6 | Масса, кг | 310 |
| 7 | Номинальная радиальная нагрузка на входном валу, Н | не менее 3150 |
| 8 | Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н | не менее 18000 |
| 9 | КПД, % | не менее 97 |

Вариант сборки - 33

4. Работы, проводимые в процессе освоения:

- Монтаж оборудования на месте установки по согласованию с заказчиком;

- Такелажные работы по согласованию с заказчиком;

- Проведение пуско-наладочных работ;

- Проверка общего функционирования оборудования.

5. Надежность оборудования:

Установленный срок службы нового оборудования до капитального ремонта - не менее 12 месяцев.

6. Требования к технической документации:

Продавец комплектует оборудование пакетом технической документации для эксплуатации, обслуживания и устранения неисправностей оборудования в двух экземплярах на русском языке:

- общие указания по технике безопасности;

- электрические схемы;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

Поставщик должен предоставить данные по периодичности и объемах регламентных работ по обслуживанию оборудования согласно руководству по эксплуатации, а также предоставить перечень деталей, подлежащих замене.

7. Срок поставки и сдачи работ:

Срок поставки не более 120 рабочих дней с момента подписания договора;

8. Безопасность и экологичность оборудования:

По безопасности труда оборудование должно соответствовать:

Требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»,

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин механизмов. Часть I. Общие требования»,

ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»,

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего;

9.Требования к гарантии, сервисному гарантийному и послегарантийному обслуживанию:

- гарантийный срок на оборудование начинается с даты подписания Акта приема-передачи оборудования;

- гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оборудования;

- продавец должен обеспечить гарантийное обслуживание (при необходимости – с выездом специалистов) не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента поступления официальной заявки Покупателя.

- продавец должен обеспечить постгарантийный сервис, заключающийся в консультации потребителя после окончания гарантийного периода.

Ведущий инженер по реконструкции

и надзору за строительством							С.В. Хадзиев