Описание объекта закупки
	№

п/п
	Наименование товара
	Кол-во

	2.20.3
	Мебель кухонная (столы с гигиеническим покрытием, шкаф для хранения посуды, сушка для посуды, двухгнездная моечная раковина)

Эскиз

[image: image1.png]



Материал изготовления лдсп, толщина лдсп 16 мм. Столешница пастформинг. Кухня состоит из верхнего модуля, нижнего модуля и модуля с моечными раковинами в количестве 4-х штук.

Габаритный размер кухонного модуля 4000 мм

Кухонная стенка состоит:

-Модуль навесной для сушки посуды-2 шт

Габаритный размер 800*300*600 мм

-Модуль навесной для хранения посуды-1 шт

Габаритный размер 400*300*600 мм

-Модуль навесной под вытяжйку-2 шт

Габаритный размер 500*300*400 мм

-Модуль навесной для хранения посуды-1 шт

Габаритный размер 600*300*600 мм

-Модуль навесной для хранения посуды-1 шт

Габаритный размер 400*300*600 мм

-Модуль нижний для хранения посуды

Габаритный размер 800*600*850 мм-2 шт

-Модуль нижний для хранения посуды с выдвижными ящиками

Габаритный размер 400*600*850 мм-2 шт

Модуль нижний для хранения посуды с выдвижными ящиками

Габаритный размер 800*600*850 мм-1 шт

 На фасадах имеются металлические прямоугольные ручки. Ящики выдвижные на шариковых направляющих. Сетки для сушки посуды –материал нержавеющая сталь. В каждом нижнем и верхнем модуле имеется по одной горизонтальной полке равной по высоте
Размер модуля с моечными раковинами 2500 мм

Модуль выполнен из лдсп толщиной 16 мм, модуль имеет четыре распашные дверки на каждой дверке имеется металлическая прямоугольная ручка. Столешница пастформинг, в столешницу врезаны четыре раквоины круглой формы, материал моек нержавеющая сталь. В комплекте идет смеситель кухонный и сифон на каждую мойку

На стене имеется кухонный фасал в длину кухни
Цвет по согласованию с заказчиком
	1

	2.20.24
	Стол обеденный с гигиеническим покрытием

Эскиз

[image: image2.png]



Каркас металлический сварной опоры выпонены из профильной трубы сечением 40*40 мм перемычки из профильной трубы 40*20 мм и окрашены полимерно порошковой краской. Столешница выполнена из лдсп толщиной 16 мм , сверху имеется пластиковое покрытие. Кромка ПВХ 2 мм

Габаритный размер 1500*700*750 мм

Цвет по согласованию с Заказчиком
	2

	2.20.25
	Табурет обеденный 

Эскиз

[image: image3.png]



Каркас металлический выполнен из круглой трубы диаметром 20 мм  снизу на каркасе имеется кольцо жесткости, каркас окрашен полимерно порошковой краской  Сиденье круглой формы наполнитель поролон обивка искусственная кожа.

Высота 450 мм Диаметр сиденья 300 мм

Цвет по согласованию с Заказчиком
	13


