Техническое задание

Общие положения:

Наименование закупки: поставка расходных материалов для системы водоснабжения

Заказчик: Главное управление МЧС России по Оренбургской области

Источник финансирования: Федеральный бюджет.

Место и срок поставки товара: Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора по адресу: г. Оренбург,                         пер. Станочный, 1А.

Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00  кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00 часов. Поставка осуществляется после извещения Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по электронной почте. Поставка и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным) и за его счет.

Характеристики поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Угол ПП 90º*20 (400/100) П | Диаметр: 20 мм Цвет: белый Угол изгиба: 90 градусов Максимальная температура рабочей среды: 95ºС Рабочее давление, бар: 25 Присоединение: внутренняя пайка Материал: полипропилен |
| 2. | Гибкая подводка для воды | материал: нерж. сталь диаметр ½” длинна 50 см Резьба присоединения: внутренняя/внутренняя |
| 3. | Гибкая подводка для воды | материал: нерж. сталь диаметр ½” длинна 60 см Резьба присоединения: внутренняя/внутренняя |
| 4. | Гибкая подводка к смесителю М10х18 (Santrek AQUA Steel) | материал: нерж. сталь длинна 50 см Резьба присоединения: гайка (накидня ½”) - штуцер (c резьбой М10 длинна 18мм) |
| 5. | Кран шаровый 20 (60/15) | Форма: прямой Тип ручки: рычаг Тип арматуры: запорная Тип соединения: сварка Номинальное давление (PN): 25 бар Максимальная температура применения: 95º Условный диаметр DN: 20мм Материал: полипропилен |
| 6. | Тройник ПП 20*20*20 | Тип фитинга: тройник переходной Диаметр боковых отверстий, мм: 20 Диаметр верхнего отверстия, мм: 20 Вид соединения: сварка Материал: полипропилен Максимальная рабочая температура: 95º Минимальная температура хранения: -30º Номинальное давление, PN: 25бар Верхний фильтр: фитинги для полипропиленовых труб Цвет: белый |
| 7. | Тройник ПП 25*20*25 | Тип фитинга: тройник переходной Диаметр боковых отверстий, мм: 25 Диаметр верхнего отверстия, мм: 20 Вид соединения: сварка Материал: полипропилен Максимальная рабочая температура: 95º Минимальная температура хранения: -30º Номинальное давление, PN: 25бар Верхний фильтр: фитинги для полипропиленовых труб Цвет: белый |
| 8. | Угол ПП 90*25 (200/50) | Диаметр: 25 мм Цвет: белый Угол изгиба: 90 градусов Максимальная температура рабочей среды: 95ºС Категория: угольники Рабочее давление, бар: 25 Присоединение: внутренняя пайка Материал: полипропилен |
| 9. | Угол ПП 90*32 (100/25) | Диаметр: 32 мм Цвет: белый Угол изгиба: 90 градусов Максимальная температура рабочей среды: 95ºС Категория: угольники Рабочее давление, бар: 25 Присоединение: внутренняя пайка Материал: полипропилен |
| 10. | Муфта ПП 20 (500/125) | Диаметр: 20 Присоединение: пайка для соединения между собой двух труб одинакового диаметра. Материал фитинга: полипропилен |
| 11. | Муфта ПП 25 (300/75) | Диаметр: 25 Присоединение: пайка для соединения между собой двух труб одинакового диаметра. Материал фитинга: полипропилен |
| 12. | Муфта ПП 32 (150/30) | Диаметр: 32 Присоединение: пайка для соединения между собой двух труб одинакового диаметра. Материал фитинга: полипропилен |
| 13. | Кран шаровый 32 (24/6) П | Форма: прямой Тип арматуры: запорная Материал: полипропилен Номинальное давление (PN): 25 бар Максимальная температура применения: 95º Условный диаметр DN: 32мм Присоединение: внутренняя пайка |
| 14. | Крепление для унитаза | комплект: материал штуцера: нерж.сталь (2 шт) дюбель (нейлон), втулка с колпачками, колпачки |
| 15. | Муфта ПП с накидной гайкой 20*1/2 (240/350) | Размер резьбы (дюйм): 1/2 Диаметр: 20 Тип фитинга: муфта комбинированная Материал фитинга: полипропилен |
| 16. | Прокладка (паронит) ДУ 100 | диаметр: ДУ100 наружный диаметр 161 мм внутренний диаметр 106 мм материал: паронит толщина 2 мм давление 10-16 кгс/см2 (бар) |
| 17. | Прокладка (паронит) ДУ 80 | диаметр: ДУ80 наружный диаметр 141 мм внутренний диаметр 87 мм материал: паронит толщина 2 мм давление 10-40 кгс/см2 (бар) |
| 18. | Прокладка (паронит) ДУ 65 | диаметр: ДУ65 наружный диаметр 115 мм внутренний диаметр 75 мм материал: паронит толщина 2 мм давление 1,0-6,3 кгс/см2 (бар) |
| 19. | Прокладка (паронит) ДУ 50 | диаметр: ДУ50 наружный диаметр 106 мм внутренний диаметр 57 мм материал: паронит толщина 2 мм давление 10-40 кгс/см2 (бар) |
| 20. | Кран шаровой ДУ 50 (PN40) фланец | Тип ручки: рычаг Тип арматуры: запорная Материал: сталь Условный диаметр DN: 50мм Номинальное давление PN: 40 бар Тип присоединения: фланцевый Мах температура применения: 200ºС Длина крана: 180мм Тип крана: прямой |
| 21. | Фланец ДУ 50 | Давление, PN: 10 Диаметр: 50мм Материал корпуса: сталь Тип фланца: приварной Диаметр крепежного отверстий, мм: 18 Количество отверстий: 4 Максимальная температура рабочей среды: 350ºС |
| 22. | Задвижка 30с41 Ду80 Ру16 | Наименование: задвижка Тип запирающего устройства: параллельный Модель: 30ч6бр Материал корпуса: нерж.сталь Тип соединения: фланцевое Тип управления: ручное Диаметр, Ду: 80 Условны проход, мм: 210 Рабочее давление, бар: 16 Тип рабочей среды: вода Вид рукояти: маховик Диапазон рабочих температур: до + 225 ºС Материал изделия: чугун |
| 23. | Задвижка 30с41 Ду50 Ру16 | Наименование: задвижка Тип запирающего устройства: параллельный Модель: 30ч6бр Материал корпуса: нерж.сталь Тип соединения: фланцевое Тип управления: ручное Диаметр, Ду: 50 Условны проход, мм: 180 Рабочее давление, бар: 16 Тип рабочей среды: вода Вид рукояти: маховик Диапазон рабочих температур: до + 225 ºС Материал изделия: чугун |
| 24. | Задвижка 30с41 Ду100 Ру16 | Наименование: задвижка Тип запирающего устройства: параллельный Модель: 30ч6бр Материал корпуса: нерж.сталь Тип соединения: фланцевое Тип управления: ручное Диаметр, Ду: 100 Условны проход, мм: 230 Рабочее давление, бар: 16 Тип рабочей среды: вода Вид рукояти: маховик Диапазон рабочих температур: до + 225 ºС Материал изделия: чугун |

Требования к качеству поставляемого товара:

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим на момент заключения договора ГОСТам и иным нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия качества, товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным. Поставщик обязан передавать Заказчику документы, в установленном порядке, подтверждающие соответствие товара указанным требованиям.

Товар, имеющий несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату поставщику для безвозмездной замены в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественного поставленного товара.

Требования к безопасности поставляемого товара:

Товар должен быть безопасен при его использовании по назначению, соответствовать требованиям санитарных, эпидемиологических правил и стандартов Российской Федерации (Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).