Техническое задание

на поставку лабораторной мебели

для нужд Федерального казенного учреждения «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское»)

Предмет закупки

Поставка лабораторной мебели (далее – Товар) для нужд ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».

1.Требования к качественным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Стол островной лабораторный 2(1500*700) мм СО-15-7 Остров LAB RAL9016 или аналог -2 шт.

Стол лабораторный островной имеет размер Ш*Г не более 1500*1450 мм. Все металлические поверхности должны быть покрыты порошковой химически стойкой краской RAL 9016 нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя не менее 90 мкм).

Стол должен быть выполнен в виде сборно-разборного металлического каркаса из листового материала с порошковой краской RAL 9016.

Каркас должен быть выполнен из гнуто-листового профиля не менее 35х35×1,5 мм и не более 40х40х2,0 мм, на ножках с регулируемыми по высоте металлическими опорами высотой не менее 30 мм для компенсации неровности пола.

Каркас должен иметь возможность регулировки по высоте от 650 до 900 мм и выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 300 кг. Способ обеспечения регулировки высоты стола – механический.

Стол островной должен иметь две столешницы с габаритными размерами Ш*Г*В не менее 1500*700*25 мм, соединенными между собой соединительной накладкой размером Ш не более 1200 мм, выполненной из гнуто-листовой стали, покрытой порошковым покрытием.

Материал столешницы должен обладать высокой коррозионной стойкостью, быть устойчивым к воздействию органических растворителей и концентрированных кислот (кроме соляной кислоты и щелочей). Материал столешницы должен подходить для помещений особой чистоты (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ).

В комплекте поставляются основания полок и комплект задних стоек с креплением для установки полок не менее 1500*300*25 мм не менее двух комплектов полок.

Материал полок - монолитный слоистый пластик, который должен обладать устойчивостью к агрессивным веществам и растворителям. Должен обладать высокой износостойкостью, ударопрочностью, низким водопоглощением (HPL).

В комплекте должен быть держатель светильников для лабораторных островных столов 1500мм, и Светильник светодиодный СВ2-Д 1130 мм с диммером - 2 шт.

В комплект должны входить унифицированные встроенные металлические тумбы с двумя дверцами и замком, предназначенные для хранения лабораторной посуды и других принадлежностей – 2 шт.

Тумбы изготовлены из гнуто-листового материала толщиной 0,8-1,5 мм.

Все металлические поверхности должны быть покрыты порошковой химически стойкой краской RAL 9016 нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя не менее 90 мкм).

Тумбы должны иметь габаритные размеры Ш*Г*В не более 1500*700*565 мм.

Тумбы должны быть оснащены замком типа CAM LOCK с двумя ключами, секретностью не менее 2000 комбинаций.

Конструкция тумбы должна быть легко собираемой и сопровождаться подробной сборочной инструкцией.

Стол и тумбы должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 16371-2014, соответствовать регламенту ТР ТС 025/2012 и иметь декларацию соответствия.

Столы и тумбы должны быть внесены в реестр промышленной продукции, произведённой на территории РФ.

2. Порядок поставки товара.

Срок поставки и сборки Товара: в один этап, с даты заключения контракта, и не позднее 31.08.2026г.

Доставка и сборка в месте, указанном заказчиком, входят в стоимость Товара.

3. Требования к качеству поставляемого товара.

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям безопасности в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении товара, и наличием сертификатов, обязательных для товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Весь поставляемый Товар должен быть заводской сборки, серийно выпускаемым (иметь серийный номер и код производителя - характеризующий полную заводскую комплектацию по представленным техническим характеристикам).

Качество Товара должно полностью соответствовать документации производителя, действующей на момент поставки, и подтверждаться паспортом и сертификатом качества, которые должны быть переданы Заказчику.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует Техническому заданию, а также свободен от недостатков, дефектов товара, материалов и изготовления (производства).

Товар должен быть безопасным для здоровья человека и окружающей среды на протяжении всего установленного изготовителем срока службы.

4. Требования к упаковке товара

Товар должен поставляться в целостной (ненарушенной) таре (упаковке) производителя, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и нормативных актов, и обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения от всякого рода повреждений, утраты товарного вида. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара.

Основные условия исполнения контракта:

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к порядку поставки товара | Место поставки товара: г.Саратов, Усть-Курдюмский тракт, поворот на ЦДК. Срок поставки и сборки товара: в один этап, с даты заключения контракта, и не позднее 31.08.2026г. Срок действия контракта: с даты заключения по 22.09.2026г. |
| 2 | Порядок приемки и оплаты товара | Приемка поставляемого товара осуществляется в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным государственным контрактом, путем оформления Поставщиком документов о приемке поставляемого товара, первичных учетных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и их представления Заказчику. В течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара Поставщик обязан предоставлять Заказчику документы о приемке товара, первичные учетные документы. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления документов о приемке поставляемого товара Заказчик обязан их подписать, либо в те же сроки направить Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней по факту поставки товара, после подписания Поставщиком и Заказчиком документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Платежи производятся в безналичной форме в денежной валюте Российской Федерации (рублях). Аванс не предусмотрен. |
| 3 | Размер обеспечения заявки и исполнения контракта | Не установлено |
| 4 | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет устранять недостатки поставленного товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| 5 | Порядок формирования цены контракта | Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, затраты на доставку, погрузку, выгрузку товара, сборку в месте, указанном заказчиком, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на уплату таможенных пошлин, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. |
| 6 | Иная информация для включения в заявку | Участник должен соответствовать единым требованиям к участникам закупок, установленных ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ. |