ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол- во | Характеристика | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дверная ручка (двухсторонняя) | шт | 20 | Тип изделия: дверная ручка на розетке, двухсторонняя (для установки с обеих сторон дверного полотна). Назначение: для межкомнатных деревянных дверей. Материал корпуса: пластик. Материал основания (розетки): цинк-алюминиевый сплав (ЦАМ). Покрытие: гальваническое (защита от коррозии, стойкость к истиранию). Цвет: по согласованию с Заказчиком Форма: круглая, эргономичная. Габариты изделия: длина — 140 мм, ширина — 70 мм, высота — 70 мм. Способ крепления: стяжные винты или шурупы (крепеж должен входить в комплект). Состояние поставки: полностью собранная (не требует предварительной сборки перед монтажом). Требования к упаковке: индивидуальная упаковка, защищающая изделие от механических повреждений при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать наименование, артикул, цвет, количество, данные производителя. | 29.32.30.233 |
| 2. | Смеситель для раковины | шт | 15 | Смеситель для кухонной мойки и раковин, массивный корпус, хромированный, с высоким изливом. Материал изготовления — ЦАМ (цинк-алюминий-медь) + нержавеющая сталь. Крепление резьба - гайка. Аэратор для экономии воды. Кранбукса м/к 1/2, ручка крест, поворот на 90°. Габаритные размеры: высота 225 мм, длина 160 мм, диаметр посадочного седла 40 мм, длина резьбы 25 мм, длина подводки 400 мм. Вес - 1,200 кг, объём - 0,00144 м3. В комплекте паспорт, корпус с изливом, подводка 1/2, крепеж, набор прокладок. | 28.14.12.110. |
| 3. | Смеситель в ванную металлокерамика с переключением щелчок, ручка крест с длинным изливом | шт | 18 | Тип: настенный смеситель для ванны с душем, двухвентильный. Управление: ручки-кресты (поворот 90°). Запорный механизм: металлокерамические кран-буксы 1/2". Переключение ванна/душ: нажимной механизм «щелчок» Материал корпуса: цинково-алюминиево-медный сплав (ЦАМ) с хромированным покрытием. Излив: нержавеющая сталь, поворотный, длина не менее 300 мм. Цвет и отделка: хром, глянец. Аэратор: встроенный, водосберегающий. Подводка: гибкая, 1/2", длина не менее 400 мм (2 шт. в комплекте). Комплектация: корпус с изливом, ручки-кресты, кран-буксы, гибкая подводка (2 шт.), эксцентрики с декоративными чашками, прокладки, душевая лейка, шланг 1500 мм, держатель лейки, паспорт изделия. Габариты: высота не менее 220 мм, ширина не менее 150 мм, длина излива не менее 300 мм. Рабочее давление: 0,05-0,6 МПа; испытательное давление — не менее 0,9 МПа. Упаковка: индивидуальная, с защитой от сколов и царапин; маркировка с артикулом, моделью, брендом, цветом. Гарантия: не менее 12 месяцев на корпус, не менее 6 месяцев на комплектующие (лейка, шланг, прокладки). | 28.14.12.110. |

| 4. | Комплект для бачка унитаза, с нижним подключением, двойная кнопка смыва. | шт | 15 | Тип подключения: нижнее. Механизм смыва: двойная кнопка (два режима объёма слива). Материал: АБС-пластик (обеспечивает долговечность и пониженный уровень шума при работе). Цвет: белый. Присоединительный размер: 1/2 дюйма, наружная резьба. Регулировка: возможность настройки высоты установки механизма под конкретный бачок; регулировка объёма воды для каждого из двух режимов смыва (путём подрезки элементов). Особенности конструкции: ползунок на корпусе для настройки выпускного клапана; хромированная сливная кнопка. Совместимость: универсальный комплект — подходит для большинства бачков с боковой подводкой воды. Комплектация: впускной клапан (с нижним подключением), выпускной клапан, сливной механизм с двойной кнопкой, крепёжные элементы, уплотнительные прокладки. Упаковка: индивидуальная, защищающая от повреждений при транспортировке и хранении; на упаковке — маркировка с артикулом, моделью, брендом. Документы: паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации, сертификат соответствия/декларация. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки. | 28.14.12.110. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Кранбукса | шт | 30 | Тип изделия: кран-букса (запорный механизм) для двух вентильных смесителей. Присоединительный размер: 1/2 дюйма (резьба — уточнить: наружная/внутренняя по посадочному месту смесителя). Запорный механизм: металлокерамические пластины (керамические диски) — обеспечивают герметичное перекрытие без протечек и долгий ресурс. Угол поворота: 90° (четкая регулировка потока, без необходимости многократных оборотов). Шлицевое соединение: 20 шлицов Материал корпуса: латунь (марка по ГОСТ, без свинцовых включений, пригодная для контакта с питьевой водой). Покрытие: никелированное или хромированное (защита от коррозии, стойкость к истиранию). Уплотнения: комплект уплотнительных колец/прокладок из EPDM или фторопласта (входят в комплект). Габариты: высота корпуса не более 55 мм, диаметр корпуса не более 22 мм (для совместимости со стандартными посадочными местами). Рабочее давление: до 0,6 МПа; испытательное — не менее 0,9 МПа. Температурный диапазон: от +1 до +75 °С (для горячей и холодной воды). Комплектация: кран-букса, уплотнительные элементы, инструкция по монтажу Упаковка: индивидуальная (картон/блистер), защищающая от повреждений; маркировка с артикулом, брендом, параметрами. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки. | 28.14.12.110. |
| 6. | Сифон для ванны с переливом, с пробкой, из АБС-пластика, | шт | 15 | Тип изделия: сифон бутылочного типа для ванны с системой перелива и пробкой. Материал корпуса: АБС-пластик (ударопрочный, устойчивый к перепадам температур и бытовой химии). Цвет: белый. Диаметр подключения к канализации: 40 мм (гибкая гофра/отвод в комплекте). Гидрозатвор: мокрый, высота не менее 50 мм — для надёжного отсечения запахов из канализации. Комплектация: корпус сифона (бутылочная часть) с гайками и прокладками; гибкая труба (гофра) для подключения к канализации; узел перелива с отводящей трубкой; | 28.14.12.110. |

|  |  |  |  | пробка (резиновая или комбинированная) для перекрытия слива; уплотнительные прокладки и конусные манжеты; крепёжные гайки, прижимные кольца. Габариты: высота бутылочной части — не более 150 мм; диаметр горловины — не менее 70 мм; длина гибкой трубы — не менее 500 мм. Особенности конструкции: разборный стакан (для прочистки без полного демонтажа), герметичные резьбовые соединения, устойчивые к протечкам. Упаковка: индивидуальная (картонная коробка или термоусадочная плёнка), защищающая от механических повреждений; маркировка с артикулом, моделью, брендом, датой выпуска. Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Самоклеящаяся бордюрная лента для ванн и раковин | шт | 30 | Тип изделия: самоклеящаяся бордюрная (герметизирующая) лента для санузлов. Назначение: герметизация стыков между ванной/раковиной и стеной, защита от протечек и образования плесени. Цвет: белый (однотонный, без рисунка). Размеры: ширина — 38 мм, длина — 3,2 м Материал основы: ПВХ (поливинилхлорид) — эластичный, устойчивый к влаге и перепадам температур. Клеевой слой: на каучуковой основе, с высокой адгезией к керамике, плитке, акрилу, эмалированным поверхностям; влагостойкий. Конструкция: лента должна иметь продольное деление (центральная неклеящаяся полоса либо сегментированная структура) для удобства формирования углов и прилегания к неровным стыкам. Эксплуатационные характеристики: водостойкость — 100 % (не теряет адгезию при постоянном контакте с водой); устойчивость к бытовым моющим средствам (без абразивных частиц); температурный диапазон эксплуатации: от +5 до +60 °C; срок сохранения адгезии — не менее 12 месяцев Упаковка: индивидуальная защитная упаковка (полиэтиленовый пакет/термоусадка), исключающая попадание пыли на клеевой слой и деформацию ленты при хранении/транспортировке. На упаковке — чёткая маркировка: бренд, наименование, размеры, дата производства, срок годности. | 22.29.21.000 |
| 8. | Клей Герметик | шт | 7 | Цвет: прозрачный (после нанесения и полного отверждения — без помутнений и загрязнений). Основа: гибридный MS-полимер (SMX). Консистенция: стабильная паста. Объём упаковки: 290 мл (картридж). Ключевые свойства и характеристики: Отличная адгезия к широкому спектру материалов: стекло, керамика, металл, пластмассы (ПВХ, полистирол, поликарбонат), бетон, кирпич, гипсокартон, дерево и древесные материалы, натуральный камень (мрамор, гранит). Возможность нанесения на влажные поверхности. Химически нейтральный: не вступает в реакцию с поверхностями, не оставляет пятен на пористых материалах. | 20.52.10.190 |

|  |  |  |  | Устойчивость к слабым кислотам, щелочам, растворителям и маслам. Стойкость к атмосферным воздействиям и УФ- излучению. После полного отверждения допускается окрашивание (в том числе водными красками). Эластичность после полимеризации. Температура нанесения: от +5 °C до +35 °C. Термостойкость затвердевшего состава: от -40 °С до +90 °C. Время образования поверхностной плёнки: около 10 минут (при +20 °С и относительной влажности 65%). Скорость отверждения: 2-3 мм в сутки (при +20 °C и относительной влажности 65%). Срок годности: 18 месяцев в закрытой упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C. Товар должен быть новым, в заводской упаковке, без повреждений. Гарантия от поставщика: не менее срока, установленного производителем. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Светодиодная лампа 25 Вт | шт | 100 | Тип изделия: светодиодная лампа общего освещения. Форма и тип колбы: груша (A65), матовая. Мощность: 25 Вт. Эквивалент лампы накаливания: 200 Вт. Световой поток: не менее 2200 лм. Цветовая температура: 4000 К (нейтральный белый). Индекс цветопередачи (CRI/Ra): не менее 80. Цоколь: E27. Рабочее напряжение: 175-265 В (совместимость с нестабильной сетью). Угол рассеивания: не менее 180°. Коэффициент пульсации: не более 5 % (отсутствие видимого мерцания). Срок службы: не менее 30 000 часов. Габариты: диаметр не более 65 мм, длина не более 131 мм. Материал колбы: ударопрочный пластик (не стекло). Класс энергоэффективности: не ниже A. Комплектация: лампа в индивидуальной упаковке — 1 шт. Упаковка: картонная коробка/блистер, защищающая от механических повреждений; маркировка с артикулом, моделью, параметрами. Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон. Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки. | 27.40.15.150. |
| 10. | Светодиодная лампа 8 ВТ | шт | 50 | Тип изделия: светодиодная лампа общего освещения. Форма и тип колбы: А60 (груша), матовая или прозрачная (уточнить при закупке). Мощность: 8 Вт. Эквивалент лампы накаливания: не менее 6075 Вт. Световой поток: не менее 600 лм. Цветовая температура: 2700 К (тёплый белый свет). Индекс цветопередачи (CRI/Ra): не менее 80. Цоколь: E27. Рабочее напряжение: 170-265 В (устойчивость к перепадам в сети). Угол рассеивания: не менее 180°. Коэффициент пульсации: не более 5 % (отсутствие видимого мерцания). | 27.40.15.150. |

|  |  |  |  | Срок службы: не менее 30 000 часов. Габариты: диаметр не более 60 мм, длина не более 110 мм. Материал колбы: ударопрочный пластик либо стекло (указать предпочтительный вариант). Класс энергоэффективности: не ниже A. Комплектация: лампа в индивидуальной упаковке — 1 шт. Упаковка: картонная коробка/блистер, защищающая от механических повреждений; маркировка с артикулом, моделью, параметрами, датой выпуска. Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон. Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Шланг душевой | шт | 25 | Тип изделия: душевой шланг для подключения душевой лейки к смесителю. Присоединительный размер: 1/2" (гайка-гайка, либо гайка-конус — уточнить по спецификации объекта). Длина: 1,5 м (±2 см). Материал оплётки: нержавеющая сталь (устойчивая к коррозии, без расслоения нитей). Внутренний шланг: высокопрочный каучук или EPDM (эластичный, стойкий к гидроударам и перепадам температуры). Фитинги (наконечники): латунь с хромированным покрытием; резьба без заусенцев, профиль соответствует ГОСТ/ISO. Конструкция: двойной замок фиксации оплётки на гайках (исключает сползание и разбалтывание). Рабочее давление: не менее 10 бар. Испытательное давление: не менее 20 бар (без протечек и деформаций). Температурный диапазон: от +5 до +75 °C. Упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакет (защита от влаги и механических повреждений при транспортировке); маркировка на пакете или бирке: бренд, модель, длина, размер резьбы, дата выпуска. Комплектация: шланг в упаковке — 1 шт., без дополнительных элементов (если иное не требуется). Документы: сертификат соответствия/декларация, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки. | 28.14.12.110 |