Приложение № 2 к проекту Контракта

№ _____________ от ____.____.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жилетов сигнальных (с элементами из световозвращающих материалов)

Требования к месту поставки, отгрузке и сроку поставки Продукции

Продукция поставляется Поставщиком на склад Астраханской таможни, расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 42.

Поставка Продукции осуществляется Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Контракта.

Требования к качеству Продукции (изделия)

Продукция поставляется только 1-го сорта.

Продукция должна быть новой (Продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к гарантии качества Продукции, а также требования к гарантийному сроку предоставлений гарантий её качества, к гарантийному обслуживанию Продукции (далее – гарантийные обязательства)

Срок гарантии качества Продукции должен составлять 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке.

Требования к Техническим характеристикам Продукции

Продукция должна соответствовать требованиям общепринятых НТД и документов, на которые имеются ссылки в Технических требованиях по качеству, внешнему виду, цвету и применяемым материалам.

Цвет ткани верха Продукции должен соответствовать номеру цвета цветового справочника PANTONE FASHION+НОME/cotton planner (далее PANTONE), указанному в требованиях к применяемым материалам. Меланжевость в цвете гладкокрашеных тканей не допускается.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Описание внешнего вида

Жилет сигнальный (с элементами из световозвращающих материалов) (далее – жилет сигнальный) (рисунок 1) с V-образным вырезом горловины, с центральной бортовой застежкой на молнию и клапаном, цельновыкроенным с левой полочкой и застегивающимся на текстильную застежку.

Для регулирования жилета по ширине с боковых сторон расположены хлястики, застегивающиеся на текстильную застежку.

Горловина, проймы, боковые и нижние срезы жилета окантованы.

Жилет имеет одну горизонтальную полосу световозвращающего материала вокруг торса и вертикальные полосы световозвращающего материала, соединяющиеся с полосой на торсе спереди и сзади через плечи. Вертикальные полосы световозвращающего материала располагаются  по плечевому шву на равном расстоянии между горловиной и проймой.

Детали располагаются:

1. На правой полочке (измерять по линии настрачивания светоотражающей полосы):

- на расстоянии 12,0 см от плечевого шва настрачивается горизонтальная шлевка (размер в готовом виде 3,0×5,0 см) для крепления радиостанции;

- на расстоянии 20,0 см от плечевого шва – нижний край эластичной ленты шириной 3,0 см для фиксации радиостанции снизу;

- на расстоянии 2,5 см от нижнего края эластичной ленты настрачивается клапан нагрудного кармана. Карман объемный, с клапаном и застежкой на текстильную ленту. Длина кармана с клапаном равна 15,0 см, ширина кармана 10,0 см.

2. На левой полочке (измерять по линии настрачивания светоотражающей полосы):

- на расстоянии 8,5 см от плечевого шва настрачивается горизонтальная шлевка (размер в готовом виде 3,0×5,0 см) для крепления видеорегистратора;

- на расстоянии 14,5 см от плечевого шва – нижний край эластичной ленты шириной 3,0 см для фиксации видеорегистратора снизу;

- на расстоянии 0,5-0,7 см от нижнего края эластичной ленты настрачивается карман из прозрачного пластика размером 8,0×10,5 см для вкладывания бейджа. Карман должен иметь сверху вход, застегивающийся на текстильную ленту, настрачиваемую на обтачку кармана из основной ткани шириной 1,5 см.

Нижние объемные карманы с клапанами, на которых настрочена светоотражающая лента. Размер кармана 16,0×18,0 см, размер клапана кармана 16,0×5,0 см.

Вдоль строчки настрачивания молнии на левой полочке располагается вертикальная надпись «ТАМОЖНЯ» изумрудно-зеленого цвета, выполненная методом термопечати. Общая длина надписи 20,0 см.

На спинке на расстоянии 11,0 см на настроченной ленте шириной 10,0 см из световозвращающего материала выполнена надпись методом термопечати изумрудно-зеленого цвета «ТАМОЖНЯ». Высота букв надписи 7,0 см.

Детали полочки выполняются из двух слоев материала верха до линий настрачивания вертикальных и горизонтальных полос из светоотражающего материала.

Рисунок 1. Внешний вид жилета сигнального с указанием мест основных измерений.

Требования к измерениям изделия

Измерения жилета сигнального (рисунок 1) в готовом виде на типовую фигуру базового размера и роста 182-100-84 должны соответствовать величинам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Номер измерения | Наименование мест измерения | Величина, см | Допускаемое отклонение, ± см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина спинки | 71,0 | 1,0 |
| 2 | Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа | 73,7 | 1,0 |
| 3 | Ширина спинки на уровне нижней горизонтальной полосы из световозвращающего материала | 50,0 | 1,0 |
| 4 | Ширина переда в застегнутом виде на уровне нижней горизонтальной полосы из световозвращающего материала | 50,0 | 1,0 |
| 5 | Длина хлястика | 19,5 | 0,5 |
| 6 | Расстояние от низа изделия до нижнего края полосы из световозвращающего материала | 16,0 | 0,5 |
| 7 | Длина плечевого шва | 20,0 | 0,5 |

Требования к применяемым материалам

Жилеты сигнальные изготавливают из материалов, указанных в таблице 3

Таблица 3

| Наименование материала | Назначение материала |
| --- | --- |
| Ткань гладкокрашеная желтого флуоресцентного цвета Состав: полиэфир или полиамид 100% | Для изготовления жилета |
| Материал световозвращающий на тканевой основе цвет серебристый; ширина 50 мм; коэффициент световозвращения не менее 330 кд/(люкс×м2) | Для световозвращающих полос |
| Тесьма вязаная окантовочная шириной 20 мм, цвета основной ткани или серого | Для окантовки срезов жилета |
| Застежка текстильная «контакт» шириной 25 мм, цвета основной ткани или серого | Для застегивания борта |
| Застежка текстильная «контакт» шириной 50 мм, цвета основной ткани или серого | Для застегивания хлястиков |
| Застежка-молния пластмассовая, разъемная, витая, тип 6, цвета основной ткани или серого | Для застегивания жилета |
| Нитки швейные армированные 44ЛХ, 45 ЛЛ Цвет* желтый и серый | Для изготовления жилетов |
| Эластичная лента ширина 3,0 см цвета основной ткани или серого | Для фиксации радиостанции и видеорегистратора |

Примечания:

*Цвет ниток должен соответствовать цвету материала, по которому прокладывается строчка.

Особенности обработки изделия

На полочки и спинку настрачивают полосы из световозвращающего материала. Расположение горизонтальной и вертикальных полос должно быть взаимно перпендикулярно.

Соединение плечевых срезов жилета выполняют запошивочным швом или швом «взамок».

На подборт левой полочки настрачивают три текстильные застежки размером 4,0×2,6 см на расстоянии 0,5-0,7 см от края борта.

Вторую часть текстильных застежек настрачивают на правую полочку. Расстояние от низа жилета до нижнего края нижней застежки 1,5-2,0 см. От верхнего, ориентированного к борту, угла верхней застежки до края горловины 2,0-2,5 см. Третья застежка располагается на равном расстоянии между первой и второй.

Срезы хлястиков обтачивают или застрачивают накладным швом с двумя закрытыми срезами. На концы хлястиков настрачивают текстильную застежку размером 14,5×5,0 см. (Допускается хлястик изготавливать длиной 8,0 см и текстильную застежку не настрачивать на хлястик, а вкладывать в боковую сторону хлястиков при их обтачивании).

Вторую часть текстильных застежек настрачивают на изнаночную сторону полочек, совмещая срез застежки с боковым срезом полочек.

Срезы жилета окантовывают.

Установленные Заказчиком требования к внешнему виду и применяемых материалов для изготовления сигнальных жилетов (с элементами из световозвращающих материалов) обусловлены многолетним опытом использования в условиях интенсивной эксплуатации изделий, связанной с выполнением служебных обязанностей должностными лицами таможенных органов.

| Наименование характеристик | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Жилет сигнальный (с элементами из световозвращающих материалов) |  |
| Единица измерения | штука |
| Вид одежды | жилет |
| Класс одежды в зависимости от площади сигнальных элементов | 2 |
| Половая принадлежность | Мужской, женский |