Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прицеп для стройматериалов и других грузов МЗСА 817737.001 Полная масса-750 кг Грузоподъемность-448 кг Снаряжённая масса-302 кг Габаритные размеры-3903х1784х985 мм Размеры кузова-2608х1650х300 мм Погрузочная высота-679 мм Подвеска-рессорная Кол-во листов рессоры-3 листа Кол-во осей/колёс-2/4 Нагрузка на одну ось-355 кг Дорожный просвет-240 мм Колея колес-1387 мм Размер колёс-R13 Сцепное устройство-750 кг Тип ТСУ-шар Ø50 мм Фонари-накаливания + передние LED Тормоз-без тормозной системы Штекер-7-pin Петли крепления груза-6 шт. Защитное покрытие-цинк Комплектность прицепа: Каркас тента 261715 МЗСА 8541.0049, 1 шт. Внутренняя высота от пола платформы — 1500 мм Внутренняя высота от борта — 1200 мм Сборный стальной каркас на болтовых соединениях с пластиковыми заглушками. Защитное покрытие — порошковая краска. Тент 261715 МЗСА 8508.0049, 1 шт. Водонепроницаемый тент с двухсторонней пропиткой ПВХ (плотность 600–630 г/м²) с четырьмя распашными клапанами. Фурнитура переднего клапана — ремни ПВХ, фурнитура заднего клапана — эспандеры. Металлическая фурнитура с гальваническим покрытием. Колесо опорное 300.40 МЗСА 2720.0002, 1 шт. Держатель запасного колеса МЗСА 3105.0003, 1 шт. Оцинкованный держатель запасного колеса R13, R13C и R14С для установки на прицепы МЗСА общего назначения, для коммерческих перевозок и для перевозки водной техники. Колесо с шиной 165/70R13 в сборе, 1 шт. | 1 | шт. |

Поставка прицепа для перевозки строительных материалов для нужд ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш"

Поставка товара

Поставка товара и разгрузка осуществляются по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Северная, д. 41В, силами и средствами поставщика в течении 20 рабочих дней (если поставщик находится за пределами г. Анапа) и возможен самовывоз по согласованию с Заказчиком (если поставщик находится в г. Анапа).

3.Требования к качеству товара.

3.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего описания объекта закупки.

3.2 Поставщик гарантирует качество, комплектность и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными на данный вид товара.

Товар должен быть заводской сборки, новым, то есть ранее неиспользованным, не восстановленным и свободно распространяться на территории РФ.

3.3 Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность товара в установленном законодательство Российской Федерации порядке, техническими документами, в т.ч. инструкцией по эксплуатации.