# КОНТРАКТ №

на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы внутреннего противопожарного водопровода, системы контроля и управления доступом и видеонаблюдения

г. Санкт-Петербург								       «» ___________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Заместителя генерального директора – технического директора Степанова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 11.06.2025 № 28, , с одной стороны,

_____________ (_____________) в лице _____________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам закупочной сессии (Итоговый протокол сессии № _______________ от «____» _________  2026 г.), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) по регламентированному периодическому техническому обслуживанию (далее по тексту – ТО, Услуги или Работы) исправных и работоспособных автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы внутреннего противопожарного водопровода, системы контроля и управления доступом и видеонаблюдения (далее по тексту - Установки), смонтированных в зданиях ФГБУ ФНЦО МСЭ и Р  им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (далее по тексту - Объект), по адресам:

г. Санкт - Петербург, ул. Бестужевская, д.50, лит. А, К, В

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.11, лит. А, Б, Д.

г. Санкт-Петербург, ул. Тверская   д. 23-25, лит. А

1.2. Целью технического обслуживания является поддержание работоспособного состояния Установок в процессе их эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ путем периодического проведения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по профилактике, контролю технического состояния установок и входящих в них технических средств, устранения обнаруженных неисправностей в объеме текущего ремонта.

1.3. ТО по настоящему Контракту включает в себя:

а) выполнение регламентных работ, указанных в Перечне регламентных работ (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в соответствии с Графиком планового технического обслуживания (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

б) устранение обнаруженных неисправностей в объеме текущего ремонта, в том числе по вызову ЗАКАЗЧИКА,

в) оказание технической помощи ЗАКАЗЧИКУ:

- проведение инструктажа персонала ЗАКАЗЧИКА, обеспечивающего эксплуатацию установок: оперативных дежурных; специалистов, выполняющих ежедневные регламентные работы,

- выдача технических рекомендаций ЗАКАЗЧИКУ по улучшению работы Установок,

- содействие в разработке ЗАКАЗЧИКОМ инструкций для персонала ЗАКАЗЧИКА, обеспечивающего эксплуатацию Установок,

-	содействие в разработке ЗАКАЗЧИКОМ другой эксплуатационной документации на Установки.

1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить Работы в сроки, размерах и в порядке, установленных условиями настоящего Контракта и приложениями к нему.

1.5. Срок оказания Услуг:  с 01  июля 2026 года по 31 июля 2026 года.

1.6. ИКЗ  261780610484078060100100010000000244

2. Стоимость работ и порядок проведения расчетов

2.1. Стоимость Работ по ТО составляет ______________________________________ (_______________________________), в том числе НДС (____ %) _________________(____________).

2.2. Оплата за выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы по техническому обслуживанию установок за оказание Услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ и получения ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ оригинала счёта на оплату.

2.3. Все платежи по настоящему Контракту производятся по безналичному расчёту посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. При этом днём оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта ЗАКАЗЧИКА.

2.4. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются после согласования объемов и стоимости данных работ с ЗАКАЗЧИКОМ, и оплачиваются на основании Дополнительного соглашения или счета.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ по техническому обслуживанию

3.1. Выполнение Работ осуществляется по Графику планового технического обслуживания (Приложение № 1), составленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ и согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ. Периодичность устанавливается согласно Расчету стоимости (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. При выполнении работ по вызову ЗАКАЗЧИКА факт прибытия специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ фиксируется в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию» согласно РД 25-964-90.

3.3. После окончания ИСПОЛНИТЕЛЕМ Работ по техническому обслуживанию ЗАКАЗЧИК подтверждает их выполнение согласно Перечню регламентных работ (Приложение № 3) и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем делается запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию».

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Обязанности и права Сторон по техническому обслуживанию установок, определяются РД 25-964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» и Перечнем регламентных работ Сторон по настоящему Контракту (Приложение № 1).

4.2. При проведении ИСПОЛНИТЕЛЕМ Работ по вызову ЗАКАЗЧИКА в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию» Стороны фиксируют дату и время прибытия к ЗАКАЗЧИКУ работника ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

4.3.1. Соблюдать график технического обслуживания.

4.3.2. Выполнять работы, перечисленные п. 1.3 настоящего Контракта, в полном объёме в соответствии с требованиями и с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечивать необходимое качество Работ по ТО Установок.

4.3.4. Прибывать в срок не более чем через 4 часа на объект по вызову ЗАКАЗЧИКА в рабочие дни.

4.3.5. Выполнять на Объекте ЗАКАЗЧИКА правила внутреннего распорядка.

4.3.6. Сдать ЗАКАЗЧИКУ результат Работ по Акту выполненных работ.

4.4. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.4.1. Своевременно оплачивать Работы ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п. 2 настоящего Контракта.

4.4.2. Назначить приказом по предприятию ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации установок, уполномочив его принимать Работы согласно Перечню регламентных работ (Приложение № 1) у ИСПОЛНИТЕЛЯ и подписывать акты выполненных работ и «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию».

4.4.3. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для Работы техническую и эксплуатационную документацию на установки (проект, акты сдачи в эксплуатацию, технические паспорта, описания, схемы электрические и т.д.).

4.4.4. Создать необходимые условия для хранения ЗИП, инструмента и документации ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также предоставить подъемные средства.

4.4.5. Обеспечить своевременный допуск ИСПОЛНИТЕЛЯ к обслуживаемым Установкам.

4.4.6. Проводить инструктаж по технике безопасности с ИСПОЛНИТЕЛЕМ применительно к условиям Объекта.

4.4.7. Контролировать качество выполнения Работ.

4.4.8. Осуществлять приемку выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Работ, заверять приемку Работ подписью ответственного лица в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию», подписывать акты о выполнении Работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

4.4.9. Обеспечить эксплуатацию Установок в соответствии с нормативными документами, перечисленными п. 4.1 настоящего Контракта.

4.4.10. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех случаях отказов и срабатываний Установок своевременно по тел. +7 (921) 402-95-00.

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

4.5.1. Временно прекратить Работы по ТО, в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ п. 4.4 настоящего контракта до их устранения, письменно за 5 (пять) рабочих дней, сообщив об этом ЗАКАЗЧИКУ.

4.5.2. Переносить по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ сроки выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.6. ЗАКАЗЧИК имеет право:

4.6.1. Контролировать фактический объём Работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ вне регламентных работ.

4.6.2. Переносить по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.6.3. Задержать оплату Работ в случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Контракту, сообщив об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ за 5 (пять) рабочих дней.

4.7. Стороны обладают иными правами и несут обязанности, предусмотренные и/или вытекающие из других условий Контракта, а также установленные законодательством РФ.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны в порядке ст. 431.2 ГК РФ подтверждают, что:

- они своевременно и в полном объеме выполняют все установленные действующим налоговым законодательством РФ обязанности налогоплательщика, а также не являются должниками по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ;

- в отношении них не инициирована процедура банкротства, а также то, что они не находятся в стадии ликвидации или реорганизации в любой из форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- они располагают полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения Контракта и исполнения всех обязательств по Контракту, а исполнение Контракта не влечет за собой нарушение или неисполнение положений норм действующего законодательства, каких-либо иных контрактов, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Сторон;

- они будут активно взаимодействовать с представителями друг друга и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль, при этом Стороны обязуются предпринимать все необходимые действия для соблюдения данных здесь гарантий, в течение всего срока действия Контракта, а также в течение пяти лет со дня его прекращения;

- они соглашаются, что обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, являются существенными условиями Контракта, влияющими на оценку исполнения Контрагентом обязательств как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения, либо неисполнения условий и требований, указанных в данном пункте одной Стороной, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке. При этом первой Стороне понесенные ею убытки не возмещаются.

Сторона, которая при заключении контракта либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения контракта, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету контракта, полномочиям на его заключение и возможности его выполнения, соответствию контракта применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию, добросовестности, в том числе при уплате налогов либо относящихся к третьему лицу, включая, но не ограничиваясь, проявление в отношении такого лица должной заботливости и осмотрительности), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе излишне (повторно) уплаченные или невозмещенные суммы налогов штрафов, процентов.

5.2. Подрядчик обеспечивает выполнение его работниками санитарно-эпидемиологических правил, в том числе об использовании средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

В случае возникновения у Заказчика убытков, в том числе привлечения его к административной ответственности вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных в настоящем пункте обязанностей, Подрядчик обязан возместить такие убытки в полном размере.

5.3. За нарушение своих обязательств Стороны несут имущественную и иную гражданско-правовую ответственность в случаях, на условиях, по основаниям, в порядке и в размерах, предусмотренных настоящим Контрактом и/или законодательством РФ.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом государственной власти.

6.3. Срок действия Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

6.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, должны по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Порядок расторжения контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по дополнительному письменному соглашению Сторон или в судебном порядке по требованию одной из Сторон в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Досрочное расторжение (прекращение) Контракта не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по нему, возникших до момента окончания (расторжения, прекращения).

8.2. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке Сторона, инициатор расторжения, должна мотивировать свои действия и предупредить другую Сторону письменно за 30 дней календарных до срока прекращения контрактных отношений.

8.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. По соглашению Сторон в настоящий Контракт могут быть внесены поправки, изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

9.2. Контракт составлен в 2-х экземплярах в электронной форме, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Стороны вправе дополнительно подписать Контракт на бумажном носителе.

9.3. В объем Работ по ТО Установок не входит дозарядка баллонов огнетушащим веществом, освидетельствование сосудов, работающих под давлением.

9.4. В случае нарушения условий эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ, повлекшего их полный или частичный вывод из строя установок, составляется акт временного прекращения технического обслуживания на период восстановления работоспособности установок. При этом работы по восстановлению установок производятся по отдельному контракту.

9.5. После восстановления работоспособности установок составляется акт о возобновлении технического обслуживания установок.

9.6. Все приложения, изменения и дополнительные соглашения к Контракту должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее  «31» августа 2026 г.

# 11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

Приложение № 1 Техническое задание

12. Юридические адреса Сторон и их реквизиты

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50 тел. 544-22-66, факс 544-34-19 ИНН 7806104840 КПП 780601001 ОГРН 1037816002311 ОКПО 53279025 ОКОГУ 1326500 ОКАТО 40278561000 ОКВЭД 86.10; 72.19, 49.3 ОКТМО 40348000 л/с 20726Ц40980, л/с 21726Ц40980 л/с 22726Ц40980 в УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) Наименование банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, р/с 03214643000000013225, единый казначейский счет 40102810745370000024, БИК 012202102

Исполнитель: Наименование: Адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: Наименование банка: Р/счет: Кор. счет: БИК: ОКПО: ОКТМО: Дата постановки на учет в налоговом органе:

11. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50 тел. 544-22-66, факс 544-34-19 ИНН 7806104840 КПП 780601001 ОГРН 1037816002311 ОКПО 53279025 ОКОГУ 1326500 ОКАТО 40278561000 ОКВЭД 86.10; 72.19, 49.3 ОКТМО 40348000 л/с 20726Ц40980, л/с 21726Ц40980 л/с 22726Ц40980 в УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) номер банковского счета: ОКЦ №1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Сч. № 40102810945370000005 номер счета: 03214643000000017200. Исполнитель: Наименование: Адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: Наименование банка: Р/счет: Кор. счет: БИК: ОКПО: ОКТМО: Дата постановки на учет в налоговом органе:. # Заказчик: ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России Заместитель генерального директора – Технический директор ________________/С.В. Степанов /; Исполнитель: _____________________/_________/ М.П..

Приложение № 1

к Контракту  от «_______»__________ 2026

№ _______________

Техническое задание

на оказание услуг систем обеспечения безопасности

1. Предмет торгов, начальная (максимальная) цена контракта

1.1	Предметом настоящего является оказание услуг систем обеспечения безопасности.

Перечень объектов, виды систем на объектах и их состав приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 416 153,70 руб., в т.ч. НДС.

2.	Источник финансирования закупки:

2.1. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

3.	Форма, сроки и порядок оплаты оказание услуг:

3.1.	Оплата осуществляется  в безналичной форме.

3.2.	Сроки и порядок оплаты: Авансирование подлежащих оказанию услуг не предусматривается. Оплата оказанной услуги отдельного этапа исполнения Контракта осуществляется по факту оказания услуг, на основании подписанного Сторонами документа о приемке услуг по этапу, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.	Место, условия и сроки оказания услуг:

4.1.	Место: здания ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (далее – Объекты):

г. Санкт - Петербург, ул. Бестужевская, д.50, лит. А, К, В

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.11, лит.  Б, Д.

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.11, лит. А.

г.Санкт-Петербург, ул.Тверская   д. 23-25, лит. А

Объект является объектом с режимным графиком работы и ограниченным допуском.

4.2. Сроки оказания услуг:

начало оказания услуг – с даты заключения контракта, но не ранее 01 июля 2026 года (23 ч. 59 мин.),

окончание оказания услуг – 31 июля 2026 года (23 ч. 59 мин.).

5. Основные требования к услугам, являющимся предметом закупки:

5.1. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан осуществлять содержание в работоспособном состоянии комплексные системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ).

В КСОБ Объектов входят следующие системы:

по адресу: Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 50, лит. А, К, В:

- автоматическая пожарная сигнализация,

- автоматической противопожарной защиты,

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре,

- противодымной вентиляции,

- системы контроля и управления доступом,

- системы охранной сигнализации,

- автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой,

- автоматической установки порошкового пожаротушения,

- автоматической установки водяного пожаротушения.

по адресу: Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 50, лит. А, корп. 1:

- автоматическая пожарная сигнализация,

- автоматической противопожарной защиты,

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре,

- противодымной вентиляции,

- системы контроля и управления доступом,

- системы охранной сигнализации,

- автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой,

- автоматической установки порошкового пожаротушения,

- автоматической установки водяного пожаротушения,

- системы противодымной вентиляции.

По адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. А:

- система автоматической пожарной сигнализации,

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре,

- системы видеонаблюдения,

- системы контроля и управления доступом,

- внутренний  противопожарный водопровод.

по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. Б:

- система автоматической пожарной сигнализации,

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре,

- системы видеонаблюдения,

- системы контроля и управления доступом.

по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. Д:

- система автоматической пожарной сигнализации,

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре,

- внутренний и наружный противопожарный водопровод.

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тверская   д. 23-25, лит. А

- система автоматической пожарной сигнализации,

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре,

- системы видеонаблюдения,

- системы контроля и управления доступом.

- внутренний  противопожарный водопровод.

5.2. Своевременно и качественно проводить комплексное техническое обслуживание (далее ТО) и восстановление работоспособности КСОБ.

Все работы по техническому обслуживанию необходимо отражать в журналах с росписью представителей Исполнителя и Заказчика. Журналы должны находиться на постах по адресам: ул. Бестужевская, д. 50, литер А и Большой Сампсониевский пр., д.11, литер А, Б, Санкт-Петербург, ул.Тверская   д. 23-25, лит. А.

5.3. Производить учет, анализ и расследование нарушений в работе КСОБ, связанных с эксплуатацией, и принятие мер по устранению причин их возникновения;

5.4. Выполнять предписания органов государственного пожарного надзора в части работ по техническому обслуживанию;

5.5. Исполнитель обязан осуществлять внеплановую проверку работоспособности по требованию Заказчика и (или) контролирующих государственных органов.

5.6. Участвовать в подготовке предложений по модернизации обслуживаемых систем КСОБ для включения в план капитальных ремонтов.

5.7. Исполнитель обязан обеспечить проведение работ по техническому обслуживанию на Объектах в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Обеспечить проведение аварийного ремонта, для этого организовать прибытие обслуживающего персонала на Объект (реагирование) круглосуточно, в случае нарушения нормального функционирования КСОБ для внепланового (аварийного) обслуживания (ремонта) в течение 12 часов с момента получения заявки на реагирование, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Прибывающий на Объекты обслуживания персонал Исполнителя по рабочим дням должен прибыть к ответственному лицу Заказчика и получить вводный инструктаж по охране труда под роспись в журнале регистрации вводного инструктажа.

5.8. Исполнитель обязан обеспечить возможность круглосуточного приема заявок от Заказчика на внеплановое обслуживание и восстановление работоспособности систем КСОБ посредством использования специального сервиса Исполнителя для направления заявок с возможностью контроля статуса и результата исполнения, электронной почты, стационарной телефонной связи или факса, для чего Исполнитель обязан сообщить Заказчику адрес действующей электронной почты, номера телефонов, факсов или реквизиты доступа к сервису.

Заявка, переданная любым из этих способов, считается переданной надлежащим образом.

Передача Заказчику адресов, номеров, паролей доступа осуществляется в письменном виде, не позднее одного рабочего дня с момента подписания Контракта.

5.9. При поступлении заявки от Заказчика, Исполнитель обязан в течение 20 минут связаться по телефону с администрацией объектов (ответственными лицами) и скоординировать свои действия. Список ответственных лиц на объектах, их контактные телефоны и домашний адрес (для экстренной связи в целях уведомления о нештатной ситуации при отсутствии возможности телефонной связи для передачи ключей, кодов и иной информации ответственному лицу обслуживающей организации), формируется Исполнителем самостоятельно, при посещении объектов в рамках планового технического обслуживания.

5.10. По прибытию на объект Заказчика, в случае нарушения нормального функционирования систем КСОБ, Исполнитель обязан незамедлительно приступить к восстановлению работоспособности систем КСОБ.

5.11. При невозможности проведения работ, Исполнитель обязан принять все исчерпывающие меры к информированию об этом Заказчика.  По прибытию на Объект Заказчика, в случае нарушения нормального функционирования систем КСОБ, Исполнитель обязан незамедлительно информировать руководителя объекта или ответственное лицо о состоянии и работе обслуживаемых СИСТЕМ КСОБ.

5.12. При оказании услуг по Контракту Исполнитель использует товар, указанный в Приложениях 14, 16 к Техническому заданию.

5.12.1. Товар, используемый для оказания услуг при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или имуществу, находящемся на объекте.

5.12.2 Требования к качеству и безопасности товара, используемого при оказании услуг.

15.12.2.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

5.12.2.2. В комплект товара должны быть включены все не поименованные в спецификации, но необходимые для работы товара интерфейсные шнуры, соединительные кабели, а также комплект эксплуатационных документов (паспорт, руководство по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации, заполненный гарантийный талон, инструкции для владельца и пользователя) на русском языке.

5.12.2.3. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям контракта, Исполнитель несет все расходы, связанные с экспертизой. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

5.12.2.4. Товар должен соответствовать требованиям к значениям показателей (характеристик) товара, указанным в Приложении № 14 к Техническому заданию и позволяющим определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности используемого при оказании услуг товара.

5.12.3. Гарантийный срок на оказанные услуги 12 (календарных месяцев) со дня подписания Заказчиком последнего документа о приемке по Контракту.

5.12.4. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги, указанные в Описании объекта закупки.

5.12.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от Исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

5.12.6. Гарантийный срок на товар установлен производителем и должен быть не менее установленного подпунктом 5.12.3 Описания объекта закупки срока со дня подписания Заказчиком и Исполнителем документа о приемке оказанных услуг по этапу, в котором использовался соответствующий товар. Исполнитель обязан гарантировать Заказчику надежную и безотказную работу всех КСОБ на передаваемых в обслуживание Объектах, качество всех оказанных услуг в соответствии с требованиями технической документации, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации КСОБ.

5.12.7. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков к товару Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от Исполнителя за свой счет и своими силами заменить некачественный товар, в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки товара, потребовав от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

5.13. Сотрудники Исполнителя должны знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию. Обладание сотрудниками Исполнителя указанных знаний проверяется Заказчиком на собеседовании.

    - До представления оперативного персонала Исполнителя на организованное согласно п. 5.13.2 Описания объекта закупки Заказчиком заседание комиссии по допуску к работам ответственное лицо Исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) Исполнителя возложены эти обязанности), обязано провести для сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на Объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (на основании постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»).

    - В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, но до передачи комплексных систем обеспечения безопасности для оказания услуг по Контракту на основании Акта приема-передачи комплексных систем обеспечения безопасности от Заказчика Исполнителю и до начала оказания услуг по Контракту Исполнитель должен представить на организованном Заказчиком заседании комиссии по допуску к работам оперативный персонал (в объеме, необходимом и достаточном для качественного выполнения полного комплекса услуг и работ по Контракту) для получения соответствующего допуска к работе с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода согласно Техническому заданию  (Техническому заданию).

    - Оперативный персонал Исполнителя, который будет задействован при исполнении Контракта, должен соответствовать требованиям к оперативному персоналу, установленным Заказчиком в Описании объекта закупки (Техническом задании): иметь все необходимые согласно законодательству РФ и Техническому заданию (Техническому заданию) действующие удостоверения о повышении квалификации до квалификационной группы не ниже второй и удостоверения о проверке знаний нормативных документов для работы с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (в том числе удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей), иметь действующие удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и инструктажа по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, обучения безопасным методам выполнения работ на высоте, а также иметь практические навыки работы.

    - На собеседовании Заказчик проверяет наличие у персонала Исполнителя, который будет задействован при исполнении Контракта, соответствующих действующих удостоверений о повышении квалификации до квалификационной группы не ниже второй и удостоверений о проверке знаний нормативных документов для работы с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (в том числе удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей), действующих удостоверений, подтверждающих прохождение обучения и инструктажа по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, обучения безопасным методам выполнения работ на высоте, а также проверяет практические навыки работы персонала с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода Объектов ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России согласно Техническому заданию (Техническому заданию). Каждому специалисту Исполнителя для подтверждения наличия практических навыков в работе на установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода Объектов ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России согласно Техническому заданию, требуется продемонстрировать комиссии Заказчика: понимание процесса бесперебойной работы установок автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода; знание принципиальных схем и особенностей обслуживания указанных систем; знание сроков и порядка выполнения регламентных работ указанных систем; практические навыки устранения неисправностей указанных систем; знание потребных расходных материалов, оборудования и запасных частей указанных систем; знание действий персонала при возникновении аварийных ситуаций указанных систем; знание требований существующих мер безопасности и руководящих документов для работы указанных систем согласно пункту 8.4 Описания объекта закупки (Технического задания). Допуск персонала Исполнителя на рабочие места осуществляется после получения удовлетворительной оценки (2/3 правильных ответов) по наличию навыков работы персонала с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода Объектов ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России.

    - В случае если какой-либо из специалистов оперативного персонала Исполнителя не соответствует требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) Заказчика, т.е. не имеет соответствующих действующих удостоверений о повышении квалификации до квалификационной группы не ниже второй и/или удостоверений о проверке знаний нормативных документов для работы с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода Объектов ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (в том числе удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей), и/или действующих удостоверений, подтверждающих прохождение обучения и/или инструктажа по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, и/или обучения безопасным методам выполнения работ на высоте, и/или специалист оперативного персонала Исполнителя, закрепленный на соответствующей системе, не имеет практических навыков работы с соответствующей системой аналогичной системам автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системе охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системе видеонаблюдения, системе внутреннего и наружного противопожарного водопровода Объектов ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, подлежащих обслуживанию по Контракту согласно Техническому заданию (Техническому заданию), то комиссия Заказчика отказывает таковому/таковым специалистам Исполнителя в допуске к работе на соответствующей системе Объекта Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно представить на заседание комиссии Заказчика соответствующего резервного специалиста оперативного персонала, который также должен по решению комиссии Заказчика получить допуск к работе с соответствующей системе Объектов Заказчика.

    - В случае, если Исполнитель не представляет для оказания услуг по Контракту оперативный персонал в полном объеме, который соответствует следующим требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) Заказчика к оперативному персоналу Исполнителя (Приложение 1 к Контракту): имеет все необходимые согласно законодательству РФ и Техническому заданию (Техническому заданию) удостоверения и разрешения для работы с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода Объектов ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (в том числе удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей), имеет действующие удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и инструктажа по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, обучения безопасным методам выполнения работ на высоте, а также имеет практические навыки работы с комплексными системами обеспечения безопасности аналогичными системам, включенными в состав систем Объектов согласно Техническому заданию, то таковой оперативный персонал не может быть допущен к работе с установками автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системы видеонаблюдения, системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода Объектов ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России и комплексные системы обеспечения безопасности Объектов не могут быть переданы Исполнителю для оказания услуг по Контракту, а Исполнитель в таком случае признается нарушившим условия Контракта и к нему применяются меры имущественной ответственности, установленные в настоящем Контракте.

6. Виды выполняемых работ и регламенты

6.1. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем КСОБ Объектов в процессе эксплуатации путем оказания услуг в составе следующих регламентов:

- регламент I (ТО-I) – ежемесячные услуги, работы, оказываемые, выполняемые на установках автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системах оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системах контроля и управления доступом, системах охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системах видеонаблюдения, системах внутреннего и наружного противопожарного водопровода согласно Приложению № 2 к Техническому заданию;

- регламент II (ТО-II) - услуги, работы, оказываемые, выполняемые 1 раз в год на установках автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системах оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системах контроля и управления доступом, системах охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системах видеонаблюдения, системах внутреннего и наружного противопожарного водопровода согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.

6.2. Исполнитель проводит восстановление работоспособности оборудования систем КСОБ  по заявке Заказчика или при самостоятельном выявлении неисправностей в период проведения ТО в случаях:

- ложных срабатываний систем (не менее 2-х ложных срабатываний в месяц);

- отказа составных частей;

- ликвидации последствий воздействий климатических, производственных или бытовых воздействий на составные части систем.

6.3. Перечни и периодичность регламентных работ приведены в Приложение № 2 к настоящему техническому заданию.

7. Общее описание требований к Исполнителю

7.1 Виды документации, заполняемой Исполнителем

| № п/п | Вид услуг, требования | Описание услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление ежемесячного графика оказания услуг по Контракту | Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном и письменном виде Ежемесячный график оказания услуг по Контракту по форме, указанной в Приложении № 9 к Техническому заданию (Техническому заданию): - на первый месяц оказания услуг по Контракту в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта, - на последующие месяцы – не позднее 5 дней до начала оказания услуг по Контракту в отчетном месяце. |
| 2 | Прием заявок на внеплановое (аварийное) обслуживание | Исполнитель организует круглосуточный прием заявок от Заказчика на внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт систем КСОБ, посредством специального сервиса, электронной почты, стационарного телефона или факса. Заявка, переданная по таким каналам связи считается переданной надлежащим образом. Исполнитель обязан организовать запись телефонных разговоров и регистрацию заявок пришедших по электронной почте в едином журнале. Исполнитель обязан предоставить письменный отчет об исполнении заявки Заказчику в течение суток после получения заявки. Исполнитель ежемесячно предоставляет журнал учёта и выполнения заявок, для проверки. В случае возникновения конфликтной ситуации Исполнитель предоставляет Заказчику запись телефонных разговоров на электронном носителе по первому требованию. |
| 3 | Первичное обследование | Исполнитель в течение 7 рабочих дней с даты подписания контракта, проводит первичное обследование систем КСОБ всех объектов (зданий) Заказчика, передаваемым техническое обслуживание. На основании первичного обследования Исполнитель составляет акты первичного обследования и дефектные ведомости, которые предоставляет в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта. |
| 4 | Техническое обслуживание (ТО) | Исполнитель обеспечивает поддержание в процессе эксплуатации работоспособное состояние систем, входящих в состав систем КСОБ, путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния. При необходимости проводить замену оборудования (части оборудования), расходных материалов. Работы проводятся в соответствии с нормативно-технической и эксплуатационной документацией и выполняются с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания. |
| 5 | Внеплановое (аварийное) техническое обслуживание | По заявкам заказчика Исполнитель производит выполнение внепланового (аварийного) обслуживания и ремонта, перепрограммирование, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя систем (части систем) систем КСОБ на объекте. При необходимости проводит замену оборудования (части оборудования), расходных материалов. |
| 6 | Программирование централизованных и локальных компьютерных рабочих мест | Согласно регламенту, указанному в Приложении № 2 к Техническому заданию Исполнитель производит графическое и программное настройку существующих систем КСОБ на централизованных и локальных компьютерных рабочих местах для аппаратно-программных комплексов ИСО «Орион», ССВ "GOAL City",“ParsecNET3” |
| 7 | Инструктаж и обучение | Исполнитель на Объектах Заказчика инструктирует персонал Заказчика по действиям при чрезвычайных ситуациях, а также оперативному управлению элементами систем КСОБ посредством аппаратно-программных комплексов. |

7.2 Ведомость оборудования систем КСОБ: Согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию.

8. Требования к качеству и безопасности услуг

8.1. Во время выполнения работ на Объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.2. Исполнитель по Контракту обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

8.3. Перед началом выполнения работ Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации уполномоченного представителя, ответственного за выполнение работ (предоставление услуг) и представить данное лицо Заказчику.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику список сотрудников Исполнителя согласно приложению № 10 к Техническому заданию.

8.4. Качество услуг, а также используемых товаров (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

8.4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

8.4.2. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

8.4.3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

8.4.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

8.4.5. Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

8.4.6. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

8.4.7. ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 № 186-ст.

8.4.8. "ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404.

8.4.9. "ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация", утвержден приказом Росстандарта от 27.10.2020 № 933-ст.

8.4.10. "ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875.

8.4.11. "ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.

8.4.12. "ГОСТ Р 51241-2008 "Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст.

8.4.13. "ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 653-ст.

8.4.14. "ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст.

8.4.15. ГОСТ Р 50571.4.41-2022. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

8.4.16. "ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст.

8.4.17. "ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.09.2011 № 363-ст.

8.4.18. "ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

8.4.19. "ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров", утвержден приказом Росстандарта от 14.05.2021 № 349-ст.

8.4.20. "ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст.

8.4.21. "ГОСТ 34332.3-2021 Безопасность функциональная систем связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам", введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.05.2021 № 476-ст.

8.4.22. "ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. "Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст.

8.4.23. "ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст.

8.4.24. "ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 789-ст.

8.4.25. "ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 792-ст.

8.4.26. "ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация".

8.4.27. ГОСТ Р 59637-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 года N 790-ст. введен в действие на территории РФ с 15 сентября 2021 года.

8.4.28. ГОСТ Р 59643-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" утвержден приказом Росстандарта от 24 августа 2021 года N 796-ст. введен в действие на территории РФ с 15 сентября 2021 года.

8.4.29. "СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85", утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 727/пр.

8.4.30. СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85). «Электротехнические устройства», введены в действие приказом МинСтроя и ЖКХ РФ № 955/пр. от 16 декабря 2016 года.

8.4.31. СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001). «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;

8.4.32. "РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, утвержден Министерством Электротехнической промышленности и приборостроения СССР".

8.4.33. "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования", приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

8.4.34. "СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения", приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108.

8.4.35. «СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. № 389/пр.

8.4.36. "РД 009-01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания", утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.

8.4.37. "РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт", утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.

8.4.38. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний", утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150.

8.4.39. Распоряжения Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р "О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021 № 444".

8.4.40. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582);

8.4.41. СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. № 628);

8.4.42. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. №539);

8.4.43. Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования".

Кроме того, следует руководствоваться иными нормативно-правовыми актами и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими данные услуги, а также технической и эксплуатационной документацией систем средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

8.5. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий контракта Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

8.6. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

8.7. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами и т.п.

8.8. Исполнитель либо привлекаемый субподрядчик для выполнения лицензируемых видов работ по Контракту должен иметь государственную лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды выполняемых работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Требование установлено в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и пунктами 1, 2, 3, 4, 5 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 года № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

9. Требования к профессиональным навыкам и обеспеченности персонала техническим оснащением для качественного выполнения работ на обслуживаемых Объектах.

9.1. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен аппаратно-программными комплексом, позволяющим проводить полный спектр работ по программированию отдельных исполнительных устройств, приемно-контрольных приборов, пультов управления и других устройств, во время проведения регламентных работ, текущего и внеплановых ремонтов.

9.2 Доставка средств подъема на высоту (лестниц, строительных лесов и т.п.), прочего оборудования для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту средств систем КСОБ, осуществляется Исполнителем самостоятельно, без дополнительной платы.

10. Особые условия

10.1. Курение на территории лечебного учреждения не допускается. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо, ответственной за соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Учитывая характер объекта, Исполнитель должен до начала выполнения работ по обслуживанию представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объекте, а также номера автомашин.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1-  Ведомость оборудования систем КСОБ

Приложение № 2 - Перечень требований к услугам, Порядок и периодичность их оказания

Приложение № 4 - Акт проведения первичного обследования (форма)

Приложение № 5 - Дефектная ведомость на систему и технические средства (форма)

Приложение № 6 - Акт-наряд (форма)

Приложение № 7 – Журнал регистрации работ по ТО и ТР (форма)

Приложение № 8 - Перечень отчетных документов

Приложение № 9 – Ежемесячный график оказания услуг по Контракту (форма)

Приложение № 10 - Список сотрудников Исполнителя (форма)

Приложение № 11 - Акт проверки технического состояния (форма)

Приложение № 12 - Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования (форма)

Приложение № 13 - Дефектная ведомость (форма)

Приложение  № 1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ КСОБ

Сведения по оборудованию СПС, по адресу: Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 50

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клинический корпус |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт. | 3 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-С | шт. | 1 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И исп. 01 | шт. | 13 |
|  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 4 |
|  | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 | шт. | 393 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный | ДИП-34А-03 | шт. | 691 |
|  | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп. 02 | шт. | 21 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 79 |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное (Дымоудаление) | УДП 513-3АМ исп. 02 | шт. | 32 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 55 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 исп. 02 | шт. | 12 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп. 15 | шт. | 12 |
|  | Резервированный источник питания | РИП-24 исп. 56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт. | 6 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/40 Ач | DTM 1240 | шт. | 8 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/26 Ач | DTM 1226 | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/17 Ач | DTM 1217 | шт. | 6 |
|  | Щит распределительный навесной (панель ПЭСПЗ) | ЩРН310 | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный, номинальный ток 32 А | S202-С32 | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1-полюсный, номинальный ток 25 А | S201-C25 | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1-полюсный, номинальный ток 6 А | S201-C6 | шт. | 5 |
|  | Устройство автоматического ввода резерва АВР | ТСP1 40A 3р 230В (ats-tsr1-40A-3р-pro) | шт. | 1 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 1005 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 7745 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х1,0 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 315 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х4,0 | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 100 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 270 |
|  | Провод заземления желто-зеленый | ПВ3 1х6 | м | 50 |
|  | Административный корпус |  |  |  |
|  | ПО Центральный сервер «Орион Про» |  | шт. | 1 |
|  | Оперативная задача «Орион Про» исп. 512 |  | шт. | 1 |
|  | Администратор базы данных «Орион Про» |  | шт. | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт. | 1 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И исп. 01 | шт. | 6 |
|  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 3 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 | шт. | 116 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный | ДИП-34А-03 | шт. | 286 |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный | С2000-ИП-03 | шт. | 11 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 41 |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное (Дымоудаление) | УДП 513-3АМ исп. 02 | шт. | 3 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 23 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 исп. 02 | шт. | 17 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп. 15 | шт. | 17 |
|  | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп. 02 | шт. | 1 |
|  | Адресный расширитель | С2000Р-АРР32 | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый радиоканальный | С2000Р-ДИП | шт. | 16 |
|  | Резервированный источник питания | РИП-24 исп. 56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт. | 3 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/40 Ач | DTM 1240 | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/26 Ач | DTM 1226 | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/17 Ач | DTM 1217 | шт. | 2 |
|  | Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-10RS | шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический в литом корпусе | АП50Б-2МТ-40А-10Iн- 400AC/220DC-У3-КЭАЗ | шт. | 2 |
|  | Щит распределительный навесной (панель ПЭСПЗ) | ЩРН310 | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный, номинальный ток 25 А | S202-С25 | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1-полюсный, номинальный ток 16 А | S201-C16 | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1-полюсный, номинальный ток 6 А | S201-C6 | шт. | 5 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 890 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 3675 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х1,0 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 445 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 115 |
|  | Провод заземления желто-зеленый | ПВ3 1х6 | м | 50 |
|  | Научный корпус |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт. | 2 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И исп. 01 | шт. | 14 |
|  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | ДИП-34А-04 | шт. | 215 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный | ДИП-34А-03 | шт. | 492 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 49 |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное (Дымоудаление) | УДП 513-3АМ исп. 02 | шт. | 29 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 41 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 исп. 02 | шт. | 10 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп. 15 | шт. | 10 |
|  | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп. 02 | шт. | 10 |
|  | Резервированный источник питания | РИП-24 исп. 56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/40 Ач | DTM 1240 | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/26 Ач | DTM 1226 | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторная батарея, 12 В/17 Ач | DTM 1217 | шт. | 4 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 400 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 5595 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х1,0 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 299 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х4,0 | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 70 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 120 |
|  | Провод заземления желто-зеленый | ПВ3 1х6 | м | 20 |

Сведения по оборудованию СППЗ, по адресу: Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 50

| № п/п |  | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клинический корпус |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией |  | С2000-КДЛ-2И исп. 01 | шт. | 3 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | C2000-СП4/220 | шт. | 55 |
|  | Кнопка накладная |  | КН-04 | шт. | 55 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 |  | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 2466 |
|  | Административный корпус |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией |  | С2000-КДЛ-2И исп. 01 | шт. | 2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | C2000-СП4/220 | шт. | 43 |
|  | Кнопка накладная |  | КН-04 | шт. | 43 |
|  | Щит распределительный навесной (панель ПЭСПЗ) |  | ЩРН310 | шт. | 1 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 |  | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 732 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 2 |
|  | Научный корпус |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией |  | С2000-КДЛ-2И исп. 01 | шт. | 2 |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | C2000-СП4/220 | шт. | 26 |
|  | Кнопка накладная |  | КН-04 | шт. | 26 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 |  | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 1454 |

Сведения оборудования СОУЭ, по адресу: Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 50

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральное оборудование |  |  |  |
|  | Блок центральный, 8 зон | МЕТА 19960 | шт. | 2 |
|  | Усилитель мощности трансляционный, 500Вт | МЕТА 9154 | шт. | 5 |
|  | Усилитель мощности трансляционный, 250Вт | МЕТА 9152 | шт. | 1 |
|  | Пульт микрофонный, 16 зон | МЕТА 18630-16 | шт. | 1 |
|  | Блок сетевой автоматики | МЕТА 9701 | шт. | 2 |
|  | Блок резервного питания ±48В | МЕТА 9709 | шт. | 6 |
|  | Блок резервного питания +24В | МЕТА 9716 | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 7 Ач |  | шт. | 48 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 12 Ач |  | шт. | 4 |
|  | Блок управления вентиляторами | МЕТА 9910 | шт. | 2 |
|  | Рэковый 19" шкаф, 24U, стеклянная дверь, 2 вентилятора | МЕТА 4901-24 | шт. | 1 |
|  | Рэковый 19" шкаф, 42U, стеклянная дверь, 2 вентилятора | МЕТА 4901-42 | шт. | 1 |
|  | Панель вентиляционная 1U | МЕТА 9904 | шт. | 2 |
|  | Комплект крепежа (винт М5 чёрный, гайка кузовная М5, шайба 5 чёрная по 40 шт.) | МЕТА 9919 | шт. | 3 |
|  | Комплект горизонтальных направляющих | МЕТА 9923 | шт. | 16 |
|  | Комплект кабелей №1 |  | шт. | 1 |
|  | Комплект межблочных соединительных кабелей | МЕТА | шт. | 1 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий симметричный, для промышленного интерфейса RS-485 4х2х0,5 | КОПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 230 |
|  | Кабель огнестойкий симметричный, для промышленного интерфейса RS-485 4х2х0,5 | КОПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 120 |
|  | Клинический корпус |  |  |  |
|  | Оповещатель пожарный речевой настенный | АСР-03.1.6 исп.3 | шт. | 676 |
|  | Коробка коммутационная огнестойкая с изолятором КЗ | МЕТА 7403-4 исп.И | шт. | 676 |
|  | Оповещатель пожарный световой | ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 115 |
|  | Оповещатель пожарный световой двухсторонний с кронштейном | ЛЮКС-24 Д "Стрелка" | шт. | 34 |
|  | Модуль подключения нагрузки |  | шт. | 151 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х2,5 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 660 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 7590 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 4 |
|  | Административный корпус |  |  |  |
|  | Оповещатель пожарный речевой настенный | АСР-03.1.6 исп.3 | шт. | 237 |
|  | Коробка коммутационная огнестойкая с изолятором КЗ | МЕТА 7403-4 исп.И | шт. | 237 |
|  | Оповещатель пожарный световой | ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 67 |
|  | Оповещатель пожарный световой | ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 2 |
|  | Оповещатель пожарный световой двухсторонний с кронштейном | ЛЮКС-24 Д "Стрелка" | шт. | 5 |
|  | Модуль подключения нагрузки |  | шт. | 74 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 2816 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х1,5 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 524 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х2,5 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 190 |
|  | Научный корпус |  |  |  |
|  | Оповещатель пожарный речевой настенный | АСР-03.1.6 исп.3 | шт. | 465 |
|  | Оповещатель пожарный речевой настенный | АСР-06.1.6 исп.3 | шт. | 2 |
|  | Коробка коммутационная огнестойкая с изолятором КЗ | МЕТА 7403-4 исп.И | шт. | 467 |
|  | Оповещатель пожарный световой | ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 67 |
|  | Оповещатель пожарный световой | ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 1 |
|  | Оповещатель пожарный световой | ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 1 |
|  | Оповещатель пожарный световой двухсторонний с кронштейном | ЛЮКС-24 Д "Стрелка" | шт. | 27 |
|  | Модуль подключения нагрузки |  | шт. | 97 |
|  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 4768 |
|  | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения 1х2х1,5 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx | м | 590 |
|  | Кабель силовой с низкой токсичностью продуктов горения 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLSLTx | м | 5 |

Сведения оборудования СПС, СОУЭ,

по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. Б.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор ППКОП | шт. | 1 |
|  | Адресный блок с2000-сп2 | шт. | 32 |
|  | Оповещатель световой КОП-25 | шт. | 12 |
|  | Извещатели тепловые ИП 103-5 | шт. | 8 |
|  | Извещатели охранные ИД-40 | шт. | 104 |
|  | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 | шт. | 12 |
|  | Пож. изв. Дымовой ИП-212-45 | шт. | 259 |
|  | Пож. изв. Ручн ИПР 3-СУ | шт. | 8 |
|  | Провод однопарный | м | 4 990 |

Сведения оборудования СПС и СОУЭ, по адресу:

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. Д

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пож. изв. дымовой ИП-212-45 | шт. | 22 |
|  | Пож. изв. ручн. ИПР 3-СУ | шт. | 8 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П | шт. | 2 |
|  | Пульт контроля и управления | шт. | 1 |
|  | Источник вторичного электропитания резервный | шт. | 3 |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. | 3 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт. | 25 |
|  | Извещатель пожарный ручной | шт. | 9 |
|  | Оповещатель пожарный сетевой | шт. | 1 |
|  | Оповещатель пожарный звуковой | шт. | 1 |
|  | Кабель силовой 3х1,5 | М | 90 |
|  | Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий 1х2х0,5 | М | 300 |
|  | Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий 1х2х0,75 | М | 40 |
|  | Выключатель автоматический | шт. | 2 |
|  | Устройство контроля линий связи и пуска | шт. | 2 |
|  | Диод типа IN4001 | шт. | 2 |

Сведения оборудования Системы противодымной вентиляции, по адресу:

Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 50, лит. А, корп. 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан воздушный с электроподогревом с приводом | шт. | 7 |
| 2 | Клапан воздушный с подогревом | шт. | 2 |
| 3 | Клапан обратный | шт. | 5 |
| 4 | Щит управления системой вентиляции дымоудаления (электронное управление) | шт. | 2 |
| 5 | Прибор приёмно-контрольный | шт. | 11 |
| 6 | Контрольно-пусковой блок | шт. | 9 |
| 7 | Релейный модуль | шт. | 49 |
| 8 | Блок резервного питания | шт. | 11 |
| 9 | Пульт управления | шт. | 1 |
| 10 | Блок индикации | шт. | 1 |

Сведения оборудования автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50, лит. лит. А, К, В.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой модели МУПТВ-50-Г-ГВ производитель ЗАО «Иста-Техника» | шт. | 25 |
| 2 | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой модели МУПТВ-27-Г-ГВ производитель ЗАО «Иста-Техника» | шт. | 4 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями модели С2000-АСПТ производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 14 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой модели С2000-КПБ производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 8 |
| 5 | Резервированный источник питания модели РИП-24-2/7М4-P-RS производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 8 |
| 6 | Элемент дистанционного управления электроконтактный модели ЭДУ 513-3М производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 23 |
| 7 | Модуль подключения нагрузки МПН модели МПН производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 180 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный без базы модели ИП 212-58М производитель System Sensor | шт. | 80 |
| 9 | Основание базовое двухпроводное серии "ECO 1000" без резистора модели E 1000B производитель System Sensor | шт. | 80 |
| 10 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный модели ИО 102-26 исп.02 производитель ООО «Магнито-Контакт» | шт. | 46 |
| 11 | Кнопка восстановления автоматики модели КВА производитель Сталт | шт. | 23 |
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой модели Маяк-24-3М1-НИ производитель ООО «Электротехника и автоматика» | шт. | 30 |
| 13 | Оповещатель пожарный световой модели КОП-25 производитель ООО «Системсервис» | шт. | 32 |
| 14 | Оповещатель пожарный световой модели КОП-25 производитель ООО «Системсервис» | шт. | 32 |
| 15 | Оповещатель пожарный световой модели КОП-25 производитель ООО «Системсервис» | шт. | 32 |
| 16 | Аккумуляторная батарея (напряжение 12 В, емкость 4,5 Ач) модели Delta DTM 12045 производитель ООО «Энергон-Электро» | шт. | 28 |
| 17 | Аккумуляторная батарея (напряжение 12 В, емкость 7 Ач) модели Delta DTM 1207 производитель ООО «Энергон-Электро» | шт. | 16 |
| 18 | Автоматический доводчик дверей | шт. | 42 |

Сведения оборудования установки порошкового пожаротушения, по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50, лит. лит. А, К, В.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный модели С2000М Производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями модели С2000-АСПТ Производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 13 |
| 3 | Блок контрольно-пусковой модели С2000-КПБ Производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 6 |
| 4 | Блок сигнально-пусковой модели С2000-СП1 исп.01 Производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 4 |
| 5 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, C-RU.ЧС13.В.00023 до 10.07.2020 модели С2000-ПИ Производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 2 |
| 6 | Блок индикации системы пожаротушения "С2000-ПТ" модели С2000-ПТ Производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 7 |
| 7 | Преобразователь интерфейсов модели USB-RS485 Производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 8 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики, С-RU.ПБ01.В.03020 до 16.03.2020 модели ШПС-24 Производитель ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 1 |
| 9 | Резервированный источник питания модели РИП-12 исп.50 Производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 10 | Резервированный источник питания модели РИП-24-2/7М4-P-RS Производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 6 |
| 11 | Элемент дистанционного управления электроконтактный модели ЭДУ 513-3М Производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 14 |
| 12 | Модуль подключения нагрузки МПН модели МПН Производитель ЗАО НВП «Болид» | шт. | 103 |
| 13 | Модуль порошкового пожаротушения потолочный модели МПП (Н)-4-И-ГЭ-У2 Производитель ЗАО «Источник Плюс» | шт. | 22 |
| 14 | Модуль порошкового пожаротушения потолочный модели МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2 Производитель ЗАО «Источник Плюс» | шт. | 6 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный без базы модели ИП 212-58М Производитель System Sensor | шт. | 47 |
| 16 | Основание базовое двухпроводное серии "ECO 1000" без резистора модели E 1000B Производитель System Sensor | шт. | 47 |
| 17 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный модели ИО 102-26 исп.02 Производитель ООО «Магнито-Контакт» | шт. | 29 |
| 18 | Кнопка восстановления автоматики модели КВА Производитель Сталт | шт. | 14 |
| 19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой модели Маяк-24-3М1-НИ Производитель ООО «Электротехника и автоматика» | шт. | 15 |
| 20 | Оповещатель пожарный световой модели КОП-25 Производитель ООО «Системсервис» | шт. | 14 |
| 21 | Оповещатель пожарный световой модели КОП-25 Производитель ООО «Системсервис» | шт. | 14 |
| 22 | Оповещатель пожарный световой модели КОП-25 Производитель ООО «Системсервис» | шт. | 14 |
| 23 | Коробка монтажная распределительная огнестойкая модели КМ-О (12к)-IP41-d Производитель ГК «ГЕФЕСТ» | шт. | 1 |
| 24 | Аккумуляторная батарея (напряжение 12 В, емкость 4,5 Ач) модели Delta DTM 12045 Производитель ООО «Энергон-Электро» | шт. | 26 |
| 25 | Аккумуляторная батарея (напряжение 12 В, емкость 7 Ач) модели Delta DTM 1207 Производитель ООО «Энергон-Электро» | шт. | 12 |
| 26 | Аккумуляторная батарея (напряжение 12 В, емкость 17 Ач) модели Delta DTM 1217 Производитель ООО «Энергон-Электро» | шт. | 3 |
| 27 | Автоматический доводчик дверей | шт. | 26 |

Сведения оборудования системы внутреннего и наружного противопожарного водопровода, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50, лит. лит. А, К, В;

Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. Д

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос-повыситель (К80-65-160, подача 50 м3/ч, напор 32 м, об/мин 2900) | шт. | 2 |
| 2 | Электрозадвижка | шт. | 3 |
| 3 | Пожарный кран | шт. | 173 |
| 4 | Кнопка включения повысительных насосов | шт. | 162 |
| 5 | ЩУПН (щит управления повысительными насосами) | шт. | 1 |
| 6 | с2000-4 | шт. | 1 |
| 7 | БП РИП 12 | шт. | 1 |
| 8 | УКВК | шт. | 1 |
| 9. | Пожарный гидрант ПГ125 | шт | 2 |

Сведения оборудования установки автоматического водяного пожаротушения, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50, лит. лит. А, К, В.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1 |
| 2 | Насос центробежный многоступенчатый с подачей 36 м.куб/час, CR45-3 напором 0,62 МПа, мощность 11 кВт, мощность 11 кВт | шт. | 2 |
| 3 | Насос центробежный многоступенчатый с подачей 5 м.куб/час, CR5-13 напором 0,71 МПа, мощность 2,2 кВт | шт. | 1 |
| 4 | Мембранный напорный бак, РN 1,0 МПа Tank GT-H-60V | шт. | 1 |
| 5 | Клапан спринклерный Ду 100 в комплекте с обвязкой, замедляющей AV-1 | шт. | 4 |
| 6 | Сигнализатор давления (узлы управления) PS10-2 | шт. | 4 |
| 7 | Сигнализатор давления (насосы) PS120-2 | шт. | 6 |
| 8 | Задвижка шиберная DN 100, PN 16 с невыдвижным шпинделем в комплекте GRV 05-47 | шт. | 10 |
| 9 | Задвижка шиберная DN 80, PN 16 с невыдвижным шпинделем в комплекте GRV 05-47 | шт. | 3 |
| 10 | Задвижка шиберная DN 50, PN 16 с невыдвижным шпинделем в комплекте GRV 05-47 | шт. | 2 |
| 11 | Клапан обратный поворотный PN 16, DN 80 Модель С | шт. | 2 |
| 12 | Клапан обратный поворотный PN 16, DN 50 Модель С | шт. | 1 |
| 13 | Кран шаровый муфтовый Ду50, сливной Sphere BV-02/T | шт. | 3 |
| 14 | Манометр показывающий, предел измерений 10 кгс, класс точности 1,5 МП-4У | шт. | 6 |
| 15 | Кран трехходовой для манометра DN15, PN16 11Б18бк | шт. | 12 |
| 16 | Задвижка шиберная DN 200, PN 16 с невыдвижным шпинделем в комплекте GRV 05-47 | шт. | 5 |
| 17 | Ороситель водяной спринклерный розеткой вниз, TY3251 | шт. | 5371 |
| 18 | Сигнализатор потока жидкости Ду80 VSR- EU | шт. | 4 |
| 19 | Задвижка шиберная DN80, РN 1,6 МПа в комплекте с концевым GRV05-47 | компл. | 4 |
| 20 | Клапан обратный двухстворчатый DN80, PN 1,6 Khlop CV-02/W | шт. | 4 |
| 21 | Автоматический воздухоотводчик DN 15, PN1,6 МПа VALMAT | шт. | 10 |
| 22 | Труба гофрированная 20А | М | 100 |
| 23 | ВС соединитель ВС20х1/2 | шт. | 200 |
| 24 | ВIС соединитель ВIС20х1/2F | шт. | 200 |
| 25 | Комплект для крепления к подвесному потолку ККП15 | компл. | 200 |
| 26 | Труба Ø89х4,0 | М | 20 |
| 27 | Труба Ø108х3,5 | М | 220 |
| 28 | Сигнализатор потока жидкости Ду80 VSR- EU | шт. | 4 |
| 29 | Труба Violen-GF-PPR, армированная стекловолокном (цвет белый) | м. | 25836 |
| 30 | Комплект креплений трубопроводов в составе: | шт. | 2976 |
| 31 | Цоколь фасонный R½’, белый ES-2 | шт. | 700 |
| 32 | Сигнализатор потока жидкости Ду80 VSR- EU | шт. | 31 |
| 33 | Задвижка шиберная DN80, РN 1,6 МПа в комплекте с концевым GRV05-47 | компл. | 31 |
| 34 | Клапан обратный двухстворчатый DN80, PN 1,6 Khlop CV-02/W | шт. | 31 |
| 35 | Автоматический воздухоотводчик DN 15, PN1,6 МПа VALMAT | шт. | 64 |
| 36 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 37 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | шт. | 2 |
| 38 | Релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 39 | Радио повторитель интерфейсов - С2000-РПИ С2000-РПИ | шт. | 1 |
| 40 | Внешняя антенна для С2000-РПИ ANT24-0801 | шт. | 1 |
| 41 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.06 | шт. | 1 |
| 42 | Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч | шт. | 2 |
| 43 | Прибор управления ПОТОК-3Н | шт. | 1 |
| 44 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ахч | шт. | 1 |
| 45 | Блок индикации и управления Поток-БКИ | шт. | 1 |
| 46 | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18 | шт. | 2 |
| 47 | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 | шт. | 1 |
| 48 | Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-4, IP54 800x650x250 ЩМП-4, IP54 800x650x250 | шт. | 1 |
| 49 | Оповещатель "Насосная станция пожаротушения" КОП-25П, IP54 | шт. | 1 |
| 50 | Оповещатель "Подключение пожарной техники" КОП-25П, IP54 | шт. | 1 |
| 51 | Модуль Подключения Нагрузки МПН | шт. | 2 |
| 52 | Научный корпус |  |  |
| 53 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | шт. | 2 |
| 54 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.06 | шт. | 1 |
| 55 | Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч | шт. | 2 |
| 56 | Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-4, IP54 800x650x250 ЩМП-4, IP54 800x650x250 | шт. | 1 |
| 57 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.06 | шт. | 1 |
| 58 | Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч | шт. | 2 |
| 59 | Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-4, IP54 800x650x250 ЩМП-4, IP54 800x650x250 | шт. | 1 |
| 60 | Пожарный пост |  |  |
| 61 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 62 | Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | шт. | 1 |
| 63 | Резервированный источник питания РИП-12 RS | шт. | 1 |
| 64 | Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч | шт. | 1 |
| 65 | Блок индикации и управления С2000-БИ | шт. | 1 |
| 66 | Блок индикации и управления Поток-БКИ | шт. | 1 |
| 67 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.06 | шт. | 1 |
| 68 | Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч | шт. | 2 |
| 69 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 70 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 71 | Резервированный источник питания РИП-24-2/7П1-Р-RS | шт. | 1 |
| 72 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | шт. | 2 |
| 73 | Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-4, IP54 800x650x250 ЩМП-4, IP54 800x650x250 | шт. | 1 |
| 74 | Шкаф управления задвижкой "ШЗ-М" ШК1401- 26-М1А | шт. | 1 |
| 75 | Модуль Подключения Нагрузки МПН | шт. | 2 |
| 76 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 77 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 78 | Резервированный источник питания РИП-24-2/7П1-Р-RS | шт. | 1 |
| 79 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | шт. | 2 |
| 80 | Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-4, IP54 800x650x250 ЩМП-4, IP54 800x650x250 | шт. | 1 |
| 81 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 82 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 83 | Резервированный источник питания РИП-24-2/7П1-Р-RS | шт. | 1 |
| 84 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | шт. | 2 |
| 85 | Радио повторитель интерфейсов - С2000-РПИ С2000-РПИ | шт. | 1 |
| 86 | Внешняя антенна для С2000-РПИ ANT24-0801 | шт. | 1 |
| 87 | Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-4, IP54 800x650x250 ЩМП-4, IP54 800x650x250 | шт. | 1 |
| 88 | Шкаф управления задвижкой "ШЗ-М" ШК1401- 26-М1А | шт. | 1 |
| 89 | Модуль Подключения Нагрузки МПН | шт. | 2 |
| 90 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 91 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 92 | Резервированный источник питания РИП-24-2/7П1-Р-RS | шт. | 1 |
| 93 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | шт. | 2 |
| 94 | Радио повторитель интерфейсов - С2000-РПИ С2000-РПИ | шт. | 1 |
| 95 | Внешняя антенна для С2000-РПИ ANT24-0801 | шт. | 1 |
| 96 | Шкаф пожарной сигнализации ЩМП-4, IP54 800x650x250 ЩМП-4, IP54 800x650x250 | шт. | 1 |
| 97 | Шкаф управления задвижкой "ШЗ-М" ШК1401- 26-М1А | шт. | 1 |
| 98 | Компьютер KEY BIZ Pro B-500-8G1000 Intel® Core™ i5 6500 (3.2 ГГц), 8 Гб (DDR4 DIMM), HDD: 1000 Гб, Intel HD Graphics 530 | шт. | 1 |
| 99 | Монитор 24" Dell P2414H Black | шт. | 1 |
| 100 | Клавиатура + мышь, комплект Jet.A SlimLine KM4 Black | шт. | 1 |
| 101 | Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 1000 | шт. | 1 |
| 102 | Программное обеспечение, в составе: |  |  |
| 103 | АРМ «Орион Про» Ver 1.20, исп. 20 | шт. | 1 |
| 104 | Операционная система Microsoft Windows 7 | шт. | 1 |
| 105 | Кабель огнестойкий низкотоксичный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 2×2×0,75 | м. | 600 |
| 106 | Кабель огнестойкий низкотоксичный Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,52 | м. | 2550 |
| 107 | Кабель огнестойкий низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0 | м. | 150 |
| 108 | Коробка монтажная распределительная огнестойкая КМ-О(4К)-IP41-m | шт. | 100 |
| 109 | Труба, гофрированная ПВХ, легкая, цвет серый d=16 | м. | 1000 |
| 110 | Муфта соединительная для трубы гофрированной ПВХ Д-16 | шт. | 50 |
| 111 | Скоба для крепления трубы гофрированной ПВХ Д-16 | шт. | 1300 |
| 112 | Металлорукав из оцинкованной стали DN 12мм, IP40, (50м) | м. | 50 |
| 113 | Металлорукав из оцинкованной стали DN 25мм, IP40 | м. | 30 |

Перечень оборудования системы видеонаблюдения в основном здании Объекта и на окружающей его территории (ул. Бестужевская, 50):

| № п/п | Вид | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | шт | 31 | BEWARD BD3370DRV |
| 2 | Видеокамера | шт | 2 | BEWARD BD3270RVZX |
| 3 | Видеокамера | шт | 33 | BEWARD BD3570RCV |
| 4 | Сервер | шт | 2 | SVEGA Server V2WSI |
| 5 | АРМ | шт | 2 | АРМ в составе и с характеристиками: Корпус Codegen SuperPower QORI Q3335-A11 - 1 шт. Процессор Intel Pentium G3420 - 1 шт. Вентилятор Deepcool CK-11509 PWM – 1 шт. Материнская плата MSI H81M-P33 – 1 шт. Память Crucial DDR3 2Gb 1600MHz – 2 шт. Жесткий диск Seagate ST500DM002 – 1 шт. Привод Samsung SH-224DB – 1 шт. Монитор Samsung S22C200BW – 1 шт. Клавиатура Genius KB-06XE black PS/2 – 1 шт. Мышь Genius NetScroll 100 silver optical (800dpi) PS/2 – 1 шт. ПО Windows Professional 7 SP1 32-bit Rus – 1 шт. Сетевой фильтр Gembird SPG3-B-6PP – 1 шт. |
| 6 | Видеопанель | шт | 1 | Thomson T50E10DHU-01B |

Программное обеспечение:

| № п/п | Вид | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовое ПО СЦВН | шт | 2 | GOALcity Cassandra |
| 2 | Контроллер датчиков | шт | 1 | GOALcity IP-контроллер Telepatya |
| 3 | ПО | шт | 2 | GOALcity Архивный сервер GOALcity |
| 4 | ПО | шт | 1 | GOALcity Программатор SL++ |
| 5 | ПО | шт | 1 | GOALcity Сервер устройств SLDA |
| 6 | ПО | шт | 2 | GOALcity GOALcity Client |
| 7 | ПО | шт | 2 | GOALcity IP-Cam Server |
| 8 | ПО | шт | 2 | GOALcity SL-Traffic |
| 9 | ПО | шт | 1 | GOALcity SL-Parking |

Перечень оборудования системы видеонаблюдения на основном КПП Объекта (ул. Бестужевская, 50, фасадная часть):

| № п/п | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | Hikvision DS-2CD2122FWD-IS | шт. | 2 |
| 2 | Коммутатор | DLINK DGS-1210-210P/F1 | шт. | 1 |

Перечень оборудования системы видеонаблюдения на въездных и выездных воротах фасадной части Объекта (ул. Бестужевская, 50):

| № п/п | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибридный сервер видеонаблюдения, до 16 видеокамер, ПО распознавания номеров, интеграция в ИСО "Орион" | Domination Domination Hybrid-16-IP3 MDR | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск | Western Digital WD Purple WD60PURX | Шт. | 4 |
| 3 | Рабочее место оператора АРМ Видео, клавиатура, мышь | Domination СБ-УРМ-G22-MT-HM | Шт. | 3 |
| 4 | Монитор для АРМ Видео видеонаблюдения | Smartec STM-244 | Шт. | 3 |
| 5 | Монитор для видеосервера 19" | Smartec STM-196 | Шт. | 1 |
| 6 | Коммутатор сетевой 16 портов | TFortis SWU-16 | Шт. | 1 |
| 7 | Коммутатор 8 портов PoE со встроенным источником бесперебойного питания и АКБ | TFortis PSW-2G8F-UPS-Kit | Шт. | 3 |
| 8 | Источник бесперебойного питания | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V | Шт. | 3 |
| 9 | Источник бесперебойного питания | APC Smart-UPS SRT 2000 ВА RM | Шт. | 1 |
| 10 | Видеокамера IP уличная | Optimus IP-E014.0(2.8-12)P | Шт. | 6 |
| 11 | Комплект SFP-модулей оптических | TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 | комплект | 5 |
| 12 | Кросс оптический 8SC портов | ШКО-С-1U-8 SC ( в комплекте : КДЗС, адаптер SC/UPC SM, Шнур оптический SM, 0.9 мм, SC/UPC 1,5м) | комплект | 1 |
| 13 | Шкаф телекоммуникационный | RACK5 Т2.6822.111 19" 22U 600х800 | Шт. | 1 |

Перечень оборудования системы видеонаблюдения в Детском Реабилитационно-Восстановительном Центре Объекта (пр. Б. Сампсониевский, 11):

| № п/п | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор 16 каналов | DHI-HCVR5216AN-S3 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск для видеонаблюдения | WD60PURZ | шт. | 1 |
| 3 | Камера видеонаблюдения | DH-HAC-HFW1200RP-VF-S3 | шт. | 1 |
| 4 | Блок резервного питания | БРП 24-01; 12/28; 5А | шт. | 1 |
| 5 | Кнопочная станция | XALK 178E | шт. | 1 |
| 6 | Кнопочная станция | XALD 213E | шт. | 1 |
| 7 | Вызывная панель | AVC 505 | шт. | 1 |
| 8 | Домофон | FE-4CHP2 | шт. | 1 |

Перечень оборудования системы контроля и управления доступом в основном здании Объекта и на окружающей его территории (ул. Бестужевская, 50):

| № п/п | Вид | Ед. изм. | Количество | Производитель/Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф | шт | 5 | AESP RECW-186AV |
| 2 | Стойка | шт | 1 | AESP REC-45SRV-GY |
| 3 | Патч-панель | шт | 3 | AESP 24458-C6 |
| 4 | Патч-панель | шт | 2 | AESP 48458-C6 |
| 5 | Модуль | шт | 31 | AESP KJ458-C6-WH |
| 6 | Коробка настенная | шт | 31 | AESP SM1-01-EW |
| 7 | Адаптер | шт | 31 | AESP CM1-KU-EW |
| 8 | Патч-корд | шт | 162 | AESP C6-154GY-1MB |
| 9 | Патч-корд | шт | 31 | AESP C6-154GY-2MB |
| 10 | Коммутатор | шт | 1 | D-Link DGS-1510-20 |
| 11 | Коммутатор | шт | 1 | D-Link DGS-1510-28 |
| 12 | Коммутатор | шт | 3 | D-Link DGS-1510-52 |
| 13 | SFP модуль | шт | 6 | D-Link DEM-311GT |
| 14 | Инжектор | шт | 18 | Fort Telecom FSE-4 |
| 15 | ИБП | шт | 4 | APC SMT750RMI2U |
| 16 | Сервер | шт | 1 | SVEGA Server S1W7I |
| 17 | АРМ | Шт | 2 | АРМ в составе и с характеристиками: Корпус Codegen SuperPower QORI Q3335-A11 -1 шт. Процессор Intel Pentium G3420 -1 шт. Вентилятор Deepcool CK-11509 PWM -1 шт. Материнская плата MSI H81M-P33 -1 шт. Память Crucial DDR3 2Gb 1600MHz -2 шт. Жесткий диск Seagate ST500DM002 -1 шт. Привод Samsung SH-224DB -1 шт. |

|  |  |  |  | Монитор Samsung S22C200BW -1 шт. Клавиатура Genius KB-06XE black PS/2 -1 шт. Мышь Genius NetScroll 100 silver optical (800dpi) PS/2 – 1шт. ПО Windows Professional 7 SP1 32-bit Rus -1 шт. Сетевой фильтр Gembird SPG3-B-6PP -1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Контроллер СКУД | Шт | 4 | Parsec NC-100K-IP |
| 19 | Контроллер СКУД | Шт | 14 | Parsec NC-2000-DIP |
| 20 | Контроллер СКУД | Шт | 6 | Parsec NC-8000-DIP |
| 21 | Блок питания | Шт | 8 | Моллюск-12/1 DIN |
| 22 | Блок питания | Шт | 11 | Аccordtec /AT-12/30 |
| 23 | Считыватель | Шт | 27 | Parsec NR-EH09 |
| 24 | Считыватель | Шт | 12 | Parsec NR-EH05 |
| 25 | Считыватель | Шт | 4 | Parsec NR-EH08 |
| 26 | Картоприемник | Шт | 3 | PERco PERCo-IC02 |
| 27 | Шлагбаум | Шт | 1 | Came Gard 6000 |
| 28 | Стойка для считывателя | Шт | 2 | Stolz 150x150 мм |
| 29 | Калитка | Шт | 3 | Perco WMD-05S |
| 30 | Электрозамок | Шт | 18 | Accordtec ML-395 |
| 31 | Электромеханическая защелка | Шт | 6 | # O&C 34.1.00.W |
| 32 | Доводчик | Шт | 20 |  |
| 33 | Принтер магнитных карт | Шт | 1 | Zebra ZXP1 |
| 34 | Устройство разблокировки | Шт | 16 | Smartec ST-ER115 |
| 35 | Автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем | Шт | 10 | Matrix-II (мод. E K) |
| 36 | RFID-считыватель 125 кГц | Шт | 10 | Matrix-II (мод. E H) |
| 37 | Блок питания | Шт | 10 | БРП-12-1,5/7 БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ПОЛИСЕРВИС |
| 38 | Замок электромагнитный | Шт | 10 | VIZIT-ML400M-50 |

Программное обеспечение:

| № п/п | Вид | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевое интегрированное ПО | шт | 1 | Parsec PNSoft-Pro |
| 2 | ПО АРМ | шт | 5 | Parsec PNSoft-WS |

Перечень оборудования системы  контроля и управления доступом  на основном КПП Объекта (ул. Бестужевская, 50, фасадная часть):

| № п/п | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникет-трипод с планками "Антипаника" | PERCo-TTR-04.1G | шт. | 2 |
| 2 | Ограждение-калитка антипаника К12 | РОСТЕВРОСТРОЙ | шт. | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания 12 В | Бастион СКАТ-1200И7 | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер доступа | Parsec/NC-32IP | шт. | 1 |
| 5 | ИНТЕРФЕЙС NI-TW | Parsec/ NI-TW | шт. | 1 |

Перечень оборудования системы  контроля и управления доступом  на въездных и выездных воротах фасада Объекта, а также на воротах для въезда во внутренний двор (ул. Бестужевская, 50):

| № п/п | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод 230В линейный самоблокирующийся | CAME 001A3000A | Шт. | 6 |
| 2 | Блок управления | CAME 002ZF1 | Шт. | 3 |
| 3 | Радиоприемник встраиваемый | CAME 001AF43RU | Шт. | 3 |
| 4 | Брелок-передатчик 2-х канальный | CAME 001TOP-432EE | Шт. | 30 |
| 5 | Антенна | CAME 001TOP-A433N | Шт. | 3 |
| 6 | Пара фотоэлементов накладных, дальность 10 м | CAME 001DIR10 | Шт. | 6 |
| 7 | Сигнальная лампа 230 В | CAME 001KIARON | Шт. | 3 |
| 8 | Кронштейн для настенного крепления KIARO | CAME 001KIAROS | Шт. | 3 |
| 9 | Стойка для фотоэлементов | CAME 001DIR-LN | Шт. | 6 |
| 10 | Преобразователь интерфейса | Болид С2000-Ethernet | Шт. | 4 |
| 11 | Контроллер доступа | Болид С2000-2 | Шт. | 4 |
| 12 | Прибор приемно-контрольный | Болид С2000-4 | Шт. | 3 |
| 13 | Устройство коммутационное | Болид УК-ВК | Шт. | 3 |
| 14 | Извещатель инфракрасный | ИД-12Е | Шт. | 6 |
| 15 | Источник резервного питания | Болид РИП-12 ИСП.18 с АКБ 12В, 17 А.ч | Шт. | 4 |
| 16 | Считыватель карт доступа | Matrix-III E+ | Шт. | 7 |
| 17 | Вызывная панель видеодомофона | Beward DS06-MP3L | Шт. | 7 |
| 18 | Абонентское устройство (монитор) | GXV3240 | Шт. | 3 |
| 19 | Термошкаф | Тахион ТШ-1 ТШ-1 600х600х210мм -60°С ÷ +50°С | Шт. | 2 |
| 20 | Стойки для считывателей и вызывных панелей | АртСистемы С-1300 исп.1 | Шт. | 6 |
| 21 | Кнопочный пост, 2 кнопки с переключающимися контактами | ТЭК P2AB | Шт. | 3 |

Перечень оборудования системы  контроля и управления доступом  в Научном корпусе Объекта (ул. Бестужевская, 50):

| № п/п | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникет-трипод с планками "Антипаника" | PERCo-TTR-04.1G | шт. | 1 |
| 2 | Ограждение-калитка-антипаника К12 | РОСТЕВРОСТРОЙ | шт. | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания 12 В | Бастион СКАТ-1200И7 | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер доступа | Parsec/NC-8000 | шт. | 1 |
| 5 | считыватель карт | Parsec/EH-EH09 | шт. | 2 |

Перечень оборудования системы контроля и управления доступом в Детском Реабилитационно-Восстановительном Центре Объекта (пр. Б.Сампсониевский, 11):

| № | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлагбаум | CAME G 2500 | комплект | 1 |
| 2 | Радиоприемник | CAME AF43RU | шт. | 1 |
| 3 | Антенна | CAM TOP-A 433N | шт. | 1 |
| 4 | Лампа сигнальная светодиодная | CAME KLED | шт. | 1 |
| 5 | Кронштейн для лампы | CAME KIARO S | шт. | 1 |
| 6 | Фотоэлементы накладные | CAME DIR 10 | шт. | 1 |

Сведения оборудования СПС и СОУЭ, по адресу:

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. А

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1 |
|  | Прибор приемно контрольный с2000-4 | шт. | 2 |
|  | Оповещатель световой КОП-25 | шт. | 20 |
|  | Пульт контроля и управления С2000К | шт. | 1 |
|  | Усилитель линейный ПУО Октава-80Б | шт. | 1 |
|  | Прибор управления оповещением Октава-80Ц | шт. | 1 |
|  | Оповещатель звуковой СОНАТА-Т-Л-100-3/1Вт | шт. | 112 |
|  | Пож. изв. Дымовой ИП-212-45 | шт. | 234 |
|  | Пож. изв. Ручн ИПР 3-СУ | шт. | 17 |
|  | Выносной пульт управления ВПУ-4 | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного электропитания БРП 24-02/14 | шт. | 3 |

Перечень оборудования системы контроля и управления доступом по адресу :

Большой Сампсониевский пр., д. 11, Литер А

| № | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлагбаум | CAME G 2500 | комплект | 1 |
| 2 | Радиоприемник | CAME AF43RU | шт. | 1 |
| 3 | Антенна | CAM TOP-A 433N | шт. | 1 |
| 4 | Лампа сигнальная светодиодная | CAME KLED | шт. | 1 |
| 5 | Кронштейн для лампы | CAME KIARO S | шт. | 1 |
| 6 | Фотоэлементы накладные | CAME DIR 10 | шт. | 1 |
| 7"9 | Турникет-трипод с планками |  | шт. | 1 |
| 8 | Источник бесперебойного питания 12 В | Скат 12в | шт. | 1 |
| 9 | Считыватель | Шт Parsec NR-EH09 | шт | 2 |
| 10 | Контроллер СКУД | Шт Parsec NC-100K-IP | шт | 1 |

Перечень оборудования системы внутреннего водопровода  адресу :

Большой Сампсониевский пр., д. 11, литер А

| № | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | шкаф управления задвижкой | ШУЗ 2-1 380в | шт. | 1 |
| 2 | Задвижка разделительная | PN 16 Hawle | шт. | 11 |
| 3 | Электрозадвижка | МЭОФ-40/25-0,25М-96 У2 | шт. | 11 |
| 4 | пожарный кран |  | шт. | 11 |
| 5 | пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 1 |
| 6 | прибор приемно-контрольный | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 7 | устройство коммутационное | УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 8 | блок резервного питания | БРП 12-3-14 Ясень | шт. | 1 |
| 9 | Ручныой извещатель | ИПР-3СУ | шт. | 11 |

Перечень оборудования системы видеонаблюдения по адресу :

Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит. А

| № | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | видеорегистратор 16 каналов | Jassun h 254 | Шт. | 1 |
| 2 | Вызывная панель | AVC 505 | шт. | 1 |
| 3 | жесткий диск | WD60PURZ | шт. | 1 |
| 4 | камера видеонаблюдения | HiWatch DS-T101 | шт. | 16 |
| 5 | кнопочная станция | XALK 178E | шт. | 1 |
| 6 | кнопочная станция | XALD 213E | шт. | 1 |
| 7 | домофон | FE-4CHP2 | шт. | 1 |
| 8 | монитор 27" |  | шт. | 1 |
| 9 | блок резервного питания | БРП 24-01 |  | 1 |

Сведения оборудования СПС и СОУЭ, по адресу:

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 23-25, лит. А

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 3 |
|  | Прибор приемно контрольный с2000-4 | шт. | 2 |
|  | Оповещатель световой молния -12 | шт. | 15 |
|  | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
|  | Усилитель линейный ПУО Октава-80Б | шт. | 1 |
|  | Прибор управления оповещением Октава-80Ц | шт. | 1 |
|  | Оповещатель звуковой СОНАТА-Т-Л-100-3/1Вт | шт. | 112 |
|  | Пож. изв. Дымовой ИП-212-45 | шт. | 37 |
|  | Пож. изв. Ручн ИПР 3-СУ | шт. | 15 |
|  | Выносной пульт управления ВПУ-4 | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного электропитания БРП 24-02/14 | шт. | 4 |
|  | тепловой извещатель | шт. | 30 |
|  | Пож. изв. Дымовой ИП 212-83 | шт. | 47 |
|  | Пож. изв. Дымовой ИП 212-45м | шт. | 42 |
|  | Пож. изв. Дымовой ИП 212-141М | шт. | 199 |

Перечень оборудования системы внутреннего водопровода  адресу :

Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 23-25, лит. А

| № | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | шкаф управления задвижкой | ШУЗ 2-1 380в | шт. | 1 |
| 2 | Электрозадвижка | МЭОФ-40/25-0,25М-96 У2 | шт. | 1 |
| 3 | пожарный кран |  | шт. | 13 |
| 4 | пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 1 |
| 5 | прибор приемно-контрольный | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 6 | устройство коммутационное | УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 7 | блок резервного питания | БРП 12-3-14 Ясень | шт. | 1 |
| 8 | Ручной извещатель | ИПР-3СУ | шт. | 13 |

Перечень оборудования системы видеонаблюденияпо адресу :

Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 23-25, лит. А

| № | Вид | Технические характеристики оборудования/Производитель/Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | видеорегистратор 16 каналов | Jassun h 254 | Шт. | 1 |
| 2 | Вызывная панель | AVC 505 | шт. | 1 |
| 3 | жесткий диск | WD60PURZ | шт. | 1 |
| 4 | камера видеонаблюдения | HiWatch DS-T101 | шт. | 16 |
| 5 | кнопочная станция | XALK 178E | шт. | 1 |
| 6 | кнопочная станция | XALD 213E | шт. | 1 |
| 7 | домофон | FE-4CHP2 | шт. | 1 |
| 8 | монитор 27" |  | шт. | 1 |
| 9 | блок резервного питания | БРП 24-01 |  | 1 |

Перечень оборудования автоматической охранной сигнализации в основном здании Объекта и на окружающей его территории (ул. Бестужевская, 50):

| № пп | Вид оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатели , инфракрасные пассивные | Шт. | 58 |
|  | Извещатель охранный пассивный уличного исполнения тип 1 | Шт. | 12 |
|  | Извещатель охранный пассивный уличного исполнения тип 2 | Шт. | 8 |
|  | Извещатель охранный пассивный уличного исполнения тип 3 | Шт. | 13 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | Шт. | 74 |
|  | Монитор 19" | Шт. | 1 |
|  | Блок индикации | Шт. | 1 |
|  | Прибор приемо-контрольный | Шт. | 12 |
|  | Преобразователь интерфейса | Шт. | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания | Шт. | 2 |
|  | Пульт контроля и управления | Шт. | 1 |
|  | Блок питания | Шт. | 5 |
|  | АРМ оператора | Шт. | 1 |
|  | ПО клиента системы | Шт. | 1 |
| 15 | Шлагбаум Doorhan BARRIER PRO 6000LED | шт. | 1 |
| 16 | Юбочный комплект стрелы шлагбаума DoorHan DH-SKIRT (длина 3 метра) | шт. | 1 |

Приложение №  2

к Техническому заданию

Перечень требований к услугам,

Порядок и периодичность их оказания

Раздел I. Перечень требований к услугам

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо Исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) Исполнителя возложены эти обязанности) обязано провести для сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (на основании Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").

Раздел 1. Оказание услуг по ТО КСОБ

Техническое обслуживание (ТО) включает в себя:

- Проведение первичного обследования.

- Плановое ТО:

- регламент I (ТО-I) – ежемесячные услуги, работы, оказываемые, выполняемые на установках автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системах оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системах контроля и управления доступом, системах охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системах видеонаблюдения, системах внутреннего и наружного противопожарного водопровода согласно Приложению № 2 к Техническому заданию;

- регламент II (ТО-II) - услуги, работы, оказываемые, выполняемые в июле на установках автоматической пожарной сигнализации, автоматической противопожарной защиты, системах оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противодымной вентиляции, системах контроля и управления доступом, системах охранной сигнализации, автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой, автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической установки водяного пожаротушения, системах видеонаблюдения, системах внутреннего и наружного противопожарного водопровода согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.

3. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

4. Устранение неисправностей по вызовам Заказчика.

5. Обучение персонала Заказчика работе с системой.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта обязан разработать и предоставить Заказчику Ежемесячный график оказания услуг по Контракту согласно форме по Приложению № 9 к Техническому заданию (Техническому заданию).

Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования согласно форме по Приложению № 3 к Техническому заданию.

Исполнитель не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Контракта обязан провести первичное обследование КСОБ на Объектах для определения технического состояния оконечного оборудования и систем в целом.

Первичное обследование включает в себя:

- Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемосдаточной документации.

- Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах.

- Проверку соответствия монтажа технических средств и систем в целом рабочему проекту (исполнительной документации, акту обследования – при наличии).

- Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.

По результатам обследования Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента начала оказания услуг предоставляет Заказчику:

- Акты первичного обследования по каждому из объектов (Приложения № 4 к Техническому заданию).

- Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся в неработоспособном состоянии (Приложения № 5 к Техническому заданию).

В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую информацию:

- Адрес объекта.

- Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.

В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки и периодичность оказания услуг для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации, согласно графику проведения технического обслуживания.

- Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта.

- Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом.

- Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации.

- Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявлять и устранять причины их возникновения.

- Заблаговременное определять достижение отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены и проводить техническое освидетельствование КСОБ.

- Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, в том числе обеспечение средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

- Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации, предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ.

- Обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика и/или администрации объекта, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

- Проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем, включая:

- Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования.

- Срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств.

- Состояние электрических соединений.

- Работоспособность основных и резервных источников электропитания.

- Работоспособность световых и звуковых оповещателей.

- Работоспособность станционного  и оконечного оборудования КСОБ.

- Общую работоспособность систем и комплекса в целом.

Содержание планового ТО приведено в подразделах настоящего раздела.

Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:

- Получения от КСОБ более 2-х ложных сигналов в месяц.

- Восстановления работоспособности систем после устранения последствий неблагоприятных воздействий окружающей среды или других причин, повлекших выход из строя элементов систем.

В случае если работоспособность КСОБ не будет восстановлена в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет считаться не оказанной за текущий месяц.

В целях принятия оперативных мер по устранению аварий и происшествий Исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от Заказчика и/или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую внеплановое ТО и восстановление работоспособности систем.

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада Исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 12 часов с момента получения заявки-вызова. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект, в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки Исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом Исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются на время ожидания Исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

Исполнитель должен иметь подменный фонд оборудования и запасные части к нему в количестве, достаточном для оперативного восстановления вышедших из строя систем.

Исполнитель обязан устранять неисправности КСОБ объекта в сроки не более 48 (Сорока восьми) часов с момента прибытия на объект, исключая случаи полной замены.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ Исполнитель обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

В рамках оказания услуг Исполнитель осуществляет консультативную помощь Заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах, в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования, повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.

В период оказания услуг Исполнитель должен обеспечить правильное и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р 50776-95.

При оказании услуг Исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

Акт-наряд (Приложения № 6 к Техническому заданию).

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащее замене (согласно Форме 4 Приложения № 5 к Техническому заданию).

2. Журнал регистрации работ по ТО и ТР (Приложения № 7 к Техническому заданию).

По одному экземпляру указанных в настоящем Описании объекта закупки журналов должно храниться на каждом объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг.

Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в составе ежемесячных отчетных документов (согласно Приложению № 6 к Техническому заданию).

Дефектные ведомости предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.

Факт проведения ТО фиксируется Исполнителем в журнале проведения работ по ТО и ТР непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Результаты оказания услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме»,  с указанием числа и подписи представителя Исполнителя.

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан также провести разработку или актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ.

Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования согласно Годовому графику оказания услуг по Контракту (Приложение № 2.1 к Контракту) и согласно Ежемесячному графику оказания услуг по Контракту.

Раздел II. Порядок и периодичность оказания услуг, перечень работ в рамках планового ТО

- Техническое обслуживание охранной сигнализации и технических средств (ОС и ТС):

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. | июль |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах. | июль |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | июль |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации). | июль |
| 5 | Комплексная проверка и испытания системы в присутствии Заказчика с последующей отметкой в журнале регистрации работ. | июль |
| 6 | Диагностика источников питания и аккумуляторов. | июль |
| 7 | Диагностика программного обеспечения. Внесение изменений в алгоритм работы системы по требованию Заказчика. | июль |

  - В рамках регламента ТО-2

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления установок охранной автоматики. | июль |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей установок охранной автоматики. | июль |
| 3 | Профилактические работы оконечного и станционного оборудования. | июль |
| 4 | Работы по тестированию ПО АРМ | июль |

- Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД):

Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в т.ч.:

- Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели, считыватели, картоприемники, кнопки выхода.

- Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки и доводчики на двери, турникеты, шлагбаумы, привода, домофоны, вызывные панели и т.д.

- Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты.

- Программного компьютерного обеспечения с базой данных.

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания | июль |
|  | Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника | июль |
|  | Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания | июль |
|  | Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости). | июль |
|  | Проверка надежности подключения шин заземления. | июль |
|  | Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте. | июль |
|  | Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы: - вызывных и переговорных устройств; - считывателей-идентификаторов, входящих в систему; - преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей, турникетов, шлагбаумов); г) электромагнитных замков, доводчиков. | июль |
|  | Программирование считывателей считывателей-идентификаторов, карт и ключей доступа и т.п. | июль |
|  | Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмах, доводчиках, преграждающих устройств (в т.ч. дверей, турникетов, шлагбаумов), очистка поверхностей). | июль |
|  | Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка открывания – закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей, балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников. | июль |
|  | Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий. | июль |
|  | Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией сигналов «Внимание», «Свой», «Чужой», «Допущен», «Тревога». | июль |
|  | Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника. | июль |
|  | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | июль |
|  | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы. | июль |

  - В рамках регламента ТО-2

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение профилактических работ оконечного и станционного оборудования | июль |

- Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (СВ):

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания. | июль |
|  | Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника. | июль |
|  | Внешний осмотр устройств – составных частей системы. | июль |
|  | Проверка надежности подключения шин заземления. | июль |
|  | Проверка работы источника бесперебойного электропитания. | июль |
|  | Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости). | июль |
|  | Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности (при необходимости – с заменой кабельной части разъема). | июль |
|  | Проверка надежности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в защитных оболочках (термокожухах) и без них, в случае обнаружения дефектов – устранение их на месте. | июль |
|  | Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов и правильности установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий – устранение их на месте. | июль |
|  | Протирка загрязненных объективов телекамер, окон/стекол защитных оболочек, экранов видеомониторов и дисплеев. | июль |
|  | Проверка правильности работы стеклоочистителей термокожухов. | июль |
|  | Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости – ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер. | июль |
|  | Проверка правильности действия источников охранного освещения (обычных источников света и инфракрасных излучателей). | июль |
|  | Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) – в соответствии с инструкцией изготовителя. | июль |
|  | Проверка работоспособности коммуникатора видеоданных, матричного коммутатора и видеосервера. | июль |
|  | Проверка работоспособности устройства записи архивных копий. | июль |
|  | Проверка правильности работы системы при получении тревожных сигналов от внешних источников (тревожных входов), проверка релейных выходов. | июль |
|  | Очистка загрязнений на поверхностях мониторов, дисплеев, рабочих поверхностях панелей управления. | июль |
|  | Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости – переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы. | июль |
|  | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы. | ежемесячно |

  - В рамках регламента ТО-2

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение профилактических работ оконечного и станционного оборудования | июль |

- Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ):

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (стоек речевого оповещения, оповещателей, световых табло, источников эл. питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. | июль |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на станционном оборудовании. | июль |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | июль |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (стоек речевого оповещения, оповещателей, световых табло, источников эл. питания)). | июль |
|  | Комплексная проверка и испытания системы в присутствии Заказчика с последующей отметкой в журнале регистрации работ. | июль |
|  | Диагностика источников питания и аккумуляторов. | июль |
|  | Диагностика программного обеспечения. Внесение изменений в алгоритм работы системы по требованию Заказчика. | июль |

  - Общие требования к оказанию услуг, выполнению работ:

    - Исполнителю необходимо проводить обследование системы на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности. В случае выявления нарушений, о них необходимо уведомлять Заказчика, а также отражать в соответствующем акте обследования. Заключение контракта на ТО СОУЭ, спроектированной и смонтированной с нарушениями требований пожарной безопасности, до устранения выявленных нарушений не допускается.

    - ТО СОУЭ должны осуществляться в соответствии с Годовым графиком оказания услуг по Контракту, Ежемесячным графиком оказания услуг по Контракту по форме, указанной в Приложении № 9 к Техническому заданию, Исполнителем, уполномоченным на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством. На основе Ежемесячного графика оказания услуг по Контракту Исполнителем разрабатываются сменные задания лицам, выполняющим ТО.

    - Сменное задание является документом, на основании которого должно быть проведено полное и своевременное выполнение работ в необходимом объеме.

    - При разработке последующих сменных заданий должен быть учтен объем выполненных работ. При необходимости сменные задания должны предусматривать снижение отставания в выполнении работ согласно графику (при наличии).

    - Сменное задание выдается перед началом выполнения работ. Сменное задание работник Исполнителя получает от своего непосредственного руководителя. Работник не имеет права приступать к работе при отсутствии письменного задания на производство работ.

    - Не допускается сокращать перечень работ, указанных в регламенте.

    - Выполнение регламентных работ по ТО, их наименование и объем должны документироваться в эксплуатационном журнале по ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» применительно к СОУЭ. Журнал должен находиться на объекте защиты, где смонтирована система СОУЭ, должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатями исполнителя и заказчика.

    - Устранение неисправностей и ложных срабатываний СОУЭ:

а) Устранение неисправностей должно осуществляться за время, предусмотренное в контракте с обслуживающей организацией, но не более 48 часов, при условии, что неисправность не оказывает влияние на работоспособность СОУЭ в целом. Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 часов, при наличии единичной неисправности, не оказывающей влияние на работоспособность СОУЭ (СОУЭ функционирует в полном объеме).

б) При невозможности устранения неисправности за отведенное время, в случаях ремонта СОУЭ, ремонта помещений объекта защиты, при отключении СОУЭ руководитель организации принимает необходимые меры по защите объекта от пожаров, в том числе обеспечивает возможность оповещения людей о пожаре на незащищенных площадях объекта защиты.

в). При ремонте отдельных частей СОУЭ или отдельных помещений допускается отключение ремонтируемых частей СОУЭ или частей СОУЭ, расположенных в ремонтируемых помещениях объекта защиты. При необходимости СОУЭ должна быть перепрограммирована (изменен алгоритм работы СОУЭ).

г). При ложных срабатываниях СОУЭ должны быть выявлены и устранены их причины.

4.10. Замена технических средств СОУЭ

- Не допускается эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы.

- График замены технических средств СОУЭ составляется при приемке СОУЭ в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы технических средств СОУЭ и дате последующей замены. После замены технического средства СОУЭ график корректируется.

- По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.  При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электротехническая совместимость технических средств в СОУЭ.

4.11. Для технических средств СОУЭ устанавливаются следующие сроки периодичности плановой замены:

- световые, звуковые и речевые пожарные оповещатели в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;

- приборы и их компоненты, источники бесперебойного электропитания в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;

- элементы питания в соответствии с рекомендациями производителей, но не более 10 лет;

- технические средства пожарной автоматики вспомогательные в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;

- другие элементы и составные части системы в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет.

4.12. Работы по замене технических средств СОУЭ должны осуществляться Исполнителем в соответствии с Контрактом.

4.13. По окончании замены технических средств, СОУЭ должна быть проверена (испытана) на работоспособность.

4.14. Оценка работоспособности СОУЭ

Оценка работоспособности СОУЭ проводится Исполнителем один раз месяц посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляется протокол об оценке в свободной форме, который подписывается руководителем объекта и обслуживающей организацией.

Испытания СОУЭ проводят в комплексе по методике, разработанной монтажной организацией (или обслуживающей СОУЭ организацией), и согласованной с руководителем объекта защиты. Методика проведения испытаний на работоспособность изложена в приложении А ГОСТ Р 59639-2021. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

СОУЭ должна обеспечивать нормированные характеристики при переключении с основного источника питания на резервный.

- Техническое обслуживание систем  пожаротушения

  - Система спринклерного пожаротушения

    - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания. | июль |
|  | Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); источника(ов) электропитания. | июль |
|  | Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных в помещениях. | июль |
|  | Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости). | июль |
|  | Проверка надежности подключения шин заземления. | июль |
|  | Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия. | июль |
|  | Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте. | июль |
|  | Контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки). | июль |
|  | Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления. | июль |
|  | Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника. | июль |
|  | Проверка правильности передачи сигналов к сопрягаемым системам. | июль |
|  | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. | июль |
|  | Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему). | июль |
|  | Проверка наличия на установках всех указательных табличек и возможности беспрепятственно прочитать на них информацию. | июль |
|  | Проверка работоспособности системы, путем имитации срабатывания системы ВПТ. | июль |
|  | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы. | июль |

    - В рамках регламента ТО-2

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение профилактических работ оконечного и станционного оборудования | июль |

  - Техническое обслуживание систем  МТРВ и ППТ:

    - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств; сигнализационной части: приемно-контрольных приборов (устройств, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб. | июль |
|  | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах. | июль |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | июль |
|  | Контроль количества огнетушащего вещества | июль |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) | июль |
|  | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | июль |

    - В рамках регламента ТО-2

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания АУМГП в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность | июль |

- Техническое обслуживание автоматизации дымоудаления и огнезадерживающих клапанов:

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Внешний осмотр составных частей системы: наличие узлов, повреждения узлов, рабочее состояние индикаторов и сигнальных ламп. | июль |
|  | Профилактические услуги (очистка наружных поверхностей оборудования, проверка крепления, смазка элементов системы) | июль |
|  | Контроль работоспособности основного и резервного источников питания, и автоматического переключения между ними | июль |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации | июль |
|  | Проверка надежности подключения шин защитного заземления | июль |
|  | Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания | июль |
|  | Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий | июль |
|  | Проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов от автоматизированного рабочего места оператора системы пожарной̆ сигнализации на щит дистанционного управления системы противодымной вентиляции при имитации пожара | июль |
|  | Проверка работоспособности системы в ручном, местном, дистанционном автоматическом режимах | июль |
|  | Ведение ежемесячной отчетности по оказанным услугам с записью в журнал | июль |

  - В рамках регламента ТО-2

нет

- Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС):

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, исполнительных устройств, источников эл. питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. | июль |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на станционном оборудовании. | июль |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | июль |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, исполнительных устройств, источников эл. питания). | июль |
|  | Комплексная проверка и испытания системы в присутствии Заказчика с последующей отметкой в журнале регистрации работ. | июль |
|  | Диагностика источников питания и аккумуляторов. | июль |
|  | Диагностика программного обеспечения. Внесение изменений в алгоритм работы системы по требованию Заказчика. | июль |

  - Общие требования к оказанию услуг, выполнению работ:

7.3.1. Требования к осмотру технических средств СПС изложены в приложении Г ГОСТ Р 59638 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

7.3.2. Работы проводятся на основании ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

7.3.3. Выполнение работ по техническому обслуживанию, их наименование и объем должны регистрироваться в журнале проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления» применительно к СПС.

7.3.4. Ведение журнала работ по техническому обслуживанию возможно в электронном виде с обязательным его заверением квалифицированной электронной подписью с обеих сторон. Допускается использование усиленной неквалифицированной электронной подписи при условии, что такая возможность определена в контракте на техническое обслуживание.

7.3.5. Устранение неисправностей и ложных срабатываний СПС:

- Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением контракта об оказании данных услуг.

Устранение неисправностей, должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 часов.

Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 часов, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.

- На время устранения неисправности, в случаях ремонта СПС, при отключении СПС руководитель объекта (ответственный за пожарную безопасность) должен обеспечить силами дежурного персонала объекта визуальное обнаружения пожара на неконтролируемых СПС площадях объекта.

- При ремонте отдельных частей СПС или отдельных помещений допускается отключение ремонтируемых частей СПС или частей СПС, расположенных в ремонтируемых помещениях объекта.

7.3.6. Замена технических средств СПС:

- Не допускается эксплуатация технических средств СПС с истекшим сроком службы.

- Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией.

- По истечению срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС.

- Технические средства СПС должны быть заменены по истечении следующих сроков:

-	ИП - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет;

-	приборы и их компоненты, источники бесперебойного электропитания (за исключением элементов питания) - 10 лет;

-	аккумуляторные свинцовые батареи - в соответствии с технической документацией, но не более 5 лет;

-	не перезаряжаемые литиевые батареи - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет;

-	технические средства пожарной автоматики вспомогательные - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет.

-	кабельная продукция - в соответствии с технической документацией.

- после замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.

7.3.6.1. В случае если запасные части или расходные материалы не предусмотрены Описанием объекта закупки или количество запасных частей или расходных материалов недостаточно для проведения работ, оказания услуг, Исполнитель должен в письменной виде на официальном бланке с подписью уполномоченного Исполнителем лица и печатью (при наличии печати) направить Заказчику запрос на предоставление запасных частей или расходных материалов, содержащий перечень необходимых для оказания услуг по Контракту запасных частей или расходных материалов с указанием наименования каждой запасной части, товарного знака (при наличии), модели (при наличии), существенных технических характеристик, количества, наименования оборудования, с которым должна быть совместима каждая запасная часть или каждый расходный материал.

7.3.7. Методы испытаний на работоспособность СПС:

а) Методы испытаний на работоспособность применяются при контроле функционирования технических средств СПС и при комплексных испытаниях на работоспособность СПС.

б)  Основными методами испытаний на работоспособность являются:

– контроль функционирования технических средств СПС;

– комплексные испытания на работоспособность СПС.

в) Рекомендуемое содержание методов испытаний на работоспособность СПС изложено в приложении Б ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

г) На Объектах во избежание негативных последствий, при контроле функционирования технических средств СПС и при комплексных испытаниях на работоспособность СПС может быть выполнена частичная блокировка пуска других систем противопожарной защиты объекта.

- Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и наружного противопожарного водопровода

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВПВ, НПВ и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | июль |
|  | Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры | июль |
|  | Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств | июль |
|  | Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания | июль |
|  | Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | июль |
|  | Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | июль |
|  | Проверить выдачу команды при срабатывании ВПВ на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) | июль |
|  | Проверить работоспособность сигнализации при неисправности ВПВ или его технических средств | июль |
|  | Проверить работоспособность гидропневматического бака | июль |
|  | Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) | июль |
|  | Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | июль |
|  | Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов | июль |
|  | Произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме | июль |
|  | Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды. | июль |
|  | Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом | июль |
|  | Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды. | июль |

- Содержание ТО программного обеспечения КСОБ.

При наличии программного обеспечения, входящего в состав какой-либо из систем, в обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.

  - В рамках регламента ТО-1:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы). | июль |
|  | Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение). | июль |
|  | Восстановление исходного состояния прикладных программ. | июль |
|  | Установка обновлений к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта). | июль |
|  | Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости). | июль |
|  | Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы. | июль |
|  | Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы). | июль |

  - Общие требования к оказанию услуг, выполнению работ:

В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.

Приложение № 3

к Техническому заданию

# График проведения первичного обследования на _______ 20__ г.

по контракту №_____________

(форма)

| № п/п | Объект | Адрес | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| от Исполнителя: «___»___________________20___г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. | от Заказчика: «___»___________________20___г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Техническому заданию

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

(форма)

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

_________________________________________ «__» ___________ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Заказчика

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

__________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

__________________________________________________________________________,

налаженной _______________________________________________________________.

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

___________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

___________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения: __________________________________________________________

Услугу принял                                                                Исполнитель

________________                                                     ___________________

Приложение № 5

к Техническому заданию

Дефектная ведомость на систему и технические средства

(форма)

Дата составления: _____________________________________________

Объект: ________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________

Наименование системы:

____________________________________________________________

Место установки системы:

____________________________________________________________

| № п/п | Наименование системы, технических средств, их состояние | Неисправный узел, деталь, элемент, средство | Проявление дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |

Выводы и предложения: ______________________________________

___________________________________________________________ _____________________________________________________________

Исполнитель:

__________________________________

Должность, Ф.И.О., подпись

« ___» _____________________ 20_ г.

Приложение № 6

к Техническому заданию

Акт-наряд

№________ от «____» _____________20___г.

(форма)

Цель: техническое обслуживание/ремонт/ (нужное подчеркнуть)

Вид ТО: плановое/внеплановое

(нужное подчеркнуть)

1. Исполнитель:_____________________________________________________________

2. Объект: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. № объекта, адрес __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг___________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Дата и время оказания услуг________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. № заявки, причина вызова___________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Результат ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Услуги оказал _______________________________________________________________

Услуги принял ______________________________________________________________

Приложение № 7

к Техническому заданию

ЖУРНАЛ

регистрации работ по ТО и ТР

(форма)

________________________________________________________________________________

(Исполнитель)

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________________

(наименование системы)

Начат «__» ___________________ 20__года

Окончен «__» ___________________20__года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1.Наименование объекта, адрес, телефон ____________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Перечень технических средств системы:

________________________________________________________________________________

3.Номер контракта, дата его заключения _____________________________________________

4. Особые условия на объекте (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):

________________________________________________________________________________

5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):

____________________________________________________________________________

6.Ответственное лицо Объекта, образец подписи, телефон

________________________________________________________________________________

7.Исполнитель – Ф. И. О., телефон:

________________________________________________________________________________

8*.Представитель органа управления ГПС – Ф. И. О., телефон (*для системы автоматической

пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения)

________________________________________________________________________________

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Организации

| Дата проведения Инструктажа | Номера и наименование инструкции (правил) по технике безопасности | Должность, Ф. И. О., подпись лица, проводящего инструктаж | Профессия, Ф. И.О., подпись лица - Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| Дата | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал оформляется в 2 экземплярах. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации систем должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Исполнителя и объекта. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению». В Журнале регистрации работ по ТО и ТР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и объекта.

Приложение № 8

к Техническому заданию

Перечень отчетных документов*

| № п/п | Наименование услуги | Наименование отчетного документа | Срок предоставления отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов | 1. График проведения первичного обследования | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта. |
|  |  | 2. Акты проведения первичного обследования | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания контракта. |
|  |  | 3. Список сотрудников Исполнителя – Приложение № 10 к Техническому заданию | в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта |
|  |  | 4. Ежемесячный график оказания услуг по Контракту по форме, указанной в Приложении № 9 к Техническому заданию | - на первый месяц оказания услуг по Контракту в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта, - на последующие месяцы – не позднее 5 дней до начала оказания услуг по Контракту в отчетном месяце. |
|  |  | 5. Акты-наряды по результатам ТО | Ежемесячно |
|  |  | 6. Копия журнала регистрации работ по ТО и ТР | Ежемесячно |
|  |  | 7. Счет | Ежемесячно |
|  |  | 8. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (в форме электронного документа) | Ежемесячно |
|  |  | 9. Счет-фактура ** | Ежемесячно |
| 2 | Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов | 1. Дефектная ведомость на систему и технические средства | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 2. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 3. Акт проверки технического состояния | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |
|  |  | 4. Акты-наряды по результатам внепланового ТО | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления |

* Все отчетные документы на бумажном носителе должны содержать указание на реквизиты контракта, наименование Исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати Исполнителя, многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы.

** В случае если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, счет-фактура в составе отчетных документов не предоставляется.

Приложение № 9

к Техническому заданию

# Ежемесячный график оказания услуг по Контракту на _______ 20_ г.

по Контракту №_____________

| № п/п | Наименование оборудования, подлежащего обслуживанию | Тип оборудования | Дни оказания услуг по Контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | .. | .. | … |

| от Исполнителя: «___»___________________20_г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. | от Заказчика: «___»___________________20_г. ______________________________ Ф.И.О., подпись М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 10

к Техническому заданию

# Список сотрудников Исполнителя

по контракту №_____________

(форма)

| № п/п | ФИО, дата рождения, паспортные данные, место регистрации, разрешение на работу (для иностранных граждан), номера машин (при необходимости) | Должность | Сведения об удостоверениях | Мобильный телефон, рабочий телефон | E-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные руководители: |  |  |  |  |  |

Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба: Телефоны: E-mail: Иные способы связи:

от Исполнителя:

«___»___________________20_г.

______________________________

Ф.И.О., подпись

М.П.

Приложение № 11

к Техническому заданию

АКТ

проверки технического состояния № ______ от «__» _____ 20_г.

(форма)

Настоящий акт составлен ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

в том, что согласно заявке ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(объект, адрес)

проведена проверка технического состояния:
___________________________________________________________________________
(наименование, марка устройства, подлежащего проверке)
модель ________________
год выпуска _________________
инвентарный номер _________________


Установлено: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание неисправностей в технике, явившихся
причиной неработоспособности)

Заключение:
В результате вышеуказанных неисправностей изделие признано:
1.
2.
3.

Примечание:

| С заключением согласен: ___________________________ ((Ф.И.О.), должность, дата) М.П. | Заключение выдал: ___________________________ ((Ф.И.О.), должность, дата) М.П. | Услугу принял: ___________________________ ((Ф.И.О.), должность, дата) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 12

к Техническому заданию

Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

№ ____ от «__» _______ 20___ г.

(форма)

Представитель объекта:____________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы,

Представитель Исполнителя________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

«__» ________ 20___ года, Исполнителем произведен демонтаж/монтаж

(ненужное подчеркнуть)

оборудования системы__________________

(наименование системы)

Причина демонтажа/монтажа___________________________________________________________________

Перечень демонтированного/смонтированного оборудования:

| № п/п | Наименование Оборудования | Серийный не перезаряжаемые перезаряжаемые перезаряжаемые перезаряжаемые | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |

- При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит передаче на склад заказчика, в полной комплектности, включая соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания).

- При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда, другое: __________________________.

Акт составлен в 3 экземплярах:

1 экземпляр – Исполнителю; 2,3 экземпляры – Заказчику и объекту.

Представитель объекта __________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы, подпись

Представитель Исполнителя ________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы, подпись

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы, подпись

Приложение № 13

к Техническому заданию

Дефектная ведомость

(форма)

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Количество | Дефект (нарушение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

| # Заказчик: ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России Заместитель генерального директора – Технический директор ________________/С.В. Степанов / | Исполнитель: _____________________/_________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту  от «_______»__________ 2026

№ _______________

Калькуляция

| № п/п | Наименование услуг, работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., в т.ч. НДС (если НДС облагается), руб. | Сумма, в т.ч. НДС (если НДС облагается), руб. | Код ОКПД-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание КСОБ по адресам: г. Санкт - Петербург, ул. Бестужевская, д.50, лит. А, К, В, Большой Сампсониевский пр., д.11, лит. Б, Д, Большой Сампсониевский пр., д. 11, лит.А, ул.Тверская д. 23-25, лит. А |  | 1 |  |  | 80.20.10.000 |

Всего: _____________________________________(_______________________), в т.ч. НДС (________%) _______________________ (______________________)

| ЗАКАЗЧИК Врио заместителя генерального директора – технический директор ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ______________________/ С.В. Степанов/ | ______________________/___________/ |