ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту прецизионных кондиционеров для Управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области

1. Общие сведения

Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области, ИНН 6501154700, КПП 650101001, адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14.

2. Основание выполнения работ

Необходимость обеспечения бесперебойного функционирования климатического оборудования в помещениях с повышенными требованиями к микроклимату и надежности работы вычислительной техники.

3. Цель выполнения работ

Поддержание исправного технического состояния оборудования, предупреждение аварийных остановок, обеспечение нормативных параметров температуры и влажности.

4. Перечень оборудования

| № | Оборудование | Инв. № | Место установки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kentatsu KSHV176HFAN | 110104.03106 | Серверная | Обеспечение микроклимата серверного оборудования |
| 2 | Kentatsu KSHV105HFAN3 | 110104.03110 | Операционный зал №1 | Обеспечение микроклимата рабочих помещений |

5. Состав работ

1. Визуальный осмотр оборудования и оценка технического состояния.

2. Проверка состояния компрессоров, вентиляторов, электродвигателей.

3. Контроль давления и температуры холодильного контура.

4. Проверка уровня и состояния хладагента.

5. Очистка воздушных фильтров.

6. Очистка теплообменников внутреннего и наружного блоков.

7. Проверка дренажной системы и отвода конденсата.

8. Проверка автоматики, датчиков и контроллеров.

9. Проверка электрических соединений и протяжка контактных групп.

10. Измерение рабочих токов и напряжений.

11. Диагностика неисправностей с использованием измерительных приборов.

12. Замена или восстановление неисправных элементов (при необходимости).

13. Пусконаладочные работы после ремонта.

14. Контрольная проверка оборудования под нагрузкой.

15. Подготовка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

6. Требования к исполнителю

Исполнитель должен обладать опытом обслуживания климатического оборудования, соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности. При выполнении работ на электрооборудовании рекомендуется наличие группы по электробезопасности не ниже III.

7. Требования по охране труда и безопасности

Работы выполняются в соответствии с действующими требованиями охраны труда, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, требованиями пожарной безопасности и эксплуатационной документацией производителя оборудования.

8. Срок выполнения работ

Работы выполняются в течение 1 рабочего дня либо в иной срок, согласованный сторонами.

9. Требования к результату работ

После завершения работ оборудование должно функционировать в штатном режиме, без аварийных сообщений, обеспечивать поддержание установленных параметров температуры и влажности.

10. Гарантийные обязательства

На выполненные работы предоставляется гарантия 3 месяца при соблюдении условий эксплуатации оборудования. На замененные комплектующие распространяется гарантия производителя.

11. Отчетные документы

По результатам работ Исполнитель предоставляет: акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет (или счет-договор), чек НПД, рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования.

12. Порядок приемки

Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика путем подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.