Техническое задание на изготовление объемных наклеек 
(3D-стикеров)

- Общие сведения

Наименование заказа: объемные наклейки (3D-стикеры).

Количество: 600 шт.

Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, этаж 5, каб. 514

- Описание изделия

Наклейка представляет собой полноцветное изображение, напечатанное на самоклеящейся основе и покрытое выпуклым прозрачным полимерным (эпоксидным) куполом, создающим эффект линзы и объем.

- Требования к материалам и технологии

Материал основы: белая самоклеящаяся виниловая пленка (ПВХ). Плотность должна обеспечивать жесткость для удобства отклеивания от подложки.

Технология печати: цифровая полноцветная печать экосольвентными или УФ-отверждаемыми чернилами для высокой четкости и стойкости изображения.

Покрытие (купол):

Материал: двухкомпонентная оптически прозрачная полиуретановая смола.

Эффект: создает идеально ровную, глянцевую линзу («куполообразную» форму) над изображением.

Свойства покрытия: высокая устойчивость к царапинам, ультрафиолету (защита от выгорания) и механическим воздействиям.

Форма резки: прямоугольная со скругленными углами. Это стандартная форма, обеспечивающая равномерное нанесение смолы по краям.

- Визуальные характеристики и дизайн

Размеры одного изделия: 35 х 35 мм.

Цветопередача: яркая, насыщенная. Обязательное соответствие корпоративным цветам проекта (прилагается файл brandbook.pdf).

Требования к макету:

Формат файла: векторный (AI, EPS, PDF) или растровый высокого разрешения (PNG с прозрачным фоном, TIFF).

Разрешение растра: не менее 300 dpi в масштабе 1:1.

Цветовая модель: CMYK.

Все шрифты должны быть переведены в кривые.

Макет должен быть предоставлен без вылетов под обрез, так как резка идет по контуру изображения.

- Упаковка

Упаковка имеет ключевое значение при транспортировке объемных наклеек, чтобы не повредить купол.

Каждая наклейка должна быть упакована индивидуально в жесткий антистатический zip-пакетик.

Наклейки укладываются в общую коробку плотностью не ниже трехслойного гофрокартона.

Внутри коробки между слоями наклеек обязательно наличие прокладки из пузырчатой пленки или тонкого картона для предотвращения слипания и повреждения куполов друг о друга.

6. Приемка товара Приемка осуществляется путем визуального осмотра партии:

Качество купола: проверяется отсутствие пузырьков воздуха, пыли, соринок внутри смолы; поверхность должна быть идеально гладкой и прозрачной.

Качество резки: контур реза должен быть ровным, без зазубрин и непрорезанных участков пленки.

Адгезия клеевого слоя: клейкая основа должна надежно держаться на лайнере (подложке) до момента использования, но легко отделяться от него.

Соответствие цвета: сравнение отпечатанного тиража с утвержденной цветопробой.

7. Гарантийные обязательства Исполнитель гарантирует отсутствие производственного брака (дефекты печати, заливки смолой, резки). В случае обнаружения брака более чем на 3% от общего тиража, Исполнитель обязуется за свой счет перепечатать бракованную часть тиража в течение 3 рабочих дней с момента составления акта о браке.

Цветопроба: перед запуском всего тиража настоятельно рекомендуется заказать одну сигнальную копию (тестовую наклейку) для утверждения финального качества и цвета.

Согласовать  с Заказчиком!