Таблица 1. Требования к качеству товаров (материалов), предлагаемых к использованию при выполнении работ

| № п/п | № позиции в локальном сметном расчете (смете) | Наименование работ и показатели, используемые для определения соответствия потребности заказчика и эквивалентности товара (материала), предлагаемого к использованию при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУНКТ 2 Шкаф телекоммуникационный настенно-напольный 19" 9U 600x800x500 (ШxГxВ) | Настенные шкафы используются для размещения 19' коммутационного оборудования и кроссов и предназначены для локальных сетей. Конструкция является сборно-разборной, состоит из двух боковых рам, крыши, основания, передней двери, боковых и задней стенок, боковых горизонтальных планок и двух пар вертикальных монтажных профилей с маркировкой высоты в юнитах. Также в комплект поставки входят: дюбели и шурупы для подвески и крепления на стену, регулируемые ножки, кабельные держатели. Тип изделия: Шкаф Высота, U: не менее 9 Ширина, мм: 600 Глубина, мм: 800 Тип передней двери: Стекло Цвет: Серый Способ монтажа: Настенный Материал изделия: Металл Диапазон рабочих температур: от -10 до +45 Климатическое исполнение: У3 Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 90 Степень защиты: не менее IP20 |
| 2 | ПУНКТ 4 ИПБ - SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6X9+SNMP-модуль DL 801 | Топология: с двойным преобразованием Выходная мощность (активная): не менее 2700 Вт Выходная мощность (полная): не менее 3000 ВА Время работы при полной нагрузке: не менее 3 мин Время работы при половинной нагрузке: не менее 10 мин Форма выходного сигнала: синусоида Количество выходных разъемов питания: не менее 8 (из них с питанием от батарей – не менее 8) Время переключения на батарею: не более 4 мс Возможность установки в стойку: есть Коэффициент полезного действия: не менее 88% Коэффициент нелинейных искажений: не более 5% Интерфейс USB communication Port type B: наличие Поддержка SNMP: есть Тип аккумулятора: Необслуживаемый кислотно-свинцовый Время зарядки: не более 4 часа Напряжение: 12 В Ёмкость: не менее 9 Ач Возможность замены батарей: есть Подключение дополнительных батарей: есть Горячая замена батарей: есть Вход/Выход IEC 320 C13: не менее 8 шт. Номинальное входное напряжение: 183 - 263 В Входная частота: 50 - 60 Гц Выходная частота: 56 - 64 Гц Напряжение при питании от батареи: 230 В Автоматический регулятор напряжения (AVR): есть Отображение информации: ЖК-экран Звуковая сигнализация: есть Холодный старт: есть Класс защиты: не менее IP20 Защита от перегрузки: есть Защита от высоковольтных импульсов: есть Фильтрация помех: есть Защита от короткого замыкания: есть Защита локальной сети: есть Защита телефонной линии: есть Тип предохранителя: плавкий Возможен монтаж в 19" стойку: да |
| 3 | ПУНКТ 6 Ethernet-коммутаторD-Link DGS-1210-28P/F + 2 SFP одномодовых | Частота процессора: не менее 500 МГц Объем оперативной памяти: не менее 128 МБ Объем Flash-памяти: не менее 32 МБ Интерфейсы: не менее 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, не менее 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP/ Индикаторы: Power, Link/Activity/Speed (на порт), Power Fail/Power Ok (на порт PoE) Наличие кнопок Reset и LED Mode: да Стандарты и функции: - IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара); - IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара); - IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара); - IEEE 802.3z 1000Base-X; - IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; - Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса; - Управление потоком IEEE 802.3x; - Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах. Дуплексный режим: Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с, Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с Коммутационная матрица: не менее 56 Гбит/с Размер таблицы МАС-адресов: не менее 8K записей Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов: не менее 41,7 Mpps Буфер пакетов: не менее 512 КБ Функции уровня 2: Статические MAC-адреса, 256 записей IGMP Snooping, IGMP v1/v2, IGMP v3 awareness, Поддержка 256 групп, Поддержка до 64 статических многоадресных групп, IGMP на VLAN, 802.3ad Link Aggregation: Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу LLDP, 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP Управление потоком, 802.3x, Предотвращение блокировок HOL, Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях, Фильтрация многоадресных рассылок, Перенаправление всех незарегистрированных групп, Фильтрация всех незарегистрированных групп, поддержка 256 групп Функции уровня 3: IP-интерфейс, Поддержка 4 интерфейсов, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Статическая маршрутизация, Поддержка 124 статических маршрутов IPv4, Поддержка 50 статических маршрутов IPv6 Списки управления доступом (ACL): Макс. количество списков доступа: 50 Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768 Каждое правило может быть привязано к одному порту ACL на основе: Очередей приоритетов 802.1p VLAN MAC-адреса Ether type IP-адреса DSCP Типа протокола Номера TCP/UDP-порта Класса IPv6-трафика Безопасность: Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка) - Инспектирование ARP-пакетов Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов Поддержка DHCP Snooping Управление доступом 802.1X на основе портов Предотвращение атак DoS Предотвращение атак ARP Spoofing - Макс. количество записей: 127 Сегментация трафика SSH v2 SSL TLS v1.3 Port Security Управление Web-интерфейс Утилита D-Link Network Assistant Упрощенный CLI Telnet-сервер TFTP-клиент Настройка MDI/MDIX SNMP - Поддержка v1/v2c/v3 SNMP Trap Резервное копирование/обновление программного обеспечения Мастер установки Smart Wizard Скачивание/загрузка конфигурационного файла Системный журнал - Макс. количество записей в журнале: 500 BootP/DHCP-клиент SNTP ICMPv6 IPv4/v6 Dual Stack Автоматическая настройка DHCP Настройка времени - SNTP RMONv1 Trusted Host Поддержка нескольких версий ПО Поддержка нескольких версий конфигураций Мониторинг CPU Стандарт PoE: - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - Perpetual PoE Порты с поддержкой PoE: не менее 24 Бюджет мощности PoE: не менее 193 Вт Питание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания |
| 4 | ПУНКТ 14 IP-видеорегистратор TRASSIR MiniNVR 4232R AF | Удаленное подключение; клиентское приложение TRASSIR веб-браузер мобильный клиент Android или iOS облачное подключение. Модули; ActivePOS, ActiveStock, ArUco Detector, ActiveDome, Dewarp, Fire Detector, Smoke Detector, Sabotage Detector, Neuro Counter, Queue Detector. Каналы; 32 до 12 Мп. Поддержка двух потоков; да. Поддерживаемые видеокодеки; H.265, Н.264. Разрешение записи; до 12 Мп. Разрешение вывода; D-SUB(VGA): FHD HDMI: до 4К. Битрейт; 384 Мбит/с. Сетевой интерфейс; 2 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с). USB; 2 USB 2.0 1 USB 3.0. SATA-интерфейс; для 2 HDD 2.5"/3.5" емкостью до 18 Тбайт. Видеовыход; HDMI VGA. Размер; 382×316×50 мм. Вес; 1,7 кг. |
| 4 | ПУНКТ 16 Жесткий диск WD Purple Pro WD181PURP, 18ТБ, HDD, SATA III, 3.5" | Назначение: для видеонаблюдения Объем накопителя: не менее 18 ТБ Буферная память: не менее 512 МБ Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин Форм-фактор: 3.5 " Интерфейс: SATA III Время наработки на отказ: не менее 2500000 ч Ударостойкость при работе: 50 G |