Техническое задание на поставку оборудования радиосвязи

| Наименование товара | Страна производства | Характеристика товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антенна направленная Y9 UHF(H) | Россия | Антенна направленная Y9 UHF(H) с полимерным покрытием выполнена конструктивно с 9-ти элементами, волновой канал с петлевым вибратором. Диапазон частот: 435-470 МГц; Усиление: 13,15 дБ, допустимая мощность: 400 Вт, КСВ не хуже: 1,5; входное сопротивление: 50 Ом; тип разъема: N-female; сектор излучения в горизонтальной плоскости по уровню -3dB: 390; сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 360; поляризация: вертикальная; допустимая скорость ветра: 45 м/с; нагрузка при боковом ветре 45 м/с: 75Н; материал антенны: АД-31; диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С; габариты: 1800x360x120; вес: 2,9 кг. | шт. | 1 |
| Разъём N-112-12-50FQ (N-M012V) | Китай | Разъем N-M012V разработан для работы с кабелями типа WAVEFLEX 1/2″, CELLFLEX LCF 12-50J и РК 50-12-33. Обеспечивает стабильную передачу сигналов в диапазоне частот DC-3 ГГц при волновом сопротивлении 50 Ом. КСВн:1.15:1. Конструкция разъема включает прижимной механизм крепления оплетки и цанговый монтаж центрального контакта. Корпус имеет никелевое покрытие, центральный контакт покрыт золотом. Диэлектрик выполнен из тефлона. Класс защиты: IP68; материал корпуса: латунь; центральный контакт: male (вилка); частотный диапазон; 3 ГГц. | шт. | 2 |

Место поставки товара: г. Улан-Удэ Республики Бурятия

Срок поставки: в течение 40 календарных дней с даты заключения контракта