Приложение № 1

к государственному контракту № ____

от «___» _________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по приемочной диагностике после ремонта участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения

1. Объем работ:

Перечень видов работ по автомобильной дороги общего пользования федерального значения, подлежащие диагностике и оценке состояния, приведен в данном ТЗ.

Работы выполняются в соответствии с нормативными документами, указанными в настоящем техническом задании.

2. Основной состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Подготовительные работы Уведомление федеральных казенных учреждений о проводимых работах Запрос общих данных по дороге у федеральных казенных учреждений (в объеме перечня дорог согласно приложению к ТЗ) | -направление письма уведомления с графиком проведения работ по диагностике автомобильных дорог; -уточнение информации об участках ремонта в федеральном казенном учреждении; - запрос данных учета интенсивности и состава движения транспортного потока с пунктов автоматизированного учета движения (ПУИДД); - запрос информации о дорожно-климатической зоне; - запрос данных об участках концентрации ДТП; -согласование участков для определения интенсивности; - разработка и утверждение схем ограждения мест производства работ. |
| 2.2 | Уточнение начала и окончания участков автомобильной дороги | - фиксация географических и линейных координат начала и конца участка обследуемой исполнителем автомобильной дороги; - фотофиксация начального и конечного участка обследуемой исполнителем автомобильной дороги в формате не менее 700х1000 пикселей. |
| 2.3 | Оценка сцепных свойств дорожного покрытия | Работы по определению сцепных свойств дорожного покрытия производить по участкам ремонта автомобильной дороги. Значение коэффициента сцепления должно быть указано для каждого километра автомобильной дороги, Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемых данных. |
| 2.4 | Измерение продольной ровности дорожного покрытия | Работы по определению продольной ровности дорожного покрытия проводятся с применением профилометрических установок, определяющих международный показатель (индекс) ровности IRI по каждой полосе движения в соответствии с требованиями ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности». |
| 2.5 | Оценка состояния дорожного покрытия (регистрация повреждений) | Работа по фиксации повреждений дорожного покрытия проводится в соответствии с п 4.5.8 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог». |
| 2.6 | Определение прочностных характеристик дорожного покрытия | Работы по определению прочностных характеристик дорожного покрытия проводить в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» |
| 2.7 | Измерение поперечной ровности (глубины колеи) на дорожном покрытии | Работы проводятся с применением автоматизированных систем измерений при движении автомобиля-лаборатории или с использованием трехметровой рейки согласно п. 9.1ГОСТ 32825-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений». |
| 2.8 | Определение интенсивности и состава движения транспортного потока | Установить участки, где необходимо определить интенсивность и состав движения (неохваченные ПУИДД), направить перечень этих участков на согласование в ФКУ. Пункты учета, на которых производилось измерение интенсивности должны быть зафиксированы фотографиями и геокоординатами, эти данные должны быть приложены к отчету; В случае отсутствия данных с ПУИДД определение интенсивности и состава движения транспортного потока производить согласно ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока». |
| 2.9 | Определение геометрических параметров автомобильных дорог и их элементов | - ширина проезжей части и обочин, количество полос движения; (измерения производить не менее чем 1 раз на 100 метров и при изменении ширины дороги; -наличие переходно-скоростных полос; - наличие полос безопасности. |
| 2.10 | Сбор данных об элементах обустройства дороги и дорожных сооружений | Определение местоположения километровых знаков; - определение местоположения пересечений дорог в разных уровнях; - определение местоположения транспортных развязок; - определение местоположения площадок отдыха, освещения, колонок вызывной связи, постов ДПС, ПВК, ПУИДД, АСМО, комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, рамных конструкций системы стационарного контроля системы взимания платы «Платон»; - определение местоположения рекламных конструкций и наружных коммуникаций; - определение местоположения примыканий и пересечений дорог в одном уровне; - определение местоположения дорожных знаков и ограждений; - определение местоположения участков дорог в пределах населенных пунктов и автобусных остановок; - определение местоположения наземных пешеходных переходов, модульных пешеходных переходов и железнодорожных переездов. |
| 2.11 | Видео съемка автомобильной дороги | Работы выполняются в соответствии с п. 4.5.1.5 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог». |
| 2.12 | Занесение результатов работ в соответствующие формы | Заполнение форм из приложения к Техническому заданию. |
| 2.13 | Занесение результатов полевых измерений в модуль ввода данных АБДД «Дорога» | - внесение данных; - корректировка данных после верификации; - заполнение модуля ввода дорожных данных АБДД на площадке ФКУ «Сибуправтодор». |
| 2.14 | Сдача отчета | Передача результатов: - Отчет по диагностике автомобильной дороги; - Заполненный модуль ввода дорожных данных; - Заполненные формы; - Отчет об успешной верификации данных в АБДД «Дорога». |

3. Основные требования к выполнению работ:

3.1 При выполнении работ по оценке технического состояния автомобильных дорог должны быть учтены положения следующих документов:

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 г. N 288«О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;

ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;

ОДМ 218.6.002-2010 «Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;

ГОСТ 33078-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»;

ГОСТ 33101-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности»;

ГОСТ 32959-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения»;

ГОСТ 33475-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;

ГОСТ Р 8.000-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;

ГОСТ 32965-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока».

3.2.  Не позднее 5 рабочих дней до начала полевых работ необходимо проинформировать федеральные казенные учреждения (далее – ФКУ), подведомственные Федеральному дорожному агентству, о проведении полевых обследований и намеченных работах и предоставить:

- заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии документов, подтверждающих поверку, калибровку или аттестацию приборов и инструментов (оборудования), необходимых для проведения измерений;

- информацию о количестве и составе бригад, Ф.И.О. руководителя работ по диагностике, номер контактного телефона и адрес электронной почты;

- график выполнения полевых работ;

- запрос информации, указанной в п. 3.1 настоящего ТЗ.

Сбор данных по автомобильной дороге осуществляется в объеме, согласно приложениям ТЗ и ТЗ-3 к настоящему Техническому заданию.

Руководители бригад, назначенные в установленном порядке, обеспечивают постоянные контакты с представителями ФКУ для своевременного информирования о проведении работ по соответствующим параметрам измерений состояния автомобильных дороги.

Необходимо вести запись gps трека всех заездов по каждой полосе, gps трек должен, в том числе содержать информацию о дате проезда, скорости движения лаборатории.

После окончания выполнения полевых работ необходимо подготовить треки заездов в формате .kml, с возможностью отображения на общедоступных электронных картах.

При отсутствии трека или несоответствии протяженности трека и протяженности обследуемой дороги в Техническом задании необходимо повторное выполнение полевых работ на участках несоответствия.

При проведении работ необходимо применять сертифицированные и аттестованные приборы, инструменты и средства измерений, включенные в Государственный реестр средств измерения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии со Статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

К приборам, требующим обязательного наличия документов, подтверждающих их работоспособность, относятся: профилометрические установки, оборудование для оценки сцепных свойств покрытия автомобильной дороги, измерительное оборудование.

Поверка, калибровка или аттестация приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ.

Необходимые инструментальные, приборные и расчетные исследования проводятся в соответствии с действующими ГОСТ и иными нормативными документами, утвержденными к применению на территории РФ.

Точность измерений при фиксации контролируемых параметров должна соответствовать положениям ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог в части допусков к измеряемым величинам».

Заполнение ведомостей данными, полученными по результатам выполнения работ по диагностике автомобильных дорог выполнить в соответствии с требованиями приложения ТЗ-3 к настоящему Техническому заданию.

Видеосъемка автомобильной дороги выполняется в соответствии с п. 4.5.1.5 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».

Измерение продольной ровности должно соответствовать ГОСТ 33101-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности».

Работа по фиксации повреждений дорожного покрытия проводится в соответствии с п. 4.5.8 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» и ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений».

Прочность дорожной одежды определяется согласно п. 4.5.9.4 ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог». Для таких участков прочность дорожной одежды определяется по ОДН 218.052-01-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд». Допускается применять другие методы и оборудование, имеющее соответствующее метрологическое обеспечение и позволяющие получать результаты, не противоречащие действующим нормативным документам.

Измерение глубины колеи необходимо выполнять в соответствии с Приложением Д 7 ОДМ 218.4.033-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по созданию системы опытно-экспериментальных полигонов на действующей сети автомобильных дорог федерального значения для внедрения новых технологий и материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-климатических зонах Российской Федерации»или используя трехметровую рейку согласно п. 9.1 ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений». Измерения трехметровой рейкой проводятся с шагом не менее 20 м.

Определение геометрических параметров автомобильных дорог и их элементов необходимо выполнять согласно ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы». Ширину полос движения необходимо измерять от центра осевой линии дорожной разметки или середины линии разметки, разделяющей транспортные потоки одного направления. Данные по наличию и составу переходно-скоростных полос и полос безопасности заносятся в отдельные ведомости.

Фиксация и занесение в модуль базы АБДД, всех элементов обустройства дороги и дорожных сооружений в том числе:

-  определение местоположения километровых знаков;

-  определение местоположения пересечений дорог в разных уровнях;

-  определение местоположения транспортных развязок;

-  определение местоположения площадок отдыха, освещения, колонок вызывной связи, постов ДПС, ПВК, ПУИДД, АСМО, комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, рамных конструкций системы стационарного контроля системы взимания платы «Платон»;

-  определение местоположения рекламных конструкций и наружных коммуникаций;

-  определение местоположения примыканий и пересечений дорог в одном уровне;

-  определение местоположения дорожных знаков и ограждений;

-  определение местоположения участков дорог в пределах населенных пунктов и автобусных остановок;

- определение местоположения наземных пешеходных переходов, модульных пешеходных переходов и железнодорожных переездов.

Необходимо выполнять тарировку оборудования в соответствии с требованиями документации на передвижные дорожные лаборатории. Отчеты о тарировке оборудования должны быть приложены к итоговому отчету при сдаче работ.

4. Предоставление материалов диагностики:

4.1  После окончания полевых работ по диагностике необходимо предоставить следующие материалы:

- жесткий диск с результатами заездов на лаборатории;

- итоговые отчет о проделанной работе в формате word и pdf;

- данные видеосъемки по автомобильной дороге в формате *.avi с записанными субтитрами;

- исходные данные с дорожных лабораторий в формате, предусмотренном производителем лаборатории;

- gps треки в формате .kml и таблицу по форме Приложения ТЗ-4.

  - Итоговый отчет о проделанной работе должен содержать следующую обязательную информацию:

- перечень обследованных участков автомобильных дорог;

- фактическую длину обследованных автомобильных дорог;

- привязки начала и конца автомобильных дорог с указанием географических координат и фотоматериалом;

- результаты диагностики на участках дорог, где применялись инновационные технологии;

- результаты проверки соответствия технического заключения на участках дорог, где применялись инновационные технологии фактическому состоянию участков автомобильных дорог;

- отчеты о тарировке оборудования;

- журнал выполнения полевых работ.

5. Приложения

1. ТЗ-3 Формы для заполнения по результатам диагностики;

3. ТЗ-4 Форма предоставления треков gps.

| Заказчик: Начальник ФКУ «Сибуправтодор» _________________ И.Г. Толстых м.п. | Подрядчик: ___________________ м.п. |
| --- | --- |