ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку терминалов IP телефонии

- Общие положения

  - Наименование объекта закупки

- Поставка терминалов IP телефонии (далее - Товар).

- КТРУ: 26.30.11.110-00000048

  - Источник финансирования

Средства субсидии из федерального бюджета Российской Федерации предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВР – 244, код цели 08-18-Т8 73520).

  - Срок поставки Товара

Поставка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - Место поставки Товара

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.

- Порядок поставки Товара

  - Товар должен быть поставлен и разгружен в период исполнения Контракта в рабочие часы Заказчика с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), в соответствии с требованиями Таблицы № 1 настоящего документа.

  - Весь Товар должен быть поставлен Заказчику единовременно в срок, указанный                                        в   п. 1.3. Технического задания, в соответствии с наименованием, количеством и характеристиками Товара.

3. Требования к поставляемому Товару

Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.

- 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с Контрактом.

4.2. Гарантийное обслуживание осуществляется путем ремонта или замены поставленного Товара (при отсутствии механических повреждений и соблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации).

# 5. Требования к упаковке Товара

5.1. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

Таблица № 1

| № | Наименование Товара Участник закупки дополнительно указывает в заявке: марку, модель, страну происхождения товара | Наименование характеристики | Значение характеристики Участник закупки указывает в заявке конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара | единица измерения характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал IP телефонии Товарный знак (марка, модель): Yealink SIP-T31P Страна происхождения товара: Китай. КТРУ: 26.30.11.110-00000048 | Голосовые функции | Генерация комфортного шума |  | 15 |
|  |  |  | Эхокомпенсация |  |  |
|  |  |  | генерация двухтональных многочастотных аналоговых сигнал (DTMF) |  |  |
|  |  | Конструктивные особенности дисплея 1 | Жидкокристаллический |  |  |
|  |  |  | Монохромный |  |  |
|  |  |  | Наличие подсветки |  |  |
|  |  | Количество поддерживаемых SIP-линий | 2 | штука |  |
|  |  | Конструкция | Электропитание по стандарту PoE |  |  |
|  |  | Наличие модулей, портов и интерфейсов | Порт Ethernet для подключения к АРМ |  |  |
|  |  |  | Порт Ethernet для подключения к ЛВС |  |  |
|  |  |  | Порт для подключения гарнитуры |  |  |
|  |  | Поддержка аудиокодеков | G.711A |  |  |
|  |  |  | G.711U |  |  |
|  |  |  | G.729 |  |  |
|  |  |  | G722 |  |  |
|  |  | Размер дисплея 1 | 2.3 | Дюйм (25,4 мм) |  |
|  |  | Сетевые протоколы | Поддержка NAT |  |  |
|  |  |  | Поддержка SIP |  |  |
|  |  |  | Поддержка TLS |  |  |
|  |  | Сетевые функции | WEB-интерфейс управления |  |  |
|  |  |  | Поддержка QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN) |  |  |
|  |  |  | Поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP |  |  |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1X |  |  |
|  |  |  | Управление HTTPS-сертификатами |  |  |
|  |  | Скорость портов Ethernet | 100 | Мегабит в секунду |  |
|  |  | Тип устройства | Стационарный телефон |  |  |
|  |  | Функции устройства | Встроенные клавиши быстрого набора |  |  |
|  |  |  | Выбор рингтона |  |  |
|  |  |  | Голосовая почта |  |  |
|  |  |  | Громкая связь |  |  |
|  |  |  | Запрет выдачи Caller ID |  |  |
|  |  |  | История вызовов |  |  |
|  |  |  | Локальная записная книжка |  |  |
|  |  |  | Отключение микрофона |  |  |
|  |  |  | Отоображение номера и имени вызывающего абонента |  |  |
|  |  |  | Переадресация вызова |  |  |
|  |  |  | Переадресация по занятости |  |  |
|  |  |  | Переадресация по неответу |  |  |
|  |  |  | Перенаправление вызова |  |  |
|  |  |  | Перехват вызова |  |  |
|  |  |  | Повторный набор номера |  |  |
|  |  |  | Поддержка аудиоконференций |  |  |
|  |  |  | Поиск по записным книжкам |  |  |
|  |  |  | Сетевая записная книжка |  |  |
|  |  |  | Уведомление о поступлении нового вызова |  |  |
|  |  |  | Удержание вызова |  |  |
|  |  |  | Функция не беспокоить |  |  |