| 1 | РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 75мм*70 м | Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка (полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek более 64 г/м² Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. Размер 75 мм х 70 м | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 100мм*70 м | Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка (полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek более 64 г/м² Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. Размер 100 мм х 70 м | 3 |
| 3 | РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 150мм*70 м | Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка (полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek более 64 г/м² Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. Размер 150 мм х 70 м | 3 |
| 4 | РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 200мм*70 м | Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка (полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek более 64 г/м² Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. Размер 200 мм х 70 м | 4 |
| 5 | РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 250мм*70 м | Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка (полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek более 64 г/м² Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. Размер 250 мм х 70 м | 4 |
| 6 | РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 350мм*70 м | Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка (полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek более 64 г/м² Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. Размер 350 мм х 70 м | 2 |
| 7 | РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 420мм*70 м | Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка (полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek более 64 г/м² Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. Размер 420 мм х 70 м | 2 |
| 8 | Пакет КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 150мм*320 мм | Пакеты плоские комбинированные (материал Тайвек/плёнка) Пакеты должны быть предназначены для стерилизации парами перекиси, окисью этилена и парами раствора формальдегида. На лицевой стороне нетканого материала Тайвек в углах пакета нанесены цветные химические индикаторы стерилизации первого класса для газовой (окисью этилена и формальдегидом) и один для плазменной стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (индикаторы 1 класса позволяет отличить изделия (упаковки) стерилизованные от нестерилизованных в зависимости от метода стерилизации, согласно п. 4.2 ГОСТ ISO 11140-1-2011) Размер пакета 150мм*320мм 500 штук в упаковке | 1 упак. |
| 9 | Пакет КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 200мм*400 мм | Пакеты плоские комбинированные (материал Тайвек/плёнка) Пакеты должны быть предназначены для стерилизации парами перекиси, окисью этилена и парами раствора формальдегида. На лицевой стороне нетканого материала Тайвек в углах пакета нанесены цветные химические индикаторы стерилизации первого класса для газовой (окисью этилена и формальдегидом) и один для плазменной стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (индикаторы 1 класса позволяет отличить изделия (упаковки) стерилизованные от нестерилизованных в зависимости от метода стерилизации, согласно п. 4.2 ГОСТ ISO 11140-1-2011) Размер пакета 150мм*320мм 500 штук в упаковке | 1 упак. |
| 10 | Пакет КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации (материал Тайвек/пленка) 250мм*480 мм | Пакеты плоские комбинированные (материал Тайвек/плёнка) Пакеты должны быть предназначены для стерилизации парами перекиси, окисью этилена и парами раствора формальдегида. На лицевой стороне нетканого материала Тайвек в углах пакета нанесены цветные химические индикаторы стерилизации первого класса для газовой (окисью этилена и формальдегидом) и один для плазменной стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (индикаторы 1 класса позволяет отличить изделия (упаковки) стерилизованные от нестерилизованных в зависимости от метода стерилизации, согласно п. 4.2 ГОСТ ISO 11140-1-2011) Размер пакета 250мм*480мм 500 штук в упаковке | 1 упак. |
| 11 | Нетканый материал Тайвек в рулоне КЛИНИПАК 250мм*250м | Нетканый материал Тайвек в рулоне Состав нетканого материала Тайвек: 100% полиэтилен высокой плотности.Предназначен для плазменной стерилизации, окисью этилена и парами раствора формальдегида Срок сохранения простерилизованных изделий медицинского назначения в упаковке (говорит о высоких барьерных свойствах упаковки закупаемого материала. Барьерные свойства, как прописано в ГОСТ ISO 11607-2018 являются решающими для обеспечения целостности упаковки и безопасности продукции Размер 250мм*250 метров | 1 |