# Жесткий диск 3.5" Seagate Exos X18 12 Тб ST12000NM000J SATA 6Gb/s (SATA-III)

## Характеристики

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Производитель | Seagate |
| Серия | Exos X18 |
| Модель | ST12000NM000J |
| Тип оборудования | HDD для серверов и ЦОД (центров обработки данных, дата-центров) |
| Герметичный корпус, заполненный гелием | Да; позволяет увеличить емкость HDD, снизить энергопотребление и стоимость хранения каждого терабайта |
| Области применения | многопользовательские коммерческие и корпоративные среды, центры обработки данных |
| Емкость накопителя | 12 Тб |
| Головки | 12 |
| Число пластин | 7 |
| Описание | Жесткий диск Seagate Exos X18 ST12000NM000J 12TB, 3.5", 7200rpm, SATA 6Gb/s, 512E, 256MB (аналог ST12000NM001G) |
| Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит |
| 24x7 | 24x7 |
| Параметры производительности |  |
| Внутренния скорость передачи данных | 2899 Мб/сек |
| Скорость передачи данных | До 270 МБ/сек |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | 256 Мб |
| Среднее время доступа | 4.16 мс |
| Установившаяся скорость передачи данных | до 258 Мб/сек |
| Эксплуатационные параметры |  |
| Рабочая температура | от 5 до 60 °C |
| Интерфейс, разъемы и выходы |  |
| Поддержка NCQ | Есть |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| Безопасность |  |
| Максимальные перегрузки | 50G длительностью 2 мс при чтении/записи; 200G длительностью 2 мс в выключенном состоянии |
| Охлаждение |  |
| Уровень шума | 2.8 Бел в режиме Idle, 3.2 Бел при поиске - типичный; 3.0 Бел в режиме Idle, 3.4 Бел при поиске - максимальный |
| Питание |  |
| Потребление энергии | 4.16 Вт - среднее при работе |
| Потребление энергии в режиме Idle | 4.4 Вт |
| Потребление энергии при чтении/записи | 8.6 Вт |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 4.4 Вт |
| Потребительские свойства |  |
| Технология повышения плотности записи | PMR |
| AFR (Annualized failure rate) | 0.35% |
| Advanced Format | 4K/512e |
| Совместимость |  |
| Высота | 26.1 мм |
| Формат накопителя | 3.5" |
| Прочие характеристики |  |
| Страна изготовления товара | Таиланд |
| MTBF | 2.5 млн. часов |
| Логистика |  |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 26 x 147 мм |
| Вес | 650 грамм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15.42 x 12 x 3.23 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.66 кг |