Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Федерального казенного учреждения «Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр».

1. Список автотранспортных средств (далее – ТС) ФКУ «Дальневосточный АПСЦ», направляемые для проведения технического обслуживания.

| № п/п | Марка, модель ТС | Регистрационный номер | Идентификационный номер | Год выпуска ТС | Модель (Тип) двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOLLERS ST6 | А712КР49 | RUNPSEP26RV005420 | 2025 | бензиновый |
| 2 | SOLLERS ST9 | О160СТ27 | RUNSJAP39SU002377 | 2025 | бензиновый |
| 3 | SOLLERS ST9 | В167УТ125 | RUNSJAP39SU002376 | 2025 | бензиновый |

2. Виды работ: первое обязательное техническое обслуживание автомобиля после прохождения обкатки, согласно руководству по гарантийному и техническому обслуживанию Sollers с сохранением гарантии завода изготовителя, а также с проставлением отметки о прохождении обслуживания в данном руководстве.

| Марка, модель ТС | Вид работ | Перечень работ | Расходные материалы / узлы проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLLERS ST6 2.0 бензин 176 л.с. Base SILVER | Техническое обслуживание | Замена масла в ДВС | Масл о иоторное G-energy Synthetic Active 5w-40 7,5л (или эквивалент) |
|  |  |  | Фильтр масляный (для st6 2.0g,sunray 2.0g) (или эквивалент) |
|  |  |  | Шаиба сливнои пробки (1009017ga) st6 (БЕНЗИ Н) argo g (или эквивалент) |
|  |  |  | Кольцевой резиновый уплотнитель (или эквивалент) |
|  |  |  | Смазка пластичнаR Gazpromneft G‹ease Lx EP 2 400 rp (или эквивалент) |
|  |  | Замена | Фильтрующий элемент воздушного фильтра |
|  |  | Проверить, при необходимости отрегулировать, очистить или заменить | Топливопроводы и соединения; Водоотделитель топливного фильтра; Топливный инжектр; Патрубки системы охлаждения; Система управленияэлектронными датчиками; Вакуумные магистрали и вентиляция картерных газов; Ремень привода вспомогательных агрегатов; Дроссельная заслонка; Турбокомпрессор; Промежуточный охлодитель наддувочного воздуха; Распределение и фильтрация поступающего воздуха; Компрессор кондиционера; Выхлопная система; Равномерность работы ДВС на холостомходу и повышенных оборотах; Шум двигателя и вибрация; Свободный ход педали сцепления; Люфт рулевого колеса; Масло ГУР; Ограничитель положения рулевого управления; Тяги рулевого механизма; Люфт и повреждения элементов подвески; Работоспособность герметичность ГУР; Свободный ход педали тормоза и работоспособность тормозной системы; Тормозная жидкость; Утечка из тормозной системы; Повреждение трубок и шлангов, ослабление соединенных элементов; Шины (давление и износ); Колесные диски; Клеммы АКБ; Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочестители и прочее; Работа системы А/С, патрубки, количество фреона; |
|  |  | Смазать | Шлицевое соединение карданного вала; Рычаг регулировки тормозов; |
|  |  | Затянуть указанным моментом | U-образные болты рессор; Колесные болты; |
| SOLLERS ST9 2.0 бензин 224 л.с. Ultimate АТ WHITE (2шт.) | Техническое обслуживание | Замена масла ДВС | Масло моторное G-energy Synthetic Active 5w-40 7,5л (или эквивалент) |
|  |  |  | Фильтр масляный двс (для ѕт9) (или эквивалент) |
|  |  |  | Прокладка сливнои пробки двс (диаметр 14 мм.) для atlant (или эквивалент) |
|  |  |  | Смазка пластичнвя Gazprom neft Grease LX EP 2 400 rp (или эквивалент) |
|  |  | Замена | Фильтрующий элемент воздушного фильтра |
|  |  | Проверить, при необходимости отрегулировать, очистить или заменить | Ремень привода вспомогательных агрегатов; Охлаждающая жидкость; Люфт рулевого колеса; Работоспособность герметичность ГУР; Свободный ход педали тормоза и функциональность тормоза; Утечка из тормозной системы; Проверка течи масла из амортизаторов; Шины (давление и истирание); Колесные диски; Клеммы АКБ; Свет, звуковой сигнал, стеклоочеститель и т.д.; |
|  |  | Смазать | Шаровые шарниры рулевой тяги; Шаровые шарниры прямой тяги; Главный штифт; Штифт листовой рессоры; Подшипник ступицы; Разделительный подшипник; Карданные шарниры приводного вала; Средний подшипник трансмиссионного вала; Скользящая муфта приводного вала; Рычаг регулятора тормоза. |
|  |  | Затянуть указанным моментом | Колесные болты. |

3. Место выполнения работ: специализированные мастерские выполняющие работы с условием сохранения гарантии на автомобили завода изготовителя SOLLERS– Станции технического обслуживания (СТО) Исполнителя, расположенные в г. Хабаровск.

4. Порядок выполнения работ: Выполнение работ должно осуществляться по письменной Заявке Заказчика, в которой указывается марка (модель) ТС, регистрационный номер ТС, определен вид, описание (объём) работ, подлежащих выполнению и перечень запасных частей (расходных материалов).

Исполнитель должен обеспечить прием автотранспортного средства Заказчика в срок не позднее 3-х рабочих дней, с даты поступления заявки от Заказчика.

Автомобиль принимается Исполнителем для выполнения работ после составления Акта приема автомобиля с указанием комплектности, состояния внешнего вида и лакокрасочного покрытия.

В случае выявления в процессе выполнения работ дополнительных дефектов, требующих устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспортного средства Заказчика на территории СТО.

Исполнитель обязан выполнить работы с использованием собственных запасных частей и расходных материалов.

Все запасные части и расходные материалы для ремонта автомобилей, должны быть новыми (не восстановленными), неиспользованными, оригинальными или эквивалентными оригинальным, иметь документы завода изготовителя.

5. Сроки выполнения работ: все работы должны быть выполнены Исполнителем в срок не более 7 (семи) рабочих дней (с даты передачи ТС от Заказчика Исполнителю). Продление срока ремонта автотранспортного средства свыше 2 (двух) рабочих дней осуществляется по согласованию с Заказчиком, но не более чем до 30 (тридцати) дней.

6. Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены квалифицированными специалистами Исполнителя.

При выполнении работ Исполнителем должны соблюдаться требованиям технологических, операционных карт и нормативно-технической документации, предъявляемой при ремонте автомобилей, технические требования завода-изготовителя, требования руководства по эксплуатации для данной марки автотранспортного средства, а также обязательные требования действующего законодательства Российской Федерации.

## 7. Порядок сдачи-приёма выполненных работ:

## Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании выполнения работ.

После выполнения работ автомобиль возвращается Заказчику по Акту выполненных работ, подписываемому Заказчиком (Уполномоченным представителем Заказчика) и Исполнителем.

8. Гарантия качества:

Исполнитель гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы (запасные части) указывается в Акте выполненных работ.

Гарантия на проводимые работы и запасные части – не менее 30 дней.

Оформление документа о выполненных работах, осуществляется после предоставления Заказчиком такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

Гарантийный срок исчисляется с момента выдачи автомобиля (подписания Акта выполненных работ) Заказчику.

Объем гарантии включает в себя устранение неисправностей, возникших по вине Исполнителя в течение 2 дней со дня направления претензий Заказчика. Претензия будет направляться Исполнителю почтовой связью, на его электронный адрес или нарочно. В течение 1 рабочего дня со дня поступления претензии в адрес Исполнителя, он должен известить Заказчика в письменном виде о принятии такой претензии.

Все выявленные дефекты, в течение гарантийного срока эксплуатации устраняются за счёт Исполнителя.