Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Кол-во / Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся | КТРУ 32.50.50.190-00000827 ОКПД2 32.50.50.190 Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ Назначение; Для имплантации в кость для прикрепления сухожилий/связок/мягких тканей либо напрямую, либо при помощи шовного материала, прикрепленного к изделию; используется в артроскопических или открытых хирургических операциях. Описание; Фиксатор анкерный состоит из инструмента для введения (ручки и стержня), фиксатора и шовных материалов.. Материал фиксатора; Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности. Тип фиксатора; Мягкотканный. Материал нити; Сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Тип нити; Плетеная, нерассасывающаяся. Общая длина, мм; ≥357,0 ≤ 357,5. Длина рабочей части устройства введения, мм; ≥ 257 ≤ 257,5. Диаметр фиксатора, мм; ≥ 1,7 ≤ 1,8. Длина фиксатора, мм; ≥ 13 ≤ 15. Количество нитей, шт.; ≥ 2. Стерильная упаковка; Наличие. | 10 шт. |