Описание объекта закупки

Выполнение работ по замене оконных блоков  и стеклопакетов

- Адрес выполнения работ: административное здание  обособленного подразделения № 7 УФНС России   по Республике Крым, расположенного по адресу: г. Керчь, ул. С. Борзенко, д.40.

  - Срок выполнения работ (включая демонтаж и монтаж):  в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Работы выполняются в рабочие дни: пн-чт  с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45 часов местного времени.

- Гарантийный срок на работы: не менее 5 лет с даты подписания акта приемки.

- Установленные оконные блоки и стеклопакеты должны быть новые  (т.е. которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

ОКПД 2  43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

| № п/п | Объект закупки/Наименование товара (услуг, работ) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по замене оконных блоков и стеклопакетов | 1 | ус.ед. |

Перечень работ входящих в объект закупки

| Заявка на выполнение работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, оказываемых услуг, выполняемых работ, ОКПД2/КТРУ | Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции/оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОКПД 2 43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов Описание устанавливаемого оконного блока в кабинете 218 | 3000 мм Заполнение светопрозрачной части оконного блока: стеклопакет Размер 3000*1720 мм Откосы ширина не менее 300 мм Ширина подоконника не менее 400 мм Ширина отлива оцинкованного: не менее 300 мм Материал оконных блоков: стеклопакет двойного остекления с энергосберегающим покрытием, четырехкамерный профиль ПВХ Цвет окон и фурнитуры: белый Фурнитура оконная: механизмы открывания, фиксаторы, петли, оконные ручки с замком Съемная антимоскитная сетка на проемы открывающихся створок | шт. | 1 |
| 2 | ОКПД 2 43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов Описание устанавливаемого оконного блока на 4 этаже коридора | коридор 4 этажа 2010 Заполнение светопрозрачной части оконного блока: стеклопакет Размер: 2010*1700 мм Откосы ширина: не менее 300 мм Ширина подоконника: не менее 400 мм Ширина отлива оцинкованного: не менее 300 мм Материал оконных блоков: стеклопакет двойного остекления с энергосберегающим покрытием, четырехкамерный профиль ПВХ Цвет окон и фурнитуры: белый Фурнитура оконная: механизмы открывания, фиксаторы, петли, оконные ручки с замком Съемная антимоскитная сетка на проем открывающейся створки | шт. | 1 |
| 3 | Замена стеклопакета в кабинете 408 | Демонтаж стеклопакетов размером 483 мм *1770 мм в кол-ве 1 шт. (каб.408) Монтаж стеклопакетов размером 483 мм *1770 мм в кол-ве 1 шт. (каб.408) | шт | 1 |
| 4 | Замена стеклопакета в кабинете 411 | Демонтаж стеклопакетов размером 911 мм * 1575 мм в количестве 2 шт. (каб. 411). Монтаж стеклопакетов размером 911 мм * 1575 мм в количестве 2 шт. (каб. 411) | Шт. | 2 |

Требования при замене окон:

- выезд замерщика для уточнения размеров (с заказчиком согласовываются конфигурация и размеры оконных блоков);

- демонтаж металлических оконных блоков в кабинетах № 218 и коридора 4 этажа с последующей их загрузкой  и вывозом  за счет Исполнителя;

- заделка стройматериалами бокового оконного проема  коридора 4 этажа  толщиной 200 мм высотой  1700 мм-2 шт .

- изготовление пластиковых оконных блоков  с использованием поворотно-откидной створки, поворот створки должен осуществляться на 180 градусов;

- изготовление стеклопакетов;

- доставка пластиковых оконных блоков и стеклопакетов до места установки;

- монтаж пластиковых оконных блоков  в кабинете № 218 и коридора 4 этажа;

- замена стеклопакетов в кабинете № 408 и 411;

- шпатлевка с последующей  покраской  прилегающих к замененным оконным блоков стен;

- регулировка фурнитуры открывающихся (закрывающихся) частей оконных блоков.

Уборка и вывоз остатков материалов и строительного мусора.

5. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги:

5.1. Срок и (или) объем предоставления гарантий: 	срок гарантии качества должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Исполнитель предоставляет гарантию на товар, сроком 24 (двадцать  четыре) месяца с момента подписания документов о приемке.

5.2. Условия гарантийного обслуживания товара: в случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков по качеству работ и товара, Исполнитель обязан произвести ремонт либо в случае невозможности исправления недостатков путем ремонта, заменить его на соответствующий требованиям Технического задания в течение 3-х рабочих дней. Гарантийное обслуживание обеспечивается Исполнителем без дополнительных расходов Заказчика.

6. Выполнение работ должно включать, разгрузочные работы, демонтаж/монтаж, регулировка фурнитуры. Исполнитель обеспечивает доставку  товара, исключающую его повреждение или порчу во время доставки, с учетом возможных перегрузок и складирования.

7. К проведению работ Исполнителя будет допущен только после доставки полного комплекта Товара и предоставления списка сотрудников, с указанием их паспортных данных для прохода на территорию Заказчика.

Доставка, погрузка/разгрузка, подъем на этаж, демонтаж, монтаж, вывоз упаковочного материала осуществляется транспортом и силами Исполнителя.

7.1. Все работы по демонтажу/монтажу проводятся без разрушения фасада. Заделку отверстий, устранение повреждений конструкций, восстановление (в том числе цветовое), возникшие при выполнении работ, Исполнитель производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещений, фасаду, имуществу Заказчика, возмещается Исполнителем.

7.2. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Перед началом внутренних работ, для недопущения образования пыли, Исполнитель обязан провести мероприятия по герметичному укрытию (полиэтиленовой пленкой - материал исполнителя) оборудования и имущества Заказчика, находящегося в помещении, где проводятся работы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за его счет.

В каталоге ЕИС «Закупки» отсутствует  позиция КТРУ соответствующая ОКПД 2  43.32.10.110  .

*Рисунок/эскиз носит информативный характер, не является обязательным к применению.