- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку: аккумуляторной батареи для ИБП CSB GP 1272 или эквивалент.

### 1. Наименование поставляемого товара: Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1272.

2. Количество поставляемых товаров: 2 шт.

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

- Аккумуляторная батарея (далее АКБ) для ИБП CSB GP 1272 должна быть в легком корпусе, и проста в уходе.

- Корпус должен быть из ABS-пластика и выдерживать работу при температуре до +25 °C. Во время хранения устройство не должно терять более 3% заряда за каждый месяц.

- Блок АКБ должен состоять не менее чем из шести элементов с клеммами типа T1/F1.

- Свинцово-кислотная АКБ CSB GP 1272 должна обладать емкостью не менее 7.2 А∙ч.

- АКБ должна обладать стабильным напряжением 12 В., и подходить для питания большинства бытовых устройств с мощностью в диапазоне 600-800 Вт.

- АКБ должна выдерживать не менее 260 циклов полной зарядки.

4. Технические характеристики и комплектация:

| Год выпуска. | Новый, не ранее 2026 г. |
| --- | --- |
| Материал корпуса. | ABS-пластик. |
| Тип АКБ. | Аккумуляторная батарея для ИБП. |
| Модель АКБ. | CSB GP 1272. |
| Состав АКБ. | Свинцово-кислотный. |
| Емкость АКБ. | Не менее 7.2 А*ч. |
| Напряжение АКБ. | 12 В. |
| Максимальный ток заряда. | 2.16 А. |
| Максимальный ток разряда. | 130 А. |
| Количество элементов в блоке | Не менее 6. |
| Рабочий диапазон температур. | -15 °C ~ 40 °C. |
| Разряд. | -15 °C ~ 50 °C. |
| Саморазряд. | Не менее 3% мес. при 25 °С. |
| Температура эксплуатации. | +25 °С |
| Конструктивные особенности. | Необслуживаемый, ударопрочный корпус. |
| Габариты и вес. | Не более и не менее: Длина: 150.9 мм. Ширина: 64.8 мм. Высота: 94.3 мм. Высота с учетом клеммы: 98.6 мм. |
| Вес. | Не более 2.4 кг. |
| Срок службы: Циклов полной зарядки: | Не менее 5 лет. Не менее 260. |

Комплектация зарядного устройства:

: аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1272.

Примерный вид поставляемого товара:

Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1272.

Эксплуатационная документация:

- сертификат соответствия - 1шт.;

- руководство по эксплуатации - 1шт.

# 5. Место поставки товара:

# ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».

# Адрес доставки партии товара (место нахождения склада Заказчика): 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44 «И».

# 6. Срок поставки товара: до 05 июня 2026г.

7. Условия поставки товара: самовывоз заказчиком, из пункта выдачи в                         г. Хабаровск.

8. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров: одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру на отгруженный товар, товарную накладную, сертификат соответствия аккумуляторной батареи для ИБП CSB GP 1272 и руководство по эксплуатации.

Вся документация предоставляется на русском языке.

Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.

9. Требования к гарантии качества: гарантийный срок – 12 месяцов на дефекты материалов или производителя.