Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показатели (характеристики) | Ед. изм. | Требуемое значение показателей (характеристик) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий. (СЗО ПТВ) [Код позиции КТРУ: 32.99.11.140-00000005] |  |  |
| 1.1 | Наименование изделия |  | Белье термостойкое |
| 1.2 | Вид термостойкого белья |  | Фуфайка и кальсоны |
| 1.3 | Состав защитной одежды |  | Вид термостойкого белья |
| 1.4 | Климатическое исполнение |  | Зимний |

Примерный  вид  белья  пожарного  термостойкого

Белье термостойкое предназначается для дополнительной защиты пожарного от тепловых и климатических воздействий,  должно хорошо впитывать потоотделения  и  используется в комплекте со специальной защитной боевой одеждой пожарного в климатических зонах России с температурой  минус 40 до 40ºС.

Белье термостойкое должно быть изготовлено  из огнетермостойкого материала  (трикотажное полотно с применением термостойких волокон).

В комплект белья пожарного входит фуфайка и кальсоны. Фуфайка прямого силуэта с боковыми швами, втачными длинными рукавами, манжетами по низу рукавов. Горловина обработана обтачкой. Швы плоские бельевые во всем изделии.

Кальсоны без боковых швов,  с ластовицей, манжетами по низу. Верхний срез собран эластичной тесьмой.

Основные эксплуатационные характеристики белья термостойкого

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверхностная плотность, г/м² | 300±10 |
| 2 | Разрывная нагрузка: по длине, Н, не менее по ширине, Н, не менее | 500 400 |
| 3 | Усадка после намокания и высушивания: по длине, %, не более по ширине, %, не более | 2,5 2,5 |
| 4 | Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °C, с, не менее | 300 |
| 5 | Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 15 |
| 6 | Устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт·м-2,с, не менее | 240 |

Размерный ряд комплектов белья термостойкого для пожарных

| № | Размер / Рост | Количество (компл.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48 / 176 | 7 |
| 2 | 48 / 188 | 1 |
| 3 | 50 / 176 | 5 |
| 4 | 50 / 188 | 4 |
| 5 | 52 / 176 | 6 |
| 6 | 52 / 188 | 1 |
| 7 | 54 / 176 | 4 |
| 8 | 54 / 188 | 6 |
| 9 | 54 / 194 | 2 |
| 10 | 56 / 176 | 2 |
| 11 | 58 / 188 | 4 |
| 12 | 60 / 176 | 2 |
| 13 | 60 / 188 | 1 |
| 14 | 64 / 188 | 1 |
|  |  | 46 компл. |

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением контракта

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Российская Федерация, 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155а, к1

Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг

В течение 60 календарных дней с момента заключения контракта

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (требования к порядку поставки продукции)

Поставка Товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки Товара в месте поставки.

Приемка Товара Заказчиком осуществляется в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 3 рабочих дня

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата за поставку товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара

Требования к гарантийному сроку товара

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара

Общие требования к качеству Товара.

Качество товара должно соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний».

Требования к упаковке, маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, 
процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов,

стандартов, технических условий

Товар должен соответствовать Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), введенного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 и подтверждаться сертификатом соответствия. ГОСТ Р 53264-2019 « Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Сертификаты соответствия  поставляются вместе с товаром. Маркировку и упаковку трикотажных изделий проводят по ГОСТ- 3897 с дополнениями, предусмотренными технической документацией на конкретное изделие.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления Товара – не ранее 2025.

Примечание: Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должен соответствовать товар, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.